ICS 65.060.35

B 91

中华人民共和国国家标准

平移式喷灌机变量控制系统

技术要求及评价方法

Variable control system for the moving lateral irrigation machines—Technical requirements and evaluate methods

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

GB/T ×××××-200×

- 前    言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：中国农业机械化科学研究院。

本标准主要起草人：。

平移式喷灌机变量控制系统技术要求及评价方法

- 1  范围

本标准规定了平移式喷灌机变量控制系统的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于平移式喷灌机变量控制系统。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191  包装储运图示标志

GB/T 19797-2005 农业灌溉设备 中心支轴式和平移式喷灌机 水量分布均匀度的测定

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

JB/T 7872-1999     喷灌机械 术语

- 3  术语和定义

JB/T 7872-1999界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  平移式喷灌机变量控制系统  variable rate control system of moving lateral irrigation machines

对平移式喷灌机的各跨同步摆角、姿态和行走速度进行自动监测和对监测数据进行实时处理的系统。

- 3.2  各跨同步摆角  synchronous swing angle between two contiguous towers

平移式喷灌机每两跨之间的夹角。

- 3.3  沿机组前进方向降雨深度变量范围  variable range of rainfall depth along the moving direction of irrigation machines

平移式喷灌机变量控制系统通过调整行走速度调控的沿机组前进方向降雨深度的变化范围。

- 3.4  喷灌均匀系数  coefficient of rainfall distribution uniformity

平移式喷灌机喷灌面积上喷洒水量分布的均匀程度。

- 3.5  GPS动态定位系统定位精度  positioning accuracy of GPS dynamic positioning system

各跨端点出安装的GPS接收机的位置精度。

- 4  技术要求

4.1  一般要求

4.1.1  平移式喷灌机变量控制系统应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

4.1.2  平移式喷灌机变量控制系统的零、部件应符合有关标准的规定，并经检验合格后方可进行装配。

4.1.3  平移式喷灌机变量控制系统应能在室外正常环境温度和环境湿度下工作。

4.2  性能要求

4.2.1  平移式喷灌机在田间正常作业的情况下，控制系统性能应符合表1的规定。

表 1  平移式喷灌机变量控制系统性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各跨同步摆角的偏角误差 | <1° |
| 2 | 沿机组前进方向降雨深度变量范围 | 5-30mm |
| 3 | 喷洒均匀系数 | ≥85% |
| 4 | GPS动态定位误差 | 0.1° |

4.2.2  可靠性要求：平均故障间隔时间应不小于60小时。

4.2.3  平移式喷灌机变量控制系统应能显示喷灌量、行进速度、喷灌处方图、GPS定位参数。

4.2.4  平移式喷灌机变量控制系统配套传感器的响应时间应≤0.01s.

4.2.5  平移式喷灌机变量控制系统应配备主、备电源转换器，并应满足下列要求：

- 当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；

- 有过载保护措施；

- 工作状态有指示；

- 当主、备电源在额定电压（12V/24V）的85%~110% 范围变化时，平移式喷灌机变量控制系统能正常工作。

4.2.6  平移式喷灌机变量控制系统的接线端子应采取防水措施，电源、信号接线端子应分别设置。

4.3  装配要求

4.3.1  电器控制线路应正确无误，电缆、电线接头应牢固可靠。

4.3.2  电控系统应工作正常，控制准确无误。

4.3.3  紧固件应装配牢固无松动现象。

4.4安全要求

控制系统应设置防火、防水、静电接地、漏电及过载保护等安全装置。使用的电器元器件、电器导线、电器连线、控制装置安全设计应符合有关标准的规定。

5  试验方法

5.1  试验条件及要求

试验应符合下列条件及要求：

- 环境温度： 0～40℃。

- 相对湿度： 不大于85％；

- 风速：平均风速不超过1.5m/s；最大风速不超过3.0m/s；

- 电机电源电压： AC380V±5%；

- 电脑及电台电源电压：220V±10%；

- 周围无影响设备正常工作的遮挡物、机械振动、电磁干扰和无线电台干扰。

5.2  试验场地

根据平移式变量喷灌机使用说明书要求选择试验用地，且试验过程中地轮滑移率和驱动轮的滑转率均不大于2%，试验地大小应满足平移式变量喷灌机自动导向和变速性能试验的要求，长度不小于300m，两端预备区不小于20m，宽幅满足机具至少2个往返行程,坡度应符合变量喷灌机爬坡能力的要求,地面平整，并且四周空旷、无遮挡物。

5.3  试验用仪器

试验用仪器应符合下列要求：

- 温度计：精度±1℃。

- 风速风向仪：指示精度0.1m/s。

- 双频全球定位系统(GPS)测量仪：测量精度RTK 10mm+1ppm（水平）。

- 雨量筒：符合GB/T 19797-2005中第3.1条的规定。

- 电子秤：示值精度±1g。

- 试验用仪器均应校验合格且在检定有效周期。

5.4  试验行走速度设置

试验行走速度应按如下设置：

- 高速：电机运行频率40Hz，对应4mm降雨深度

- 中速：电机运行频率30Hz，对应4.5mm降雨深度

- 低速：电机运行频率7.5Hz，对应24mm降雨深度

5.5  试验步骤

5.5.1  试验准备

5.5.1.1  安装平移式喷灌机变量控制系统及GPS设备、传感器等附属设备和驾驶室内机载电脑。

5.5.1.2  在试验田块的地头空旷地带设置一个参考站，并使GPS接收机开机处于工作状态。

5.5.1.3  选定平移式喷灌机的行驶航向（通常以直线水渠的边缘为参照对象），并背负机载GPS，测定其航向的有关特征点位置。然后将机载GPS安放在平移式喷灌机的适当部位，使之处于测量状态。

5.5.1.4  平移式喷灌机的机械系统和计算机控制系统开机运行在正常工作状态，并使整个输水管路充满清水。

5.5.1.5  将平移式喷灌机的控制系统上电、开机预热10min以上。

5.5.2  各跨同步摆角的偏角误差

5.5.2.1  给每个变频器设定预期频率7.5Hz，启动电机。平移式喷灌机各跨在各电机的驱动下前进，在控制器作用下，调整各电机转速，克服各地轮阻力，实现同步行走。记录变量控制系统显示的传感器偏角、马达实际频率、位置坐标数据，填入表A.1。

5.5.2.2  给每个变频器设定预期频率30Hz，启动电机，平移式喷灌机各跨在各电机的驱动下前进，在控制器作用下，调整各电机转速，克服各地轮阻力，实现同步行走。记录变量控制系统显示的传感器偏角、马达实际频率、位置坐标数据，填入表A.2。

5.5.2.3  取记录的传感器偏角的最大值作为各跨同步摆角的偏角误差。

5.5.3  沿机组前进方向降雨深度变量范围和喷洒均匀系数

5.5.3.1  试验方法参照执行GB/T 19797-2005。

5.5.3.2  雨量筒布置：分三列纵向布置，详见附图1。

5.5.3.3  测试工况：平移式喷灌机按高速、中速、低速三种移动速度分别进行试验，试验时，驱动轮减速器调频电机的变频大小分别设定为40Hz、30Hz和7.5Hz。高速移动时，电机运行频率40Hz，对应4mm降雨深度；中速移动时，电机运行频率30Hz，对应4.5mm降雨深度；低速移动时，电机运行频率7.5Hz，对应24mm降雨深度。

5.5.3.4  数据记录：在三种不同的速度下，分别记录各雨量筒的降雨深度，将测定数据填入表A.3；分别测量各雨量筒的降雨质量，将测定数据填入表A.4。

5.5.3.5  降雨深度的计算公式：

h=i=1nhin

式中：n—数据分析被采用的雨量筒数量；

hi—第i个雨量筒的降雨深度，单位为毫米，mm；

h—雨量筒平均降雨深度，单位为毫米，mm。

平移式变量喷灌机的降雨深度变量范围即为高速移动时的降雨深度值和低速移动时的降雨深度值的区间。

5.5.3.6  喷洒均匀度计算：各列的喷洒均匀度和综合喷洒均匀度采用克里斯琴森(J.E.Christiansen) 均匀度系数表示。

CuC=100×1−i=1n|wi−w|i=1nwi

式中：CuC—克里斯琴森均匀度系数，%；

n—数据分析被采用的雨量筒数量；

wi—第i个雨量筒的喷灌水质量，单位为克，g；

w—雨量筒平均喷灌水质量，w=i=1nwi/n，单位为克，g。

5.5.4  GPS动态定位误差

5.5.4.1  启动平移式喷灌机计算机控制系统:设定平移式喷灌机导向控制角，并在至少四个以上的时间段内分别给定不同的速度值；然后执行平移式喷灌机工作程序，驱动平移式喷灌机移动作业。计算机控制系统自动保存整个试验过程的控制记录。

5.5.4.2  数据采集:在平移式喷灌机移动作业的同时，机载GPS按特定的采样间隔自动测定与记录每一个时刻接收机所处的相应位置。试验结束后，分别读取平移式喷灌机计算机控制系统的控制记录和机载GPS的测量记录，并按全球定位系统(GPS)测量规范进行数据处理，将有关记录与结果填入表A.5。

5.5.4.3  结果计算：

λi=arctgΔXiΔYi

式中：i—机载GPS测量时的位置编号；

λ—变量喷灌机平移到位置编号i时的偏航角，单位为度，°；

ΔXi—为偏航距离Xi与偏航距离Xi-1之差，单位为米，m；

ΔYi—为前进距离Yi与前进距离Yi-1之差，单位为米，m。

平移式变量喷灌机的导向控制误差取所有试验中的最大值λmax，单位为度，°。

5.5.5  试验注意事项

- 保证机械结构连接完好。

- 保证电线、电机、各传感器及电线接头部分防水。

5. 6  可靠性评价

- 5.6.1  故障分类原则

- 5.6.1.1  致命故障

导致平移式喷灌机变量控制系统功能丧失的故障，如电路板烧毁、变量控制系统完全失灵。

- 5.6.1.2  严重故障

在正常作业条件下，平移式喷灌机变量控制系统功能出现故障的频次在1小时内累计大于10次。

- 5.6.1.3 一般故障

在正常作业条件下，平移式喷灌机变量控制系统功能出现故障的频次在1小时内累计不大于10次，但通过调整、更换平移式喷灌机变量控制系统的电子元器件，便可修复。

- 5.6.1.4 轻微故障

在正常作业条件下，平移式喷灌机变量控制系统功能出现故障，但平移式喷灌机变量控制系统在1分钟内自动排除故障，可不按故障计。

- 5.6.2 可靠性评价指标

5.6.2.1试验时平移式喷灌机变量控制系统如果发生致命故障，可靠性试验为不合格。

5.6.2.2平均故障间隔时间：

采取定时截尾试验方法，在正常作业条件下平移式喷灌机变量控制系统的总工作时间不小于120小时，试验期间记录试样的工作情况、故障情况和修复情况等，考核计算试样平均故障间隔时间（MTBF）。

式中：

——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

——试样工作时间，单位为小时（h）；

——试验期间平移式喷灌机变量控制系统发生的严重故障、一般故障总数，轻微故障不计。

- 6  检验规则

6．1  检验分类

平移式喷灌机变量控制系统的检验分出厂检验和型式检验。

6．2  出厂检验

平移式喷灌机变量控制系统在出厂前应逐台按表2中规定的出厂检验项目进行检验。检验项目经制造厂质量检验部门检验合格，签发合格证后方可出厂。

6．3  型式检验

6．3.1  平移式喷灌机变量控制系统有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年或半年以上恢复生产时；

- 产品质量监督机构提出型式检验要求时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

- 6.3.2  型式检验项目，按表2中规定的型式检验项目进行。检验项目按其重要性可分为A类检验项目和B类检验项目。

表2 检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 平移式喷灌机变量控制系统基本性能 | 4.2 | √ | √ |
|  | 2 | 传感器 | 4.2.4 | √ | √ |
|  | 3 | 电源转换装置 | 4.2.5 | √ | √ |
|  | 4 | 接线端子、电源线、信号线 | 4.2.6 | √ | √ |
|  | 5 | 安全要求 | 4.4 | √ | √ |
| B | 1 | 各跨同步摆角的偏角误差 | 5.5.2 | √ |  |
|  | 2 | 沿机组前进方向降雨深度变量范围 | 5.5.3 | √ |  |
|  | 3 | 喷洒均匀系数 | 5.5.3 | √ |  |
|  | 4 | GPS动态定位误差 | 5.5.4 | √ |  |
|  | 5 | 可靠性 | 5.6 | √ |  |
|  | 6 | 标牌 | 7.1 | √ |  |

6.4  检验规则

6.4.1  出厂检验时，所有检验项目应全部达到要求，方为合格。型式检验时，A类不允许不合格，B类允许一项不合格，否则判定该产品为不合格。

6.4.2  型式检验试样，由委托方或制造商无偿提供且应是近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处、生产线末端随机抽取，抽样基数不少于5套（市场抽样不受此限），抽样数量为2套，其中1套用于检验，另1套备用。在检验过程中由于非机器质量原因造成检验无法继续进行时，启用备用试样。

6.4.3  订货单位有权按本标准要求抽查产品质量。抽样方案和合格质量水平（AQL）由供需双方协商确定。

- 7  标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1  平移式喷灌机变量控制系统应在明显的位置装设产品标牌。标牌的型式、尺寸和技术要求应符合GB/T 13306的规定。

7.1.2  标牌内容包括：

a) 产品注册商标；

b) 产品型号及名称；

c) 主要性能参数；

d) 出厂日期及编号；

e) 制造厂名称。

7.2 包装

7.2.1  平移式喷灌机变量控制系统的包装应执行GB/T 13384的规定。

7.2.2  平移式喷灌机变量控制系统应单独包装，并有防尘、防潮、防雨措施。

7.2.3  随机附件应单独包装。

7.2.4  每套系统应随机提供下列文件：

a) 产品合格证书；

b) 产品使用说明书；

c) 装箱单及备、配件清单。

7.2.5  包装箱外应清晰、整齐地标明下列内容：

- 制造厂名、厂址；

- 产品型号、名称；

- 出厂编号；

- 出厂日期；

- 箱体外形尺寸、质量及箱号；

- 储运作业指示标志。

7.2.6  包装储运图示标志应符合GB/T 191的有关规定。

7.3  运输

7.3.1  运输、装卸不得摔碰。

7.3.2  海洋运输中须防范海水浸蚀。

7.4  贮存

7.4.1  平移式喷灌机变量控制系统应存放在通风良好、地面平整的室内，并注意防潮、防蚀。

7.4.2  长期贮存时应定期检查设备的包装保护层是否老化、破损，必要时予以更新。

7.4.3  长期贮存时应定期检查传感器是否失效。

附 录 A

(资料性附录)

平移式喷灌机试验结果记录表

表A.1  给定频率为7.5Hz时的平移式喷灌机各跨同步摆角试验结果

检测地点：                                 检定日期：

环境温度：℃                               相对湿度：        %

| 序号 | 传感器偏角数据(°) |  |  |  |  |  | 马达实际频率(Hz) |  |  |  |  |  |  |  | 位置坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 13 | 12 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验：                                                   记录：

表A.2  给定频率为30Hz时的平移式喷灌机各跨同步摆角试验结果

检测地点：                                 检定日期：

环境温度：℃                               相对湿度：        %

| 序号 | 传感器偏角数据(°) |  |  |  |  |  | 马达实际频率(Hz) |  |  |  |  |  |  |  | 位置坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 13 | 12 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验：                                                   记录：

表A.3   不同行走速度下雨量筒内降雨深度数据

机具型号：                                       制造单位：

检测地点：                                       试验日期：    年    月    日

环境温度：        ℃                             风速：        m/s

| 电机频率/Hz | 降雨深度/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均降雨深度/mm | 理论降雨深度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行号 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 7.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验：                                                         记录：

表A.4  不同行走速度下雨量筒内水分的数据

机具型号：                                       制造单位：

检测地点：                                       试验日期：    年    月    日

环境温度：        ℃                             风速：        m/s

| 电机频率/Hz | 受水质量/g |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均受水 /g | 克里斯琴森度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行号 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 7.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验：                                                         记录：

表A.5   机载GPS测量数据记录表

机具型号：                                       制造单位：

检测地点：                                       试验日期：    年    月    日

环境温度：        ℃                             风速：        m/s

GPS测量仪型号：                                  精度：

| 编号 | 时间（UTC） | 经度 （° ' "） | 纬度 （° ' "） | 偏航距离Xi（m） | 前进距离Yi（m） | 参照航向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 经度(° ' ") | 纬度(° ' ") |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

检验：                                                         记录：

附录B

(资料性附录)

平移式喷灌机雨量筒布置图

图B.1  平移式喷灌机雨量筒布置图