ICS 65.060.50

B91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201×

联合收割机监测控制系统技术要求及评价方法

Technical requirements and evaluation methods of Combine monitor control system

（征求意见稿）

201×-××-××发布                           201×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

GB/T XXXX－201X

前  言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准负责起草单位：中国农业机械化科学研究院、国家农机具质量监督检验中心、现代农装科技股份有限公司、中国农业大学。

本标准主要起草人：

GB/T XXXX-201X

联合收割机监测控制系统技术要求及评价方法（第2稿）

- 范围

本标准规定了联合收割机监测控制系统的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于联合收割机监测控制系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 13306—2011   标牌

GB/T 13384—2008   机电产品包装通用技术条件

GB/T 8097-2008 收获机械 联合收割机 试验方法

- 术语和定义

GB/T 6979.2定义的和下列术语定义适用于本文件。

3.1

联合收割机监测控制系统
对联合收割机的作业情况进行自动监测和对监测数据进行实时控制处理的系统。

3.2

发动机输出功率

发动机单位时间内所做的功。

3.3

滚筒转速

联合收割机作业时滚筒单位时间内旋转过的圈数。
3.4

升运器转速

联合收割机作业时升运器旋转轴单位时间内旋转过的圈数。

3.5

谷物产量

联合收割机作业时单位时间内升运器注入粮仓内谷物的质量。

3.6

谷物水分

指在一定温度、湿度等外界条件下，处于平衡状态时粮食的水分含量。

3.7

作业速度

联合收割机作业时单位时间内行驶过的距离。

3.8

作业面积

联合收割机作业时收割谷物的面积。

- 要求

4．1 基本要求

4.1.1  联合收割机监测控制系统应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

4.1.2  联合收割机监测控制系统的零、部件应符合有关标准的规定，并经检验合格后方可进行装配。

4.1.3 联合收割机监测控制系统在室外正常环境温度和环境湿度下工作。

4．2 性能要求

4.2.1 联合收割机在田间正常作业的情况下，联合收割机监测控制系统性能应符合表1的规定。

表 1 联合收割机监测控制系统性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机输出功率测量精度 | ≤5% |
| 2 | 滚筒转速控制精度 | ≤1% |
| 3 | 谷物产量测量精度 | ≤5% |
| 4 | 谷物水分测量精度 | ≤1% |
| 5 | 升运器转速测量精度 | ≤1% |
| 6 | 作业速度监测精度 | ≤1% |
| 7 | 收割面积测量精度 | ≤2% |

4.2.2 可靠性要求：平均故障间隔时间应不小于60小时。

4.2.3联合收割机监测控制系统能发动机的输出功率、滚筒转速、升运器转速、谷物产量、谷物水分、作业速度、作业面积、GPS定位信息等。

4.2.4 联合收割机监测控制系统所使用的传感器应满足下列要求：传感器的响应时间≤0.01s.

4.2.5 联合收割机监测控制系统配备主、备电源转换器，当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；有过载保护措施，工作状态有指示，当主、备电源在额定电压（12V/24V）的85%~110% 范围变化时，联合收割机监测控制系统能正常工作。

4.2.6 联合收割机监测控制系统的接线端子采取防水措施，电源、信号接线端子分开设置。

4. 3 装配要求

4．3．1 电器控制线路应正确无误，电缆、电线接头牢固可靠，电控系统应工作正常，控制准确无误。

4．3．2紧固件应装配牢固无松动现象。

4. 4安全要求

控制系统应设置防火、防水、静电接地、漏电及过载保护等安全装置。使用的电器元器件、电器导线、电器连线、控制装置安全设计应符合有关标准的规定。

- 试验方法

5.1试验样机

试验样机采用4LZ—2型联合收割机。

5．2 试验条件及要求

联合收割机的试验条件应符合GB/T 8097-2008 中关于联合收割机试验条件的规定。

- 环境温度： 0－40℃。

- 相对湿度： 不大于85％。

- 电源电压： DC12V逆变AC220V。

- 周围无影响设备正常工作的电磁干扰。

- 试验用仪器设备在使用前应校验合格。

5. 3 试验场地

根据联合收割机使用说明书要求选择试验用地，地势应平坦，无障碍物，收割作物应符合农业技术要求；且试验过程中地轮滑移率和驱动轮的滑转率均不大于2%。

5.4 试验用仪器

  - 温度计：精度±1℃。

  - 磅秤：示值精度±10kg。

  - 尺子：30m钢卷尺，最小刻度1cm；5m卷尺，最小刻度1mm。

  - 电子天平：感量0.001g。

  - 烘箱：电热恒温干燥箱，控温精度±1℃。

  - 转速检测仪：精度为0.1%。

  - 试验用仪器在使用前均应校验合格。

5.5试验步骤

5.5.1 试验准备

- 安装联合收割机监测控制系统及GPS设备、传感器等附属设备和驾驶室内机载电脑。

- 将联合收割机的监测控制系统上电、开机预热10分钟以上。

5.5.2 发动机输出功率测量精度试验方法

- 在发动机动力轴的力臂端加载标准砝码，获得加载到动力轴的标准扭矩M，同时使用转速检测仪测量发动机输出轴的转速n，连同监测控制系统所测量的发动机输出功率P1，记录入附表1中;

- 根据发动机输出轴的转速和扭矩计算得到发动机的实际输出功率P，与发动机的测量输出功率P1进行比较得到发动机输出功率的监测精度。

5.5.3滚筒转速控制精度试验方法

- 联合收割机按正常作业速度进行收割作业；

- 监控系统发出滚筒转速调整数值n，n值记录到附表2中;

- 控制指令发出后30s，记录监控系统所测量的滚筒转速n1到附表2中;

- 测量精度：求出联合收割机滚筒器转速的测量值与期望值之差，按相对误差来确定。

5.5.4升运器转速测量精度试验方法

- 联合收割机按正常作业速度进行收割作业；

- 监控系统发出升运器转速调整数值r，r值记录到附表3中;

- 控制指令发出后30s，记录监控系统所测量的升运器转速r1到附表3中;

- 测量精度：求出联合收割机升运器转速的测量值与期望值之差，按相对误差来确定。

5.5.5谷物产量测量精度试验方法：

- 联合收割机按正常作业速度进行收割作业，测产系统在线自动测量联合收割机所收获的谷物重量G1。

- 当联合收割机贮粮厢盛满后停止收割，卸下谷物进行称重，测定的谷物重量G填入附表4。

- 测量精度：求出联合收割机收割的产量的测量值G1与称重值G之差，按相对误差来确定。

5.5.6谷物水分测量精度试验方法：

    - 在试验地按一定间隔确定50个测量点，收割同时对应每个测量点人工采样约100g谷物样品，密封送实验室按105℃恒重法测量含水量W，标定数据W填入附表5。

    - 联合收割机按正常作业速度进行收割作业，测产系统根据50个测量点的定位信息，分别给出对应点的谷物水分值W1。测量值W1填入附表5。

    - 测量精度：按联合收割机测产系统的测量值W1与105℃恒重法测量值W之差来确定。

5.5.7作业速度测量精度试验方法：

- 在试验地用皮尺按50m间隔确定11个测量点,两点之间的距离D为50m;

- 联合收割机匀速进行收割作业;

- 从第1个测量点开始，秒表记录通过每个测量点的时间t，计算得到作业速度标准值v,同时记录监控系统所测量的行走速度v1到附表6中。

- 测量精度：求出联合收割机作业速度的测量值v1与标准值v之差，按相对误差来确定。

5.5.8收割面积测量精度试验方法：

- 在试验地丈量出面积A为1亩的试验区域，按照4LZ—2型联合收割机割幅2.8m，确定试验长度238m。

- 联合收割机按正常作业速度作业于上述试验区域，测产系统自动测量联合收割机所移动距离并计算其收割面积A1。

- 测量精度：求出联合收割机测产系统的测量值A1与实际丈量值A之差，按相对误差来确定。测量与计算数据填入附表7。

5.5.9结果计算

发动机实际输出功率P计算公式：

P=M×n9550

发动机输出功率监测精度ε计算公式：

ε=P1−PP×100

滚筒转速监控精度δ计算公式：

δ=n1−nn×100

升运器转速监控精度β计算公式：

β=r1−rr×100

谷物产量监测精度φ计算公式：

φ=G1−GG×100

谷物水分监测精度α计算公式：

α=W1−WW×100

作业速度标准值v计算公式：

v=Lt

作业速度监测精度κ计算公式：

κ=v1−vv×100

收割面积监测精度η计算公式：

η=A1−AA×100

5.6 可靠性评价

- 5.6.1 故障分类原则

- 5.6.1.1 致命故障

导致联合收割机监测控制系统功能丧失的故障，如电路板烧毁、联合收割机监测控制系统完全失灵。

- 5.6.1.2 严重故障

在正常作业条件下，联合收割机监测控制系统功能出现故障的频次在1小时内累计大于10次。

- 5.6.1.3 一般故障

在正常作业条件下，联合收割机监测控制系统功能出现故障的频次在1小时内累计不大于10次，但通过调整、更换联合收割机监测控制系统的电子元器件，便可修复。

- 5.6.1.4 轻微故障

在正常作业条件下，联合收割机监测控制系统功能出现故障，但联合收割机监测控制系统在1分钟内自动排除故障，可不按故障计。

- 5.6.2 可靠性评价指标

（1）试验时联合收割机监测控制系统如果发生致命故障，可靠性试验为不合格。

（2）平均故障间隔时间：

采取定时截尾试验方法，在正常作业条件下联合收割机监测控制系统的总工作时间不小于120小时，试验期间记录试样的工作情况、故障情况和修复情况等，考核计算试样平均故障间隔时间（MTBF）。

式中：

——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

——试样工作时间，单位为小时（h）；

——试验期间联合收割机监测控制系统发生的严重故障、一般故障总数，轻微故障不计。

- 检验规则

6．1 检验分类

联合收割机监测控制系统的检验分出厂检验和型式检验。

6．2 出厂检验

联合收割机监测控制系统在出厂前应逐台按表2中规定的出厂检验项目进行检验。检验项目经制造厂质量检验部门检验合格，签发合格证后方可出厂。

6．3 型式检验

6．3.1 联合收割机监测控制系统有下列情况之一时，应进行型式检验。

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年或半年以上恢复生产时；

- 产品质量监督机构提出型式检验要求时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

- 6.3.2 型式检验项目，按表2中规定的型式检验项目进行。检验项目按其重要性可分为A类检验项目和B类检验项目。

表2 检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 联合收割机监测控制系统基本功能 | 4.1 | √ | √ |
|  | 2 | 传感器 | 4.2.4 | √ | √ |
|  | 3 | 电源转换装置 | 4.2.5 | √ | √ |
|  | 4 | 接线端子、电源线、信号线 | 4.2.6 | √ | √ |
|  | 5 | 安全标志 | 4.4 | √ | √ |
| B | 1 | 发动机输出功率 | 4.2.1 | √ |  |
|  | 2 | 滚筒转速 | 4.2.1 | √ |  |
|  | 3 | 谷物流量 | 4.2.1 | √ |  |
|  | 4 | 谷物水分 | 4.2.1 | √ |  |
|  | 5 | 升运器转速 | 4.2.1 | √ |  |
|  | 6 | 作业速度 | 4.2.1 | √ |  |
|  | 7 | 收割面积 | 4.2.1 | √ |  |
|  | 8 | 可靠性 | 4.2.2 | √ |  |
|  | 9 | 标牌 | 7.1 | √ | √ |

6．4 检验规则

6.4.1 出厂检验时，所有出厂检验项目应100%达到要求，方为合格。型式检验时，A类不允许不合格，B类允许一项不合格，否则判定该产品为不合格。

6.4.2 型式检验试样，由委托方或制造商无偿提供且应是近半年内生产的合格产品，又检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明确明示的合格产品存放处、生产线末端随机抽取，抽样基数不少于5套（市场抽样不受此限），抽样数量为2套，其中1套用于检验，另1套备用。在检验过程中由于非机器质量原因造成检验无法继续进行时，启用备用试样。

6.4.3 订货单位有权按本标准要求抽查产品质量。抽样方案和合格质量水平（AQL）由供需双方协商确定。

- 7 标志、包装、运输和贮存

7．1 标志

7．1．1 联合收割机监测控制系统应在明显的位置装设产品标牌。标牌的型式、尺寸和技术要求应符合GB/T 13306的规定。

7．1．2 标牌内容包括：

a) 产品注册商标；

b) 产品型号及名称；

c) 主要性能参数；

d) 出厂日期及编号；

e) 制造厂名称。

7．2 包装

7．2．1 联合收割机监测控制系统的包装应执行GB/T 13384的规定。

7．2．2 联合收割机监测控制系统应单独包装，并有防尘、防潮、防雨措施。

7．2．3 随机附件应单独包装。

7．2．4 每套系统应随机提供下列文件：

a) 产品合格证书；

b) 产品使用说明书；

c) 装箱单及备、配件清单。

7. 2. 5 包装箱外应清晰、整齐地标明下列内容：

- 制造厂名、厂址；

- 产品型号、名称；

- 出厂编号；

- 出厂日期；

- 箱体外形尺寸、质量及箱号；

- 储运作业指示标志。

7. 2. 6 包装储运图示标志应符合GB/T 191的有关规定。

7．3 运输

7．3．1 运输、装卸不得摔碰。

7．3．2 海洋运输中须防范海水浸蚀。

7．4 贮存

7．4．1 联合收割机监测控制系统应存放在通风良好、地面平整的室内，并注意防潮、防蚀。

7．4．2 长期贮存时应定期检查设备的包装保护层是否老化、破损，必要时予以更新。

7．4．3 长期贮存时应定期检查传感器是否失效。

附表1   联合收割机监控系统的发动机输出功率监测精度记录表

检测地点：                                   检定日期：       年     月     日

环境温度：                                   相对湿度：        %

测产系统型号：                               示值精度：       kg

| 编号 | 扭矩 M(kg.m) | 转速 n(r/m) | 实际输出功率P (kw) | 测量的输出功率P1 (kw) | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附表2   联合收割机监控系统的滚筒转速监控精度记录表

检测地点：                                   检定日期：       年     月     日

环境温度：                                   相对湿度：        %

| 编号 | 期望转速n (r/m) | 测量转速n1 (r/m) | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

附表3   联合收割机监控系统的升运器转速监控精度记录表

检测地点：                                   检定日期：       年     月     日

环境温度：                                   相对湿度：        %

| 编号 | 期望转速r (r/m) | 测量转速r1 (r/m) | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

附表4   联合收割机监控系统的谷物产量记录表

检测地点：                                   检定日期：       年     月     日

环境温度：                                   相对湿度：        %

测产系统型号：                               示值精度：       kg

| 测量段 编号 | 测产系统 测量值(kg) | 测量段 合计(kg) | 称重值 (kg) | 误差 (kg) | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检验：                                      记录：

附表5   联合收割机监控系统的谷物水分记录表

检测地点：                                  检定日期：      年    月     日

环境温度：                                 相对湿度：      %

天平型号：                                 示值精度：      g

烘箱型号：                                 控温精度：      ℃

| 试验 样品 | 试样 编号 | 铝盒重W0 （g） | 湿重W1 （g） | 干重W2 （g） | 水分含量计算值(%) | 粉碎磨 失水(%) | 标称值（%） | 测量值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检验：                                           记录：

附表6   联合收割机监控系统的作业速度记录表

检测地点：                             检定日期：      年     月     日

环境温度：        ℃                  相对湿度：      %

| 编号 | 作业距离L（m） | 作业时间（s） | 作业速度标准值（m/s） | 作业速度测量值（m/s） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检验：                                              记录：

附表7   联合收割机监控系统的收割面积记录表

检测地点：                             检定日期：      年     月     日

环境温度：        ℃                  相对湿度：      %

测产系统型号：                        收割机割幅：2.8 m

| 编号 | 面积标准值（亩） | 面积测量值（亩） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |

检验：                                              记录：