机 械 行 业 标 准

《核桃剥壳加工成套设备》

编制说明

《核桃剥壳加工成套设备》起草小组

二0一四年二月十三

1 工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部工业和信息化部办公厅关于印发2012年第三批行业标准制修订计划的通知项目编号2012-1992T-JB。

1.2  起草单位

新疆农业科学院农业机械化研究所、新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站。

1.3  主要起草过程

2012年10月接到工业和信息化部工业和信息化部办公厅关于印发2012年第三批行业标准制修订计划的通知后，我单位领导非常重视，将该标准的制定工作作为我单位的一项重点工作，纳入年度工作计划，在人力、物力、财力及时间上给予充分保证。成立了由我所、新疆农鉴定站人员参加的标准起草小组。起草小组制订了详细的工作计划，认真做好标准起草的各项工作。

- 调研及资料收集

2012年10月至2012年12月：收集国内外有关标准、规范、文献，核桃剥壳加工成套设备试验推广的资料，收集科研单位、生产企业及核桃剥壳加工成套设备用户已有的资料，同时调查生产企业执行的标准及存在的问题，征求科研、生产、检验及使用部门对制定本标准的要求和建议。

②起草标准初稿

2013年2月至3月：制订标准的基本框架，初步确定了本标准的质量指标、检验项目、检验方法和判定规则，形成初稿。初稿完成后，起草小组进行了反复讨论，多次修改。

- 征求意见

2013年4月至5月走访新疆南、北疆各地、州、县，山西    、甘肃   云南    等相关核桃剥壳加工成套设备的使用单位和用户，了解核桃剥壳加工成套设备的使用情况，对《核桃剥壳加工成套设备》标准的指标体系及指标值进行了进一步的确定，确定了能够满足农艺要求的指标体系及指标值。

2014年5月新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站组织了由新疆农业大学、新疆中收农牧机械公司、新疆机械研究院股份有限公司、石河子贵航农机装备制造有限责任公司、新疆农业科学院农业工程公司等单位15位专家参加的标准讨论会，对标准征求意见稿进行了讨论，提出了修改意见。

2 编制标准的基本原则和主要指标的确定

2.1基本原则

本标准以适应我国核桃加工的发展为原则，综合考虑了各地农艺及核桃加工方面的要求，以GB/T 1《标准化工作导则》、GB/T 20001《标准编写规则》为指导进行编制，力求内容完整、方法科学、指标先进、易于操作。

2.2各项作业指标内容的确定

考虑到核桃剥壳加工成套设备是用于核桃坚果的加工，功能是将经过去青皮的核桃坚果进行破壳、分级、壳和仁分离从而以获得不同等级的核桃仁。为此提出半仁率、高路仁率、混级率指标、对核桃仁的干净程度提出仁中含壳率、对核桃仁是否能全部回收提出壳中含仁率、损失率要求。核桃剥壳加工成套设备各项质量指标的得出都是在一定的作业条件下得到的。我国从核桃剥壳加工成套设备的研制试验到现在的投入农业生产，已经历了几年的时间，这几年中我国科研、生产、使用、检验部门一直在不停的摸索影响核桃剥壳加工成套设备的因素，得出核桃品种、核桃含水率是影响核桃剥壳加工成套设备的主要因素。因此在标准中对影响性能指标的作业条件的核桃品种、含水率提出了要求。

测试方法的不同将影响指标的测试，标准中对检验的方法进行了明确的规定，这些方法也是得到了实际验证，证明可行。

3 主要试验（或验证）情况分析及指标值确定

新疆农机鉴定站近几年共对核桃剥壳成套设备检验3次，新疆农业科学院农机化研究所对云南省昭通市宏联实业有限责任公司     地区、山西孝义市晋霖茂核桃种植加工专业合作社使用的核桃剥壳加工设备进行了检验，获得了相应的检验数据。

半仁率35.5％～72.6％，平均值60.8％；高路仁率60.5％～90.0％，平均值80.2％；各级出仁口混级率1.1％～7.5％，平均值4.1％；仁中含壳率0.5％～7.2％，平均值3.4％；壳中含仁率3.9％～10.8％，平均值8.6 ％；损失率0.8％～3.7％，平均值1.6％，在结构一定的情况下损失率与生产率有关，因此根据机具的制造水平和用户能够接受的损失率确定为≤2%；根据调查统计和试验数据统计，半仁率确定为≥50.0％，高路仁率确定为≥75.0％，混级率确定为≤6.0%，仁中含壳率确定为≤4.0％，壳中含仁率确定为≤9.0%。

4 标准涉及专利情况

标准中未涉及到有关产品专利的情况

5 预期达到的社会效益及对产业发展的作用

中国核桃栽培面积及产量均居世界第一位，种植面积约5000万亩，年产核桃200余万吨，预计“十二五”末我国核桃种植面积将达到7000～8000万亩，核桃产量将达到400万吨。但是目前新疆核桃加工率仅为2％，几乎全部以原果形式作为原料出售，核桃深加工转化能力不够、产品附加值低，难以实现核桃产品的多层次加工增值和农民增收。

核桃剥壳技术是深加工的前提条件。采用人工破壳取仁，其生产率低，成本高，卫生条件差，不能满足市场需求。

针对我国核桃剥壳加工的现状，许多科研院所、生产企业都在进行研究、试制，目前市场上仅有些小型的核桃剥壳机，而且多是只具有剥壳的功能，结果是经过剥壳后，再进行人工挑选核桃仁和核桃壳。

要实现核桃机械化核桃剥壳，需要的核桃剥壳成套设备数量是可观的。

制定该标准将有效的规范产品的型号、规格制定，使用户通过产品型号就可以选择适合加工量的机具；有助于核桃剥壳加工成套设备的制造、生产、加工、检验，使企业按该标准生产出的产品不仅性能上能满足要求，而且工作起来更加安全、可靠。

制定该标准可为核桃剥壳加工提供质量优良，性能可靠的先进适用加工设备，加快我国核桃加工产业的发展，增加农民收入。

6 采用国际和国外先进标准情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

经调研，目前国际、国外尚无同类型标准。

7 在标准体系中的位置，与现行法律、法规和强制标准的关系

本标准属于农业机械标准体系中收获后处理机械大类。体系表中编号为0120101050001012。

标准编写符合国家的现行法律、法规要求，其内容设定、引用标准与强制性标准能协调一致。

8 重大分歧意见的处理情况

在标准的制定中不存在重大分歧意见。

9 标准性质的建议

本标准为机械行业产品标准，建议以推荐性标准发布实施。

10 贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，政府相关部门应加大标准的宣贯力度，使生产核桃剥壳加工成套设备企业知道其生产的产品应该达到该标准的要求；使用部门知道目前核桃剥壳加工成套设备所能达到的质量水平，不会因为过高的要求产生与生产企业的矛盾。使相关的质量监督检验部门按该标准对核桃剥壳加工成套设备实施质量监督。

11 废止现行相关标准的建议

该标准是首次制定。

12其他应予说明的事项

无应予说明的事项。