ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

辣椒收获机

Pepper harvester

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站、新疆机械研究院股份有限公司、现代农装科技股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

辣椒收获机

- 范围

本标准规定了辣椒收获机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于工作部件为弹齿的收获线辣椒的辣椒收获机。其他型式的辣椒收获机可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1147.1  中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其它显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其它显示装置用符号 第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5262  农业机械  试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9239.1－2006  机械震动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1－2009  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.7－2006  农林拖拉机和机械安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 14248  收获机械  制动性能测定方法

GB/T 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

GB 21861 机动车安全技术检验项目和方法

GB 23821 机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 6268  自走式收获机械  噪声测定方法

JB/T 8303  农业拖拉机  驾驶座安全带

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 9832.2－1999  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

- 术语和定义

GB/T 5667中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

果形指数

是指果长与果粗（大端直径）的比值。

线辣椒

果形指数大于8的辣椒。

辣椒收获机 Pepper harvester

用来完成线辣椒采收、分离、集箱的机械。

损失辣椒 Loss peppers

应收获而未能收获的辣椒。

- 自然落地的辣椒除外。

- 产品型号

  - 产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定，依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间以短横线隔开。

| 4 |  |  |  | J |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进代号； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主参数：幅宽，m； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特征代号：Z——自（走式）、G——（悬）挂（式）、Q——牵（引式）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本名称：椒（辣椒）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分类代号：收获机械。 |

  - 改进代号：改进产品的型号在原型号后加注字母表“A、B、C、D…”依次表示，必要时，加数字表示区别代号。

- 型号为4JZ－3.6B型辣椒收获机，则表示是割幅为3米的自走式辣椒收获机进行了第二次改进。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 辣椒收获机符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

    - 辣椒收获机使用的各种原材料应符合国家标准和行业标准的规定。允许材料代用，代用材料应保持原设计性能。

    - 铸件表面应光洁，工作面无砂眼、裂纹、气孔、缩松等缺陷。

    - 冲压件表面应光洁，无裂纹和明显折皱。

    - 钣金件表面应平整、咬合紧密、牢固，过度部分圆滑。

    - 焊接件焊缝应平整均匀、牢固，不得有漏焊、夹渣、脱焊现象。

  - 作业条件

    - 辣椒种植模式应符合辣椒收获机的采收要求，地表应平坦，无沟渠及较大田埂，便于机器通过。无法清除的障碍物应作出明显标记。

    - 线辣椒收获前需经脱叶催熟处理。脱叶率应不小于50％，辣椒成熟度不小于90％，辣椒直立无倒伏。

    - 作业性能指标

在符合5.2规定的作业条件下，辣椒收获机按照使用说明书规定的速度作业，其作业性能指标应符合表1的规定。

- 作业性能指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 纯工作小时生产率，hm2/h | 达到使用说明书的规定 |
| 损失率，% | ≤3.0 |
| 机械破损率，% | ≤2.0 |
| 含杂率，% | ≤18 |

  - 可靠性

有效度应不小于93％，平均故障间隔时间应不小于50h。

  - 安全要求

    - 安全结构及防护要求

      - 产品结构设计合理，保证操作人员按使用说明书操作和保养时没有危险。

      - 外露链轮、链条、传动装置以及对操作人员有危险的部位（对操作者无危险时可除外）应有可靠的防护结构。防护结构的安全距离应符合GB 23821中的有关规定。

      - 防护装置和屏障的强度应符合GB 10395.1－2009中4.7的规定。

      - 采摘台固定机构

辣椒收获机应设置有将采摘台保持在提起位置的机械装置，使用说明书中应给出该装置的使用方法。发动机熄火后，控制机构应能保持采摘台不降落。

      - 挤压和剪切部位

操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。座位后部相邻部件具有光滑的表面、座位靠背各面交界无棱边。

      - 安全结构的其它要求应符合GB 10395.1和GB 10395.7的有关规定(见附件A)。

    - 使用信息

      - 安全标志

对操作者存在或有潜在危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养有危险的部位）应固定永久性安全标志。安全标志的型式符合GB 10396的规定。

以下装置必须有安全标志：

- 采摘台；

- 升运器；

- 防护罩；

- 传动轴；

- 集料箱。

      - 使用说明书

使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定，使用说明书应给出正常操作和维修时所必须的安全说明，包括保护装备的使用说明。使用说明书包括的信息应符合GB 10395.1-2009中8.1.3列项中与产品相关的信息及以下信息：

- 及时清理发动机各排气直管的易燃物的说明，以免发生火灾。

- 对产品所使用的无文字安全标志做出解释。

- 重现机器上的安全标志，并指出安全标志的固定位置。

- 标志、标识丢失或不清晰时需要更换的说明。

    - 操作者的工作位置

      - 操作者座位

        - 操作者座位应能适应操作者的各种工作和操作方式。

        - 座位尺寸应符合GB 10395.1－2009中图6的规定。

        - 具有翻倾防护装置（ROPS）的机器，其座位应设置安全带固定件和安全带，安全带固定件和安全带应符合JB/T 8303－1999的规定。

        - 对轮（轨）距大于1150mm的机器，座位位置的调整应不使用工具手动进行，垂直方向的最小调整量为±30 mm，水平（纵向）的最小调整量为±50mm，垂直方向调整和水平方向调整应能独立进行。

      - 台阶和梯子

        - 操作者工作位置平台必须到达的地方应安装扶手和梯子。

        - 梯子的结构应防滑，防止形成泥土层；从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘。梯子向上或向下移动时，不应造成挤压和冲击操作者现象。

        - 驾驶台地板应有防滑和排水措施。

        - 脚踏板宽度不小于200mm，深度不小于150mm；脚踏板阶梯间隔不大于300mm（单级梯子的踏板间隔≤350mm）；最低一级踏板表面离地高度不大于550mm，特殊情况下，离地高度可以为700mm。

      - 扶手/扶栏

        - 所有工作台各边都应设有高出工作台1000mm的防护栏，防护栏的扶手与工作台之间至少应有一根横杆。

        - 门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与梯子始终保持三处接触。

        - 扶手/扶栏的横截面尺寸25mm～38mm。

        - 扶手/扶栏的较低端离地高度不大于1500mm。

        - 扶手/扶栏与相邻部件间的最小放手间隙为50mm。

        - 最高一级台阶/梯级横档高850mm～1000mm间应设有可抓握的扶手/扶栏，扶栏长度不小于150mm。

      - 驾驶室或驾驶台

        - 驾驶室内部或驾驶台的最小尺寸应符合GB 10395.7－2006中图1的规定。

        - 驾驶室门道尺寸应符合GB 10395.7－2006中图3的规定。

        - 驾驶室前挡风玻璃必须使用安全玻璃。

        - 驾驶室应设置紧急出口，除主门道外，应至少设置另一个出口为紧急出口，紧急出口在驾驶室内不使用工具应容易打开。紧急出口应是最小尺寸为长轴640mm、短轴440mm的椭圆，或者边长600 mm的正方形，或者短边470mm、长边650mm的矩形，或者直径650的圆。使用安全玻璃作为紧急出口的，必须配备能敲碎玻璃的工具并粘贴标志。

        - 驾驶室应设置保持开启的装置。

        - 密封驾驶室应配置通风装置。

      - 方向盘

方向盘应合理配置和安装，使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制和操作机器；方向盘轴线最好位于座位中心轴线上，任何情况下偏置量均应不大于50mm。固定部件和方向盘之间的间隙应符合GB 10395.7-2006中图1的规定。

      - 操作者操纵装置

        - 操作者操纵装置和它们的位置应用符合GB/T 4269.1和GB/T 4269.2规定的清晰耐久符号标出，或用适合操作者的文种描述。

        - 操纵力大于等于50N的应有最小50mm的间隙，操纵力小于50N的应有最小25mm的间隙。

    - 发动机的起动和停止

发动机的起动和停止应符合GB 10395.1－2009中5.1.8的规定。

    - 转向盘自由行程

转向盘的最大自由行程应不大于30°。

    - 机构的分离和清理

维修保养期间，意外移动会产生潜在挤压或剪切运动的有关机构，应留有适当的间隙或进行防护和/或设置挡板。

    - 液体排放点位置

发动机油（燃油、润滑油等）和液压油的排放点应设置在离地面较近处，并应在使用说明书中给出更换工作液体的注意事项。

    - 电气设备

      - 对位于与表面有潜在摩擦接触位置的电缆应进行防护。电缆还应具有耐油性或应加以防护防止其与机油或汽油接触。电缆应设置在不触及排气系统、不接近运动部件或锋利边缘的位置。

      - 蓄电池应置于在地面或工作台上便于维护和更换的位置，并应牢固固定。蓄电池应通过设置位置或设计结构并采取密封措施，降低机器倾翻时电池液泄漏的可能性。蓄电池的非接地端应进行防护。蓄电池的电路应易于断开。

      - 电气装置及线路应完整无损，安装牢固，连接应正确，接头应可靠，不得因振动而松脱损坏电气件，不得产生短路和断路。

      - 开关、按钮应操作方便，开关自如，不得因振动自行接通或关闭。

      - 发电机技术性能良好，电系导线应具有阻燃性能，所有电系导线均需捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢靠并有绝缘套，在导线穿越洞孔时应设绝缘套管。

    - 燃料箱

      - 所有燃料箱的加油口应位于驾驶室外，且离地面或工作台的高度应不大于1500mm。

      - 燃料箱应采用耐腐蚀材料，并满足泄漏试验要求。泄漏试验的压力应等于燃料箱工作压力的2倍，且在任何情况下都不小于30kPa。

      - 在发动机正常工作温度和机器所有工作状态下，油箱盖在结构上应保证不发生明显泄漏。从燃料箱通气口渗出燃料不算泄漏。

    - 排出气体

排气口位置和方向应配置合理，保证驾驶员和必须站在机器上的其他操作者，通常情况下不遭受聚积的有害气体和烟雾的伤害。

    - 热表面

操作者能意外触及的热表面应加以防护或设置隔热装置，特别是靠近阶梯、扶手、扶栏、机器上用于攀登的零件的热表面。

    - 灭火器

辣椒收获机上配备有效的灭火器，使用说明书中给出灭火器的使用方法及放置位置的说明，并说明灭火器应是操作者首先考虑到的保护工具。

    - 光、声信号系统及灯光装置

      - 自走式辣椒收获机至少安装作业照明灯2只，一只照向割台前方，1只照向集料箱。最高行驶速度大于10km/h的自走式辣椒收获机还必须安装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前后转向灯各2只，倒车灯2只、制动灯2只，后牌照灯1只。

      - 自走式辣椒收获机各有关光、声信号指示、监视系统应齐全，反映灵敏，工作正常。

    - 重要部位紧固件强度

重要承载紧固件的机械性能等级螺栓应不低于8.8级，螺母应不低于8级。重要部位：

- 采摘装置紧固螺栓；

- 传动箱紧固螺栓；

- 轮辋螺栓；

- 发动机固定螺栓。

    - 行车/驻车制动

      - 自走式辣椒收获机以最高行驶速度制动时，制动距离应不大于6米或制动减速度应不小于2.94m/s2。

      - 驻车制动器锁定手柄锁定驻车制动器踏板必须可靠，没有外力不能松脱，并能可靠地停在20%（11°18′）的干硬纵向坡道上。驻车制动控制力，对于手操纵力应不大于400N；对于脚操纵力不大于600N。

    - 噪声

自走式辣椒收获机动态环境噪声应不大于87 dB(A)，操作者操作位置处噪声应不大于93 dB(A)。

    - 污染物排放

柴油机排气污染物排放限值应符合GB/T 20891的规定。

  - 部件技术要求

    - 配套动力

      - 配套动力必须保证辣椒收获机正常作业，并应符合GB/T 1147.1的规定，发动机标定功率为12h功率。

      - 发动机起动应顺利平稳，在气温-5℃～35℃时，每次起动时间不大于30s，怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异常声响，熄火彻底、可靠；在正常工作负荷下，排烟烟色正常。

    - 采摘工作部件

      - 采摘台液压升降机构在工作状态下，提升速度应不小于0.2m/s，下降速度应不小于0.15m/s，提升到最高位置静置30min，静沉降量应不大于10mm。在运输状态下，升降锁定开关应锁定牢固。

      - 采摘台升降应灵活、平稳、可靠，不得有卡阻等现象。

    - 液压系统性能

      - 操纵系统和转向系统灵敏可靠，无卡滞现象。

      - 系统各油路油管固定应牢靠，油管表面无裂纹、擦伤和明显压扁等缺陷。

      - 耐压试验，元件和管路联接处或机件和管路结合处均不得有泄漏现象。

    - 传动系统性能

      - 辣椒收获机在各档工作时，变速箱无乱档和脱档现象。

      - 辣椒收获机传动系统无不正常响声。

      - 各类离合器分离彻底，结合平稳可靠。

    - 密封性能

辣椒收获机发动机、液压系统、传动箱和制动刹车系统不漏油、漏气和漏水，采摘台和升运器不漏辣椒，在检测全过程中允许调整紧固五次。

    - 转子平衡

风机叶轮、主传动带轮、动力输出带轮等铸造的无级变速带轮或带盘、转速超过400r/min或重量大于5kg的带轮应进行动平衡或静平衡，风机叶轮平衡品质级别应不小于GB/T 9239.1－2006表1中规定的G6.3，其余应不大于1×10-2N·m。

  - 总装技术要求

    - 所有零件检验合格，外协件、外购件有合格证且检验合格后方可进行装配。

    - 各调节机构调节灵活、可靠。各部件调节范围能达到规定的极限位置。

    - 各操纵机构轻便灵活，松紧适度，所有要求自动回位的操纵件，在操纵力去除后，能自动返回      原来位置。

    - 同一回路中各皮带轮对称中心面的位置度不大于皮带轮中心距的0.2 ％，皮带松紧适度。

    - 标志、标牌固定位置准确、牢靠。

    - 整机装配后，在使用说明书规定的转速范围内进行不少于30min空运转试验，应符合下列要求：

- 运转平稳，无异常声音；

- 传动箱、液压系统等处无漏油；

- 轴承温升应不大于25 ℃；

- 各连接件、紧固件不得松动。

  - 涂漆与外观质量

    - 漆膜附着力不低于JB/T 9832.2－1999中Ⅱ级以上三处。

    - 整机外观色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡、起皱及明显流挂现象。

  - 通过性能（离地间隙）

辣椒收获机在运输状态时，最小离地间隙自走式不小于250mm。

- 试验方法

  - 作业性能

    - 试验条件

      - 试验应选择符合各试验项目测试条件的地块，辣椒品种、产量、土质在当地应具有代表性。

      - 试验样机按使用说明书的要求进行调试和保养，达到正常技术状态。

      - 试验区由稳定区、测定区和停车区组成。测定区长度应不小于20m，测定区前应有不少于20m的稳定区，测定区后应有不少于10m的停车区。

      - 测定前应清除测定区内（包括已摘和未摘地2行～4行）的落地辣椒。

      - 试验用仪器、设备、仪表、量具，试验前应进行检定或校准，并在有效期限内。

      - 性能试验需在机器正常工作5min后进行，性能试验应不少于三次。

      - 在稳定区和测定区内不得改变工况。

    - 田间调查

在试验区内取有代表性的5点进行测定，每个测点取一个作业幅宽，长1m。

      - 作物特征

        - 按GB/T 5262的规定调查测定作物品种、成熟期、最低结椒高度、每株平均自然高度、每株平均自然宽度、平均单个辣椒重、自然脱落、倒伏情况、每株平均结椒数、种植行距、株距、中间行距及每平方米结椒数或质量，并计算产量。

        - 每个植株结果数量和质量：每点连续测10株，求平均值。

        - 果实长度：每点连续测10株，每株测定5果，共计50果，求平均值。

        - 果实大端直径：每点连续测10株，每株测定5果，共计50果，求平均值。

        - 作物倒伏率：每点连续测10株，求百分比。

        - 果实、果梗、茎秆含水率按GB/T 5262的规定进行测定。

      - 地表条件

按GB/T 5262的规定测定地形、坡度、垄高、垄（行）距、杂草种类及密度。

      - 气象条件

按GB/T 5262的规定测定气温、空气相对湿度、风速、风向和天气情况。

    - 性能试验

      - 作业速度测定

在测定区内，测定机器通过测定区的时间，按式（1）计算前进（作业）速度。

u=3.6×Lt………………………………………………（1）

式中：

u——前进（作业）速度，单位为米每秒（ms）；

L——测定区长度，单位为米（m）。

      - 纯工作小时生产率测定

在测定区内，按正常作业速度进行采收，作业速度保持一致，在物料排出口接取物料，分别称得采摘的辣椒、杂质质量，同时记录通过测定区时间，按式（2）计算纯工作小时生产率。

E=St……………………………………………………（2）

式中：

E——纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2h）；

S——收获面积，单位为公顷（hm2）。

      - 机械破损率测定

在测定区内接取的辣椒中分层分区随机各取样三次，每次取样重量不少于2000克，从中分拣出破损辣椒、未破损辣椒及杂物，并分别称出取样质量、破损辣椒质量、未破损辣椒质量及杂物（包括茎叶、杂草、泥土、沙石等）质量，按式（3）计算机械破损率。

P=F1F1+F2×100 ………………………………………………（3）

式中：

——机械破损率，%；

F1——破损辣椒质量，单位为千克（）；

F2——未破损辣椒质量，单位为千克（）。

      - 含杂率测定

与6.2.3.3同样，按式（4）计算含杂率。

ω=WzG×100…………………………………………………（4）

式中：

——含杂率，%；

Wz——杂物质量，单位为克（）；

——取样质量，单位为克（）。

      - 损失率测定

辣椒收获机采收后，在各测定区内分别收集挂在枝蔓上的漏摘辣椒和被辣椒收获机撞落在地上的撞落辣椒，除杂并分别称得其质量，按式（5）和（6）计算损失率。

Z=F3+F4F3+F4+F5×100…………………………………（5）

F5=F6×(1−ω)………………………………………（6）

式中：

——损失率，%；

F3——漏摘辣椒质量，单位为千克（）；

F4——撞落辣椒质量，单位为千克（）；

F5——测区内接取的辣椒质量，单位为千克（）；

F6——测区内接取的物料质量，单位为千克（）。

  - 可靠性试验

    - 可靠性考核可采用可靠性试验或用户调查的方法进行。

    - 自走式辣椒收获机试验时间不少于120h，牵引式、悬挂式不少于100h。用户调查不少于10户。

    - 依据试验或调查结果进行可靠性评定。在生产试验或生产查定中如果发生致命故障，可靠性试验结果视为不合格。

    - 可靠性评价的故障统计与判定原则按GB/T5667执行，可靠性指标的计算方法采用GB/T 5667中点估计法进行。

  - 焊接质量测定

- 目测和测量，测50处。

  - 安全要求测定

安全性检查见附录A。

  - 部件质量测定

    - 配套动力测定

对照说明书检查样机配套动力，在空运转试验及负荷试验的同时，观察怠速和最高空转转速下，运转平稳性，有无异常声响，熄火是否彻底、可靠以及在正常工作负荷下的排烟烟色。

    - 采摘工作部件测定

      - 操纵采摘台升降控制阀，使采摘台从最低位置提升到最高位置，记录采摘台提升所需时间以及采摘台侧壁在最低和最高位置时离地高度。测定三次，取其平均值。计算摘穗台提升速度。

      - 操纵采摘台控制阀，使采摘台提升到最高位置，然后将发动机熄火，随即测量左、右二处采摘台侧壁离地高度。静置30 min后，再次测量二处离地高度，计算试验前、后的差值，取其平均值。

      - 操纵采摘台升降手柄，感觉其灵活、平稳、可靠性，有无卡阻等现象。

    - 液压系统测定

      - 扳动操纵杆，然后消除外力，观察操纵杆能否迅速自动回位。

      - 目测和手感检查方法检查油路、油管固定及油管表面缺陷。

      - 各油路油管和接头在1.5倍使用压力下做耐压试验，保持压力2min，检查管路有无渗油和漏油。

    - 传动系统测定

      - 在运输状态下测定，观察测试全过程中有无脱档、乱档现象。

      - 变速箱有无异常响声，对出现的异常响声难以判定时，可拆机检查。

      - 在测试全过程中各类离合器应结合可靠，分离彻底。

    - 密封性能测定

      - 在检测试验全过程中，检查发动机、液压系统、传动箱各结合面、油管接头以及油箱等处，静结合面手摸无湿润；动结合面无滴漏和流痕。因检测需要而动过的部位不再进行考核。

      - 在检测试验全过程中，检查水箱开关、水封和水管接头等处，目测无滴水现象，水箱、缸体、缸盖、缸垫和水管表面无渗水现象。

      - 在试验全过程中检查采摘台、升运各结合面、密封面，目测或接取均应无明显落椒。

    - 转子平衡试验

转子按GB/T 9239.1－2006进行平衡试验。

  - 总装性能测定

    - 任意抽测五个操纵、调节件，调到极限位置，目测或/和测量及凭手感测定或/和评定其是否灵  活、方便、准确、可靠。

    - 用测量和经验法检查同一回路中各皮带轮对称中心面的位置度和皮带松紧适度。

    - 标志、标牌依照标准、使用说明书进行对照检查。

    - 在额定转速下，空运转30min，用精密计时器记录时间。观察机具运转情况，聆听有无异常声响；目测观察传动箱、液压系统等处有无漏油情况；停机后用测温计测定变速箱体、轴承座、轴承部位温度，计算各相应部位的温升；停机后观察并用扳手随机检查连接件、紧固件紧固情况。用扳手检查螺栓、螺母的紧固情况，以手感评定，同时观察防松措施是否完善，某些部位也可以通过观察弹簧垫圈开口是否完全压平的方法评定，任意抽检20处，不符合处不得大于3处。

  - 外观质量检测

    - 漆膜外观测定

目测机器漆膜外观应色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡、起皱及流挂现象。

    - 漆膜附着力试验

按JB/T 9832.2－1999的规定测定涂层附着性能，检查3处。

  - 离地间隙测定

辣椒收获机处于运输状态时，将其停放在平直的干硬路面上，用钢直尺或其它线性尺寸测量装置测量机器最低点与地面的距离。

- 检验规则

  - 检验分类

辣椒收获机的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 辣椒收获机须经质量检验部门检验合格后，签发产品合格证书方可出厂，出厂检验项目见表2。

- 检验项目分类

| - 类 | - 项 | - 检验项目 | - 对应条款号 | - 出厂检验 | - 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - 1 | - 安全要求 | - 5.4 | - √ | - √ |
|  | - 2 | - 损失率 | - 5.2.3 | - — | - √ |
|  | - 3 | - 有效度 | - 5.3 | - — | - √ |
| B | - 1 | - 平均故障间隔时间 | - 5.3 | - — | - √ |
|  | - 2 | - 纯工作小时生产率 | - 5.2.3 | - — | - √ |
|  | - 3 | - 机械破损率 | - 5.2.3 | - — | - √ |
|  | - 4 | - 含杂率 | - 5.2.3 | - — | - √ |
|  | - 5 | - 配套动力 | - 5.5.1 | - √ | - √ |
|  | - 6 | - 液压系统性能 | - 5.5.3 | - √ | - √ |
|  | - 7 | - 传动系统性能 | - 5.5.4 | - √ | - √ |
|  | - 8 | - 密封性能 | - 5.5.5 | - √ | - √ |
|  | - 9 | - 转子平衡 | - 5.5.6 | - — | - √ |
| C | - 1 | - 采摘台工作部件 | - 5.5.2 | - √ | - √ |
|  | - 2 | - 同一回路中各皮带轮对称中心面的位置度 | - 5.6.4 | - √ | - √ |
|  | - 3 | - 焊接质量 | - 5.1.6 | - √ | - √ |
|  | - 4 | - 漆膜附着力 | - 5.7.1 | - — | - √ |
|  | - 5 | - 外观质量 | - 5.7.2 | - √ | - √ |
|  | - 6 | - 离地间隙 | - 5.8 | - √ | - √ |
|  | - 7 | - 标志、标牌固定位置准确性、牢靠性 | - 5.6.5 | - √ | - √ |
|  | - 8 | - 运转平稳性 | - 5.6.6 | - √ | - √ |
|  | - 9 | - 轴承温升 | - 5.6.6 | - √ | - √ |
| - “√”为检验项目，“—”为不检验项目。 |  |  |  |  |  |

    - 按表2所列出厂检验项目逐台进行出厂检验。出厂检验中不允许有不合格项目，如发现有不合格项目，允许修复，全部合格后，方可发给合格证，准予出厂。

    - 购货单位可按产品出厂检验项目复验产品质量，检验规则由供需双方协商确定。

  - 型式检验

    - 遇有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或者产品转厂生产的试制、定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每三年应进行一次型式试验；

- 产品停产二年后，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 抽样方案

采用随机抽样方法，在生产厂近一年内生产的合格产品中随机抽取样机2台（1台进行检测，1台做备样），抽样母本量不得少于5台，在销售部门抽样时不受此限制。

    - 评定规则

      - 在检查和验收中，按被检验项目对产品质量影响的严重程度,将检验项目分为A类、B类和C类。检验项目及分类见表2。

      - 采用逐项考核，样本中各类不合格项数小于或等于其接收数Ac时，该类判为合格。检验应按各类抽样的检验方案分别做出合格与否的决定。A、B、C三类均通过的定为合格。抽样判定方案见表3。

      - 在整个性能检测期间，因产品质量问题发生严重故障及致命故障，致使试验不能正常进行时，则应停止检测，按不合格处理。

- 抽样判定方案

| 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数（n） | 2 |  |  |
| 项目数 | 3 | 9 | 9 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 每台辣椒收获机应在明显位置固定永久性产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，内容应包括：

- 产品型号、名称；

- 主要技术参数；

- 产品执行标准；

- 制造日期和出厂编号；

- 制造厂名称、地址。

  - 润滑处、传动系统、主要调节部位应有明显的标志。

  - 随机附件、备件及工具应齐全。

  - 每台辣椒收获机出厂时应带下列文件：

- 装箱清单；

- 产品质量合格证；

- 产品三包卡；

- 使用说明书。

  - 辣椒收获机在国内销售时不包装，对于散装的辣椒收获机，在保证产品完整不受损坏的条件下，可选择产品包装前对外露的加工表面采取防锈措施。

  - 辣椒收获机出厂装运时，应符合交通管理部门的有关规定。运输时固定可靠，防止碰撞、损坏，必须拆下的零部件，允许拆下单独包装，保证其完整无损。

  - 辣椒收获机整机可存放于干燥的仓库或遮棚内，也可拆成若干部分存放，各滑动配合部位涂防锈油。露天存放时应有防雨、防潮、防碰撞措施。

- （规范性附录）
安全性检查项目

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条款 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全结构及防护要求 |  | 5.4.1 | 核对、测量 |
| 2 | 采摘台固定机构 |  | 5.4.1.4 | 核对 |
| 3 | 挤压和剪切部位 |  | 5.4.1.5 | 感官检查 |
| 4 | 安全标志 |  | 5.4.2.1 | 核对；永久性标志检查方法：先用沾水的湿布擦拭标志15 s,然后再用浸过汽油的布擦拭15 s。擦拭后的安全标志应干净清晰、不易揭去、无卷边现象。 |
| 5 | 使用说明书 |  | 5.4.2.2 | 核对 |
| 6 | 操作者的工作位置 | 操作者座位 | 5.4.3.1 | 测量 |
|  |  | 台阶和梯子 | 5.4.3.2 | 测量 |
|  |  | 扶手/扶栏 | 5.4.3.3 | 测量 |
|  |  | 驾驶室或驾驶台 | 5.4.3.4 | 核对 测量 |
|  |  | - 方向盘 | 5.4.3.5 | 测量 |
|  |  | 操作者操纵装置 | 5.4.3.6 | 测量 |
| 7 | 发动机的起动和停止 |  | 5.4.4 | 核对 |
| 8 | 转向盘自由行程 |  | 5.4.5 | 按GB 21861－2008规定的方法进行测定 |
| 9 | 机构的分离和清理 |  | 5.4.6 | 核对 |
| 10 | 液体排放点位置 |  | 5.4.7 | 核对 |
| 11 | 电气设备 |  | 5.4.8 | 核对 |
| 12 | 燃料箱 |  | 5.4.9 | 核对 |
| 13 | 排出气体 |  | 5.4.10 | 核对 |
| 14 | - 热表面 |  | 5.4.11 | 核对 |
| 15 | - 灭火器 |  | 5.4.12 | 核对 |
| 16 | 光、声信号系统及灯光装置 |  | 5.4.13 | 核对 |
| 17 | 重要部位紧固件强度等级 |  | 5.4.14 | 先在装配位置上打标记，然后放松约1/4圈，用扭力板手拧回到打标记位置，此时扭力板手测得的数值即为此紧固件的拧紧力矩。 |
| 18 | 制动 | 行车制动 | 5.4.15.1 | 按GB/T 14248－2008规定的方法进行测定。 |
|  |  | 驻车制动 | 5.4.15.2 |  |
| 19 | - 噪声 |  | 5.4.16 | 按JB/T 6268－2005规定的方法进行测定。 |
| 20 | - 污染物排放 |  | 5.4.17 | 查对生产厂家柴油机排放检验报告 |

_________________________________