机 械 行 业 标 准

《番茄收获机》编制说明

二0一四年二月十三

1 工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部工业和信息化部办公厅关于印发2012年第三批行业标准制修订计划的通知项目编号2012-1993T-JB。

1.2  起草单位

新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站、石河子贵航农机装备有限责任公司、现代农装科技股份有限公司。

1.3  主要起草过程

2012年10月接到工业和信息化部工业和信息化部办公厅关于印发2012年第三批行业标准制修订计划的通知后，我单位领导非常重视，将该标准的制定工作作为我单位的一项重点工作，纳入年度工作计划，在人力、物力、财力及时间上给予充分保证。成立了由新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站、石河子贵航农机装备有限责任公司、现代农装科技股份有限公司人员参加的标准起草小组。起草小组制订了详细的工作计划，认真做好标准起草的各项工作。

- 调研及资料收集

2012年10月至2012年12月：收集国内外有关标准、规范、文献，番茄收获机试验推广资料，收集科研单位、生产企业及番茄收获机用户已有的资料，同时调查生产企业执行的标准及存在的问题，征求科研、生产、检验及使用部门对制定本标准的要求和建议。

②起草标准初稿

2013年2月至3月：制订标准的基本框架，初步确定了本标准的质量指标、检验项目、检验方法和判定规则，形成初稿。初稿完成后，起草小组进行了反复讨论，多次修改。

- 征求意见

2013年7月至8月走访新疆南、北疆各地的番茄收获机使用单位和用户，了解番茄收获机的使用情况，对《番茄收获机》标准的指标体系及指标值进行了进一步的确定，确定了能够满足农艺要求的指标体系及指标值。

2014年5月新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站组织了由新疆农业大学、新疆中收农牧机械公司、新疆机械研究院股份有限公司、石河子贵航农机装备制造有限责任公司、现代农装科技股份有限公司等单位15位专家参加的标准讨论会，对标准征求意见稿进行了讨论，提出了修改意见。

2 编制标准的基本原则和主要指标的确定

2.1基本原则

本标准以适应我国番茄收获的发展为原则，综合考虑了各地农艺要求，以GB/T 1《标准化工作导则》、GB/T 20001《标准编写规则》为指导进行编制，力求内容完整、方法科学、指标先进、易于操作。

2.2各项作业指标内容的确定

根据番茄收获机的工作原理，番茄秧由切割检拾装置切割输送至果秧分离装置，通过分离装置的周期性振动，实现番茄的果和秧分离，分离后的秧被抛落到田间，果实被升运链送至色选装置进行分选后，由卸料输送链输送到拖车。

在些之前，2009年农业部已发布了NY/T 1824-2009《番茄收获机作业质量》标准，故本次行业标准的作业指标内容直接引用了NY/T 1824-2009《番茄收获机作业质量》标准的内容。

3 主要试验（或验证）情况分析及指标值确定

新疆农机鉴定站于2011年8月、2012年7月对番茄收获机进行了两次试验，获得了以下检验数据。

| 序号 | 项目名称 | NY/T 1824-2009《番茄收获机作业质量》指标要求 | 试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011年8月 | 2012年7月 |
| 1 | 收获总损失率，% | ≤4.5 | 3.8 | 4.1 |
| 2 | 外来杂质含杂率，% | ≤3 | 3 | 2 |
| 3 | 二类杂质含质率，% | ≤5 | 5（-） | 5（-） |
| 4 | 破损率，% | ≤5 | 4 | 4 |

通过上以两次试验验证，NY/T 1824-2009《番茄收获机作业质量》标准所定的性能指标是可以直接引用，以确定此行业标准的性能指标。

4 标准涉及专利情况

标准中未涉及到有关产品专利的情况

5 预期达到的社会效益及对产业发展的作用

我国具有发展加工番茄生产得天独厚的农业资源，尤其是我国北方，昼夜温差大、日照时间长、干燥炎热、病虫害少、独特的自然条件为大规模发展加工番茄产业提供了非常有利的条件。番茄的品质优良，尤其是番茄的红色素含量高，平均在62mg/100g，远远高于世界平均水平，我国的番茄酱制品正在快速进入对食品要求要求最高的欧美市场，加工番茄被称作我国的“红色产业”之一。经过十几年的发展，我国的加工番茄产业的发展壮大，使我国番茄酱生产能力跃居世界第二，成为第二大生产国和番茄酱出口国。

目前，我国的加工番茄的收获主要依靠人工采摘，需要大量的劳动力，效率低，劳动强度大，这样，人工采摘与大规模工业化加工番茄之间存在诸多矛盾，而机械化采摘是我国的必然趋势，我国现已诞生番茄收获机械的生产企业若干家，产品已在初步使用中，但我国还未有该产品的行业标准，为规范番茄收获机产品的质量，统一标准，制订番茄收获机行业标准将大大促进番茄收获机生产企业的发展。

制定该标准将有效的规范产品的型号、规格制定，使用户通过产品型号就可以选择适合的机具；有助于番茄收获机的制造、生产、检验，使企业按该标准生产出的产品不仅性能上能满足要求，而且工作起来更加安全、可靠。

制定该标准可为番茄收获提供质量优良，性能可靠的先进适用收获机械，加快我国番茄产业的发展，增加农民收入。

6 采用国际和国外先进标准情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

经调研，目前国际、国外尚无同类型标准。

7 在标准体系中的位置，与现行法律、法规和强制标准的关系

本标准属于农业机械标准体系中收获机械类。体系表中编号为0120101050001012。

标准编写符合国家的现行法律、法规要求，其内容设定、引用标准与强制性标准能协调一致。

8 重大分歧意见的处理情况

在标准的制定中不存在重大分歧意见。

9 标准性质的建议

本标准为机械行业产品标准，建议以推荐性标准发布实施。

10 贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，政府相关部门应加大标准的宣贯力度，使生产番茄收获机企业知道其生产的产品应该达到该标准的要求；使用部门知道目前番茄收获机所能达到的质量水平，不会因为过高的要求产生与生产企业的矛盾。使相关的质量监督检验部门按该标准对番茄收获机实施质量监督。

11 废止现行相关标准的建议

该标准是首次制定。

12其他应予说明的事项

无应予说明的事项。