ICS65.060.20

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX—XXXX

番茄收获机

Tomato harvesting machine

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号参数	2

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	6

8　标志、贮存	6

附录A（规范性附录）　番茄收获机安全结构要求检查项目	9

附录B（资料性附录）　被测参数准确度要求	11

前  言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站、石河子贵航农机装备有限责任公司、现代农装科技股份有限公司。

本标准主要起草人：王勇 刘朝宇 胡龙 蒋智超 齐伟 赵刚 朱勤黎 高治国

番茄收获机

- 范围

本标准规定了番茄收获机的术语和定义、型号参数、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则和标志与贮存。

本标准适用于加工制酱用番茄的番茄收获机，其他型式的番茄收获机可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1147.1-2007  中小功率内燃机 第一部分：通用技术条件

GB/T 4269.1-2000  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第1部分：通用符号（idt ISO 3736-1:1991）

GB/T 4269.2-2000  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号（idt ISO 3736-2:1991）

GB 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 9480-2001  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则（eqv ISO 3600:1996）

GB 10395.1－2009  农林机械 安全 第1部分：总则（ISO 4254-1：2008，MOD）

GB 10395.7－2006  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机（ISO 4254-7：1995，MOD）

GB 10396-2006  农林拖拉机和机械、草坪和园艺机械 安全标志和危险图形  总则（ISO 11684：1995，MOD）

GB/T 13306  标牌

GB/T 14248-2008  收获机械制动性能测定方法

GB 20891-2007 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

JB/T 6268-2005  自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T 8574-2013　农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2-1999 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

NY/T 1517-2007  加工用番茄

NY/T 1824-2009  番茄收获机作业质量

- 术语和定义

NY/T 1517和NY/T 1824规定的以及下列术语和定义适用于本标准。

- 色选

根据物料光学特性的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来。

- 型号参数

产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定，依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

| 4 |  |  | F |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进代号； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作幅宽，单位:mm； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 番（茄）； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收获机械。 |  |

- 技术要求

  - 收获机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

  - 零件所用原材料应符合图样中要求的国家标准和行业标准的规定。允许有材料代用，其代用材料应保持或高于原设计性能。

  - 在符合机采的种植模式的加工制酱用番茄，成熟度为70%～85%，在说明书规定的速度作业，番茄收获机主要性能指标应符合表1的规定。

- 主要性能指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有色选装置 | 无色选装置 |
| 收获损失率，% ≤ | 4.5 |  |
| 机械破损率，% ≤ | 5 |  |
| 外来杂质含杂率，% ≤ | 3 |  |
| 二类杂质含杂率，% ≤ | 5 | 8 |
| 纯工作小时生产率， kg/h | 不小于设计值。 |  |

  - 可靠性

平均故障间隔时间不小于50h，有效度不小于93%。

  - 安全要求

    - 对操作者存在或有潜在危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位）应在明显位置固定耐久的安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 自走式番茄收获机应有独立的行走制动装置，以75%最高行驶速度制动时，制动距离应不大于6m，且后轮不得跳起。

    - 自走式番茄收获机应有独立的驻车制动装置，驻车制动器锁定手柄或踏板必须可靠，没有外力不能松脱，并能可靠地停在20％（11°18′）的干硬纵向和侧向坡道上。

    - 安全结构要求应符合GB 10395.1-2009和GB 10395.7-2006的有关规定（见附件A）。

    - 自走式番茄收获机动态环境噪声不大于95 dB(A)，驾驶员位置处噪声不大于88 dB(A)。柴油机排放污染物排放限值应符合GB 20891的有关规定。

    - 自走式番茄收获机至少应安装上下部位前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯、警示灯、牌照灯、仪表灯、反光标志，且显示正常。其他灯系如卸料灯、辅助操作平台灯、驾驶室顶灯、手持式工作灯等应工作正常。同时可根据用户需要选装雾灯。

    - 自走式番茄收获机各有关光、声信号指示、监视系统（如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、关机指示灯、倒车声响装置、慢速标识、回复反射器等应齐全、反应灵敏，工作正常。

  - 部件质量

    - 配套动力

      - 配套动力必须保证自走式番茄收获机正常作业，并应符合GB/T 1147.1的规定，发动机标定功率应为12h功率。

      - 发动机起动应顺利平稳，在环境温度为-5℃～35℃时，每次起动时间不大于30s。怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，熄火彻底、可靠；在正常工作负荷下，排气烟色正常。

    - 割台

番茄收获机割台升降应灵活、平稳、可靠，不得有卡阻等现象；提升速度不低于0.20m/s，下降速度不低于0.15m/s；静置30min后，静沉降量不大于10mm。在运输状态状况下，升降锁定开关应锁定牢固。

    - 液压系统

      - 液压系统各机构应工作灵敏，在最高压力下，元件和管路联结处或机件和管路结合处均不得有泄漏现象，无异常噪声和管路振动。

      - 液压转向、操作系统的压力应符合技术文件的要求，行走时无级变速应稳定。

    - 电气系统

      - 电气装置及线路应完整无损，安装牢固，不得因振动而松脱、损坏，不应产生短路和断路。

      - 开关、按钮应操作方便，开关自如，不应因振动而自行接通或关闭。

      - 发电机技术性能应良好。蓄电池应保持常太电压；所有电系导线均需捆轧成束，布置整齐，固定卡紧；接头牢靠并有绝缘套；在导线穿越孔洞时，应设绝缘套管。

  - 外观

涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱，漆膜附着力不低于JB/T 9832.2中的Ⅱ级。

  - 使用说明书

使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定。

- 试验方法

  - 性能试验

    - 试验前准备

按NY/T 1824-2009中第5.1的规定。仪器设备的量程、准确度能满足附录B的规定。

    - 外来杂质含杂率、二类杂质含杂率、破损率和收获损失率的测定

按NY/T 1824-2009中第5.2的规定。

    - 驻车制动

驻车制动按GB/T 14248的规定进行测定。

    - 行车制动

行车制动按GB/T 14248的规定测定冷态制动距离3次，计算其平均值。

    - 噪声

噪声测定按JB/T 6268-2005的规定进行测定。

    - 排放

柴油机排气污染物排放测量方法按GB 20891的规定进行。

    - 割台升降速度测定

操纵割台升降控制阀手柄或操纵杆，使割台从最低位置提升到最高位置，然后再从最高位置下降到最低位置，测三次，分别记录割台提升和下降所需时间以及割台的最低和最高位置时离地高度。取其平均值。计算割台提升和下降速度。

    - 割台静沉降测定

操纵割台升降控制阀手柄或操纵杆，使割台提升到最高位置，然后将发动机熄火，随即分别测量割台左、右最外缘某两点离地高度。静置30min后，再次测量上述两点的离地高度，计算两者差值，取其平均值。

  - 安全结构要求检查

按GB 10395.1、GB 10395.7、GB 10396中的有关规定进行安全结构要求检查（见附件A）。

  - 生产查定

    - 番茄收获机生产查定应不少于连续3个作业班次，每班次不少于6h作业时间；记录番茄收获机作业时间、收获面积、耗油量、故障情况，整理汇总，计算纯工作小时生产率和燃油消耗率、燃油消耗量、作业小时生产率。

    - 生产试验的时间分类、纯工作小时生产率和燃油消耗率的计算按照GB/T 5667中的有关规定进行。

  - 可靠性评价

    - 评价方法

- 番茄收获机采用现场可靠性试验时，试验时间不少于一个作业季节。自走式番茄收获机试验时间不少于120h发动机工作时间。

    - 产品采用随机抽样，抽样数量为年产量的10%，抽样台数不得不少于3台。新产品或为其他目的的可靠性试验台数根据具体情况确定。

    - 试验时，操作人员必须按制造厂提供的产品使用说明书的规定进行操作和维修。

    - 评价标准

      - 故障统计判定原则

        - 番茄收获机产品整机、总成（部件）或零件在规定的条件下和规定的时间内，丧失规定功能的事件均称为故障。

        - 与番茄收获机本质失效有关的故障均属关联故障，如危及作业安全、丧失功能以及零部件损坏等故障，在计算可靠性指标值时应计入。

        - 因外界因素造成的番茄收获机的故障均属非关联故障，这类故障不应计入可靠性指标计算。

非关联故障有如下情况：

- 由于超出收获机使用说明书、技术条件规定的使用条件下造成的故障；

- 由于操作人员使用保养不当或误动作造成的故障；

- 由于维修不当造成的故障。

        - 牵引式和悬挂式番茄收获机配套动力的故障，不应计入关联故障，但因番茄收获机故障引起的配套动力的故障，应计入关联故障。

      - 故障分类原则

- 致命故障：导致功能完全丧失、危及作业安全、导致人身伤亡或重要总成（系统）报废、造成重大经济损失的故障。

- 严重故障：主要零部件损坏或导致功能严重下降，难以正常作业的故障。

- 一般故障：一般零部件损坏或导致功能下降或损失、损伤增加，但通过调整、更换易拆卸的零件、次要小部件后可恢复正常作业的故障。

- 轻微故障：引起操作人员操作不方便，但不影响收获机作业的故障；或在较短时间（30min）内用随车工具排除、更换外部易损件或采取应急措施修复的故障。

      - 评价指标

在生产试验和生产查定中如果发生致命故障，可靠性试验结果视为不合格。

- 平均故障间隔时间：

- MTBF=tir…………………………………………………(1)

- 式中：

- MTBF——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

- ti─番茄收获机作业时间，单位为小时（h）；

- r─番茄收获机的故障数，个。

- 有效度：

- A=titi+tr×100…………………………………………（2）

- 式中：

- A─有效度，%；

- tr─番茄收获机故障排除修复时间，单位为小时（h）。

- 检验规则

  - 出厂检验

- 每台番茄收获机必须经制造厂质量检验部门按5.5～5.8检验合格，并附有产品合格证方能出厂。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型检验；

- 正式生产后，如结构、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 抽样方法

每批产品中抽检台数不少于1台。采用随机抽样方法。抽取的样机应是抽样前12个月内生产的合格产品。抽样母体量并没有不少于5台。在销售部门抽样时，母体量不受此限。

    - 检验项目分类

检验项目按其对产品的影响程度分为A类和B类，检验项目分类见表2.

    - 判定规则

抽样检验的合格判定按表3规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检样品的A、B各类项目不合格数均不超过相应的可接收质量限，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

- 标志、贮存

  - 标志

- 在产品的明显位置设置标牌，并符合GB/T 13306的规定，标牌的内容至少包括以下内容：

- 产品的型号、名称及产品标准编号；

- 作业幅宽、配套功率；

- 制造国、企业名称及详细地址；

- 制造日期及出厂编号。

  - 贮存

- 在干燥、通风的仓储条件下，制造厂应保证番茄收获机及其备件、附件、随机工具的防锈期自出厂之日起不少于12个月。露天贮存应有防雨、防水、防锈等措施。

- 检验项目分类

| 项目分类 |  | 检验项目 |  |  | 对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全 要求 | 安全结构要求检查 |  | 5.5.4、附录A |
|  | 2 |  | 安全标志 |  | 5.5.1 |
|  | 3 |  | 行车制动 | 装置 | 5.5.2 |
|  |  |  |  | 性能 |  |
|  | 4 |  | 驻车制动 | 装置 | 4.5.3 |
|  |  |  |  | 性能 |  |
|  | 5 |  | 动态环境噪声 |  | 5.5.5 |
|  | 6 |  | 驾驶员位置处噪声 |  | 5.5.5 |
|  | 7 |  | 排放 |  | 5.5.5 |
|  | 8 |  | 灯光信号要求 |  | 5.5.6、5.5.7 |
|  | 9 | 收获损失率 |  |  | 表1 |
|  | 10 | 平均故障间隔时间 |  |  | 5.4 |
| B | 1 | 机械破损率 |  |  | 表1 |
|  | 2 | 纯工作小时生产率 |  |  | 表1 |
|  | 3 | 外来杂质含杂率 |  |  | 表1 |
|  | 4 | 二类杂质含杂率 |  |  | 表1 |
|  | 5 | 有效度 |  |  | 5.4 |
|  | 6 | 部件质量 |  |  | 5.6 |
|  | 7 | 外观 |  |  | 5.7 |
|  | 8 | 产品标牌内容 |  |  | 8.1 |
|  | 9 | 使用说明书 |  |  | 5.8 |

- 抽样检验方案

| 项目类别 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 项目数 | 10 | 9 |
| AQL | 6.5 | 25 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 |
| 注：购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方协商确定。 |  |  |

- （规范性附录）
番茄收获机安全结构要求检查项目

  - 安全结构检查项目

| 序号 | 项目 | 合格指标说明 |  |  | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险运动件安全防护 | 各轴系、带轮、链轮、胶带和链条等运动件（对操作者无危害时可除外）应有防护装置，且防护装置的结构和危险件的安全距离应符合GB10395.1的有关规定。 |  |  |  |
| 2 | 安全标志 | 对操作者存在或有潜在危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位）应固定耐久的安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。 |  |  |  |
| 3 | 灭火器检查 | 必须在易于取卸的位置上配备有效的灭火器，并在使用说明书中说明灭火器是操作者首先考虑到的保护工具，说明其使用方法及放置位置。 |  |  |  |
| 4 | 割台工作部件固定机械机构检查 | 番茄收获机应设置将割台工作部件保持在提起位置的机械装置，使用说明书中应给出该装置的使用方法。发动机熄火后，控制机构应保持割台工作部件不降落。 |  |  |  |
| 5 | 挤压和剪切部位检查 | 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。如果座位后部相邻部件具有光滑的表面、座位靠背各面交界无棱边，则认为作为靠背和其后部相邻部件间不存在危险部位。 |  |  |  |
| 6 | 驾驶室检查 | 驾驶室内部的最小空间尺寸应符合GB10395.7-2006中图1的规定。 |  |  |  |
|  |  | 驾驶室门道尺寸应符合GB10395.7-2006中图3的规定 | 门道总高度≥1350 ㎜ |  |  |
|  |  |  | 宽度≥550 ㎜ |  |  |
|  |  |  | 最下端宽度≥300 ㎜ |  |  |
|  |  | 驾驶室挡风玻璃必须使用安全玻璃。设置两块足够大的后视镜，每侧一个，以保证行驶安全。 |  |  |  |
| 7 | 座位尺寸及座位位置调整 | 座位的位置应舒适、可调，座位尺寸应符合GB10395.7-2006中图2的规定。 | 座位前宽≥（150+150） ㎜ |  |  |
|  |  |  | 座位宽≥450 ㎜ |  |  |
|  |  |  | 靠背斜高≥260 ㎜ |  |  |
|  |  |  | 座位高500 ㎜～600 ㎜ |  |  |
|  |  | 座位的调整应不使用工具手动进行，垂直方向的最小调整量为±50 ㎜。垂直方向调整和水平纵向调整应能独立进行。 |  | 垂直方向 |  |
|  |  |  |  | 水平纵向 |  |
| 8 | 方向盘位置和安全间隙检查 | 方向盘应合理配置和安装，使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制和操作采棉机；方向盘轴线最好位于座位中心轴线上，任何情况下偏置量均应不大于50 ㎜。固定部件和方向盘之间的间隙应符合GB10395.7中图1的规定。方向盘最大自由行程为30°。 |  | 方向盘偏置量 |  |
|  |  |  |  | 最大自由行程 |  |

- 表A.1(续)

| 序号 | 检验项目 | 合格指标说明 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 操纵装置操纵符号安全间隙检查 | 番茄收获机的操纵符号应固定在相应的操纵装置附近，它们的位置应符合GB/T4269.1和GB/T4269.2规定的清晰耐久符号标出，或用适合操作者的文种描述。 |  |
|  |  | 操纵力≥50 N时≥50 ㎜ |  |
|  |  | 操纵力＜50 N时≥25 ㎜ |  |
| 10 | 梯子的扶手或扶栏或抓手检查 | 门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与梯子始终保持三处接触。 |  |
|  |  | 扶手/扶栏的横截面尺寸25 ㎜～35 ㎜ |  |
|  |  | 扶手/扶栏的较低端离地高度≤1600 ㎜ |  |
|  |  | 扶手/扶栏的后侧的放手间隙。≥50 ㎜ |  |
|  |  | 抓手距梯子较高级踏板高度≤1000 ㎜ |  |
|  |  | 扶栏长度≥150 ㎜ |  |
| 11 | 操作平台及梯子检查 | 梯子除符合GB10395.1的要求外，还应满足下列要求：梯子的结构应防止形成泥土层。 从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子塔板外缘。 驾驶台地板应有防滑及排水措施。 梯子向上或向下移动时，不应造成挤压和冲击操作者现象。 |  |
|  |  | 脚踏板宽度≥200 ㎜ |  |
|  |  | 踏板深度≥150 ㎜ |  |
|  |  | 阶梯间隔≤300 ㎜ |  |
|  |  | 最低一级踏板表面离地高度≤550 ㎜。 |  |
| 12 | 割台升降控制机构 | 控制机构应有保护或定位措施，防止误操作引起部件危险地移动。 |  |
| 13 | 机构的分离和清理检查 | 维修和保养期间，意外移动会产生潜在挤压和剪切运动的机构，应留在适当间隙或进行防护或设置挡板。 |  |
| 14 | 液体排放点位置检查 | 发动机油（燃油、润滑油等）和液压油的排放点应设置在离地面较近处。 |  |
| 15 | 蓄电池位置检查 | 蓄电池应设置于便于保养和维修的位置处。电器件、电瓶的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。 |  |

- （资料性附录）
被测参数准确度要求

  - 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测物理量名称 | 测量范围 | 测量准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | ±1mm |
|  |  | ≥5m | ±5mm |
| 2 | 噪声 | 37dB(A)～130dB(A) | ±0.5dB(A) |
| 3 | 样品质量 | 0g～10000g | ±1g |
| 4 | 时间 | 0h～24h | ±0.5s/d |
| 5 | 温度 | 0℃～50℃ | ±1℃ |
| 6 | 湿度 | 0%～100% | ±5% |
| 7 | 风速 | 0m/s～5m/s | ±0.1m/s |

_________________________________