ICS 65.060.01

B 90

中华人民共和国国家标准

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第6部分：虚拟终端

Tractors and machinery for agricultural and forestry—Serial control and communications cata network—Part6：Virtual terminal

（ISO 11783-6：2004，MOD）

（报批稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

GB ×××××.6—20××

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

- 前    言

本部分按GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

GB/T ××××× 《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》分为如下部分：

——第1部分：移动数据通讯通用标准

——第2部分：物理层

——第3部分：数据链路层

——第4部分：网络层

——第5部分：网络管理

——第6部分：虚拟终端

——第7部分：机具消息应用层

——第8部分：动力传动系统信息

——第9部分：拖拉机电子控制单元

——第10部分：任务控制器和信息管理系统数据交换

——第11部分：移动数据元字典

——第12部分：诊断维修

——第13部分：文件服务器

本部分为GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》的第6部分。

本部分使用重新起草法修改采用ISO 11783-6：2004《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第6部分：虚拟终端》。

本部分与ISO 11783-6：2004的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.1代替了ISO 11783-1；

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.3代替了ISO 11783-3；

- 用修改采用国际标准的GB/T ×××××.7代替了ISO 11783-7。

本部分做了下列编辑性修改：

——“ISO 11783本部分”一词改为“本部分”；

——删除了国际标准的前言。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：。

农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络

第6部分：虚拟终端

- 1  范围

GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》规定了农林拖拉机及悬挂、半悬挂、牵引或机动式机具的串行控制和通信数据网络，其目的是实现传感器、驱动器、控制元件与悬挂或半悬挂拖拉机的信息存储和显示单元之间的数据传输方法和格式的标准化，并为农林设备的电子控制系统提供开放系统的互联参考模型支持（OSI）。本部分内容还对拖拉机和机具都可使用的通用虚拟终端进行了描述。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，其注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T ×××××.1，农林拖拉机和机械  系列控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准。

GB/T ×××××.3，农林拖拉机和机械  系列控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层

GB/T ×××××.3，农林拖拉机和机械  系列控制和通讯数据网络  第5部分：网络管理

GB/T ×××××.7，农林拖拉机和机  系列控制和通讯数据网络  第7部分：机具消息应用层

3  术语和定义

GB/T ×××××.1《农林拖拉机和机械  系列控制和通讯数据网络  第1部分：移动数据传输通用标准》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

辅助输入装置 auxiliary input device

可能位于虚拟终端（VT）上为公共用途提供辅助控制的自动电子控制单元（EUC）

1）在制定中

3.2

对象池 object pool

为机具或单一工作集完全界定操作员界面的对象集合。

注：完全虚拟终端定义由一个或多个对象池构成——每个对象池对应一个工作装置。

AID 属性ID

4 技术要求

4.1概述

虚拟终端(VT)是一个由图形显示和输入功能组成的电子控制单元(ECU)，被连接到GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》网络使得ECU、机具或机组与操作员能够互动。VT提供了显示消息和从操作员检索数据的功能。代表工作集主导装置的ECU、单个或一组机具将对象存贮在VT内，并在需要时把这个被存储的消息显示给操作员。在本部分，工作集这一术语被ECU、机具或者机组使用。该组机具或者由单一ECU代表或者由作为工作集的一组ECU代表。网络上的工作集也能使用VT的输入和控制键以允许操作员把信号送回到工作集。

本部分细致清晰地描述不同制造商制造的VT。这对于使用其服务的任何机具工作集的互换性是必须的。本部分接口协议还尽量减少GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》通信总线通讯的运行时间。因此，本部分的要求以面向对象的方式组织，充分清楚地定义了每个对象具体属性和行为，还详述了某些特定情况下VT必需的性能。

一般来说，为了避免对设计产生可制约，只定义VT用户界面的功能而不定义VT用户界面的设计。

然而，为了不同制造商设计的VT可以互换，必须加上一些限制。为了避免制约制造商的设计，省去了对物理布局、组件、处理能力和组成VT的物理元素数量的规定。

VT应有像素可寻址的(图象)显示。所连接工作集的消息在图形显示器上显示给操作员。该消息在数据掩码、警报掩码和软键掩码定义的显示区显示。对象定义包含掩码数据，对象定义从工作集、数据卡通过GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》CAN总线或者以某些其他方式被装载入VT。当由掩码定义的消息需要显示时，可通过工作集发出改变活动掩码消息可使掩码可见，因此不需要显著增加网络消息流通量。

实现图形显示的物理尺寸、分辨率、取向和方法由VT设计师处理。图1展示了一些可能的VT设计和取向的例子。

按键

1  数据掩码区域

2  软键掩码区域

3  物理显示屏

4  软键标志符

5  物理软键

图1 虚拟终端——例子

4.2操作员输入和控制

VT应向操作员提供控制和输入的方法。有五种与VT相关的方法可以用来输入数据、选择显示数据以及控制被连接的工作集。

- 软调

是一种能使用软件改变标志符(标签)的工具，它极像VT上的按键。 “软键”根据可见的软件掩码来改变它们的身份。VT应使操作员对软键和标志符之间的关联一目了然。没有对物理软键数量的要求。VT支持的软键标志符的数量应该在6到64之间，其中包含软键掩码。VT应为操作员提供一种方法以操作和选择所有被定义的软键标志符。例如，如果有四种物理按键，但是VT设计支持16种软键标志符，某种卷轴或者调页允许操作员用这四种物理按键在这16个软键标志符中操作和挑选任意一个。

- 导航

是一种在可在数据或警报掩码内选择输入字段的方法。“导航键 ”不发送按键激活消息到工作集，并且是VT独占的。

- 编辑

是一种在输入区域输入或编辑消息的方法。“编辑键 ”不发送按键激活消息到工作集，并且对是VT独占的。应提供一种对输入域有效的输入任何数字或字符序列的方法。也应为退出数据域（ESC）或在数据域输入消息提供一种方法。输入方法用来为ECU指示数据输入的完成，ESC方法用来指示数据输入的失败。

- 控制

控制是一种用来确认警报或者当数据掩码可见时选择工作集的方法。两种方法都是需要的。因为不只一个工作集可以使用VT的服务，VT应为操作员在连接的工作集之间提供一种选择方法。工作集的选择方法将由三个圆箭头或一张相似的图表表示。仅ACK方法发送按键激活消息到工作集。

e) 辅助输入

是一种分配辅助输入到辅助函数的方法。 见附录J

见图2

按键

1控制

2 导航

3软调

4编辑

5辅助输入

图2操作者输入和控制方法

4.3声响报警器

VT应该提供一个声响报警器。报警器可以是一个简单的开关型蜂鸣器或者一个音频和音准都可调的声响设备。

4.4坐标系

本部分中位置和大小总是以物理像素的形式给出，除非另外说明。使用一个二维坐标平面(x， y)，其中x是单元的宽度数(x从左到右增加)，y是单元的高度数(y从顶向下增加)。座标值有正负之分。原点(0， 0)位于数据掩码区域左侧顶端。

4.5显示区

4.5.1数据掩码区域

VT应预留显示区域显示数据和警报掩码。这个区域称为数据掩码区域(参见图1)。人们认识到VT显示的物理取向可能是不同的，这取决于VT的制造商，所以选择方形的数据掩码长宽比以保证横向或纵向的正确显示。最小的数据掩码区域是200像素×200像素。要求不限制显示装置的物理分辨率和大小，仅限制可用的数据掩码区域。允许高分辨率的掩码区域，但此时要严格执行方形的长宽比。符合此要求的数据掩码区有以下例子

——200×200

——240×240

——320×3202

——480×480

其他方形的尺寸也可接受。

建议使用物理显示未使用区域显示，如媒介数据、VT统计数据或其他数据等的独占消息。

4.5.2软键掩码区和软键标志符

VT应为软键标签预留显示的区域，这些区域要与数据掩码区域分开。这个区域称为软键掩码区(参见图1)。为了显示标签，每个软键都应有一个被称为软键标志符(参见图1)的后备显示区。。不管屏幕取向，标志符区域的最小尺寸是60像素宽×32像素高。软键标志符可以包含文本或图表或者两者均包括。软键掩码区域可与数据掩码区相邻或者完全分别于数据掩码区，但是不能是数据掩码区域的一部分。如果在激活了另一个掩码之后，一个软键不断地被按，VT不应该为新掩码传送按键激活消息，而应该为先前掩码传送被按软键的释放键消息。

4.6特性

4.6.1对象池

4.6.1.1概要

单个ECU或工作集代表的一种或多种机具的操作员接口定义包括一套对象(此后称为工作集对象池)。随后的几章将详细地定义这些对象。为了完成对象处理，每个对象包含所有必要的属性和子对象参考。工作集为对象池的每个对象分配唯一的对象标识符以使每个对象地址唯一。对象标识符在单个工作集对象池之内应是唯一的，但是在不同工作集之间可不唯一。

通过使用在GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》中描述的传输协议和在附录K中指定的传输协议，在初始化阶段对象池转移到VT 。附录C较详细地被描述了此步骤。VT能够在一个可修正的存储器中存放对象池。对象池的大小和数量仅受VT可用存储器和软件设计限制，但每个工作区仅有一个对象池存在。在掩码上的对象被激活显示前，所有对象应全面描述。

4.6.1.2“空”对象标识符

对象标识符FFFF16(6553510)作为“空”对象标识符。

4.6.1.3处理对象

父对象列表中的对象也可以列出子对象，从而在对象池创造树形层次。对象按在父对象列出的顺序以深度优先的方式处理。换句话说，如果以参考其他对象的对象做参考，子参考在返回到父对象继续处理之前被处理完成。

4.6.2 工作集

工作集提供的对象池与工作集所有成员联系在一起。这允许构成工作集的单个或所有ECU的对象消息作为一个通用对象池一起出现。一个GB/T ×××××.5《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第5部分：网络管理》NAME将作为每个工作集的工作集主导装置。作为工作集的通信协调员，工作集主导装置应确保VT的使用并为所有工作集成员提供对象池定义。它也将向VT传送工作集消息以提供前述工作集成员的NAME。这样就可辨认工作集成员，从而辨别向工作集掩码区域提供数据的ECU。GB/T ×××××.7《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第7部分：机具消息应用层》给出了定义工作集的适当消息。

一旦工作集成员被VT识别，在运行期间工作集任何成员都有能力为输出对象提供数据，改变对象池的属性。VT应能接受工作集任何成员的改变属性的命令。

工作集主导装置应提供初始的对象池定义。由操作员输入到输入字段对象里的所有数据总是被传送给工作集主导装置。

4.6.3语言、格式和测量单位的选择

VT应传送GB/T ×××××.7《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第7部分：机具消息应用层》定义的标准语言、格式和测量单位消息。工作集对象识别工作集支持的语言。VT应向操作员提供一方法以查看支持的语言列表和从列表中选择项目。如果操作员未输入语言（比如新出厂的VT），VT应试图从拖拉机ECU询问默认语言。一旦操作员设置了语言，VT的语言消息总是优于拖拉机ECU的语言。

VT也应为操作员提供一种选择格式(时刻、日期等)和测量单位的方法。在启动和有变动时，VT应汇报被选择的语言、格式和测量单位的消息，这些消息允许对象池通过更新字符串领域修改操作员选择的语言，通过改变偏移量和比例尺修改选择的单位。如果工作区不支持指定的语言、格式或者单位，应使用私有方法选择一个合适的设置。

VT应在非易失性存储器存放标准设置并且在初始化时恢复其值。

4.6.4初始化

通电时，为了保证VT和工作集正常初始化，具体事件应按如下顺序发生。

- VT 初始化

1）VT应按GB/T ×××××.5《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第5部分：网络管理》规定完成地址索求程序，也应把地址索求请求发送给全局目的地址(255)。

2）VT开始传输VT状态消息。

3）如果操作员未输入语言选择，VT将试图从拖拉机ECU请求默认语言设置。

4）VT应允许工作集初始化并装载其对象池。

5）VT完成附录J定义的辅助输入初始化。

b）工作集初始化

1）工作集主导装置应按GB/T ×××××.5《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第5部分：网络管理》完成地址索求程序。

2）工作集主导装置应等待，直到VT开始传输VT状态的消息。

3）工作集主导装置应使用GB/T ×××××.7《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第7部分：机具消息应用层》给出的消息识别自己和其成员。

4）工作集主导装置应开始传送工作集维护消息。

5）工作集主导装置应从VT请求语言和格式消息(参见GB/T ×××××.7《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第7部分：机具消息应用层》)。

6）工作集主导装置在必要时可询问VT以确定它的性能。根据VT的反应，工作集主导装置应为缩放比例、可用字体、支持颜色等等调整对象池。

7）工作集主导装置应能询问VT以确定对象池是否已经存在于非易失性存储器。

8）开始和完成对象池传输。这可以通过从非易失性存储器请求对象池转移 (参见附录 E)或通过使用传输协议 (参见GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》)，扩展的传输协议(参见附录 K)和附录C给出的消息完成。

4.6.5工作集对象和活跃掩码

在初始的对象池定义中，为了定义描述符，活跃掩码和工作集支持的语言，每个工作集主导装置应提供一个并且仅一个工作集对象。描述符可以是图解，文本或者两者，但要适合VT为软键标志符的定义的区域。在工作集需要展示给操作员时侯，描述符应可由VT使用。

举例： 通信警报，辅助控制装置

被“激活”的工作集享有VT显示的专属权利。VT应提供方法允许操作员选择即将激活的工作集的方法。在任何给定的时间里只有一个工作集是激活的。当另一个工作集被激活时，工作集不能强迫其掩码变为可见，也不能强迫激活其工作集对象。当工作集被激活，VT应

- 显示新工作集当前的激活掩码和相关的软键掩码

- 发送VT状态消息到全局地址（255）以通知工作集变动。

通过变动激活掩码命令改变工作集对象的激活掩码属性，工作集能选择不同的数据掩码或警报掩码。即使工作集不是激活工作集，也能改变激活掩码。当工作集被激活时，允许显示适当的掩码。当工作集未激活时，它的激活掩码掩藏，但仍然保持作那个工作集的激活掩码。

4.6.6连接管理

VT每秒传送一次VT状态消息。ECU使用这些消息保证VT存在和确定VT的当前状态。如果ECU 3秒以上收不到状态消息，它就认为工作集主导装置已关闭。当这种情况发生时，工作集将进入安全状态。安全状态是指依赖VT操作员接口的所有功能被置于已知状态，这样就不会使操作员或机器处于危险中。直到工作集正常运转。工作集才会离开安全状态。

每个工作集主导装置每秒传送一次工作区维护消息。VT使用这则消息保证每个工作区存在。 如果ECU至少3秒收不到这则消息，它就自动关闭工作区主导装置。当这种情况发生时，VT将删除工作集对象池以释放存储器作为他用。 如果工作集控制VT，显示将被清除，并且VT自动地控制另一被连接的工作集，并且把VT状态消息发送到全局地址。如果有一个不合格工作集的活跃警报，VT将自动取消选择警报掩码。

当一个工作集对象池被删除，并且VT从缺失工作集收到一则工作集维护消息，它应该“NACK”该消息(GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》)。NACK消息寄发发送到工作集源地址。 当工作集连接被断开并重连到VT时，工作集可能试图装载对象池。

4.6.7更新操作员接口

4.6.7.1改变属性和数值

工作集主导装置和成员使用变动属性消息可以在操作时改变对象属性。每个对象的可变属性被分配到一个属性ID (AID)。变动属性消息可改变带有AID的属性。另外，为了提高效率，有时可用一个批处理的“变动”命令来改变属性。

甚至当相关数据掩码不可见时，工作集能继续改变属性(包括数值)，以便当掩码被激活和可见时，必要的输出数据是最新的并准备显示。

4.6.7.2 改变，增加和删除对象

在运行期间，对象可以完全地被重新定义，并且通过创建传输协议运送一个或更多对象到VT以增加新的对象。当VT收到带有现有对象标识的对象时，现有的对象被替换(VT能确定消息的源地址的所有者)。允许对对象重定尺寸，但可能用尽VT存储器。见附录C。

使用删除对象池消息，整个对象池可以由工作集删除。

4.6.8特别对象

4.6.8.1容器对象

容器对象是一个特别对象，主要功能为：

a)逻辑的编组对象以辨认和重复利用容器

b) 掩藏和显示对象

容器创造掩码内的层次

图3显示容器再用的例子。 掩码1和掩码2需要显示在容器1中的消息。工作集首先创建容器，然后使用容器的对象标识将容器插入到掩码1和掩码2。

图 3 可再用容器

图4 a)显示用容器掩藏一组对象的实例。在例子中，文本1和文本2应该一直是可见的。 只有当机具的一个特殊特点是可用时，文本3和文本4才是可见的。所以，工作区创建包含文本3和文本4的一个容器并将其插入掩码中。在运行期间，工作区确定特殊特征是否可用。否则，工作区掩藏容器，如图4 b)所显示。

图4 隐藏对象的容器——例子

4.6.8.2属性对象

有四种类型的属性对象：字体、线、填补和输入。属性对象被其他对象参考。这允许一套属性被许多对象分享，以创建和维护横跨那些对象的共同的属性。当属性对象改变时，使用给定属性对象的所有对象被更新。

4.6.8.3变量对象

变量对象可用来在两个或多个其他对象之间共享数据。仅改变一个对象的数值即可减少总线通信。例如，绘制仪表对象并且显示它的当前值作为仪表下的数值也许是可取的。在这种情况下，仪表对象和输出域对象可参考数字易变的对象。通过该执行，变量值的变化能同时反映在仪表和输出领域，并且该变动仅要求一个变动数值消息。

4.6.8.4宏

宏对象用于改进操作员接口的性能，如下。

a) 宏指令仅包含附录 F列出的命令。

b) 如果宏触发了导致另一个宏的事件，在其它宏开始之前当前宏指令首先完成。

c) 宏指令按被触发的顺序执行。

d) 在下个总线命令开始之前，通过命令的施行触发的宏指令应完成。

e) 宏对象标示符的范围是0到255。

f) 宏指令不触发应答消息。当在宏指令中执行命令消息时，VT不会以宏指令形式输送CAN总线的应答消息。

因为循环引用会在VT内部创建无限循环宏，并且可能导致VT不能操作所有工作集，所以不被允许。

例子 当宏指令触发一个引用同一宏指令的事件时，就创建循环引用。

4.6.8.5指针对象

对象指针允许修改所包括对象的运行时间。通过改变指针对象的数值，可以在同一个地点生成不同的对象。对象指针允许引用的对象种类是有限的并且取决于父对象。

在运行期间修改对象指针造成无效对象引用时，VT不必立刻查出这个对象池错误，而是可以延迟发现错误直到包含对象指针的数据或警报掩码被激活。在激活包含无效引用的数据或警报掩码时，VT输送F.35 “可变激活掩码反应”或H.14 “VT可变激活掩码”消息通知工作集，并且删除对象池。

4.6.9相对X/Y位置

X，Y位置属性确定对象绘在显示区何处。这个位置总在相对父对象的左上角。X，Y位置在父对象上总是可以被找到的。图5显示了带有几个对象位置的一个数据掩码例子。

按键

1 数据掩码

2 容器

3 输入域

a 绝对

图5对象的相对和绝对位置

4.6.10 叠层的对象

建立掩码时两个对象可能会占据显示区相同的或重叠的空间。需要认识到这可能要求在VT内部作额外处理，但在某些情况下这是必要的而且应获取VT的支持。为此，应了解对象的分级和分层。每个掩码和容器对象有被包含对象列表。在层次中，首先被列出的对象低于以后被列出的对象。在这种情况下，绘制的对象和稍后列出的对象应覆盖在之前列出的对象上，以便使最后列出对象的整个图象是可见的，然而之前列出对象区域仅当不与最后列出对象区域重合时才是可见的。当改变对象，覆盖它的对象和不可靠的对象将被重画(这称为刷新事件)。本部分定义的所有对象有定义或默认的长方形大小以简化VT查找被覆盖对象的任务。

当前可见的对象被改变或掩藏时，VT将相应地更新显示。VT首先使用父掩码的背景颜色填装对象区域删除对象和所有子对象，然后重画对象和所有子对象。然后VT将刷新在删除过程中也许被损坏或毁坏了的其它对象。图6为一个例子。如果工作区掩藏对象1，结果在b)显示。VT然后将刷新对象2。

图6改变或隐藏的对象—显示更新

4.6.11警报处理

警报允许工作集在任何时候显示VT的数据掩码区域的警报消息。警报掩码包括整个数据掩码区域。如果有几个工作集的警报掩码被激活，VT将按照优先顺序显示掩码。优先级依次由对象的优先级属性和激活的时间顺序决定。最高优先级警报总是被显示，直到所有者工作集改变激活掩码。

一旦确认所有警报掩码，被警报掩码激活所干扰的操作员输入应保持为完整无损。软键掩码通过警报掩码对象的一个属性同警报掩码联系在一起。每当警报被显示，关联的软键掩码也被显示。下列描述了发出警报的VT和工作集之间的协议要求。

a) 通过对工作集对象使用改变激活掩码消息，工作集主导装置激活警报掩码。每个工作集仅可激活一个掩码。

b) VT以改变激活掩码响应回应。

c) VT根据优先级显示警报掩码和与警报掩码相关的软键掩码，见表1。

d) VT把发送到全局地址的VT状态消息通知给工作区。

e) 有时操作员根据VT上的私有ACK方法确认警报。VT发送一则软键激活消息到按键密码设置为0的工作区。

f) 如果不允许ACK或ACK可能通过改变激活掩码消息将警报掩码或数据掩码激活，工作集可能选择忽略按键动作。

g) VT以改变激活掩码的响应回应。

h) VT显示一个新的掩码。见表1

表1 —掩码转换的VT属性

| 工作区激活掩码属性 从/到 | 要求激活当前工作区吗？ | VT行为 |
| --- | --- | --- |
| 数据到数据 | 是 | 掩藏当前数据掩码，显示新的数据掩码 |
| 数据到数据 | 否 | 没有触发事件 |
| 数据到警报 | 是 | 掩藏数据掩码，显示警报掩码 |
| 数据到警报 | 否 | 如果这是最高优先级警报，撤销当前工作区并且激活这个工作区。 |
| 警报到警报 | 是 | 如果这是最高级警报，隐藏当前警报掩码，显示新的警报掩码。 否则，撤销这个工作区并且激活有最优先级警报的工作区。 |
| 警报到警报 | 否 | 如果这是最高级警报，撤销当前工作区并且激活这个工作区。 |
| 警报到数据 | 是 | 如果警报存在于另一个工作区，撤销这个工作区并且激活有最高高级警报的工作区。 否则，如果这个工作区有最后可见的数据掩码，掩藏警报掩码并且显示数据掩码 否则，撤销这个工作区，激活带有最后可见的数据掩码的工作区。 |
| 警报到数据 | 否 | 没有触发事件 |

4.6.12裁减

在本部分中定义的多数对象有给定或默认的大小。 VT将截去画在被定义了大小的对象外部的任何东西。

4.6.13缩放

4.6.13.1一般要求

在把对象池传输给VT之前，工作集应确定VT的数据掩码区域和软键标志符的大小并且对其对象定义做适当的调整。这使得工作集能完全控制掩码外形。

4.6.13.2位置和大小

工作集应标定位置和对象尺寸以符合VT的数据掩码区域和软键标志符。也应调整点大小(像素数)。

4.6.13.3字体

VT没有提供字体缩放。工作集应运用一种最合适的算法为被定义的区域确定和选择最佳的字体。工作集也应保证VT支持选择的字体和字体风格。最小的字体大小是6×8。如果原始字体的高度和宽度小于6×8，那么应使用6×8字体。如果文本在领域对象的边缘附近，可能需剪裁；如果文本太靠近，可能导致文本交叠。工作区设计者应了解这个限制，并且采取必要的措施。

4.6.13.4图片图表对象

位映像图形由VT自动地根据图片图表对象的宽度属性缩放。

4.6.14操作员输入

VT输入对象控制操作员输入字符串、布尔变量、列表和数量，并且把VT数据转移到工作区主导装置。VT负责向操作员表明输入字段的存在和为以下几项提供机制：

——向任何输入域移动(导航方法)

——初始化输入(编辑方法)，

——操作输入数据(编辑方法)，

——完成或终止输入(编辑方法)。

发生在输入期间的步骤如下。

a) 当VT显示包含一个或更多被启用的、可见的、输入对象的数据掩码时，操作输入是可能的。应注意当确定输入对象的可见性时，应考虑父对象层。例如，如果输入对象是容器的一部分，并且容器被掩藏，那么输入对象是不能访问的。另外，输入对象也可是可见的但未被启用。当输入区域不可用时，VT应提示操作员。

例子 输入对象可被设置成一种特别颜色。

b) VT显示数据掩码并且为操作员提供独占方法以操作可启动和可见的输入对象，并选择输入对象。对各种各样输入域导航的选项指令由父对象输入域的定义指令定义。

c) 当操作员对每个输入域导航时，VT发送“VT选择输入对象消息”到工作区主导装置。

d) VT为操作员提供独占方法来编辑和改变输入对象数值。当操作员改变数值并用输入方法保存了这个数值时，VT将向工作集发送“变动数值反应”或“输入字符串值消息”。

e) 如果操作员通过使用ESC方法或工作集通过传送ESC消息中止输入，输入域的数值被恢复为其初始值，VT发送一个ESC应答消息到工作集。

f) 如果领域正在被修改，操作员在没有完成或终止当前输入对象的情况下导航一个新的输入对象，则将其当作ESC指令并使用e)步骤的程序。

g) 工作集也许通过发送“选择输入对象消息”强迫在激活(可见的)数据掩码中选择一个输入域。然而，如果操作员已经开始对对象输入数据，VT将忽略命令，但会返回“选择输入对象命令”的响应消息，和错误消息表明另一个输入域正被修改。如果这种情况发生，工作集可能首先发送ESC命令将其忽略，然后发送“选择输入对象消息”。

h) 工作集可以通过“启用/停用对象消息”禁用输入域。如果输入域被选择，但是资料输入未开始，VT将取消选择这个领域。如果已选择输入域，并已开始输入资料，VT将忽略命令，但返回“启用/停用对象命令”的响应消息和错误消息表明操作员正在输入数据。如果这种情况发生，作集可能首先发送ESC命令将其忽略，然后发送“启用/停用对象消息”

此外，VT应准确的执行由对象描述的输入对象事件。

4.6.15软键和按钮激活作用

每当软键、按钮对象或ACK键被按、释放或被锁上时，VT发送一则“软键激活或按钮激活消息”到所有者工作集。如果宏指令同该按键相关，VT就会去执行此宏指令。操作员接口的性能可以通过把宏指令同按键动作联系在一起以触发另一个事件，例如激活一个不同的掩码来获取改进。

4.6.16字体翻译

VT仅使用不成比例块字体。大小总是以X - Y对的形式给出。例如，8×10表明8像素宽×10像素高的字符大小。不管什么字体，字符不可能超出被字体大小定义的单元的大小。例如，黑体和斜体的8×10字体应在8×10像素区域内。单元内的底部和右边应留出空间来容纳并列或逐行放置的字符。见图7。

按键

1黑体

2正常（直体）

3斜黑体

图7  8×10字体

VT设计者可选择可用的字体大小和样式，但默认的是6×8正常（直体）是最低要求。根据适用的对象的选择属性，字符可以是透明(通过背景显示)或不透明(坚实背景颜色)。

4.6.17填充输出形状的对象

当在VT上固体填装输出形状对象时 ，因为对象可以被覆盖和中断填充，充斥填充或界限填充类型算法不适当的。此种类型的方法也有性能问题。应实施扫描线填充类型。

输出形状对象样式填充应如下进行。

- 样式应是图片图表对象，其宽度应是8的整数倍。不管对象的属性，原始数据被样式使用，并且对象不被标定。

b) 样式缓冲器的左上角固定在VT物理数据掩码区域的左上角并且重复。这个规则保证数据掩码区域的对象样式配比，并且样式填充看起来在所有VT设计上都相同。

c)填充模式应被忽略透明度和闪动的选择属性。

4.6.18事件

工作区或VT在对象池中的对象操作往往造成某些事件的发生。事件可以由命令、回应命令的VT行为或由其他事件造成。本部分定义的许多对象有事件和宏指令组的可选列表。如果发生的事件与宏指令联系，VT将执行宏指令。因为工作区主导装置不需要直接地介入对事件的反应，因此使用事件和宏指令能使VT操作员接口更加敏感。

例子 一个软键按下事件能激活一个适当的数据掩码。

4.6.19触摸屏和点击设备

VT设计随意地支持一个触摸屏或点击设备，例如鼠标或控制杆。鉴于此，工作区通过使用“获取硬件”消息确定VT的参数，然后对对象池做必要的调整。按钮对象被定义后，允许可触或可点按按钮被包含到数据掩码。一则点击事件消息被定义后，允许VT通知激活工作区：与按钮对象不相关的数据掩码区域被接触了或点击了。

附录 A

（规范性附录）

对象，事件，颜色和指令代码

A.1 对象类型

A.1.1概要

本部分接受面向对象的方法。VT能够处理表A.1给出的一套对象。使用VT服务的每个工作区定义了给定对象集的对象池。每个对象有具体的、明确定义的行为和一套具体属性。

表A.1虚拟终端对象

| 对象 | 类型标识符 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 最高级对象 |  |  |
| 工作区 | 010 | 描述一个或一组机具的ECU(工作区)的最高级对象。每个工作区只要求定义一个工作区对象。 |
| 数据掩码 | 110 | 包含其他对象的最高级对象。 工作区激活数据掩码使其成为VT显示的激活对象区。 |
| 警报掩码 | 210 | 包含其他对象的最高级对象。 描述报警显示 |
| 容器 | 310 | 用来编组对象 |
| 按键对象 |  |  |
| 软键掩码 | 410 | 包含按键对象的最高级对象 |
| 按键 | 510 | 用来描述软键 |
| 按钮 | 610 | 用来描述按钮控制。 |
| 输入区域对象 |  |  |
| 输入布尔领域 | 710 | 用来输入原码/假码类型输入 |
| 输入串领域 | 810 | 用来输入字符串 |
| 输入数字域 | 910 | 用来输入整数或浮点数 |
| 输入列表域 | 1010 | 用来从已定义列表中选择项目 |
| 输出领域对象 |  |  |
| 输出串领域 | 1110 | 用来输出字符串 |
| 输出数字域 | 1210 | 用来输出整数或浮点数。 |
| 输出形状对象 |  |  |
| 线 | 1310 | 用来输出线 |
| 长方形 | 1410 | 用来输出长方形或正方形 |
| 椭圆 | 1510 | 用来输出椭圆或圆 |
| 多边形 | 1610 | 用来输出多边形 |
| 输出图表对象 |  |  |
| 仪表图 | 1710 | 用来输出一张仪表图 |
| 线性长条图 | 1810 | 用来输出一张线性长条图 |
| 拱形长条图 | 1910 | 用来输出一张拱形的长条图 |
| 图片图表对象 |  |  |
| 图片图表 | 2010 | 用来输出图片图表(位图)。 |
| 可变对象 |  |  |
| 可变数字 | 2110 | 用来存放32位无符号整数值 |
| 串变量 | 2210 | 用来存放一个定长字符串值 |
| 属性对象 |  |  |
| 字体属性对象 | 2310 | 用来收集基于属性的字体。 只能被其他对象参考 |
| 线属性对象 | 2410 | 用来收集基于属性的线。 只能被其他对象参考 |
| 填充属性对象 | 2510 | 用来收集基于属性的填充。 只能被其他对象参考 |
| 输入属性对象 | 2610 | 用来指定有效的字符列表。 只能被输入区域对象参考。 |
| 指示器对象 |  |  |
| 对象指示器 | 2710 | 用来参考另一个对象 |
| 宏对象 |  |  |
| 宏 | 2810 | 宏是一种特殊的对象，它包含了一组在响应事件时可被执行的命令。 宏指令只能由其他对象参考。 |
| 辅助控制 |  |  |
| 辅助函数 | 2910 | 辅助函数对象为辅助函数定义了标志符和作用类型。对象被严格地用在VT私有的辅助控制屏。 |
| 辅助输入 | 3010 | 辅助输入对象为辅助输入定义了标志符、关键数字和作用类型。对象被严格地用在VT私有的辅助控制屏。 |

A.1.2命名原则

以下数据类型和命名原则用在附录B的对象定义中。

布尔变量  逻辑真(1)或假(0)。 大小是1个字节。

整数变量  有正负号或无正负号整数值。大小可能是1个，2个或者4个字节

浮点变量  IEEE 754-1985标准的32位浮动小数点数值。大小是4个字节。

字符变量  一个单一的文本字符。大小是1个字节

串变量    零个或更多文本字符。大小是可变的。

位掩码    一套逻辑位值。大小是1个字节。位掩码总是有被定义为最低有效位的0字节。 见图A.1。

按键

1最高有效位

2最低有效位

图A.1 位掩码的数位位置

“可能包含”指出能被列为子对象的对象类型。

“可能参考”指出在对象属性中被参考的对象类型。

A.1.3对象关系

对象之间的关系如图A.2、A.3、A.4和A.5所示。

图A.2 工作区对象关系

图A.3 数据掩码对象关系

图A.4警报掩码对象关系

图A.5软键掩码对象关系

A.2事件类型

表A.2给出了本部分定义的事件。每个事件分配一个ID，以便事件发生时，事件可以单独地同一个宏观对象联系在一起执行。每个对象的特殊VT行为，在给出的每个对象事件表里被定义。

表A.2——事件总计

| 事件名 | 事件ID | 事件发生 |
| --- | --- | --- |
| 激活 | 110 | 工作区被激活 |
| 撤销 | 210 | 工作区激活状态被撤销 |
| 显示 | 310 | 对由显示/隐藏命令触发的容器对象，用“显示”指明;当去除掩码对象时。 |
| 隐藏 | 410 | 对由显示/隐藏命令触发的容器对象，用 “隐藏”指明;当去除显示的掩码对象时。 |
| 刷新 | N/A | 已经显示的对象被重画(宏指令不可能同这个事件联系在一起，因此没有被定义的事件ID)。 |
| 可启动 | 510 | 输入对象是启动的(只有启动输入对象可以控制)。 |
| 非启动 | 610 | 输入对象是非启动的(只有启动输入对象可以控制)。 |
| 在变动激活掩码 | 710 | 变动激活掩码指令 |
| 在变动软键掩码 | 810 | 变动软键掩码指令 |
| 在变动属性 | 910 | 变动属性指令 |
| 在变动背景颜色 | 1010 | 变动背景颜色指令 |
| 在变动字体 | 1110 | 变动字体属性指令 |
| 在变动线 | 1210 | 变动线属性指令 |
| 在变动填充 | 1310 | 变动填充属性指令 |
| 在变动子对象地址 | 1410 | 变动子对象地址指令 |
| 在变动大小 | 1510 | 变动大小指令 |
| 在变动数值 | 1610 | 改变数值或改变字符串值命令 |
| 在变动优先级 | 1710 | 变动优先级指令 |
| 在变动终点 | 1810 | 变动终点指令 |
| 在选择输入区域 | 1910 | 输入域接受了焦点，操作员控制了输入域。 |
| 在取消输入区域 | 2010 | 输入域失去了焦点，操作员失去控制输入域。 |
| 在ESC | 2110 | 由操作员或工作区在输入域放弃了输入 |
| 在输入数值 | 2210 | 操作员通过激活输入方法完成输入—数值没有改变 |
| 在输入新数值 | 2310 | 操作员通过激活输入方法完成输入—数值发生改变 |
| 在按下按钮 | 2410 | 按下一个软键或按钮 |
| 在放开按钮 | 2510 | 放开一个软键或按钮 |
| 改变子对象位置 | 2610 | 改变子对象位置命令 |

A.3VT标准色板显示

见表A.3

表A.3标准VT RGB色板显示

| 变址 | R,G,B数值 | 变址x | R,G,B数值 | 变址 | R,G,B数值e | 变址 | R,G,B 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (黑) | 00,00,00a, b | 64 | 33,66,00 | 128 | 99,00,CC | 192 | CC,FF,66 |
| 1 (白) | FF,FF,FF a, b | 65 | 33,66,33 | 129 | 99,00,FF | 193 | CC,FF,99 |
| 2（绿） | 00,99,00b | 66 | 33,66,66 | 130 | 99,33,00 | 194 | CC,FF,CC |
| 3 (深青) | 00,99,99b | 67 | 33,66,99 | 131 | 99,33,33 | 195 | CC,FF,FF |
| 4 (栗色) | 99,00,00b | 68 | 33,66,CC | 132 | 99,33,66 | 196 | FF,00,00 |
| 5 (紫色) | 99,00,99b | 69 | 33,66,FF | 133 | 99,33,99 | 197 | FF,00,33 |
| 6 (草绿色) | 99,99,00b | 70 | 33,99,00 | 134 | 99,33,CC | 198 | FF,00,66 |
| 7 (银色) | CC,CC,CCb | 71 | 33,99,33 | 135 | 99,33,FF | 199 | FF,00,99 |
| 8 (灰色) | 99,99,99b | 72 | 33,99,66 | 136 | 99,66,00 | 200 | FF,00,CC |
| 9 (蓝色) | 00,00,FFb | 73 | 33,99,99 | 137 | 99,66,33 | 201 | FF,00,FF |
| 10（石灰白) | 00,FF,00b | 74 | 33,99,CC | 138 | 99,66,66 | 202 | FF,33,00 |
| 11 (青色) | 00,FF,FFb | 75 | 33,99,FF | 139 | 99,66,99 | 203 | FF,33,33 |
| 12 (红) | FF,00,00b | 76 | 33,CC,00 | 140 | 99,66,CC | 204 | FF,33,66 |
| 13 (洋红色) | FF,00,FFb | 77 | 33,CC,33 | 141 | 99,66,FF | 205 | FF,33,99 |
| 14 (黄色) | FF,FF,00b | 78 | 33,CC,66 | 142 | 99,99,00 | 206 | FF,33,CC |
| 15 (藏青色) | 00,00,99b | 79 | 33,CC,99 | 143 | 99,99,33 | 207 | FF,33,FF |
| 16 | 00,00,00 | 80 | 33,CC,CC | 144 | 99,99,66 | 208 | FF,66,00 |
| 17 | 00,00,33 | 81 | 33,CC,FF | 145 | 99,99,99 | 209 | FF,66,33 |
| 18 | 00,00,66 | 82 | 33,FF,00 | 146 | 99,99,CC | 210 | FF,66,66 |
| 19 | 00,00,99 | 83 | 33,FF,33 | 147 | 99,99,FF | 211 | FF,66,99 |
| 20 | 00,00,CC | 84 | 33,FF,66 | 148 | 99,CC,00 | 212 | FF,66,CC |
| 21 | 00,00,FF | 85 | 33,FF,99 | 149 | 99,CC,33 | 213 | FF,66,FF |
| 22 | 00,33,00 | 86 | 33,FF,CC | 150 | 99,CC,66 | 214 | FF,99,00 |
| 23 | 00,33,33 | 87 | 33,FF,FF | 151 | 99,CC,99 | 215 | FF,99,33 |
| 24 | 00,33,66 | 88 | 66,00,00 | 152 | 99,CC,CC | 216 | FF,99,66 |
| 25 | 00,33,99 | 89 | 66,00,33 | 153 | 99,CC,FF | 217 | FF,99,99 |
| 26 | 00,33,CC | 90 | 66,00,66 | 154 | 99,FF,00 | 218 | FF,99,CC |
| 27 | 00,33,FF | 91 | 66,00,99 | 155 | 99,FF,33 | 219 | FF,99,FF |
| 28 | 00,66,00 | 92 | 66,00,CC | 156 | 99,FF,66 | 220 | FF,CC,00 |
| 29 | 00,66,33 | 93 | 66,00,FF | 157 | 99,FF,99 | 221 | FF,CC,33 |
| 30 | 00,66,66 | 94 | 66,33,00 | 158 | 99,FF,CC | 222 | FF,CC,66 |
| 31 | 00,66,99 | 95 | 66,33,33 | 159 | 99,FF,FF | 223 | FF,CC,99 |
| 32 | 00,66,CC | 96 | 66,33,66 | 160 | CC,00,00 | 224 | FF,CC,CC |
| 33 | 00,66,FF | 97 | 66,33,99 | 161 | CC,00,33 | 225 | FF,CC,FF |
| 34 | 00,99,00 | 98 | 66,33,CC | 162 | CC,00,66 | 226 | FF,FF,00 |
| 35 | 00,99,33 | 99 | 66,33,FF | 163 | CC,00,99 | 227 | FF,FF,33 |
| 36 | 00,99,66 | 100 | 66,66,00 | 164 | CC,00,CC | 228 | FF,FF,66 |
| 37 | 00,99,99 | 101 | 66,66,33 | 165 | CC,00,FF | 229 | FF,FF,99 |
| 38 | 00,99,CC | 102 | 66,66,66 | 166 | CC,33,00 | 230 | FF,FF,CC |
| 39 | 00,99,FF | 103 | 66,66,99 | 167 | CC,33,33 | 231 | FF,FF,FF |
| 40 | 00,CC,00 | 104 | 66,66,CC | 168 | CC,33,66 | 232 | 私有 |
| 41 | 00,CC,33 | 105 | 66,66,FF | 169 | CC,33,99 | 233 | 私有 |
| 42 | 00,CC,66 | 106 | 66,99,00 | 170 | CC,33,CC | 234 | 私有 |
| 43 | 00,CC,99 | 107 | 66,99,33 | 171 | CC,33,FF | 235 | 私有 |
| 44 | 00,CC,CC | 108 | 66,99,66 | 172 | CC,66,00 | 236 | 私有 |
| 45 | 00,CC,FF | 109 | 66,99,99 | 173 | CC,66,33 | 237 | 私有 |
| 46 | 00,FF,00 | 110 | 66,99,CC | 174 | CC,66,66 | 238 | 私有 |
| 47 | 00,FF,33 | 111 | 66,99,FF | 175 | CC,66,99 | 239 | 私有 |
| 48 | 00,FF,66 | 112 | 66,CC,00 | 176 | CC,66,CC | 240 | 私有 |
| 49 | 00,FF,99 | 113 | 66,CC,33 | 177 | CC,66,FF | 241 | 私有 |
| 50 | 00,FF,CC | 114 | 66,CC,66 | 178 | CC,99,00 | 242 | 私有 |
| 51 | 00,FF,FF | 115 | 66,CC,99 | 179 | CC,99,33 | 243 | 私有 |
| 52 | 33,00,00 | 116 | 66,CC,CC | 180 | CC,99,66 | 244 | 私有 |
| 53 | 33,00,33 | 117 | 66,CC,FF | 181 | CC,99,99 | 245 | 私有 |
| 54 | 33,00,66 | 118 | 66,FF,00 | 182 | CC,99,CC | 246 | 私有 |
| 55 | 33,00,99 | 119 | 66,FF,33 | 183 | CC,99,FF | 247 | 私有 |
| 56 | 33,00,CC | 120 | 66,FF,66 | 184 | CC,CC,00 | 248 | 私有 |
| 57 | 33,00,FF | 121 | 66,FF,99 | 185 | CC,CC,33 | 249 | 私有 |
| 58 | 33,33,00 | 122 | 66,FF,CC | 186 | CC,CC,66 | 250 | 私有 |
| 59 | 33,33,33 | 123 | 66,FF,FF | 187 | CC,CC,99 | 251 | 私有 |
| 60 | 33,33,66 | 124 | 99,00,00 | 188 | CC,CC,CC | 252 | 私有 |
| 61 | 33,33,99 | 125 | 99,00,33 | 189 | CC,CC,FF | 253 | 私有 |
| 62 | 33,33,CC | 126 | 99,00,66 | 190 | CC,FF,00 | 254 | 私有 |
| 63 | 33,33,FF | 127 | 99,00,99 | 191 | CC,FF,33 | 255 | 私有 |
| a 单色(0 和 1) b 16颜色模式(0 到 15). |  |  |  |  |  |  |  |

VT色板显示以因特网浏览器使用的标准216颜色“浏览器安全”调色板为基础的。使用00， 33， 66 99，CC和FF的十六进制RGB数值给定6×6×6=216颜色立方体。色板显示组织如下。 索引0和1的前二种颜色用于单色模式。前16种颜色用于16种颜色模式。为了减少对象开发工具上的调色板映射期间的查寻时间，16到23的颜被分类，以升序组织。232到255的颜色是VT私有的，以便于延伸色板。选择灰度机具执行的VT设计能映射16个或256个颜色方式到灰度级。

注： 因为调色板上的前16种颜色在别处被重复，所以256种颜色方式实际上并不是256种单独的颜色。

对象属性和位图数据给出的颜色和像素数值作为索引被引入到这张调色板表格。定义了三种颜色模式。

支持高次模式的VT设计也将支持更低的模式，如下所示.

a) 仅单色(黑色和一些其他颜色，通常白色) (合法的颜色代码0到1);

b) 16颜色模式(VT将支持16颜色和单色) (合法的颜色代码0到15)

c) 256颜色模式(VT将支持调色板的所有颜色) (合法的颜色代码0到255)。见表A.3。

A．4命令/参量代码总结

表A.4给出了由相应功能代码定义的所有消息。

表A.4命令/参量代码总结

| 项目/分项目 | 消息 | 方向 | 功能（十进制） | 功能（十六进制） | 宏允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.3 | 对象池传输（运输协议) | ECU到 VT | 1710 | 1116 | 否 |
| C.2.4 | 对象池末端 | ECU到 VT | 1810 | 1216 | 否 |
| C.2.5 | 对象池末端反应 | VT 到 ECU | 1810 | 1216 | 否 |
| D.2 | 获取记忆 | ECU到 VT | 19210 | C016 | 否 |
| D.3 | 获取内存响应 | VT 到 ECU | 19210 | C016 | 否 |
| D.4 | 获取软键编码 | ECU 到 VT | 19410 | C216 | 否 |
| D.5 | 获取软键编码响应 | VT 到 ECU | 19410 | C216 | 否 |
| D.6 | 获取文本字体数据 | ECU到 VT | 19510 | C316 | No |
| D.7 | 获取文本字体数据反应 | VT到 ECU | 19510 | C316 | No |
| D.8 | 获取硬件 | ECU到 VT | 19910 | C716 | 否 |
| D.9 | 获取硬件反应 | VT到 ECU | 19910 | C716 | 否 |
| E.2 | 获取版本 | ECU到 VT | 22310 | DF16 | 否 |
| E.3 | 获取版本反应(运输协议) | VT到 ECU | 22410 | E016 | 否 |
| E.4 | 存放版本 | ECU到 VT | 20810 | D016 | 否 |
| E.5 | 存放版本反应 | VT 到 ECU | 20810 | D016 | 否 |
| E.6 | 装载版本 | ECU 到 VT | 20910 | D116 | 否 |
| E.7 | 装载版本反应 | VT 到 ECU | 20910 | D116 | 否 |
| E .8 | 删除版本 | ECU到 VT | 21010 | D216 | 否 |
| E.9 | 删除版本反应 | VT 到 ECU | 21010 | D216 | 否 |
| F.2 | 隐藏/显示对象 | ECU到 VT | 16010 | A016 | 是 |
| F.3 | 隐藏/显示对象反应 | VT 到 ECU | 16010 | A016 | 否o |
| F.4 | 启动/非启动对象 | ECU 到 VT | 16110 | A116 | 是 |
| F.5 | 启动/非启动对象反应 | VT 到 ECU | 16110 | A116 | 否o |
| F.6 | 选择输入对象 | ECU 到 VT | 16210 | A216 | 是 |
| F.7 | 选择输入对象反应 | VT 到 ECU | 16210 | A216 | 否o |
| F.8 | ESC | ECU到 VT | 14610 | 9216 | 否 |
| F.9 | ESC 反应 | VT 到 ECU | 14610 | 9216 | 否 |
| F.10 | 控制音频设备 | ECU 到 VT | 16310 | A316 | 是 |
| F.11 | 控制音频设备反应 | VT到 ECU | 16310 | A316 | 否o |
| F.12 | 集合音频容量 | ECU到 VT | 16410 | A416 | 是 |
| F.13 | 集合音频容量反应 | VT 到 ECU | 16410 | A416 | 否o |
| F.14 | 改变子地址 | ECU 到 VT | 16510 | A516 | 是 |
| F.15 | 改变子地址反应 | VT 到 ECU | 16510 | A516 | 否 |
| F.16 | 改变子位置反应(运输协议) | ECU 到VT | 18010 | B416 | 是 |
| F.17 | 改变子位置反应 | VT 到 ECU | 18010 | B416 | 否 |
| F.18 | 改变大小 | ECU到 VT | 16610 | A616 | 是 |
| F.19 | 改变大小反应 | VT 到 ECU | 16610 | A616 | 否 |
| F.20 | 改变背景颜色 | ECU到 VT | 16710 | A716 | 是 |
| F.21 | 改变背景颜色反应 | VT到 ECU | 16710 | A716 | 否o |
| F.22 | 改变数值 | ECU到 VT | 16810 | A816 | 是 |
| F.23 | 改变数值反应 | VT 到 ECU | 16810 | A816 | 否 |
| F.24 | 改变字符串值(运输协议) | ECU 到 VT | 17910 | B316 | 是 |
| F.25 | 改变字符串值反应 | VT 到 ECU | 17910 | B316 | 否 |
| F.26 | 改变终点 | ECU 到 VT | 16910 | A916 | 是 |
| F.27 | 改变终点反应 | VT 到 ECU | 16910 | A916 | 否 |
| F.28 | 改变字体属性 | ECU到 VT | 17010 | AA16 | 是 |
| F.29 | 改变字体属性反应 | VT 到 ECU | 17010 | AA16 | 否o |
| F.30 | 改变线属性 | ECU到 VT | 17110 | AB16 | 是 |
| F.31 | 改变线属性反应 | VT 到 ECU | 17110 | AB16 | 否 |
| F.32 | 改变填充属性 | ECU到 VT | 17210 | AC16 | 是 |
| F.33 | 改变填充属性反应 | VT 到 ECU | 17210 | AC16 | 否o |
| F.34 | 改变激活掩码 | ECU 到VT | 17310 | AD16 | 是 |
| F.35 | 改变激活掩码反应 | VT 到 ECU | 17310 | AD16 | 否 |
| F.36 | 改变软键掩码 | ECU到 VT | 17410 | AE16 | 是 |
| F.37 | 改变软键掩码反应 | VT 到 ECU | 17410 | AE16 | 否o |
| F.38 | 改变属性 | ECU 到 VT | 17510 | AF16 | 是 |
| F.39 | 改变属性反应 | VT到ECU | 17510 | AF16 | 否o |
| F.40 | 改变优先级 | ECU到VT | 17610 | B016 | 是 |
| F.41 | 改变优先级反应 | VT到ECU | 17610 | B016 | 否o |
| F.42 | 改变列表项目反应 | ECU到VT | 17710 | B116 | 是 |
| F.43 | 改变列表反应 | VT到ECU | 17710 | B116 | 否o |
| F.44 | 删除对象池 | ECU到VT | 17810 | B216 | 否 |
| F.45 | 删除对象池反应 | VT到ECU | 17810 | B216 | 否 |
| G.2 | VT状态 | VT到全局地址 | 25410 | FE16 | 否 |
| G.3 | 工作区维护 | ECU到VT | 25510 | FF16 | 否 |
| H.2 | 软键激活作用 | VT到ECU | 010 | 0016 | 否 |
| H.3 | 软键激活作用反应 | ECU到VT | 010 | 0016 | 否 |
| H.4 | 按钮激活 | VT到ECU | 110 | 0116 | 否 |
| H.5 | 按钮激活反应 | ECU到VT | 110 | 0116 | 否 |
| H.6 | 指向事件 | VT到ECU | 210 | 0216 | 否 |
| H.7 | 指向事件反应 | ECU到VT | 210 | 0216 | 否 |
| H.8 | VT选择输入对象 | VT到ECU | 310 | 0316 | 否 |
| H.9 | VT选择输入对象反应 | ECU到VT | 310 | 0316 | 否 |
| H.10 | VT ESC | VT到ECU | 410 | 0416 | 否 |
| H.11 | VT ESC反应 | ECU到VT | 410 | 0416 | 否 |
| H.12 | VT变动数值 | VT到ECU | 510 | 0516 | 否 |
| H.13 | VT变动数值反应 | ECU到VT | 510 | 0516 | 否 |
| H.14 | VT变动活跃掩码 | VT到ECU | 610 | 0616 | 否 |
| H.15 | VT变动活跃掩码反应 | ECU到VT | 610 | 0616 | 否 |
| H.16 | VT变动软键掩码 | VT到ECU | 710 | 0716 | 否 |
| H.17 | VT变动软键掩码反应 | ECU到VT | 710 | 0716 | 否 |
| H.18 | 输入字符串值(运输协议) | VT到ECU | 810 | 0816 | 否 |
| H.19 | 输入字符串值反应 | VT到ECU | 810 | 0816 | 否 |
| J.6.2 | 辅助任务命令 | VT到ECU | 3210 | 2016 | 否 |
| J.6.3 | 辅助任务反应 | ECU到VT | 3210 | 2016 | 否 |
| J.6.4 | 辅助输入状态 | ECU到全局址 | 3310 | 2116 | 否 |

附录 B

（规范性附录）

对象定义

B.1工作区对象

这个对象用来描述工作区。在对象池中每个工作区只提供一个该对象。在它的对象池的这个对象。这个对象应包括适合在一个软键标志符里面作为工作区识别使用的一个或更多对象。VT在通信警报、辅助控制设定、软键和需要工作区的标识符的其他地方有选择地使用标识符。仅VT能激活这个对象。当这个对象被激活，相关联的工作区“拥有”VT。 见表B.1和B.2

a)关系

——可能包含输出领域，输出形状，图片图表;

——可能参考数据掩码，警报掩码，宏指令;

——可能什么也不包含

b)允许指令

——改变激活掩码

——改变背景颜色

——改变子地址

表B.1 工作区事件

| 事件 | 由什么引起 | VT行为 | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激活 | 通过VT对工作区的操作符选择 | 当前工作区对象的撤销事件。显示这个工作区对象激活数据掩码的事件(假设没有警报)。 | VT状态 |
| 撤销 | 通过VT对另一个不同工作区的操作符选择 | 掩藏这个工作区激活数据掩码的事件。 | — |
| 改变激活掩码 | 改变激活掩码命令 | 如果工作区是激活的，则对当前数据掩码事件隐藏，对新掩码显示。否则，请改变激活掩码属性。 | 改变激活掩码响应 |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果工作区标志符可见，用背景颜色填装区域，按照其列出的顺序绘制子对象 | 改变背景颜色响应 |
| 改变子地址 | 改变子地址命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象)。 | 改变子地址响应 |
| 该变子位置 | 该变子位置命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象)。 | 该变子位置响应 |

表B.2工作区属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小 字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =0 | 3 | 对象类型=工作区 |
| 背景颜色 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色 |
| 可选择 |  | 布尔变量 | 1 | 0 or 1 | 5 | 0 = 假，1 = 真。表明这个工作区是否可以由操作员选择(即没有任何数据掩码的辅助输入装置不能够被选择) |
| 激活掩码 |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 6-7 | 每当工作区激活时，显示数据或警报掩码的对象标识。如果可选择的属性值= 0，掩码数据将被忽略 |
| 跟随的对象数 |  | 整型 | 1 | 1-255 | 8 | 跟随的对象作为工作区标识符用。虽然任何地方都可使用标识符，这套对象应符合软键标志符。VT将剪掉位于 软键标志符区域之外的东西 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 9 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 跟随的语言数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 10 | 语言代码的数量是跟随的。每个双重字母的代码代表工作区可能支持的语言。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 11+对象*6 | 工作区标识符(应符合软键标志符) 图片图表、输出形状或者输出领域对象的对象ID。 |
| {X 坐标} |  | 带符号整数型 | 2 | – 32767 到 + 32767 | 13+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的x坐标（相对软键标示符的左上角） |
| {Y 坐标} |  | 带符号整数型r | 2 | – 32767 到 + 32767 | 15+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的y标（相对软键标示符的左上角） |
| 重复｛事件ID｝ |  | 整型 | 1 | 0-255 | 11 (对象号码*6)…) | (列出了所有对象后列出这些事件ID)即使导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏 ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 12+ (对象号码*6)… | 使宏指令执行的宏指令ID。 |
| 重复：{语言代码} |  | 字符串型 | 2 |  | 记录位置依靠上面 | (列出了所有对象和宏指令之后列出这些语言代码) 一种支持语言的双重字母代码。关于语言代码，见ISO 639。 |

B.2数据掩码对象

数据掩码描述将在物理显示的数据掩码区域出现的对象。因为一次仅能显示一个数据掩码，被认为填装物理显示的整个数据掩码区域。因此，不需要大小属性。见表B.3和B.4。

a)关系

——包含输出领域，输入区域，输出图表，输出形状，图片图表，按钮，容器(只包含这张列表上的对象)，对象指针(只参考这张列表上的对象)

——可能参考软键掩码，宏指令;

——可能不包含(最高级)。

b) 允许指令

——改变背景颜色

——改变子地址

——改变子位置

——改变软键掩码

——改变属性

表B.3数据掩码事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 数据掩码和工作区都被激活 | 用背景颜色填装区域。按其在数据掩码对象的顺序绘制子对象。显示有关的软键掩码。 | VT状态 |
| 隐藏 | 工作区激活掩码改变或撤销了工作区 | 隐藏与数据掩码有关的软键掩码 | — |
| 刷新 | 任何导致子、孙对象等等的显示或隐藏行动。 | 重画坏掉的数据掩码的对象。 | — |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果数据掩码是可见，用背景颜色填装区域，按他们列出的顺序绘制子对象 | 改变背景颜色反应 |
| 改变子地址 | 改变子地址命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象或对象)。 | 改变子地址反应 |
| 改变子位置 | 改变子位置命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象或对象)。 | 改变子位置反应 |
| 改变软键 | 改变软键命令 | 如果数据掩码是可见的，隐藏当前软键掩码事件和显示新的软键掩码事件。 | 改变软键掩码反应。 如果这个掩码可见，VT状态。 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 见上面的改变背景颜色和改变软键掩码 | 改变属性反应。如果变动影响可见的掩码VT状态。 |

表B.4数据掩码属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =1 | 3 | 对象类型=数据掩码 |
| 背景颜色 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色 |
| 软键掩码 |  | 整型 | 2 | 0-65534 or 65535 | 5-6 | 软键掩码的对象标识与数据掩码相关。每当数据掩码被显示，相关的软键掩码也被显示。如果使用空对象标识，则没有与数据掩码相关的软键，并且应该清除软键标志符。 |
| 跟随的对象数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 7 | 即使零也是被跟随的对象数字。每一个这类对象都“包含”在数据掩码中。每个对象包含6个字节：两个用于对象ID，四个用于地址ID。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 9+对象*6 | 掩码包含对象的对象标识。在宏指令之前列出所有对象。 |
| {X 坐标} |  | 带符号整数型 | 2 | – 32767 到 + 32767 | 11+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的x坐标（相对软键标示符的左上角） |
| {Y 坐标} |  | 带符号整数型r | 2 | – 32767 to + 32767 | 13+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的y标（相对软键标示符的左上角） |
| 重复｛事件ID｝ |  | 整型 | 1 | 0-255 | 9+(对象数*6)… | (列出了所有对象后列出这些事件ID)即使导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏 ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 10+(对象数*6)… | 使宏指令执行的宏指令ID。 |

B.3警报掩码对象

关于警报掩码行为的消息，见4.6.11条。见表B.5和B.6

- 关系

——包含输出领域，输出图表，输出形状，图片图表，按钮，容器(只包含这张列表上的对象)，对象指针(只参考这张列表上的对象)

——可能参考软键掩码，宏指令;

——可能不包含任何东西

b) 允许指令

——改变背景颜色

——改变子地址

——改变子位置

——改变优先级

——改变软键掩码

——改变属性

表B.5警报掩码事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 警报掩码和工作区都被激活 | 用背景颜色填装区域。按其在数据掩码对象的顺序绘制子对象。显示有关的软键掩码。 | VT状态 |
| 隐藏 | 工作区激活掩码改变或撤销了工作区 | 隐藏与警报掩码有关的软键掩码 | — |
| 刷新 | 任何导致子、孙等对象的显示或隐藏行为。 | 重画坏掉的警报掩码对象。 | — |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果警报掩码是可见，用背景颜色填装区域，按他们列出的顺序绘制子对象 | 改变背景颜色响应 |
| 改变子地址 | 改变子地址命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新警报掩码(重画子对象或对象)。 | 改变子地址响应 |
| 改变子位置 | 改变子位置命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新警报掩码(重画子对象或对象)。 | 改变子位置响应 |
| 改变优先级 | 改变优先级命令 | 如果这是工作区的当前掩码则如下重评警报优先权 a)如果这个警报掩码是可见的，并且它不再是最高优先级警报，则撤销这个工作区并且激活带有最高优先级警报的WS b)如果这个警报掩码是不可见的，并且它成为最高优先级别警报，则撤销当前工作区并激活这位WS。 | 改变优先级响应 |
| 改变软键 | 改变软键命令 | 如果数据掩码是可见的，隐藏当前软键掩码事件和显示新的软键掩码事件。 | 改变软键掩码响应。 如果这个掩码可见，VT状态。 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 见上面的其它命令行为 | 改变属性响应。如果变动影响可见的掩码VT状态。 |

表B.6警报掩码属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =2 | 3 | 对象类型=警报掩码 |
| 背景颜色 | 1 | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色 |
| 软键掩码 | 2 | 整型 | 2 | 0-65534 或 65535 | 5-6 | 软键掩码的对象标识与警报掩码相关。每当警报掩码被显示，相关的软键掩码也被显示。如果使用空对象标识，则没有与警报掩码相关的软键，并且应该清除软键标志符。 被选择) |
| 优先级 | 3 | 整型 | 1 | 0-2 | 7 | 这个警报优先级如下： 0 =高，操作员处于危险或紧急机器故障中 1 =中等，正常警报，机器发生故障 2 =低，只有消息 |
| 听觉信号 | 4 | 整型 | 1 | 0-3 | 8 | 听觉信号 0 =最高优先级1 =中等优先级， 2 =低优先级，3 =无(安静) |
| 跟随的对象数 |  | 整型 | 1 | 1-255 | 9 | 即使零也是被跟随的对象数字。数据掩码包含每一个对象。每个对象包括6个字节： 二(2)对象标识，四(4)地址。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 10 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 11+对象*6 | 掩码包含对象的对象标识。在宏列出前列出所有对象。 |
| {X 坐标} |  | 带符号整数型 | 2 | – 32767 到 + 32767 | 13+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的x坐标（相对警报掩码的左上角） |
| {Y 坐标} |  | 带符号整数型r | 2 | – 32767 到 + 32767 | 15+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的y标（相对警报掩码的左上角） |
| 重复｛事件ID｝ |  | 整型 | 1 | 0-255 | 11+(对象数 *6)… | (所有对象列出后列出了这些事件ID)即使导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏 ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 12+(对象数 *6)… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.4容器对象

容器对象用来为对象分组，其目的是移动、隐藏或者分享该小组。容器不是一个可见的对象，只

是其他对象的逻辑组。不同于掩码，容器在执行时间在工作区控制下可以掩藏和显示。容器对象定义了大小限制帮助确定其他对象什么时候用容器覆盖。见表B.7和B.8

a)关系

——包含输出领域，输入区域，输出图表，输出形状，图片图表，按钮，容器(只包含这张列表上的对象),对象指针(只参考这张列表上的对象)

——可能参考宏指令

——可能包含数据掩码、警报掩码、按键、容器、按钮

b) 允许指令

——隐藏/显示对象

——改变子地址

——改变子位置

——改变大小

表B.7容器事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviou | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 显示命令 | 按列出的顺序绘制容器对象，刷新父掩码 | 掩藏或显示响应，但是，只有当触发隐藏或显示命令 |
| 隐藏 | 对象隐藏命令 | 用掩码背景颜色重画对象。刷新父掩码。 | 掩藏或显示响应，但是，只有当触发隐藏或显示命令时才执行。 — |
| 刷新 | 任何导致子、孙等对象的显示或隐藏行为。 | 重画坏掉的容器对象。 | — |
| 改变子地址 | 改变子地址命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新容器(重画子对象或对象)。 | 改变子地址反应 |
| 改变子位置 | 改变子位置命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新容器(重画子对象或对象)。 | 改变子位置反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新容器(重画子对象或对象)。 | 改变大小反应 |

表B.8容器属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =3 | 2 | 对象类型=容器 |
| 宽度 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 3 | 容器面积像素的最大宽度。被定义区域外的对象或部分对象被截去。 |
| 高度 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 容器面积像素的最大高度。被定义区域外的对象或部分对象被截去。被选择) |
| 隐藏 |  | 布尔变量 | 1 | 0 或 1 | 8 | 0 =假，1 = 真，表明容器和子对象是否是隐藏的(没显示)。 (真=隐藏) |
| 跟随的对象数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 9 | 即使零也是被跟随的对象数字。数据掩码包含每一个对象。每个对象包括6个字节： 二(2)对象标识符和四(4)地址。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 10 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 11+对象*6 | 掩码包含对象的对象标识。在宏列出前列出所有对象。 |
| {X 坐标} |  | 带符号整数型 | 2 | – 32767 到 + 32767 | 13+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的x坐标（相对容器对象的左上角） |
| {Y 坐标} |  | 带符号整数型r | 2 | – 32767 到 + 32767 | 15+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的y标（相对容器对象的左上角） |
| 重复｛事件ID｝ |  | 整型 | 1 | 0-255 | 11+(对象数 *6)… | (所有对象列出后列出了这些)即使导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏 ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 12+(对象数 *6)… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.5软键掩码对象

软键掩码是包含按键对象和只针对按键对象的指针的容器对象。按键按所列顺序分配到虚拟软键。软键掩码允许不包含按键，以便掩码被激活时，所有软键能有效地非启动，见表B.9和B.10。

a)关系

——包含按键、对象指针（指向按键对象）

——可能参考宏指令

——可能不包含任何东西（最高级）

b) 允许指令

——改变背景颜色

——改变属性

表B.9软键掩码事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 显示父警报/数据掩码或者改变软键掩码命令 | 按软键掩码对象列出的顺序绘制子对象 | — |
| 隐藏 | 隐藏父警报/数据掩码或者改变软键掩码命令 | —— | —— |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果软键掩码是可见，用背景颜色填装区域，按他们列出的顺序绘制子对象 | 改变背景颜色反应 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 见上面的改变背景颜色命令行为 | 改变属性反应。 |

表B.10软键掩码属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 | 1 | 整型 | 1 | =4 | 3 | 对象类型=软键掩码 |
| 背景颜色 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色。按键对象用自身的背景颜色属性使这个属性失效。 |
| 跟随的对象数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 5 | 即使零也是被跟随的对象数字。软键掩码包含每一个对象。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 6 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 7+对象*2 | 掩码包含按键或对象指针的对象标识。 |
| 重复｛事件ID｝ |  | 整型 | 1 | 0-255 | 7+(对象数*2… | (所有对象列出后列出了这些事件ID)即使是导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏 ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 8(对象数 *2… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.6按键对象

按键对象定义了一个软键的标志符和按键代码。位于在软键标志符外面的所有对象被截去。 见表B.11和B.12。

a)关系

——包含输出领域，输出形状，输出图表，容器(只包含这张列表的对象)对象

指针(只参考这张列表上的对象)

——可能参考宏指令

——可能被软键掩码包含

b) 允许指令

——改变背景颜色

——改变子地址

——改变子位置

——改变属性

表B.11按键事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按下键 | 执行按动软键 | —— | 软键激活 |
| 释放键 | 执行释放软键 | —— | 软键激活 |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果按键是可见的,用背景颜色填装区域，按他们列出的顺序绘制子对象 | 改变背景颜色反应 |
| 改变子地址 | 改变子地址命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象或对象)。 | 改变子地址反应 |
| 改变子位置 | 改变子位置命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象或对象) | 改变子位置反应 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 见上面其它的改变命令行为 | 改变属性反应。 |

表B.12按键掩码属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =5 | 3 | 对象类型=按键 |
| 背景颜色 | 1 | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色。 |
| 按键代码 | 2 |  |  | 1-255 | 5 | ECU分配按键代码。 VT用软键激活消息报告这个代码。注意按键代码零(0)作为ACK方法的后备使用。 |
| 跟随的对象数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 6 | 即使零也是被跟随的对象数字。软键掩码包含每一个对象。每个对象包括6个字节： 二(2)对象标识的和四(4)地址。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 7 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 8+对象*6 | 按键包含对象标识。在列出宏之前列出所有对象。 |
| {X 坐标} |  | 带符号整数型 | 2 | – 32767 到 + 32767 | 10+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的x坐标（相对容器对象的左上角） |
| {Y 坐标} |  | 带符号整数型r | 2 | – 32767 到 + 32767 | 12+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的y标（相对容器对象的左上角） |
| 重复｛事件ID｝ |  | 整型 | 1 | 0-255 | 8+(对象数*6 | (所有对象列出后列出了这些事件ID)即使是导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏 ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 9+(对象数*6 | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.7按钮对象

按钮对象定义了按钮控制。这个对象主要为拥有触摸屏或者点击设备的VT设计，但是必须被所有的VT支持。相反，如果不支持触摸屏或点击设备，VT应通过定位顺序为导向按钮对象(或对象)提供方法，该定位顺序由被包含在父掩码中的按键对象顺序定义。工作区通过使用获取硬件命令确定VT是否支持触摸屏或点击设备。当激活按钮对象时，VT发送一则按钮激活消息到所有者工作区主导装置。各边的四个像素边界应保留，且VT应指明按钮什么时候被选择，按下或锁上。边界的实际外形归VT设计所有。如图B.1所示，在内边界外的项目被截去。见表B.13和B.14。

a面积由宽度和高度属性定义

b容器对象位置是相对于内部角落的左上侧。

图B.1 按钮例子

a）关系

——包含输出领域，输出形状，输出图表，容器(只包含这张列表的对象)，对象指针(只参考这张列表上的对象)

——可能参考宏指令

——可能被数据掩码包含

b) 允许指令

——改变背景颜色

——改变大小

——改变子地址

——改变子位置

——改变属性

表B.13 按钮事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键 | 执行按动软键 | —— | 软键激活 |
| 释放键 | 执行释放软键 | —— | 软键激活 |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果按键是可见的用背景颜色填装区域，按他们列出的顺序绘制子对象 | 改变背景颜色反应 |
| 改变子地址 | 改变子地址命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象或对象)。 | 改变子地址反应 |
| 改变子位置 | 改变子位置命令 | 用背景颜色在当前位置绘制子对象以删掉它。刷新数据掩码(重画子对象或对象) | 改变子位置反应 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 见上面其它的改变命令行为 | 改变属性反应。 |

表B.14 按钮属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =6 | 3 | 对象类型=按钮 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 容器面积像素的最大宽度。 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 容器面积像素的最大高度。 |
| 背景颜色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 背景颜色 |
| 边界颜色 | 4 | 整型 | 1 | 0-255 | 9 | 边界颜色 |
| 按键代码 | 5 | 整型 | 1 | 0-255 | 10 | ECU分配按键代码。 VT用按钮激活消息报告这个代码。 |
| 锁定 |  | 布尔变量 | 1 | 0,1 或3 | 11 | 值0表明按钮没有被锁或者不是短暂的。值1表明按钮被锁，且它的初始状态没有被锁。值3表明按钮被锁，且它的初始状态被锁 |
| 跟随的对象数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 12 | 即使零也是被跟随的对象数字。数据掩码包含每一个对象。每个对象包括6个字节： 二(2)对象标识和四(4)地址。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 13 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 14+对象*6 | 按钮包含对象的对象标识。在宏列出前列出所有对象。 |
| {X 坐标} |  | 带符号整数型 | 2 | – 32767 到 + 32767 | 16+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的x坐标（相对容器对象的左上角） |
| {Y 坐标} |  | 带符号整数型 | 2 | – 32767 到 + 32767 | 18+对象*6 | VT像素中相对对象左上角的y标（相对容器对象的左上角） |
| 重复｛事件ID｝ |  | 整型 | 1 | 0-255 | 14+(对象数*6)… | (所有对象列出后列出了这些)即使导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏 ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 15+(对象数*6)… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.8输入区域对象

B.8．1概述

有四种类型的输入区域：布尔，字符串、数字和列表。输入布尔，输入字符串和输入数字对象有相似的关系，命令，和事件并且这里将列出。每个对象的属性不同。 输入对象有三种状态：隐藏(没显示)，显示和启动(显示并且能接受输入)和显示和非启动(显示，但是不能接受输入)。为了掩藏输入区域对象，它应由容器对象包含。 见表B.15到B.20。

a）关系（不适合于输入列表对象）

——可能什么也不包括（基本的）

——可能参考宏，变量，字体属性,输入属性

——可能由数据掩码，容器包含

- 允许指令（不适合于输入列表对象）

——启动/非启动对象

——选择输入对象

——ESC

——改变背景颜色

——改变数值

——改变字符串值（只适用于输入字符串对象）

——改变属性

——改变大小

表B.15 输入事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 由情况引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 启动 | 启动/非启动命令 | 标记启动的输入对象。如果需要显示，操作员控制它。 | 启动/非启动 |
| 非启动 | 启动/非启动命令 | 标记非启动的输入对象。 即使显示，操作员不能选择这个对象输入。VT应使操作员清楚输入区域是非启动的。 | 启动/非启动反应 |
| 输入域选择 | 操作员控制输入区域 | VT应为操作员提供某一方式，使操作员意识到输入区域被选中以输入对象 | VT选择输入对象 |
| 输入域再次选择 | 操作员控制输入区域失败或由于功能失效事件引发 | — | VT选择输入对象 |
| ESC | 操作员使用ESC键放弃输入或工作区传送ESC消息 | 操作员开始编辑之前，恢复对象的数值。重画这个对象。刷新父对象。 | 对ESC消息的应答消息或者,如果操作员激活了ESC方法的VTESC消息 |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果输入区域是可见的，用背景颜色填装区域并且用新的背景颜色重画对象。 | 改变背景颜色反应 |
| 改变数值 | 改变数值或改变字符串值命令 | 如果输入区域是可见的，用新值重画对象。刷新父对象。 | 改变数值反应（只改变数值） |
| 输入数值 | 不论数值是否改变，操作员利用输入方法挽救变动， | VT改变数值 | VT改变数值或输入字符串值 |
| 输入新数值 | 当数值改变时，操作员利用输入方法挽救变动 | 工作区由输入数值事件来通知，所以该事件不再需要其它通知。 | — |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 如果区域可见，刷新 | 改变属性反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 用背景颜色在当前位置画对象并删掉它。刷新父掩码。 | 改变大小反应 |

B.8.2输入布尔变量

这个对象被用于输入操作员的一个真/假类型指示。这是一个图解对象，并且外形留给VT，但是它应适合宽度属性指定的方形区域。一个布尔输入的例子是复选框。

表B.16 布尔输入属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =7 | 3 | 对象类型=输入布尔变量 |
| 背景颜色 | 1 | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色 |
| 宽度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 5-6 | 输入域像素的最大宽度和高度。 |
| 前景颜色 | 3 | 整型 | 2 | 0-65534 | 7-8 | 用来显示这个领域格式化的字体属性对象的对象标识。 唯一有用的属性是字体颜色 |
| 变量参数 | 4 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 9-10 | 存放或检索对象数值的变量对象的对象标识。如果设置这个属性无效(65535)，则这个数值直接以数值属性形式存放。 |
| 数值 |  | 整型 | 1 | 0 or 1 | 11 | 输入区域的数值。0代表假1代表真。只有当变量参数属性无效(65535)时才使用。 |
| 启动 |  | 整型 | 1 | 0 or 1 | 12 | 对象初始状态。0 =非启动1 =启动 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 13 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 14… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 15… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.8.3输入字符串

——这个对象被用于输入操作员的一个字符串。可显示的字符如表L.1所示。输入字符串数值允许几个特别格式符号，并且VT作适当地解释如下

——换行（代码1010）：在字型尺寸和文本尺寸的基础上，把光标移动到与X位置相同的下一行。换行符被输入字符串数值中。

——回车(代码1310) ：移动文本游标到当前线的左边缘。这将是正文尺寸指定的同等位置。 回车号代码被输入字符串数值。

VT设计允许两个代码被一个按键输入。

表B.17字符串输入属性和记录格式

| 属性名 | AID |  |  | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  |  |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  |  |  | 整型 | 1 | =8 | 3 | 对象类型=输入字符串 |
| 宽度 | 1 |  |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 输入域像素的最大宽度。被定义区域外的对象或部分对象被截去。 |
| 高度 | 2 |  |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 输入域像素的最大高度。被定义区域外的对象或部分对象被截去。 |
| 背景颜色 | 3 |  |  | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 背景颜色。只有当选择属性的“透明”位被清除时才使用。应用在宽度和高度指定的完全长方形中。 |
| 字体属性 | 4 |  |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 9-10 | 用来显示这个领域格式的字体属性对象标识。 |
| 输入属性 | 5 |  |  | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 11-12 | 字符串有效或无效(65535)的输入属性对象标识 |
| 选择 | 6 |  |  | 位屏蔽 | 1 | 0-3 | 13 | 表明选择的逻辑位。1 =真。 0字节=透明。如果真，输入域用背景显示而不是用背景颜色属性显示。1字节=自动包裹。如果真实，且要显示的文本比宽度长，VT将格式化并且包裹文本到下条线。 文本不可能超出宽度和高度定义的界限。 |
| 变量参数 |  |  |  | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 14-15 | 存放或检索对象数值的字符串变量对象的对象标识。如果设置这个属性无效(65535)，则这个数值直接以数值属性形式存放。重要—如果这个属性是<65535，长度属性将调整到零，并且从这个记录删除数值属性。 |
| 水平调整 |  |  |  | 整型 | 1 | 0-2 | 16 | 领域调整。指明文本字符串在宽度和高度定义的区域内如何水平放置。这是字符调整，不是像素调整。VT将增加主导空格符执行调整。 0 =位置左部 1 =位置中部 2 =位置右部 不支持垂直调整。在输入对象时，VT设计者选择压制调整直到取消选择。 |
| 长度 |  |  | 整型 |  |  | 1 | 17 | 字符的输入字符串值的最大定长。如果使用变量参数，则调整到零。当使用易变参数时，由于长度属性只是一个字节，它的变化不能超出255。 |
| 数值 |  |  | 字符串型 |  |  | 长 | 18… | 根据当前字符集的输入域数值。只有当长度非零(0)和易变参数属性无效(65535)时，才使用。尽可能填充空间以满足长度属性 |
| 启动 |  |  | 整型 |  |  | 1 | 依靠数值属性大小 | 对象初始状态。0 =非启动1 =启动 |
| 跟随的宏数 |  |  | 整型 |  |  | 1 | 依靠数值属性大小 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  |  | 整型 |  |  | 1 | 依靠数值属性大小 | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  |  | 整型 |  |  | 1 | 依靠数值属性大小 | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.8.4输入数字

这个对象被用于输入32位整数或浮点数。被存放和传送的数值总是32位无符号整型，但是被显示的数值将被标定和格式化。以下等式应是正确：

被显示数值= (数值属性+偏移) *缩放系数
传送数值(VT对工作区) = (被显示的数值/缩放系数) –偏移=数值属性
比例上限= (上限+偏移) *缩放系数

比例下限= (下限+偏移) *缩放系数

下限<=数值属性<=上限

比例下限<=显示数值<=比例上限

表B.18输入数字属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =9 | 3 | 对象类型=输入数字 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 输入域像素的最大宽度。被定义区域外的对象或部分对象被截去。 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 输入域像素的最大高度。被定义区域外的对象或部分对象被截去。 |
| 背景颜色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 背景颜色。只有当选择属性的“透明”位时清除才使用。应用在宽度和高度指定的完全长方形中。 |
| 字体属性 | 4 | 整型 | 2 | 0-65534 | 9-10 | 用来显示这个区域格式的字体属性对象标识。 |
| 选择 | 5 | 位屏蔽 | 1 | 0-7 | 11 | 表明选择的逻辑位。1 =真。 0字节=透明。如果真，输入域用背景显示而不是用背景颜色属性显示。1字节 =显示起始的零。如果真，用零从左填装区域的宽度。2字节 =如果真，显示零作为空白 |
| 变量参数 | 6 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 12-13 | 存放或检索对象未缩放数字易变对象的对象标识。如果设置这个属性无效(65535)，则这个数值直接以数值属性形式存放。VT传达未缩放数字消息给工作区 |
| 数值 |  | 整型 | 4 | 0-2^32 | 14-17 | 未缩放前输入域无符号数(无符号32位整数)。 只有当变量参数属性无效(65535)时使用。VT传达未缩放数字消息给工作区 |
| 最小值 | 7 | 整型 | 4 | 0-2^32 | 18-21 | 未缩放前输入的最小值。 应运用偏移和缩放确定实际最小值。 |
| 最大值 | 8 | 整型 | 4 | 0-2^32 | 22-25 | 未缩放前输入的最大值。 应运用偏移和缩放确定实际最大值。 |
| 偏移 | 9 | 带符号整型 | 4 | -2^31 to 2^31 | 26-29 | 对输入数值和最小/最大值应用偏移(32位有符号整数)。 |
| 比例 | 10 | 浮点数 | 4 |  | 30-33 | 对输入数值和最小/最大值应用比例 |
| #小数 | 11 | 整型 | 1 | 0-7 | 34 | 指定小数的数字在小数点后显示。 |
| 格式 | 12 | 布尔变量 | 1 | 0 或 1 | 35 | 0 =用固定形式的小数显示 (####.nn) 1=用指数格式([-] ###.nnE [+/-] ## 式中 n由小数属性的数字设定。 |
| 水平调整 | 13 | 整型 | 1 | 0-2 | 36 | 领域调整。指明文本字符串在宽度和高度定义的区域内如何水平放置。这是字符调整，不是像素调整。VT将增加主导空格符执行调整。 0 =位置左部 1 =位置中部 2 =位置右部 不支持垂直调整。在输入对象时，VT设计者选择压制调整直到取消选择。 |
| 启动 |  | 整型 | 1 | 0 或 1 | 37 | 对象初始状态。0 =非启动1 =启动 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 38 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 39… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 40… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B8.5输入列表

重要—输入列表对象的确切安装起用和外表归VT所有。例如，输入列表对象的一种简单的实现可能是随着操作员用+/−按键移动列表时来显示数值。一个更复杂的实现是，使用滚动条来绘制一个图形弹出列表框，从而显示允许值。无论如何，当这个对象没有被选择时，仅当前值将被显示。宽度和高度属性定义了被显示数值的宽度和高度。

这个对象被用于从输出域或图片图表对象列表中选择一个项目。被传达给工作区主导装置的数值是被选择的列表索引(范围0-255)。

- 关系

——可能包括输出域、图片图表

——可能参考宏、变量

——可能由数据掩码、容器包含

- 允许指令

——启动/非启动对象

——选择输入对象

——ESC

——改变数值

——改变属性

——改变列表项目

——改变大小

表B.19 输入列表事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 由情况引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 启动 | 启动/非启动命令 | 标记启动的输入对象。如果显示，操作员控制它。 | 启动/非启动反应 |
| 非启动 | 启动/非启动命令 | 标记非启动的输入对象。 即使显示，操作员不能选择这个对象输入。VT应使操作员清楚输入区域是非启动的。 | 启动/非启动反应 |
| 输入域选择 | 操作员控制输入对象 | VT应为操作员提供某一方式，承认输入域被选择来输入 | VT选择输入对象 |
| 输入域再次选择 | 操作员控制输入区域失败或由于功能失效事件 | — | VT选择输入对象 |
| 在ESC | 操作员放弃输入，使用ESC键或工作区传送ESC消息 | 操作员开始编辑之前，恢复对象的数值。重画这个对象。刷新父对象。 | 对ESC消息的应答消息或，如果操作员激活了ESC方法的VTESC消息 |
| 改变数值 | 改变数值命令（改变列表索引） | 如果输入区域是可见的，用新值重画对象。刷新父对象。 | 改变数值反应 |
| 输入数值 | 不论数值（列表索引）是否改变，操作员利用输入方法挽救变动， | VT改变数值 | VT改变数值或输入字符串值 |
| 输入新数值 | 当数值（列表索引）改变时，操作员利用输入方法挽救变动 | 工作区通过输入数值事件被通知，因此这个事件不再需要其它的通知。 | — |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 如果区域可见，刷新 | 改变属性反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 用背景颜色在当前位置画对象并删掉它。刷新父掩码。 | 改变大小反应 |

表B.20属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =10 | 3 | 对象类型=输入列表 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 输入域像素的最大宽度。截去定义区外的对象或部分对象 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 输入域像素的最大高度。截去定义区外的对象或部分对象 |
| 变量参数 | 3 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 8-9 | 存放或检索对象未缩放数字易变对象的对象标识。如果设置这个属性无效(65535)，则这个数值直接以数值属性形式存放。VT传达未缩放数字消息给工作区。 |
| 数值 |  | 整型 | 4 | 0-254, 255 | 10 | 这个对象被选择的列表索引。只有当易变参数属性是零位(65535)时，使用。当前被选的列表项目或者255表明没有项目被选择。第一项目是索引零(0)。 |
| 列表项目数 |  | 整型 | 4 | 0-255 | 11 | 跟随的参考对象数。列表的大小不可能超出这个数字，并且不可能改变这个属性。 |
| 启动 |  | 整型 | 1 | 0 或1 | 12 | 对象初始状态。0 =非启动1 =启动 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 13 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复｛对象ID｝ |  | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 14+对象* 2 | 这些对象组成列表。输出域或图片图表对象的对象标识。 零位(65535)是没有项目占位符(空对象)。VT将跳过空项目。变动列表项目命令允许对象被替换或取消。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 4+(列表项目数 * 2)… | (在列出这些对象后，列出这些事件ID)导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 15+列表项目数* 2)… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.9输出域对象

B.9.1一般要求

有二种输出域类型：字符串和数字。他们有相似的关系和行为，但是有不同的属性。见表B.21到B.23。

- 关系

——什么也不包含（基本）

——可能参考宏、变量、字体属性

——可以由数据掩码，警报掩码，按键，容器，输入列表，按钮，辅助函数，辅助输入包含。

b）允许命令

——改变背景颜色

——改变数值

——改变字符串数值（只适用于输出字符串对象）

——改变属性

——改变大小

表B.21 输出域事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 由特定条件引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变背景颜色 | 改变背景颜色命令 | 如果输出域可见，用背景颜色填装区域并且用新的背景颜色重画对象。 | 改变背景颜色反应 |
| 改变数值 | 改变数值或字符串数值命令 | 如果输出领域可见，用新值重画对象。刷新父对象。 | 改变数值反应（改变字符串值反应） |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 如果显示输出对象，用新值重画对象。 刷新父对象。 | 改变属性反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 用背景颜色在当前位置画对象并删掉它。刷新父掩码。 | 改变大小反应 |

B.9.2输出字符串

这个对象被用于输出字符串文本。表L.1给出了可显示的字符。输出字符串数值允许几个特别格式符号，并且VT作适当地解释如下。

——退格(非破坏性) (代码810) ：使文本游标向后移动一个字体字符宽度，向左但不远离文本面积尺寸定义的坐标位置的左边界。

——换行(代码1010) ：根据字体大小和文本面积尺寸，移动文本游标到一条线下面对应的位置。

——回车(代码1310) ： 移动文本游标到当前线的左边缘。这是文本面积尺寸定义的坐标位置

表B.22 输出字符串属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =11 | 3 | 对象类型=输出字符串 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 输入域像素的最大宽度。截去定义区外的对象或部分对象 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 输入域像素的最大高度。截去定义区外的对象或部分对象 |
| 背景颜色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 背景颜色。只有当选择属性的“透明”位清除时才使用。应用在宽度和高度指定的完全长方形中。 |
| 字体属性 | 4 | 整型 | 2 | 0-65534 | 9-10 | 用来显示这个区域格式的字体属性对象标识。 |
| 选择 | 5 | 位屏蔽 | 1 | 0-3 | 11 | 表明选择的逻辑位。1 =真。 0字节=透明。如果真，输入域用背景显示而不是用背景颜色属性显示。1字节=自动包裹。如果真实，且要显示的文本比宽度长，VT将格式化并且包裹文本到下条线。 文本不可能超出宽度和高度定义的界限。包裹字体间的空间。如果线上没有空间，则包裹线上的最后字符。 |
| 变量参数 | 6 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 12-13 | 存放或检索对象未缩放数字易变对象的对象标识。如果设置这个属性无效(65535)，则这个数值直接以数值属性形式存放。重要 —如果这个属性小于65535，长度属性应设为零，并且从这个记录删除数值属性。 |
| 水平调整 | 7 | 整型 | 1 | 0-2 | 14 | 领域调整。指明文本字符串在宽度和高度定义的区域内如何水平放置。这是字符调整，不是像素调整。VT将增加主导空格符执行调整。 0 =位置左部 1 =位置中部 2 =位置右部 不支持垂直调整。 |
| 长度 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 15-16 | 输出字符串值的最设定长度。如果使用变量参数，将其设为零。 |
| 数值 |  | 字符型 | 长 |  | 17-n | 在输出域输出的文本字符串。 如果长度是零，这个属性从记录被删除。尽可能填充空间以满足长度属性。也可能包含如上所述格式化代码 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 依靠字符串大小 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 依靠字符串大小 | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 依靠字符串大小 | 使宏执行的宏指令ID |

B.9.3输出数字

这个对象被用于格式化和根据被提供的整数值输出数值。VT应使用以下等式格式化被显示的数值：

被显示数值= (数值属性+偏移) *缩放系数

被显示数值总是在表B.23中定义的小数属性指定的小数附近。

表B.23输出数字属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =12 | 3 | 对象类型=输出数字 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 输入域像素的最大宽度。截去定义区外的对象或部分对象 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 输入域像素的最大高度。截去定义区外的对象或部分对象 |
| 背景颜色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 背景颜色。只有当选择属性的“透明”位清除时才使用。应用在宽度和高度指定的完全长方形中。 |
| 字体属性 | 4 | 整型 | 2 | 0-65534 | 9-10 | 用来显示这个区域格式的字体属性对象标识。 |
| 选择 | 5 | 位屏蔽 | 1 | 0-7 | 11 | 表明选择的逻辑位。1 =真。 0字节=透明。如果真，输入域用背景显示而不是用背景颜色属性显示。1字节 =显示起始的零。如果真，用零从左填装区域的宽度。2字节 =如果真，显示零作为空白 |
| 变量参数 | 6 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 12-13 | 存放或检索对象未缩放数字易变对象的对象标识。如果设置这个属性无效(65535)，则这个数值直接以数值属性形式存放。VT传达未缩放数字消息给工作区 |
| 数值 |  | 整型 | 4 | 0-2^32 | 14-17 | 未缩放前输入域无符号数(无符号32位整数)。 只有当变量参数属性是零位(65535)时使用。VT传达未缩放数字消息给工作区 |
| 偏移 | 7 | 带符号整型 | 4 | -2^31 到 2^31 | 18-21 | 对输入数值和最小/最大值应用偏移(32位有符号整数)。 |
| 比例 | 8 | 浮点数 | 4 |  | 22-25 | 对输入数值和最小/最大值应用比例 |
| 小数 | 9 | 整型 | 1 | 0-7 | 26 | 指定小数的数字在小数点后显示。 |
| 格式 | 10 | 布尔变量 | 1 | 0 or 1 | 27 | 0 =用固定形式的小数显示 (####.nn) 1=用指数格式([-] ###.nnE [+/-] ## 式中 n由小数属性的数字设定。 |
| 水平调整 | 11 | 整型 | 1 | 0-2 | 28 | 领域调整。指明文本字符串在宽度和高度定义的区域内如何水平放置。这是字符调整，不是像素调整。VT将增加主导空格符执行调整。 0 =位置左部 1 =位置中部 2 =位置右部 不支持垂直调整。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 29 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 30… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 31… | 使宏执行的宏指令ID |

B.10输出形状对象

B.10.1概述

有四种类型的输出形状对象：线、长方形、椭圆和多角形。他们有相似的关系和行为，但是有不同的属性。对象包含的指针总是使用正方形“刷”绘制，这些指针实际在刷的左上角。刷的宽度由线宽属性给定。终点是相对父对象的X - Y的起始位置属性。见图B.2到B.5和表B.24到B.31。

B.10.2线

这个作用绘制线对象。线的起点在父对象被找到。

- 关系

——什么也不包含（基本）

——可能参考宏、线属性

——可以由数据掩码，警报掩码，按键，容器，输入列表，按钮，辅助函数，辅助输入包含。

b)允许命令

——改变端点

——改变属性

——改变大小

图4.2使用不同大小刷显示起点和终点的线对象

表B.24输出线事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 由特定条件引起的 数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变端点 | 改变端点命令 | 重画对象，刷新父对象 | 改变端点反应 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 重画对象，刷新父对象 | 改变属性反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 用背景颜色在当前位置画对象并删掉它。刷新父掩码。 | 改变大小反应 |

表B.25线属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =11 | 3 | 对象类型=线 |
| 线属性 |  |  |  |  |  | 线属性对象标识为线属性使用。 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 虚拟长方形的像素宽度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。终点可以按如下计算： 终点X = 起点X +宽度–行距 终点Y =起点Y +高度–行距 见图B.2起点终点和线宽的例子。 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 虚拟长方形的像素高度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。终点可以按如下计算： 终点X = 起点X +宽度–行距 终点Y =起点Y +高度–行距 见图B.2起点终点和线宽的例子。 |
| 线方向 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 0 =从左上侧到右下侧绘制线以覆盖虚拟的长方形 1 =从右下侧到左上侧绘制线以覆盖虚拟的长方形 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 依靠字符串大小 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 依靠字符串大小 | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 依靠字符串大小 | 使宏执行的宏指令ID |

B.10.3长方形对象

见图B.3

- 关系

——什么也不包含（基本）

——可能参考宏、线属性、填充属性

——可以由数据掩码，警报掩码，按键，容器，输入列表，按钮，辅助函数，辅助输入包含。

b)允许命令

——改变大小

——改变属性

图B.3使用不同大小刷显示终点的长方形对象

表B.26输出长方形事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 由特定条件引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 用背景颜色在当前位置画对象并删掉它。刷新父掩码。 | 改变属性反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变大小反应 |

表B.27长方形属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =14 | 3 | 对象类型=长方形 |
| 线属性 | 1 |  | 2 | 0-65534 | 4-5 | 线属性对象标识为线属性使用。 |
| 宽度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 像素宽度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。终点可以按如下计算： 终点X = 起点X +宽度–行距 终点Y =起点Y +高度–行距 见图B.3起点终点和线宽的例子。 |
| 高度 | 3 | 整型 | 2 | 0-65535 | 8-9 | 像素高度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。终点可以按如下计算： 终点X = 起点X +宽度–行距 终点Y =起点Y +高度–行距 见图B.2起点终点和线宽的例子。 |
| 线压缩 | 4 | 位屏蔽 | 1 | 0-15 | 10 | 线压缩。可能联合这些 0 =封闭长方形 0 字节= 1 =压缩顶面线(最小的Y值) 1字节 = 1 =压缩右边线(最大X值) 2 字节= 1 =压制底线(最大的Y值) 3 字节= 1 =压制左边线(最小X值) 注：当用压缩线绘制长方形时，只能长方形边界的像素被压缩(没绘制)。要了解边界的宽度需考虑线宽。 |
| 填充属性 | 5 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 11-12 | 填充属性的对象标识被用于非填充时的填充属性或零位(65535)。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 13 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 14… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 15… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.10.4椭圆

这个对象输出椭圆或圆形状。可以使用几个选项修改形状（见图B.4)。

1 开始角

2结束角

图B.4 椭圆对象

- 关系

——什么也不包含（基本）

——可能参考宏、线属性、填充属性

——可以由数据掩码，警报掩码，按键，容器，输入列表，按钮，辅助函数，辅助输入包含。

b)允许命令

——改变大小

——改变属性

表B.28输出椭圆事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 由特定条件引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 用背景颜色在当前位置画对象并删掉它。刷新父掩码。 | 改变属性反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变大小反应 |

表B.29椭圆属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =15 | 3 | 对象类型=椭圆 |
| 线属性 | 1 |  | 2 | 0-65534 | 4-5 | 线属性对象标识为线属性使用。 |
| 宽度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 覆盖虚拟长方形的像素宽度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。 |
| 高度 | 3 | 整型 | 2 | 0-65535 | 8-9 | 覆盖虚拟长方形的像素高度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。 |
| 椭圆类型 | 4 | 整型 | 1 | 0-3 | 10 | 椭圆类型： 0 =封闭椭圆 1=由起始或终止角定义的开式椭圆 2 =封闭椭圆段(见图B.4) 3 =封闭椭圆部分(见图B.4) 注：如果类型>0和起始和终止角相同，则椭圆闭合。 |
| 开始角 | 5 | 整型 | 1 | 0-180 | 11 | 从正Ｘ轴顺时针旋转起始角度/2（单位度）（90度垂直）。起始、终止角度定义了弧。 |
| 结束角 | 6 | 整型 | 1 | 0-180 | 12 | 从正Ｘ轴顺时针旋转终止角度/2（单位度）（90度垂直）。起始、终止角度定义了弧。 |
| 填充属性 | 7 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 13-14 | 填充属性的对象标识被用于非填充时的填充属性或零位(65535)。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 15 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 16… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 17… | 使宏指令执行的宏指令ID |

B.10.5多角形

这个对象输出多角形。有四种类型的多角形：凸起，非凸起，复合体和开式。如果类型是非开式的，工作区应指定多角形的种类，因为这可能影响填充算法的效率。如果不知道类型，应设置类型为复合体，因为复杂多角形的填充算法对其它三种填充类型都起作用。VT设计者也可以只执行复合填充算法而忽略多角形类型属性。

多角形的起始点是被列出的第一点。多角形按给出的顺序用列表中的点绘制。至少三点对多角形是必需的。点位置在相对多角形对象的左上方，并且多角形对象的左上方是相对父对象而言的。

如果多角形类型不是“开式”，并且工作区不封闭多角形，VT将通过连接给出的第一和最后点自动地封闭多角形。

见图B.5

图B.5多角形类型

- 关系

——什么也不包含（基本）

——可能参考宏、线属性、填充属性

——可以由数据掩码，警报掩码，按键，容器，输入列表，按钮，辅助函数，辅助输入包含。

B）允许命令

——改变大小

——改变属性

表B.30输出多角形事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 由情况引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变属性反应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 用背景颜色在当前位置画对象并删掉它。刷新父掩码。 | 改变大小反应 |

表B.31多角形属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =16 | 3 | 对象类型=多角形 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 覆盖虚拟长方形的像素宽度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 覆盖虚拟长方形的像素高度。当画这个对象时，(起点X，起点Y)到(起点X +宽度– 1，起点Y)定义了图表修剪极限。 |
| 线属性 | 3 |  | 2 | 0-65534 | 8-9 | 线属性对象标识为线属性使用。 |
| 填充属性 | 4 | 整型 | 2 | 0-65534, 65535 | 0-11 | 填充属性的对象标识被用于非填充时的填充属性或零位(65535)。 |
| 多角形类型 | 5 | 整型 | 1 | 0-3 | 12 | 多角形类型。只有当多角形将被填装时，前三个类型才是有用的。因为其与所有类型一起使用， VT设计者应选择实施一种复合体填充算法。多角形类型只能被从开式到非开式或从非开式到开式改变。 0 =凸起。在给定水平线上，只能遇到多角形的二点。 1 =非凸起。在给定的水平线上，能遇到多于两个的多角形边缘，但是多角形边缘 不通过。 2 =复合体。 类似非凸起，但是边缘穿过。 3 =开式。 这个类型不可能被填装。 |
| 点数 |  |  | 1 | 3-255 | 13 | 跟随点的数字。每点是4个字节。至少三(3)点是被列出的或这个对象不可能存在。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 14 | 宏参数包括零。每个宏参数包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{X点} |  |  | 2 | 0-65535 | 15+指针#*4 | 相对于多角形的最左上角的点的x值 |
| {Y点} |  |  | 2 | 0-65535 | 17+指针#*4 | 相对于多角形的最左上角的点的y值 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 15+(指针*4)… | {在所有点后列出宏}导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 16+(指针*4)… | 使宏指令执行的宏指令ID |
| 指明乘法 |  |  |  |  |  |  |

B.11输出图表对象

B.11.1概述

有三种类型的输出图表对象：仪表、线性长条图和拱形长条图。

B.11.2仪表对象

这个对象是个仪表。一般形状留给VT，但仪表被画在覆盖一个被定义的正方形的圆上。被指明的角度属性以数学上的正向(逆时针)，正Ｘ轴计算。像所有对象，当覆盖对象，VT将采取适当行为以便移动指针不破坏仪表下的其他对象。仪表的位置属性(在父对象中)不管方向，总是指正方形的左上角。这个对象被画的透明，以便可以在底下安置对象加强形状。 见图B.6、B.7和表B.32、B.33

1起始角

2终止角

3指针

4弧度

5小点

a仪表对象不可能超出覆盖正方形界限。

图B.6 仪表对象

- 关系

——什么也不包含（原子）

——可能参考宏、变量

——可以包含于数据掩码，警报掩码，容器。

b）允许命令

——改变大小

——改变属性

表B.32输出仪表事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 显示由条件引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变值 | 改变指令数字值 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变数字值响应 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变属性响应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 删除使用背景色在当前位置绘制的对象。刷新父掩码。 | 改变大小响应 |

表B.33输出仪表属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =17 | 3 | 对象类型=输出仪表 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 内置方形的最大像素宽度和像素高度。仪表对象不能超出虚构方形的边界。 |
| 指针颜色 | 2 | 整型 | 1 | 0-255 | 6 | 指针（指示器）颜色 |
| 边界颜色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 7 | 边界颜色（如果画出） |
| 弧线和记号颜色 | 4 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 仪表弧线和记号颜色（如果画出） |
| 选项 | 5 | 整型 | 1 | 0-15 | 9 | 指示对象的逻辑位。1=正确 位0=画弧线 位1=画边界 位2=画记号 位3=偏转方向。 0=从最小到最大，逆时针计数。1=从最小到最大，顺时针计数 |
| 记号 | 6 | 整型 | 1 | 0-255 | 10 | 仪表弧线要做的记号数。一个记号标在弧线中间。两个或多个记号则沿弧线均布 |
| 起始角度 | 7 | 整型 | 1 | 0-180 | 11 | 起始角度/2（度数）从X轴正向逆时针（90º竖直向上）。起始和终止角度定义弧线。如果起始角和终止角相等表示仪表弧线闭合（360º）。 |
| 终止角度 | 8 | 整型 | 1 | 0-180 | 12 | 终止角度/2（度数）从X轴正向逆时针（90º竖直向上）。起始和终止角度定义弧线。如果起始角和终止角相等表示仪表弧线闭合（360º）。 |
| 最小值 | 9 | 整型 | 2 | 0-65535 | 13-14 | 最小值。代表弧线起点值。 |
| 最大值 | 10 | 整型 | 2 | 0-65535 | 15-16 | 最大值。代表弧线终点值。 |
| 变量参考 | 11 | 整型 | 2 | 0-65534 65535 | 17-18 | 重置仪表值数值变量对象的对象ID。如果该属性设置为NULL（65535），则该值直接用值属性代。数值变量值应在0-65535之内。 |
| 值 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 19-20 | 当前值。该值指示指针位置。仅在变量值为NULL（65535）时用。 |
| 后续宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 21 | 宏参考的数字也包括零。每个宏参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。当指示的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 22… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 23… | 宏执行的宏指ID |

a 只有指针。

b 仪表对象外表由VT设计者定。

图B.7—仪表对象—例子

B.11.3 线性柱状图对象

本对象是线性柱状图或温度计。线性柱状图表由内置矩形的某一边方向定义。目标值可以有选择的标记在柱状图上。不管是否定向柱状图（在父对象中）的位置属性总是指向内置矩形的左上角。设置对象透明度，以便在底层安置对象加强外观。见图B.8及表B.34和B.35.

- 关系

——不包含任何对象（原子）

——可能参考宏、变量

——可以包含于数据掩码，警报掩码，容器。

b)允许命令

——改变数字值

——改变属性

——改变大小

表B.34输出线性柱状图事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 显示由条件引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变值 | 改变指令数字值 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变数字值响应 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变属性响应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 删除用背景色在当前位置绘制的对象。刷新父掩码。 | 改变大小响应 |

表B.35输出线性柱状图属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =18 | 3 | 对象类型=输出线性柱状图 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 内置矩形的最大像素宽度。柱状图不能超出虚构矩形的边界。 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 内置矩形的最大像素高度。柱状图不能超出虚构矩形的边界。 |
| 颜色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 柱状图填充和边界颜色 |
| 目标线颜色 | 4 | 整型 | 1 | 0-255 | 9 | 目标线颜色（如果画出） |
| 选项 | 5 | 位掩码 | 1 | 0-63 | 10 | 指示要画部分的逻辑位： 1=正确 位0=画边界 位1=画目标线 位2=画记号 位3=柱状图类型。如果该位是0，填充柱状图；如果该位是1，不填充柱状图仅在当前值的柱状图合适位置画线。 柱状图的方位和方向： 位4=轴方位。0=竖直（值的增加随Y轴方向变化，X值不变），1=水平（值的增加随X轴方向变化，Y值不变） 位5=方向。0=负增长（左或下）。1=正增长（右或上） |
| 记号 | 6 | 整型 | 1 | 0-255 | 11 | 沿柱状图要做的记号数。一个记号标在柱状图中间。两个或多个记号则沿柱状图均布 |
| 最小值 | 7 | 整型 | 2 | 0-65535 | 12-13 | 最小值。 |
| 最大值 | 8 | 整型 | 2 | 0-65535 | 14-15 | 最大值。 |
| 变量参考 | 9 | 整型 | 2 | 0-65534 65535 | 16-17 | 重置柱状图数值变量对象的对象ID。如果该属性设置为NULL（65535），则该值直接用值属性代。数值变量值应在0-65535之内。 |
| 当前值 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 18-19 | 当前值。仅在变量参考为NULL（65535）时用。柱状图的填充和移动由柱状图类型决定，点位从当前值到最小/最大值。如果值大于最大值或小于最小值，柱状图全填充或显示为空，并且VT不产生错误。 |
| 目标值变量参考 | 10 | 整型 | 2 | 0-65534，65535 | 20-21 | 重置柱状图数值变量对象的对象ID。如果该属性设置为NULL（65535），则该值直接用值属性代。数值变量值应在0-65535之内。 |
| 目标值 | 11 | 整型 | 2 | 0-65535 | 22-23 | 当前目标值。仅在变量参考为NULL（65535）时用。柱状图的填充和移动由柱状图类型决定，点位从当前值到最小/最大值。如果值大于最大值或小于最小值，柱状图全填充或显示为空，并且VT不产生错误 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 24 | 宏参考的数字也包括零。每个宏参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。当指示的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 25… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 26… | 宏执行的宏指ID |

B.11.4 弧线柱状图对象

该图与线性柱状图相似，只是柱状的弧形的。弧形柱状图画在定义矩形的椭圆形对象上。指示角度从X轴的正向绕数学正方向计量（逆时针）。柱状图（在父对象中）的位置属性通常指内置矩形的左上角。设置对象透明度，以便在底层安置对象加强形状。见图B.9和表B.36和B.37.

键

1 起始角

2 终点角

3 值

4 最大值

5 最小值

6 边界

7 柱状图宽度

a 内置矩形。柱状图不能超出矩形的边界。

b 此例中，柱状图按顺时针方向偏转。

图B.9—弧形柱状图对象—例子

- 关系

——不包含任何对象（原子）

——可能参考宏、变量

——可以包含于数据掩码，警报掩码，容器。

b)允许命令

——改变数字值

——改变属性

——改变大小

表B.36—输出弧线柱状图事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 显示由条件引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变值 | 改变指令数字值 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变数字值响应 |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变属性响应 |
| 改变大小 | 改变大小命令 | 删除用背景颜色在当前位置绘制的对象。刷新父掩码。 | 改变大小响应 |

表B.37输出弧线柱状图属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =19 | 3 | 对象类型=输出弧线柱状图 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 内置矩形的最大像素宽度。柱状图不能超出虚构矩形的边界。 |
| 高度 | 2 | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 内置矩形的最大像素高度。柱状图不能超出虚构矩形的边界。 |
| 颜色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 柱状图填充和边界颜色 |
| 目标线颜色 | 4 | 整型 | 1 | 0-255 | 9 | 目标线颜色（如果画出） |
| 选项 | 5 | 位掩码 | 1 | 0-31 | 10 | 指示要画部分的逻辑位： 1=正确 位0=画边界 位1=画目标线 位2=未使用 位3=柱状图类型。如果该位是0，填充柱状图；如果该位是1，不填充柱状图仅在当前值的柱状图合适位置画线。 柱状图的方位和方向： 位4=沿弧线的偏转角。0=逆时针1=顺时针 |
| 起始角度 | 6 | 整型 | 1 | 0-180 | 11 | 起始角度/2（度数）从X轴正向逆时针（90º竖直向上）。起始和终止角度定义 弧线。如果起始角和终止角相等表示仪表弧线闭合（360º）。 |
| 终止角度 | 7 | 整型 | 1 | 0-180 | 12 | 终止角度/2（度数）从X轴正向逆时针（90º竖直向上）。起始和终止角度定义弧线。如果起始角和终止角相等表示仪表弧线闭合（360º）。 |
| 柱状图宽度 | 8 | 整型 | 2 | 0-65535 | 13-14 | 柱状图像素宽度。柱状图宽度指X轴方向的。（见图B.9）。柱状图宽度应小于总宽度的一半。 |
| 最小值 | 7 | 整型 | 2 | 0-65535 | 15-16 | 最小值。 |
| 最大值 | 8 | 整型 | 2 | 0-65535 | 17-18 | 最大值。 |
| 变量参考 | 9 | 整型 | 2 | 0-65534 65535 | 19-20 | 重置柱状图数值变量对象的对象ID。如果该属性设置为NULL（65535），则该值直接用值属性代。数值变量值应在0-65535之内。 |
| 当前值 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 21-22 | 当前值。仅在变量参考为NULL（65535）时用。柱状图的填充和移动由柱状图类型决定，点位从当前值到最小/最大值。如果值大于最大值或小于最小值，柱状图全填充或显示为空，并且VT不产生错误。 |
| 目标值变量参考 | 10 | 整型 | 2 | 0-65534，65535 | 23-24 | 重置柱状图数值变量对象的对象ID。如果该属性设置为NULL（65535），则该值直接用值属性代。数值变量值应在0-65535之内。 |
| 目标值 | 11 | 整型 | 2 | 0-65535 | 25-26 | 当前目标值。仅在变量参考为NULL（65535）时用。柱状图的填充和移动由柱状图类型决定，点位从当前值到最小/最大值。如果值大于最大值或小于最小值，柱状图全填充或显示为空，并且VT不产生错误 |
| 后续宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 27 | 宏参考的数字也包括零。每个宏参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 28… | 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 29… | 宏执行的宏指ID |

B.12 图形图表对象

B.12.1 一般要求

本对象显示图形图表（位图）。虚拟终端将比例缩放实际图形图表的宽度和高度至目标宽度和高度。见表B.38和B.39。

a）关系

——不包含任何对象（原子）

——可能参考宏

——可以包含于警报掩码，按键，容器，输入列表，按钮，输入目录，辅助函数，辅助输入。

b)允许命令

——改变属性

表B.38—图形图表事件

| 事件 | 由什么引起 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刷新 | 显示由条件引起的数据掩码刷新 | 重画对象 | — |
| 改变属性 | 改变属性命令 | 重画对象，刷新父掩码 | 改变属性响应 |

表B.39图形图表属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =20 | 3 | 对象类型=图形图表 |
| 宽度 | 1 | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 图形图表的最大目标像素宽度。图形图表的高度是从实际宽度/高度计算而得，并且本属性用于保持相同的缩图和避免扭曲。 |
| 实际宽度 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 图形图表原始数据的实际宽度。虚拟终端将根据宽度属性比例缩放图表尺寸。 |
| 实际高度 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 8-9 | 图形图表原始数据的实际高度。虚拟终端将根据宽度属性比例缩放图表尺寸。 |
| 格式 |  | 整型 | 1 | 0-2 | 10 | 图形图表类型： 0=单色；每字节8像素。每个位代表调色指数0或1（“白色”会因显示硬件而不同） 1=4位色；每字节2色像素。每4位代表从0到15的一个调色指数。 2=8位色；每字节1色像素。每字节代表从0到255的一个调色指数。 见表A.3的颜色码。 |
| 选项 | 2 | 位掩码 | 1 | 0-7 | 11 | 位0：0=不透明，1=透明。如果不透明，所有像素用制定颜色画。背景颜色将不显示。如果透明，位图中的透明颜色像素将显示图形图表下边的背景或对象。 位1：0=普通，1=闪烁。闪烁类型和频率由虚拟终端设计。 位2：0=原始数据，1=扫描宽度编码数据（见B.12.2）。本位在运行期间不能被改变属性指令更改。（任何变化都将被虚拟终端忽略。） |
| 透明色 | 3 | 整型 | 1 | 0-255 | 12 | 位图中有此颜色指数的像素是透明的（背景显示）。 |
| 原始数据字节 |  | 整型 | 1 | 0-2^32 | 13-16 | 原始数据的字节数 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 17 | 宏观参考的数字包括零。每宏观参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复： {原始数据} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 18… | 图表数据的原始字节。字节根据格式和选项属性做解释。原始数据格式的解释见B12.2. 如果是单色位图，每一字节包含的颜色指数用于从左边最重要位开始的8像素。 如果是4位色位图，每一字节包含的颜色指数用于从左边最重要位开始的2像素。 如果是8位色位图，每一字节包含的颜色指数用于1像素。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 根据位图数据大小 | 这些是成对列出的：事件，宏，事件，宏等。 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 根据位图数据 | 宏执行的宏指令ID |

B.12.2 图形图表原始数据格式和压缩

图形图表的原始数据属性包含逐行的像素消息，从左到右并向下。如果图形图表对象的宽度的数据即使到字节末端还没有结束，则每条线终点的未使用字节的部分将用等于0的像素值填充。虚拟终端忽略线终点字节的未使用部分。例如，如果图形图表对象的大小是两线高10像素宽，格式是单色的，并且每条先都是白色像素填充。第二字节的未用的6位将填充0，原始数据将是0×FF，0×C0，0×FF，0×C0。相似的逻辑应用与4位色图表，如果宽度是奇数，每条线最后字节的最不重要4位将设置为0。

为了减少传输的数据量，扫描宽度编码方案可用于实时压缩图形图表数据。工作区设计者应注意当对象很复杂时该算法会增加图形图表数据的大小。在这种情况下，选择属性的第2位应当被清除，并且要相应的传输原始数据。

压缩算法很简单，运行过程如下。数据以两字节成对方式传输，首字节代表值字节重复时间数，第二字节代表重复值。例如，对于顺序位0，0，0，0，0，0，3，3，3，1，1，2的数据，压缩数据后将传输6，0，3，3，2，1，1，2。本例子的压缩率为33%。

选用宽度扫描算法适应为图形图表数据很容易被压缩和实时解压缩，不需要虚拟终端提供缓冲器。

B.13 变量对象

B.13.1 一般要求

变量用于存储可以引用和被其他对象使用的值，有两种类型的变量对象：数值型和字符串型。变量只供引用，不能直接包含于掩码，键或容器。见表B.40。

a）关系;

—可以不包含任何对象（原子）

—可以不参考任何对象

—可以不被任何对象包含

b）允许指令

—改变数字值

—改变字符串值（仅是字符串变量对象）

表B.40—变量事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改变值 | 改变数字值或改变字符串值指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父掩码 | 改变数字值响应（改变字符串值响应） |

B.13.2数值变量

一个数值变量是一个32位无符号整数值。见表B.41。

表B.41数值变量属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =21 | 3 | 对象类型=数字值 |
| 值 |  | 整型 | 1 | 0-2^32 | 4-7 | 32位无符号整数值 |

B.13.3 字符串变量

字符串变量是一固定长度字符串。小于长度属性的字符串应用空字符填补。一旦定义了变量，最大长度属性将不能更改。见表B.42。

表B.41字符串变量属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =22 | 3 | 对象类型=字符串变量 |
| 长度 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 字符串值的最大固定长度 |
| 值 |  | 字符串 |  |  | 6… | 字符串。为满足长度属性时填补空字符。 |

B.14 属性对象

B.14.1 一般要求

属性对象用于保持其他对象的通用属性。属性对象从不直接包含于掩码，键或容器对象，但在应用时可以引用。有四种类型的属性对象：字形、线、填充和输入。见表B.43和B.44.

B14.2 字形属性

本对象保持相关字形的属性。

a）关系;

—可以不包含任何对象（原子）

—可以参考宏

—可以不被任何对象包含

b）允许指令

—改变字形属性

—改变属性。

表B.43—字形属性事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改变字形属性 | 改变字形属性指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父掩码 | 改变字形属性响应 |
| 改变属性 | 改变属性指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父掩码 | 改变属性响应 |

表B.44字形属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =23 | 3 | 对象类型=字形属性 |
| 字形颜色 | 1 | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 文本颜色 |
| 字形大小 | 2 | 整型 | 1 | 0-14 | 5 | 字形大小 0 = 6×8 1 = 8×8 2 = 8×12 3 = 12×16 4 = 16×16 5 = 16×24 6 = 24×32 7 = 32×32 8 = 32×48 9 = 48×64 10 = 64×64 11 = 64×96 12 = 96×128 13 = 128×128 14 = 128×192 |
| 字形类型 | 3 | 整型 | 1 | 0，1或255 | 6 | 0=ISO拉丁文1 1=ISO拉丁文9 255=专有的 |
| 字形风格 | 4 | 位掩码 | 1 | 0-127 | 7 | 字形风格。这些可以联合。 0=正常文本（默认） 位0=1=黑体 位1=1=交叉 位2=1=下划线 位3=1=斜体 位4=1=转换@ 位5=1=转换之间变换，风格由位0-3设置 位6=1=隐藏之间变换风格由位0-3设置。位6比位5的优先级高。 位7=1=未使用 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 宏观参考的数字包括零。每宏观参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 9… | 这些是成对列出的：事件，宏，事件，宏等。 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 10… | 宏执行宏指令ID |
| @ 转换指背景和钢笔颜色之间的变换。须应用背景透明的规则。 |  |  |  |  |  |  |

B.14.3 线属性

本对象保持输出外形对象的属性。见表B.45和B.46和图B.10.

a）关系;

—可以不包含任何对象（原子）

—可以参考宏

—可以不被任何对象包含

b）允许指令

—改变线属性

—改变属性。

表B.45—线属性事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改变线属性 | 改变线属性指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父掩码 | 改变线属性响应 |
| 改变属性 | 改变属性指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父掩码 | 改变属性响应 |

表B.44线属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =23 | 3 | 对象类型=线属性 |
| 线颜色 | 1 | 整型 | 1 | 0-255 | 4 | 钢笔颜色 |
| 线宽度 | 2 | 整型 | 1 | 0-255 | 5 | 钢笔像素厚度。划线时用此大小的方形漆刷。 |
| 线艺术 | 3 | 位掩码 | 2 | 0-65535 | 6-7 | 线的位形式艺术。每位代表刷子点。0位修剪用（背景颜色），1位是画线颜色。每位均是当前刷的大小。例如，00110011代表两修剪刷点和两画刷点等。见图B.10。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 宏参考的数字包括零。每个宏参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 9… | 这些是成对列出的：事件，宏，事件，宏等。 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 10… | 宏执行的宏指ID |

a）更多水平线                                 b）更多竖直线

图B.10—线艺术属性效果—例子形式：1010

B.14.4 填充属性

本对象保持填充输出外形对象的属性。见表B.47和B.48。

a）关系;

—可以不包含任何对象（原子）

—可以参考宏

—可以不被任何对象包含

b）允许指令

—改变填充属性

—改变属性。

表B.47—填充属性事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改变填充属性 | 改变填充属性指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父掩码 | 改变填充属性响应 |
| 改变属性 | 改变属性指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父掩码 | 改变属性响应 |

表B.48填充属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =25 | 3 | 对象类型=填充属性 |
| 填充类型 | 1 | 整型 | 1 | 0-3 | 4 | 0=无填充 1=填充线颜色 2=用颜色属性中的特定颜色填充 3=用填充形式属性填充形式 |
| 填充颜色 | 2 | 整型 | 1 | 0-255 | 5 | 填充类型为2时的颜色 |
| 填充形式 | 3 | 整型 | 2 | 0-65534，65535 | 6-7 | 当类型=3时用作填充形式的图形图表对象的对象ID。否则NULL（65535） 重要—为了简化VT设计，作为形式缓存器的图形图表对象的宽度字节应能够整除。（即形式不能终止于字节中间）。 |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 8 | 宏参考的数字包括零。每个宏参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 9… | 这些是成对列出的：事件，宏，事件，宏等。 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 10… | 宏执行宏指令ID |

B.14.5 输入属性

本对象定义了输入字符串对象的有效和无效字符。虚拟终端将检查对象的有效字符并且不允许操作者在输入域输入无效字符。本对象由输入字符串对象引用。见表B.49和B.50。

a）关系;

—可以不包含任何对象（原子）

—可以参考宏

—可以不被任何对象包含

b）允许指令

—改变字符串值。

表B.49—输入属性事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改变值 | 改变字符串值指令 | 重画当前显示或引用本对象的所有对象，刷新父对象 | 改变字符串值响应 |

表B.50输入属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =26 | 3 | 对象类型=输入属性 |
| 有效类型 |  | 整型 | 1 | 0-1 | 4 | 0=列出的是有效字符 1=列出的是无效字符 |
| 长度 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 5 | 有效字符串长度 |
| 有效字符串 |  | 字符串 |  |  | 6… | 包含所有有效和无效字符代码的字符串（根据有效类型属性） |
| 跟随的宏数 |  | 整型 | 1 | 0-255 | 根据字符串大小 | 宏参考的数字包括零。每个宏参考包括2个字节：事件ID的和宏指令ID。每当指明的事件发生，相关的宏指令被执行。 |
| 重复{事件ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 根据字符串大小 | 这些是成对列出的：事件，宏，事件，宏等。 导致宏指令执行的事件类型的ID。 |
| {宏ID} |  | 整型 | 1 | 0-255 | 根据字符串大小 | 宏执行宏指令ID |

B.15 对象指示器

对象指示器允许包含对象的运行期更改。通过改变指示器对象的值，在同一位置可以引用不同的

对象。指示器对象允许指示的对象类型是受限的并且由父对象决定。参见可指示对象清单的掩码、键、

按钮、和存储器描述。对象指示器可指向NULL对象ID，此时不画任何东西。见表B.51和B.52。

a）关系;

—可以不包含任何对象（原子）

—可以参考宏

—可以包含于数据掩码、警告掩码、软键掩码、键、按钮和容器。

b）允许指令

—改变数字值。

表B.51—对象指示器事件

| 事件 | 起因 | VT behaviour | 消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改变值 | 改变数字值指令 | 隐藏先前对象显示新对象，刷新父掩码 | 改变数字值响应 |

表B.51对象指示器属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-65534，65535 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。 |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =27 | 3 | 对象类型=指示器 |
| 值 |  | 整型 | 2 | 0-65534，65535 | 4-5 | 引用对象的对象ID或NULL对象ID的FFFF16 |

B.16 宏对象

宏指令用于定义可以被事件引用的指令清单。一个宏由一些列单个或多个指令包定义。宏对象ID应小于等于255。

备注：附录F定义了指令包，但并不是所有的指令都被宏允许。

见表B.53

a）关系;

—可以不包含任何对象（原子）

—可以不参考任何对象；

—可以不包含于任何对象

b）允许指令

—无。

表B.53属性和记录格式

| 属性名 | AID | 类型 | 大小字节 | 数值范围 | 记录字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整型 | 2 | 0-255 | 1-2 | 对象标识符，在对象池之内应是唯一的。备注：虽然使用了标准对象头，但宏对象ID应小于等255. |
| 类型 |  | 整型 | 1 | =28 | 3 | 对象类型=宏 |
| 跟随字节 |  | 整型 | 2 | 0-65535 | 4-5 | 跟随字节数。除了可变的改变字符串指令外，所有的指令长度都是8个字节的。 |
| 重复： {指令} |  |  |  |  | 6-n | 每一包的指令消息包组成一条指令。只有附录F中列出的指令是允许的。使用附录F的格式。 |

附录 C

（标准的）

对象传输协议

C.1 虚拟终端消息和对象传输

专用于虚拟终端消息协议的双向PGN如下：

a） VT到ECU

传输重复率             按规定

数据长度               8字节

数据页字段             0

PDU格式化字段        230

PDU专用字段          目标地址

默认优先权             7

参数组号码             58880 (00E60016)

b） ECU到VT

传输重复率             按规定

数据长度               8字节

数据页字段             0

PDU格式化字段        231

PDU专用字段          目标地址

默认优先权             7

参数组号码             59136 (00E70016)

工作区主机在与虚拟终端建立对象池之前，可以使用掌握的技术数据消息获取虚拟终端容量的相关消息。附录D定义了利用上述 PGN通信来获取关于虚拟终端特性的消息，从而允许工作区主机配置其对象池来符合虚拟终端的容量要求。

附录E定义了向虚拟终端固定存储器中储存对象池的消息，该固定终端存储器在通电源后用于在虚拟终端进行读/写存储操作。这种传递可以通过印刷电路板或诊断程序或编程工具实现。

工作区的对象池必须通过某种方式传递至虚拟终端存储器，如通过数据卡片、VT固件的硬盘存储器或间接地通过GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》网络。

C.2 建立对象池

C.2.1 总则

本条款规定了通过GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》网络的对象池传输协议。上述PGN是应用了GB/T ×××××《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络》传输协议或附录K的扩充传输协议用来向虚拟终端传递对象池的，并应使用目标制定通信和连接管理。扩充传输协定最多允许传输117兆字节。

对象池被认为是各对象的一大块数据，它的属性组成一个单一可变长度记录，如图C.1所示。如果对象池超过正常传输协定限定的1785字节，应使用传输协议的扩充功能。虚拟终端的设计应支持传输协议的所有功能。

虚拟终端应能进行对象的接收、分析和存储，由设计者设定存储方法。对象记录格式前面已有详细说明。

数据项和尺寸属性大于1字节的按低字节顺序传输（最低有效字节优先）。

对象1       对象ID      类型      属性和数据

对象2       对象ID      类型      属性和数据

对象3       对象ID      类型      属性和数据

图 C.1 — 对象池可变长度记录格式

工作区主机应当传输一个“规则”的对象池，并根据连接的对象作适当调整。传递不恰当语法分析的无效对象池和随后用变化指令改变那些对象是不允许的，因为这可能会导致语法分析错误和虚拟终端的错误显示，并还有可能导致虚拟终端忽视错误对象或删除非永久性存储器的对象池和终止工作区。

C.2.2对象池传递步骤

用以下步骤传递对象池

a） 工作区主机通过发送已获得的存储指令确定虚拟终端是否有可用存储器（见附录D），虚拟终端通过已获取的存储响应来确认该消息（见附录D）。工作区主机将检查反馈的错误代码，如果没有任何错误记录，工作区主机将继续运行。

b） 工作区主机利用传输协议或扩充的传输协议或两者一起（见附录K）把对象池移动到虚拟终端上，本对象池传输通信如C.2.3所述。正常的信号交换，错误检查和再传输应按GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》执行。工作区设计师应认识到当其他对象池被加载时虚拟终端能发送CTS将脉冲调制数调至0并且这可能延续很长一段时间。

以下规则控制着对象池的传输：

1）工作区主机可发送数个TP或ETP会话或两者同时发送来传输整个池。这可根据工作区主机缓冲器尺寸的大小来做要求。许多会话在“对象池消息终止”发送之前发送。如果计数或池调整或两者必须在对象池向虚拟终端发送前完成，则可要求做多重TP和/或ETP会话。

2）每个会话的对象记录在TP或ETP之间会话时应完成并不应被剖分。

3）不允许传输没有对象记录的会话。

c）完成后，工作区主机应传输一个“对象池终止”信号（见C.2.4）至虚拟终端，表示对象池已传输完毕可供使用。

C.2.3 对象池传输通信（传输协议）

下列由工作区主机发送的通信用于传输部分对象池至虚拟终端。

传输重复率：      按要求

数据长度：        可变

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 1710

位  7-4    0001      指令        对象池传输

位  3-0    0001      参数        对象池传输

字节 2-n                        对象池记录（参见图C.1）

C．2.4对象池终止信号

工作区主机发送响应信号指明对象池已经输完毕可供使用。该信号是在初始对象池已明确而且其他对象重新定义或在操作中加载到池后传输的。

传输重复率：      响应对象池终止通信

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 1810

位  7-4    0001      指令        对象池传输

位  3-0    0010      参数        对象池准备好

字节 2-8                    储存，传输FF16

C.2.5 对象池终止响应信号

VT发送响应“对象池终止“信号到工作区主机。当VT收到任何类型的错误反馈后，应删除非永久性存储器中的对象池并以工作区终止方式的警告通知操作者，并指明删除的原因。接到该信号后，相应的ECU9（电子控制装置）应进入安全模式使整个设备安全停止。

传输重复率：      响应对象池终止通信

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 1810

位  7-4    0001      指令        对象池传输

位  3-0    0010      参数        对象池准备好

字节 2                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象池中有错误，参见字节3至8补充的错误消息

位1=1=传输过程中VT内存不够

位2，3=储存，传输0

位4=1=任何其他错误

位4-7=储存，传输0

字节 3，4                      错误对象的父对象ID，如果没有对象池错误时传输空对象ID

字节 5，6                     错误对象的对象ID，如果没有对象池错误时传输空对象ID

字节 7                        对象池错误代码（0=无错误）

位0=1=VT不支持的方法或属性

位1=1=未知对象参考（丢失对象）

位2=1=任何其他错误

位3=1=对象池从非永久性存储器中被删

位4-7=储存，传输时用0

字节 8                        储存，传输FF16

C.2.6 运行期间池的更新

改变工作区对象，对象的长度就会改变（如字符串长度的改变，增加或删除宏或子对象），工作区在运行期间就会更新池。新对象也可以用此程序加载到对象池。该过程通过使用相同的如下初始化时用来加载池的通信和程序来完成。

a）工作区主机通过发送以得存储指令决定虚拟终端是否有可用存储器（见附录D），虚拟终端通过获得的存储响应信号来应答该信号（见附录D）。工作区主机将检查反馈的错误代码，如果没有任何错误记录，工作区主机将继续运行。

b）工作区主机利用传输协议传送对象或把对象传至虚拟终端。正常的信号交换，错误检查和再传输应按GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》执行。应用C2.2.b）的规定。

c）完成后，工作区主机应传输一个“对象池终止”信号（见C.2.4）至虚拟终端，表示对象池已完成，可供使用。

只有那些需要改变的对象需在更新时传送；其他对象在更新后应保留在虚拟终端存储器中。

附录D

（规范性附录）

技术数据消息

D.1 一般要求

技术数据消息用于请求虚拟终端的特征，它包含工作区数据的请求和虚拟终端的响应。这些消息不是对象池的一部分，并且不允许以宏的形式存在。

D.2获取存储

获取存储消息允许工作区决定虚拟终端是否内存不足并决定虚拟终端版本。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19210

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0000      参数        获取存储大小

字节 2                          储存，传输FF16

字节 3-6 需要的存储             在对象池的字节数

字节 7，8                       储存，传输FF16

D.3 获取存储响应

如果VT响应状态代码1，工作区主机不允许传输对象池。

传输重复率：      响应获取存储器消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19210

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0010      参数        获得存储器大小响应

字节 2    版本号               满足VT需要的GB/T ×××××.6《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第6部分：虚拟终端》的版本

0              汉若威农业技术2001有限的功能集

1              FDIS版本（国际标准最终草案）

2              作为国际标准出版的最初版本

字节3    状态  0              可能由足够的存储器。然而，由于总存储器与对象存储器相连，不可能预测是否有足够的存储空间可用。

字节4－8      1             没有足够的存储空间可用。不能传输对象池。

储存，传输FF16

D.4获取软键码

获取软键码消息为工作区提供可用的X、Y轴划分软键描述符，虚拟软键和物理软键码。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19410

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0010      参数        获取软键码

字节 2-8                       储存，传输FF16

D.5获许软键码响应值

传输重复率：      响应获取软键码值消息

数据长度：        8字节

参数组号码：     VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19410

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0010      参数        获取软键响应码

字节 2-4                       储存，传输FF16

字节 5   X点              软键描述符在X轴上的图元数

字节 6   Y点              软键描述符在Y轴上的图元数

字节 7   虚拟软键码          软键码的可能虚拟软键数

字节 8   物理软键码          物理软键码数

D.6获取文本字形数据

获取正文字形数据消息为工作区提供字形特性、类型大小、类型属性和渲染能力。

传输重复率：      响应获取正文字形数据消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19510

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0010      参数        获取正文字形数据

字节 2-8                       储存，传输FF16

D.7 获取正文字形数据响应

传输重复率：      响应获取正文字形数据消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19510

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0011      参数        获取正文字形数据响应

字节 2-5                        储存，传输FF16

字节 6    小字形

0000 0000   字形 6×8 (缺省)

0000 0001   字形 8×8

0000 0010   字形 8×12

0000 0100   字形 12×16

0000 1000   字形16×16

0001 0000   字形16×24

0010 0000   字形 24×32

0100 0000   字形 32×32

1000 0000   未使用

字节 7    长字形

0000 0001   字形 32×48

0000 0010   字形 48×64

0000 0100   字形 64×64

0000 1000   字形 64×96

0001 0000   字形 96×128

0010 0000   字形 128×128

0100 0000   字形 128×192

1000 0000   未使用

字节 8    类型属性           支持的字形格式

0000 0000   正常正文(缺省)

0000 0001   黑体正文

0000 0010   注销正文

0000 0100   下划线正文

0000 1000   斜体正文

0001 0000   倒置正文

0010 0000   在倒置类型和0-3位定义的类型间闪烁

0100 0000   在隐藏类型和0-3位定义的类型间闪烁

1000 0000   未使用

D.8获取硬件

获取硬件消息把虚拟终端的硬件设计通知给工作区

传输重复率：     按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：       VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19910

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0111      参数        获取硬件响应

字节 2－8                         储存，传输FF16

D.9获取硬件响应

传输重复率：      响应获取硬件消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 19910

位  7-4    1100      指令        获取技术数据

位  3-0    0111      参数        获取硬件响应

字节 2                         储存，传输FF16

字节 3    图形类型             支持的图形类型

0=单色（虚拟终端仅支持颜色代码0和1和单色图形对象）

1=16色（虚拟终端支持颜色代码0至15和单色及16色彩色图形对象）

2=256色（虚拟终端支持颜色代码0至255和所有格式的图形对象）

字节 4    硬件                 位0=1=虚拟终端有触摸屏

位1=1=虚拟终端有定点设备

位2=1=虚拟终端有多频声音输出

位3=1=虚拟终端有可调音量声音输出

字节 5，6 X-像素               数据显示区横轴刻度（X点）（16位无符号整数）

字节 7，8 Y-像素               数据显示区纵轴刻度（Y点）（16位无符号整数）

附录E

（规范性附录）

永久性存储器操作指令

E.1 一般要求

虚拟终端有存储和再存储完整的工作区特定对象池的功能。当连接到虚拟终端时，工作区可以发送一个加载版本消息来获得从永久性存储器复制到非永久性存储器的对象池。永久性存储器区域的可用性和管理是虚拟终端特定的。存储和再存储对象池包括了所有对象定义。虚拟终端内部应有将已存储对象池唯一地分配到特点工作区的方法。依靠虚拟终端的设计，任何单一的或任意数目的对象池都可被每一工作区管理。如果虚拟终端管理的每一工作区的池超过一个，那么每一池都必须定义一个七字符宽的版本标记。

为了在虚拟终端的永久性存储器中保留不同版本的对象池，工作区需要检测虚拟终端当前存储的那些版本。工作区还需在将对象池复制到虚拟终端对象缓存器之前决定可用版本是否适合当前软件版本。

下面消息不允许进行宏指令。

E.2 获取版本

获取版本消息允许工作区向虚拟终端查询与要求工作区关联的存在版本标记。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 22310

位  7-4    1101      指令        永久性存储器

位  3-0    1111      参数        获取版本

字节 2-8                       储存，传输FF16

E.3 获取版本响应（传输协议）

虚拟终端发送与要求工作区关联的储存在永久性存储器中的所有版本标记。如果没有存储的版本，版本字符串设置为0。必要时使用传输协议。

传输重复率：      响应获取版本消息

数据长度：       变量

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 22410

位  7-4    1100      指令        永久性存储器

位  3-0    0011      参数        获取版本响应

字节 2                          遵循的版本字符串数（每个7字节）

字节 3-n   版本标记             7字符版本字符串，没使用的字节用空格填充

E.4 储存版本

储存版本消息允许工作区向虚拟终端的永久性存储器中存储实际对象池的副本。该消息可以在任何时候发送。副本作为有版本标记的版本存储。如果相同版本标记的副本已经存在于永久性存储区域，将会自动覆盖原来的副本。版本消息存储所有对象的当前消息（当前属性、输入值等）。如果版本标记不包含任何字符串（全空白），则永久性存储器存储的最进的版本将写满存储器；换句话说，如果在那个点上没有储存的版本，那么虚拟终端应指示有错误。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 20810

位  7-4    1101      指令        永久性存储器

位  3-0    0000      参数        存储版本

字节 2-8   版本标记             7字符版本字符串，没使用的字节用空格填充

E.5 存储版本响应

虚拟终端对对象池是否存储于非易失性存储器作出应答。

传输重复率：      响应存储版本消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 20810

位  7-4    1101      指令        永久性存储器

位  3-0    0000      参数        获取版本响应

字节 2-5                        储存，传输FF16

字节 6    应答

位  7-4    0000      未使用

位  3-0    0000      存储成功

0001      未使用

0010      版本标记错误

0100      可用内存不足

1000      一般错误

字节 7.8                        储存，传输FF16

E.6 加载版本

加载版本消息允许工作区从虚拟终端的永久性存储器中加载对象池副本。如果对象池已经被加载，将会被覆盖。如果消息被虚拟终端及时响应，则工作区可像所有对象均已正常传输一样继续运行。如果版本标记不包含字符串（全空白），永久性存储器中的最后存储版本将被加载。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 20910

位  7-4    1101      指令        永久性存储器

位  3-0    0001      参数        加载版本

字节 2-8  版本标记             7字符版本字符串，没使用的字节用空格填充

E.7 加载版本响应

虚拟终端做出应答副本是否已从永久性存储器被加载。

传输重复率：      响应加载版本消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 20910

位  7-4    1101      指令        永久性存储器

位  3-0    0000      参数        加载版本响应

字节 2-5                        储存，传输FF16

字节 6    应答

位  7-4    0000      未使用

位  3-0    0000      加载成功

0001      未使用

0010      版本标记错误或版本标记未知

0100      可用内存不足

1000      一般错误

字节 7.8                        储存，传输FF16

E.8 删除版本

删除版本消息允许工作区删除虚拟终端永久性存储器中的对象池版本。如果非永久性存储器中存储了该版本的副本，本消息只影响永久性存储器。如果版本标记不包含字符串（全空白），则永久性存储器中的最后存储版本被删除。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 21010

位  7-4    1101      指令        永久性存储器

位  3-0    0010      参数        删除版本

字节 2-8  版本标记             7字符版本字符串，没使用的字节用空格填充

E.9 删除版本响应

虚拟终端对非易失性存储器中的版本是否删除作出响应。

传输重复率：      响应删除版本消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 21010

位  7-4    1101      指令        永久性存储器

位  3-0    0010      参数        删除版本响应

字节 2-5                        储存，传输FF16

字节 6    应答

位  7-4    0000      未使用

位  3-0    0000      存储成功

0001      未使用

0010      版本标记错误或未知版本标记

0100      不可用

1000      一般错误

字节 7.8                        储存，传输FF16

附录F

（标准的）

指令和宏消息

F.1 一般要求

利用附录C给出的PGNs指令从工作区发送到虚拟终端。在发送另一指令之前，工作区将等待响应最长可达1.5s。除非另外规定，本附录中的任一指令均可用宏指令。工作区设计者应认识到虚拟终端响应指令可能会花费很长一段时间，尤其是当指令导致显示刷新时（参见G.2虚拟终端状态消息中的忙碌代码）。

F.2 隐藏/显示对象

隐藏/显示对象指令用于隐藏或显示包含对象。它对应于对象的可见性和存储状态。如果由于涉及丢失对象导致对象不能显示，虚拟终端将产生一错误响应。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16010

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0000      参数        隐藏/显示对象

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         0=隐藏，1=显示

字节 5-8                       储存，传输FF16

F.3 隐藏/显示对象响应

虚拟终端利用此消息来响应隐藏或显示事件。

传输重复率：      响应显示/隐藏对象消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16010

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0000      参数        显示/隐藏对象

字节 2，3                       对象ID

字节 4                          0=对象被隐藏，1=对象被显示

字节 5                          错误代码（0=无错误）

位0=1=涉及丢失对象

位1=1=对象ID无效

位2=1=指令错误

位3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 6-8                       储存，传输FF16

F.4 起动/屏蔽对象

本指令用于起动或屏蔽输入栏对象并对应于输入对象的可接近性。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16110

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0001      参数        启动/屏蔽对象

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         0=启动，1=屏蔽

字节 5-8                       储存，传输FF16

F.5 起动/屏蔽对象响应

虚拟终端使用此消息来响应起动/屏蔽事件。

传输重复率：      响应启动/屏蔽对象消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16110

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0001      参数        启动/屏蔽对象

字节 2，3                       对象ID

字节 4                          0=对象被启动，1=对象被屏蔽

字节 5                          错误代码（0=无错误）

位0=1=未使用

位1=1=对象ID无效

位2=1=指令错误

位3=1=不能完成。操作输入活跃于本对象

位4=1=任何其他错误

字节 6-8                       储存，传输FF16

F.6 选择输入对象

本指令用于强制选择输入栏对象。虚拟终端将提供一种供操作者识别已选中输入栏对象的途径。如果输入对象被屏蔽或不可见的，将返回一错误代码。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16210

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0010      参数        选择输入对象

字节 2，3                      对象ID

字节 4-8                       储存，传输FF16

F.7 选择输入对象响应

虚拟终端用此消息来响应选择输入对象指令。

传输重复率：      响应选择输入对象消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16210

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0010      参数        选择输入对象

字节 2，3                       对象ID

字节 4                          0=对象被取消选定，1=对象被选定

字节 5                          错误代码（0=无错误）

位0=1=对象被屏蔽

位1=1=对象ID无效

位2=1=对象不可见

位3=1=不能完成。另一输入栏当前正在修改

位4=1=任何其他错误

字节 6-8                       储存，传输FF16

F.8 ESC

该指令用于中止输入操作。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16210

位  7-4    1001      指令        指令

位  3-0    0010      参数        ESC

字节 2-8                       储存，传输FF16

F.9 ESC响应

虚拟终端用此消息响应ESC指令。

传输重复率：      响应ESC消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 14610

位  7-4    1001      指令        指令

位  3-0    0010      参数        ESC

字节 2，3                      没有错误代码时的输入中止对象ID

字节 4                          错误代码（0=无错误）

位0=1=输入文件没有选择，ESC忽略

位1-3＝未使用

位4=1=任何其他错误

字节 5-8                       储存，传输FF16

F.10 控制音频设备

本指令可用于控制虚拟终端的音频设备。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16310

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0011      参数        控制音频

字节 2                         重复数

字节 3，4                      频率（赫兹）

字节 5，6                      持续时间（毫秒）

字节 7，8                      持续时间（毫秒）

F.11 控制音频设备响应

本消息由虚拟终端发送以响应控制音频指令。

传输重复率：      响应控制音频设备消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16310

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0011      参数        控制音频

字节 2                          错误代码（0=无错误）

位0=1=音频设备忙

位1-3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 3-8                       储存，传输FF16

F.12 设置音量

本指令可用于控制虚拟终端的音频音量。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16410

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0100      参数        设置音量

字节 2                         %（0-100%）最大音量

字节 3-8                       储存，传输FF16

F.13 设置音量响应

本消息由虚拟终端发送以响应设置音量指令。

传输重复率：      响应设置音量消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16410

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0100      参数        设置音量

字节 2                          错误代码（0=无错误）

位0=1=音频设备忙

位1-3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 3-8                       储存，传输FF16

F.14 改变子地址

子地址变化指令用于改变对象的位置。因为对象可能包含于数个父对象，所以父对象的ID也包括在内。

本指令用于产生简单直观显示的小位置变化。当对象移动时，其父对象将被刷新。本消息给出的位置属

性提供位置的相对变化并移动-127（如0=a-127移动）。正值表示位置向下（Y）或向右（X）变化；负值表示位置向上（Y）或向左（X）变化。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16510

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0101      参数        改变子地址

字节 2，3                      父对象ID

字节 4，5                      移动对象的对象ID

字节 6                         对象左上角在X方向的相对变化

字节 7                         对象左上角在Y方向的相对变化

字节 8                         储存，传输FF16

F.15 改变子地址响应

本消息由虚拟终端发送以响应改变子地址指令。

传输重复率：      响应改变子地址消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16510

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0011      参数        改变子地址

字节 2，3                      父对象ID

字节4，5                      移动对象的对象ID

字节 6                        错误代码（0=无错误）

位0=1=父对象ID无效

位1=1=对象ID无效

位2=1=X位置无效

位3=1=Y位置无效

位4=1=任何其他错误

字节 7-8                       储存，传输FF16

F.16 改变子位置（传输协议）

改变子位置指令适用于对象位置的大幅改变。本指令用于改变比原子对象位置更大的值。由于对象可能包含于数个父对象，所以父对象的ID也包括在内。当对象移动时，其父对象将被刷新。本消息给出位

置属性是带符号的整数。正值表示位置向下（Y）或向右（X）变化；负值表示位置向上（Y）或向左（X）变化。

传输重复率：      按要求

数据长度：        9字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 18010

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0100      参数        改变子位置

字节 2，3                      父对象ID

字节 4，5                      移动对象的对象ID

字节 6，7                      对象左上角在X方向的变化（相对于容器对象的左上角）

字节 8，9                      对象左上角在Y方向的变化（相对于容器对象的左上角）

F.17 改变子位置响应

本消息有虚拟终端发送以响应改变子位置消息。

传输重复率：      响应改变子地址消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 18010

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0100      参数        改变子位置

字节 2，3                      父对象ID

字节4，5                      移动对象的对象ID

字节 6                        错误代码（0=无错误）

位0=1=父对象ID无效

位1=1=对象ID无效

位2=1=X位置无效

位3=1=Y位置无效

位4=1=任何其他错误

字节 7-8                       储存，传输FF16

F.18 改变大小

改变大小指令用于改变对象的大小。若宽度或高度值为0或两者同时为0，对象没有形成。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16610

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0100      参数        改变大小

字节 2，3                      对象大小的对象ID

字节 4，5                      新的宽度

字节 6，7                      新的高度

字节 8                         储存，传输FF16

F.19 改变大小响应

本消息由虚拟终端发送以响应改变大小指令。

传输重复率：      响应改变大小消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16610

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0110      参数        改变大小

字节 2，3                      对象大小的对象ID

字节 4                        错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=宽度无效

位2=1=高度无效

位3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 5-8                       储存，传输FF16

F.20 改变背景颜色

本指令用于改变对象的背景颜色。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16710

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0111      参数        改变背景颜色

字节 2，3                      要改变大小的对象ID

字节 4                         新的背景颜色（见表A.3）

字节 5-8                       储存，传输FF16

F.21 改变背景颜色响应

本消息由虚拟终端发送以响应改变背景颜色指令。

传输重复率：      响应改变背景颜色消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16710

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    0111      参数        改变背景颜色

字节 2  ，3                       对象ID

字节 34                        新的背景颜色（见表A.3）

字节 5                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=颜色代码无效

位2-3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 6-8                       储存，传输FF16

F.22 改变数值

本指令用于改变对象的数值，它只应用于具有数值属性的对象。对象的大小不能通过本指令改变。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16810

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1000      参数        改变数值

字节 2，3                      要改变数值的对象ID

字节 4                         储存，传输FF16

字节 5-8                       数值属性的新数值。大小由对象类型决定。1个字节大小的对象由5个字节创建。2字节大小的对象由5-6个字节创建。大于1字节的值以低字节序格式传输（LSB优先）。未使用的字节用0填充。

布尔输入栏：     1字节用于正确/错误

数值输入栏：     4字节用于整数输入

列表输入栏：     1字节用于列表

数值输出栏：     4字节用于整数输出

计数器：         2字节用于整数数值

线性条状图：     2字节用于整数数值

弧形条状图：     2字节用于整数数值

可变数码：       4字节用于整数数值

对象指针：       2字节用于对象ID

更新频率由工作区设计者设定，但应避免虚拟终端过载。仅当数值变化时进行数值更新。

F.23 改变数值响应

虚拟终端发送此消息以响应改变数值指令。

传输重复率：      响应改变数值消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16810

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1000      参数        改变数值

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=数值无效

位2-3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 5-8                       数值。大小由对象类型决定。1个字节大小的对象由5个字节创建。2个字节大小对象由5-6个字节创建。大于1个字节的值以低字节序形式传输（LSB优先）。

布尔输入栏：     1字节用于正确/错误

数值输入栏：     4字节用于整数输入

列表输入栏：     1字节用于列表

数值输出栏：     4字节用于整数输出

计数器：         2字节用于整数数值

线性条状图：     2字节用于整数数值

弧形条状图：     2字节用于整数数值

可变数码：       4字节用于整数数值

对象指针：       2字节用于对象ID

F.24 改变字符串值（传输协议）

因为字符串的长度可能超出CAN包的长度，所以字符串属性按传输协议（见GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》）处理。传输的字符串长度允许小于目标对象的数值属性，在这种情况下，虚拟终端将用空格字符填补数值属性。传输字符串的字节数（字节4，5）应小于或等于目标对象的数值属性（即字符串长度不应增加）。工作区应在传输完整个字符串后才能开始下一个字符串的传输。

如果消息内容适用于单个包，将不使用传输协议。

传输重复率：      按要求

数据长度：        根据字符串大小

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17910

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0011      参数        改变字符串值

字节 2，3                      要改变的对象ID

字节 4，5                      字符串要传输的总字节数（随后字节）

字节 6-n                       新字符串值

F.25 改变字符串值响应

本消息由虚拟终端发送以响应改变字符串值消息。

传输重复率：      响应改变字符串值消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17910

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0100      参数        改变字符串值

字节 2，3                      父对象ID

字节 4，5                      要移动对象的对象ID

字节 6                         位0=1=父对象ID无效

位1=1=对象ID无效

位2=1=字符串太长

位3=1=任何其他错误

字节 7，8                      储存，传输FF16

F.26 改变终点

本指令用于通过改变线方向属性的宽度和/或高度来改变线对象的终点。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 16910

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    1001      参数        改变终点

字节 2，3                      要改变的对象ID

字节 4，5                      像素宽度

字节 6，7                      像素高度

字节 8                         线方向（关于线对象属性）

F.27 改变终点响应

虚拟终端用此消息以响应改变终点指令。

传输重复率：      响应改变终点消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 16910

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1001      参数        改变终点

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=线方向无效

位2=未使用

位3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 5，8                      储存，传输FF16

F.28 改变字形属性

本指令用于改变字形属性对象的字形属性。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17010

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1010      参数        改变字形属性

字节 2，3                      要改变的对象ID

字节 4                         字形颜色（见表A.3）

字节 5                         字形大小

字节 6                         字形类型

字节 7                         字形格式

字节 8                         储存，传输FF16

F.29 改变字形属性响应

虚拟终端用此消息响应改变字形属性指令。

传输重复率：      响应改变字形属性消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17010

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1010      参数        改变字形属性

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=颜色无效

位2=1=大小无效

位3=1=类型无效

位4=1=风格无效

位5=1=任何其他错误

字节 5-8                        储存，传输FF16

F.30 改变线属性

本指令用于改变有线属性对象的线属性。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17110

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1011      参数        改变线属性

字节 2，3                      要改变的对象ID

字节 4                         线颜色（见表A.3）

字节 5                         线宽度

字节 6，7                      艺术线条

字节 8                         储存，传输FF16

F.30 改变线属性

本指令用于改变有线属性对象的线属性。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17110

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1011      参数        改变线属性

字节 2，3                      要改变的对象ID

字节 4                         线颜色（见表A.3）

字节 5                         线宽度

字节 6，7                      艺术线条

字节 8                         储存，传输FF16

F.31 改变线属性响应

虚拟终端用此消息响应改变线属性指令。

传输重复率：      响应改变线属性消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17110

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1011      参数        改变线属性

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=颜色无效

位2=1=宽度无效

位3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 5-8                        储存，传输FF16

F.32 改变填充属性

本指令用于改变有填充属性对象的填充属性。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17210

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1100      参数        改变填充属性

字节 2，3                      要改变的对象ID

字节 4                         填充类型

字节 5                         填充颜色（见表A.3）

字节 6，7                      填充样式对象ID

字节 8                         储存，传输FF16

F.33 改变填充属性响应

虚拟终端用此消息响应改变填充属性指令。

传输重复率：      响应改变填充属性消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17210

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1100      参数        改变填充属性

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=类型无效

位2=1=颜色无效

位3=1=样式对象ID无效

位4=1=任何其他错误

字节 5-8                        储存，传输FF16

F.34 改变活跃掩码

本指令用于把在工作区的活跃掩码改变为数据或警告掩码对象。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17310

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1101      参数        改变活跃掩码

字节 2，3                      工作区对象ID

字节 4，5                      新活跃掩码对象ID

字节 6- 8                       储存，传输FF16

F.35 响应改变活跃掩码

虚拟终端用此消息响应改变活跃掩码指令。另见附录H的虚拟终端改变活跃掩码消息。

传输重复率：      响应改变活跃掩码消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17310

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1101      参数        改变活跃掩码

字节 2，3                      活跃掩码对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=1=工作区对象ID无效

位1=1=掩码对象ID无效

位2=1=丢失对象

位3=1=掩码或子对象有误

位4=1=任何其他错误

字节 5-8                       储存，传输FF16

F.36 改变软键掩码

本指令用于改变和数据或警告掩码对象相关的软键掩码。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17410

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1110      参数        改变软键掩码

字节 2                         掩码类型（1=数据，2=警告）

字节 3，4                      数据或警告掩码对象ID

字节 5，6                      新软键掩码对象ID

字节 7，8                      储存，传输FF16

F.37 改变软键掩码响应

虚拟终端用此消息响应改变软键掩码指令。另见附录H的虚拟终端改变软键掩码消息。

传输重复率：      响应改变软键掩码消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17410

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1110      参数        改变活跃掩码

字节 2，3                     数据或警告掩码对象ID

字节 4，5                     软键掩码对象ID

字节 6                         错误代码（0=无错误）

位0=1=数据或警告掩码对象ID无效

位1=1=软键掩码对象ID无效

位2=1=丢失对象

位3=1=掩码或子对象有误

位4=1=任何其他错误

字节 7，8                       储存，传输FF16

F.38 改变属性

本指令用于改变任何带赋值AID的属性。本消息不能用于改变字符串。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17510

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1111      参数        改变属性

字节 2，3                      要改变对象的对象ID

字节 4                         属性ID（AID）

字节 5-8                       新属性数值。大小由数据类型属性决定。值大于1字节的以低字节序传输（LSB优先）。

布尔：          1字节用于正确/错误

整数：           对象表中定义的1，2或4字节

浮点：           4字节

位掩码：         1字

F.39 改变属性响应

虚拟终端用此消息响应改变属性指令。

传输重复率：      响应改变属性消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17510

位  7-4    1010      指令        指令

位  3-0    1111      参数        改变属性

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         属性ID（AID）

字节 5                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=属性ID无效

位2=1=值无效

位3=1=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 6－8                       储存，传输FF16

F.40 改变优先级

本指令用于改变警告掩码的优先级。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17610

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0000      参数        改变优先级

字节 2，3                      警告掩码对象ID

字节 4                         新优先级

字节 5-8                       储存，传输FF16

F.41 改变优先级响应

虚拟终端用此消息响应改变优先级指令。

传输重复率：      响应改变优先级消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17610

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0000      参数        改变优先级

字节 2，3                      对象ID或警告掩码

字节 4                         新优先级

字节 5                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=优先级无效

位2-3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 6-8                       储存，传输FF16

F.42 改变目录项

本指令用于改变目录输入对象的目录项。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      是

字节 1    VT功能= 17710

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0001      参数        改变目录项

字节 2，3                      目录输入对象的对象ID

字节 4                         目录索引（项目用数值0-n）

字节 5，6                      新对象ID或FFFF16设置空项

字节 7，8                      储存，传输FF16

F.43 改变目录项响应

虚拟终端用此消息响应改变目录项指令。

传输重复率：      响应改变目录项消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17710

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0001      参数        改变目录项

字节 2，3                      目录输入对象的对象ID

字节 4                         目录索引（项目用数值0-n）

字节 5，6                      新对象ID或FFFF16设置空项

字节 7                         错误代码（0=无错误）

位0=1=对象ID无效

位1=1=优先级无效

位2=1=新目录项对象ID无效

位3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节8                         储存，传输FF16

F.44 删除对象池

本指令用于从非永久性存储器中删除工作区的整个对象池。当此指令使用受限，这可能是由于被一断开的工作使用着或是在对象池的进展过程中。没有对象池加载的虚拟终端状态是专有的。

传输重复率：      按要求

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17810

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0010      参数        删除对象池

字节 2-8                       储存，传输FF16

F.45 删除对象池响应

虚拟终端用此消息响应删除对象池指令。

传输重复率：      响应删除对象池消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 17810

位  7-4    1011      指令        指令

位  3-0    0010      参数        删除对象池

字节 2                         错误代码（0=无错误，删除成功）

位0=1=删除错误

位1-3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节3-8                       储存，传输FF16

附录G

（规范性附录）

状态消息

G.1 一般要求

状态消息允许工作区确定虚拟终端的健康性和监控虚拟终端的任务进程，同时也允许虚拟终端监控工作区的健康性。这些消息不是对象池的一部分，不允许进行宏指令。

G.2 虚拟终端状态消息

虚拟终端发出虚拟终端状态消息后才能进行初始化后的数据通信。（更多消息见4.6.6的连接管理。）虚拟终端状态消息通过在任一2字节至6字节上的变化被发送，并且每秒钟1次至每秒钟最多5次不等。

传输重复率：      通过在任一2字节至6字节上的变化和每秒钟1次至每秒钟最多5次

数据长度：        8字节

参数组号码：     从虚拟终端到全局地址

字节 1    VT功能= 25410

位  7-4    1111      指令        状态

位  3-0    1110      参数        虚拟终端状态消息

字节 2                         活跃工作区主机的源地址（“owns”虚拟终端）

字节 3，4                      可见数据/警告掩码的对象ID

字节 5，6                      可见软键掩码的对象ID

字节 7    虚拟终端忙碌代码     位0=1=虚拟终端忙于更新可见掩码

位1=1=虚拟终端忙于存储数据与永久存储器

位2=1=虚拟终端忙于执行指令

位3=1=虚拟终端忙于执行宏指令

位4-6=储存

位7=1=虚拟终端内存不足

字节8     虚拟终端功能        当前执行指令的虚拟终端功能代码（仅在设置了指令或宏指令忙碌代码时有效）

G.3 工作区维护消息

工作区主机将每秒钟周期性地发送工作区维护消息至虚拟终端。（更多消息见4.6.6的连接管理。）

传输重复率：      每秒钟一次

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 25510

位  7-4    1111      指令        状态

位  3-0    1111      参数        工作区维护消息

字节2-8                       储存，传输FF16

附录H

（规范性附录）

激活消息

H.1 一般要求

未被请求的消息将由虚拟终端通过附录C中的PGNs向工作区主机发送，工作区主机将发送一响应消息。本附录中的所有响应消息是可选的。

H.2 软键激活

软键激活消息允许虚拟终端传输软键的操作选择。如果一个键被按住并且重复率超过300ms，则ECU进程将如同键松开一样继续。

传输重复率：      按键/松键和按键同时每200ms

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 010

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0000      参数        软键

字节 2    键激活码             0=键已松开（状态变化）

1=键已按下（状态变化）

2=键仍按着

字节 3，4 对象ID               键对象的对象ID

字节 5，6 父对象ID             可见数据或警告掩码的对象ID

字节 7    键码                 软键码

0=警告ACK

1-255=分配给工作区主机的键码

字节 8                         存储，传输FF16

H.3 软键激活响应

传输重复率：      可选，响应软键消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能=010

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0000      参数        软键

字节 2    键激活码             0=键已松开（状态变化）

1=键已按下（状态变化）

2=键仍按着

字节 3，4 对象ID               键对象的对象ID

字节 5，6 父对象ID             可见数据或警告掩码的对象ID

字节 7    键码                 软键码

字节 8                         存储，传输FF16

H.4 按钮激活

按钮激活消息允许虚拟终端向工作区主机传输按钮对象的操作选择。如果一非锁存式按钮被按住并且重复率超过300ms，则ECU进程将如同键松开一样继续。

传输重复率：      按键/松键和按键每200ms，锁存式按钮不重复。

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 110

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0000      参数        按钮

字节 2    键激活码             0=按钮未锁或已松开（状态变化）

1=按钮已按下或锁存（状态变化）

2=按钮仍按着（锁存式按钮不重复）

字节 3，4 对象ID               按钮对象的对象ID

字节 5，6 父对象ID            父数据掩码的对象ID

字节 7    键码                 按钮键码

字节 8                         存储，传输FF16

H.5 按钮激活响应

传输重复率：      可选，响应按钮消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能=110

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0001      参数        按钮

字节 2    键激活码             0=按钮未锁或已松开（状态变化）

1=按钮已按下或锁存（状态变化）

2=按钮仍按着（锁存式按钮不重复）

字节 3，4 对象ID               按钮对象的对象ID

字节 5，6 父对象ID             父数据掩码的对象ID

字节 7    键码                 按钮键码

字节 8                         存储，传输FF16

H.6 指针事件

如果虚拟终端支持触摸屏或指向装置，指针事件消息用于指明数据掩码区的位置被触及或碰到。本消息不用于当按钮对象被触及或碰到时。这种情况下，用按钮激活消息代替。

传输重复率：      指针事件

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 210

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0010      参数        指针事件

字节 2，3 X位置                X位置相对于数据掩码区的左上角

字节 4，5 Y位置                Y位置相对于数据掩码区的左上角

字节 6-8                        存储，传输FF16

H.7 指针事件响应

传输重复率：      可选，响应指针事件消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能=210

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0010      参数        指针事件

字节 2，3 X位置                X位置相对于数据掩码区的左上角

字节 4，5 Y位置                Y位置相对于数据掩码区的左上角

字节 6-8                        存储，传输FF16

H.8 虚拟终端选择输入对象

任何时刻当操作者选择或取消选择输入栏时，虚拟终端将发送本消息。

传输重复率：      输入对象的选择

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 310

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0011      参数        虚拟终端选择输入对象

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         0=取消选择对象，1=选择对象

字节 5-8                       存储，传输FF16

H.9 虚拟终端选择输入对象响应

电子控制元件用此消息可选择的响应虚拟终端选择输入对象消息。

传输重复率：      可选，响应虚拟终端选择输入对象消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 310

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0011      参数        虚拟终端选择输入对象

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         0=取消选择对象，1=选择对象

字节 5-8                       存储，传输FF16

H.10 虚拟终端ESC

当操作者按下ESC时，虚拟终端将发送本消息。

传输重复率：      按下ESC

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 410

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0100      参数        虚拟终端ESC

字节 2，3                      无错误代码时输入中止的对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=1=没有选中的输入栏，忽略ESC

位1-3=未使用

位4=1=任何其他错误

字节 5-8                       存储，传输FF16

H.11 虚拟终端ESC响应

电子控制元件用此消息可选择地响应虚拟终端ESC消息。

传输重复率：      可选，响应虚拟终端ESC消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 410

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0100      参数        虚拟终端ESC

字节 2，3                      无错误代码时输入中止的对象ID

字节 4-8                       存储，传输FF16

H.12 虚拟终端改变数字值

当操作者改变输入对象或变量的数字值时，虚拟终端将发送本消息。对于有数字变量参考的输入对象，本消息中将用到数字变量的对象ID。

传输重复率：      数字对象值的改变

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 510

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0101      参数        虚拟终端改变数字值

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         未使用

字节 5-8                       数值。大小由对象类型决定。1字节大小的对象由5个字节创建。2字节大小对象由5-6个字节创建。大于1字节的值以低字节序格式传输（LSB优先）。

布尔输入栏：     1字节用于正确/错误

数值输入栏：     4字节用于整数输入

列表输入栏：     1字节用于列表索引

数值变量：       4字节用于整数值

H.13 虚拟终端改变数字值响应

电子控制元件用此消息可选择地响应虚拟终端改变数字值消息。

传输重复率：      可选，响应虚拟终端改变数字值消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 510

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0101      参数        虚拟终端改变数字值

字节 2，3                      对象ID

字节 4                         未使用

字节 5-8                       从虚拟终端复制的数值改变数值消息

H.14 虚拟终端改变活跃掩码

如果有丢失对象参考时，或在掩码显示时有错误，或在由于活跃掩码错误导致池删除之前，虚拟终端将发送此消息。当识别到改变活跃掩码被接收和处理时，虚拟终端也将发送改变活跃掩码响应消息。由于尤其是有警告掩码显示时，活跃掩码的实际显示可能推迟发生，虚拟终端用此消息报告掩码实际画图时的错误。

传输重复率：      对于错误

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 610

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0110      参数        虚拟终端改变活跃掩码

字节 2，3                      活跃掩码对象ID

字节 4                         错误代码（0=无错误）

位0=未使用

位1=未使用

位2=1=丢失对象

位3=1=掩码或子对象有误

位4=1=任何其他错误

位5=1=正被删除的池

字节 5，6                      对象ID包含错误

字节 7，8                      错误对象ID的父对象ID

H.15 虚拟终端改变活跃掩码响应

电子控制元件用此消息可选择的响应虚拟终端改变活跃掩码指令。

传输重复率：      可选，响应虚拟终端改变活跃掩码值消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 610

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0110      参数        虚拟终端改变活跃掩码

字节 2，3                      活跃掩码对象ID

字节 4-8                       存储，传输FF16

H.16 虚拟终端改变掩码

当软键掩码显示时有丢失对象参考或软键掩码显示时有错误，虚拟终端发送本消息。当识别到改变软键掩码被接收和处理时，虚拟终端也将发送改变软键掩码响应消息。由于尤其是有警告掩码显示时，软键掩码的实际显示可能推迟发生，虚拟终端用此消息报告掩码实际画图时的错误。

传输重复率：      对于错误

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 710

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0111      参数        虚拟终端改变软键掩码

字节 2，3                      数据或警告掩码对象ID

字节 4，5                      软键掩码对象ID

字节 6                         错误代码（0=无错误）

位0=1=数据或警告掩码对象ID失效

位1=1=软键掩码对象ID失效

位2=1=丢失对象

位3=1=掩码或子对象有误

位4=1=任何其他错误

字节 7，8                     存储，传输FF16

H.17 虚拟终端改变软键掩码响应

电子控制元件用此消息可选择的响应虚拟终端改变软键掩码指令。

传输重复率：      可选，响应虚拟终端改变软键掩码命令

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 710

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    0111      参数        虚拟终端改变软键掩码

字节 2，3                      数据或警告掩码对象ID

字节 4，5                      软键掩码对象ID

字节 6-8                       存储，传输FF16

H.18 输入字符串值（传输协议）

虚拟终端用此消息将字符串传输到输入字符串对象或字符串变量中。因为字符串的长度可能超过CAN包的长度，字符串属性将用传输协议处理（见GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》）。虚拟终端须在完成整个字符串传输后，才能向同一地址传输另一字符串。由于用到了传输协议，工作区主机将不正式响应此消息。如果消息内容适合单个包，将不用传输协议。如果输入字符串对象涉及字符串变量对象，本消息将用到字符串变量的对象ID。

传输重复率：      改变输入字符串对象的值

数据长度：        变量

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 810

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    1000      参数        输入字符串值

字节 2，3                      输入字符串或字符串变量的对象ID

字节 4                         传输字符串字节的总数值

字节 5-n                       输入字符串值

H.19 输入字符串值响应

本消息由虚拟终端发送以响应输入字符串值消息。

传输重复率：      响应输入字符串值消息

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

允许宏指令：      否

字节 1    VT功能= 710

位  7-4    0000      指令        控制元件功能

位  3-0    1000      参数        输入字符串值

字节 2，3                      父对象ID

字节 4，5                      要移动对象的对象ID

字节 6-8                       存储，传输FF16

附录I

（规范性附录）

其它消息

虚拟终端也应支持和产生其它有关消息，如GB/T ×××××.7《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第7部分：机具消息应用层》所定义的。这些消息包括（但不限于）工作区定义、语言、操作单元、日期和时间格式。

附录J

（规范性附录）

辅助控制

J.1 概要

辅助控制允许操作者控制独立于虚拟终端接口的特殊功能。由一个或多个工作区（或虚拟终端）提供的辅助输入（开关、拨号等）一直是活跃的——独立于虚拟终端的活跃数据掩码和软键掩码。这些

输入被分配给辅助功能（如提升/降落、启动/制动、设置位置）并且也由一个或多个工作区（或虚拟终端）提供。操作者通过虚拟终端提供的专有辅助分配屏幕将输入分配给各功能。一旦辅助输入被分配给辅助功能，操作者可控制独立于虚拟终端的功能。

例子：不管虚拟终端的可视掩码如何，操作者更喜欢提升或降低特定工具。该工具提供“提升或降低工具”辅助功能。在拖拉机的扶手处，有一辅助输入的瞬时拨动开关。操作者通过虚拟终端的屏幕，将拨动开关分配给“提升或降低工具”功能。操作者可独立于虚拟终端使用扶手上的开关提升和降低工具。从那刻起，开关的功能在操作者不去变动前将保持不变。

图J.1展示了辅助控制消息流，图J.2展示了一辅助分配屏例子。

J.2 定义辅助输入和功能

J.2.1 概要

工作区对象池定义了辅助输入和辅助功能。辅助输入使用辅助输入对象来定义，辅助功能使用辅助功能对象来定义。如果有专门设备用于提供辅助输入（如开关盒），将使用极小对象池，包括工作区对象和一个或多个辅助输入对象。传输协议用于传输对象池（见附录C）。

J.2.2 辅助功能对象

辅助功能对象定义了辅助功能的标识符和功能类型。对象在辅助控制屏上的使用很严格，这是虚拟终端专有的。标识符须在软键标识符区的范围内（见4.5.2）。任何定义辅助功能标识符的对象位于标识符区外时，将被删剪掉。见表J.1。

a）关系：

—可以包含输出栏、输出形状、图形图表；

—可以没有任何参考；

—可以不被任何包含。

b）允许指令：

—无。

c）辅助功能事件：

—无。

表J.1—辅助功能属性和记录格式

| 属性 名称 | AID | 类型 | 大小 （字节） | 范围或值 | 记录 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整数 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符。对象池内是唯一的。 |
| 类型 |  | 整数 | 1 | =29 | 3 | 对象类型=辅助功能 |
| 背景颜色 |  | 整数 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色 |
| 功能类型 |  | 整数 | 1 | 0,1 或 2 | 5 | 0=锁存布尔 1=模拟 2=非锁存布尔 布尔功能包括开/关或正确/错误类型装置，当模拟装置的值有一范围区域时。 |
| 后续对象数目 |  | 整数 | 1 | 1-255 | 6 | 后续的对象用来当作辅助功能标识符。最然标识符是虚拟终端专有的，但对象的设置应置于软键标识符内。虚拟终端将把置于软键标识符外的对象删剪掉。 |
| 重复： {对象ID} |  | 整数 | 2 | 0-65534 | 7+对象*6 | 图形图表、输出外形、输出栏的对象ID，用于定义辅助功能的标识符。 |
| {X位置} |  | 带符号整数 | 2 | – 32767 至 + 32767 | 9+对象*6 | 相对于虚拟终端像素左上角对象的X位置（相对于辅助功能标识符的左上角）。 |
| {Y位置} |  | 带符号整数 | 2 | – 32767 至 + 32767 | 11+对象* 6 | 相对于虚拟终端像素左上角对象的Y位置（相对于辅助功能标识符的左上角）。 |

J.2.3 辅助输入对象

辅助输入对象定义了辅助输入的标识符、键码、功能类型。对象在辅助控制屏上的使用很严格，这是虚拟终端专有的。标识符须在软键标识符区的范围内（见4.5.2）。任何定义了辅助输入标识符的对象位于标识符区外时，将被删剪掉。见表J.2。

a）关系：

—可以包含输出栏、输出形状、图形图表；

—可以没有任何参考；

—可以不被任何对象包含。

b）允许指令：

—改变子位置。

c）辅助功能事件：

—无。

表J.2—辅助输入属性和记录格式

| 属性 名称 | AID | 类型 | 大小 （字节） | 范围或值 | 记录 字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象ID |  | 整数 | 2 | 0-65534 | 1-2 | 对象标识符。对象池内是唯一的。 |
| 类型 |  | 整数 | 1 | =30 | 3 | 对象类型=辅助功能 |
| 背景颜色 |  | 整数 | 1 | 0-255 | 4 | 背景颜色 |
| 功能类型 |  | 整数 | 1 | 0,1 或 2 | 5 | 0=锁存布尔 1=模拟 2=非锁存布尔 布尔功能包括开/关或正确/错误类型装置，当模拟装置的值有一范围区域时。 |
| 输入ID |  | 整数 | 1 | 0-250 | 6 | 输入识别数码。当发送辅助输入状态消息时，辅助输入装置用此数码识别特定输入。 |
| 后续对象数目 |  | 整数 | 1 | 1-255 | 7 | 后续的对象用来当作辅助功能标识符。最然标识符是虚拟终端专有的，但对象的设置应置于软键标识符内。虚拟终端将把置于软键标识符外的对象删剪掉。 |
| 重复： {对象ID} |  | 整数 | 2 | 0-65534 | 8+对象*6 | 图形图表、输出外形、输出栏的对象ID，用于定义辅助功能的标识符。 |
| {X位置} |  | 带符号整数 | 2 | – 32767 至 + 32767 | 10+对象*6 | 相对于虚拟终端像素左上角对象的X位置（相对于辅助功能标识符的左上角）。 |
| {Y位置} |  | 带符号整数 | 2 | – 32767 至 + 32767 | 12+对象* 6 | 相对于虚拟终端像素左上角对象的Y位置（相对于辅助功能标识符的左上角）。 |

J.3 辅助控制初始化

a）当通电后，在系统初始化期间，虚拟终端初始化辅助控制（见4.6.4关于与系统初始化关联的辅助控制初始化进程）。虚拟终端将运行以下步骤。

b）虚拟终端决定由哪个工作区提供辅助输入。（如果在对象池中定义了一个或多个辅助输入对象，则工作区将提供辅助输入。）

c）虚拟终端决定每个辅助输入的类型（布尔或模拟）和标识符（如在辅助输入对象中定义的那样）和工作区的标识符（如在工作区对象中定义的那样）。如果虚拟终端提供了辅助输入，它将为本身和每个输入定义标识符（虚拟终端专有的）。

d）虚拟终端决定由哪个工作区提供辅助功能。（如果在对象池中定义了一个或多个辅助功能对象，则工作区将提供辅助输入。）

e）虚拟终端决定每个辅助功能的类型（布尔或模拟）和标识符（如在辅助功能对象中定义的那样）和工作区的标识符（如在工作区对象中定义的那样）。如果虚拟终端提供了辅助功能，它将为本身和每个功能定义标识符（虚拟终端专有的）。

f）虚拟终端从永久性存储器中检索上述辅助控制任务（虚拟终端专有）。

g）如果当前没有辅助任务的输入或功能工作区，虚拟终端将警告操作者。

h）虚拟终端为每一输入—功能任务传输一条辅助任务消息。每一消息都将由辅助功能工作区识别。

J.4 辅助控制任务

初始化后的任何时间，操作者可更改辅助控制任务。该程序是虚拟终端专有的，并具有以下规则：

a）辅助输入由本身的标识符和其工作区的标识符唯一确定。

b）辅助功能由本身的标识符和其工作区的标识符唯一确定。

c）辅助输入可以被分配给一个或多个辅助功能（一至多关系）。一个辅助功能也可只分配一个辅助输入。

d）辅助输入只能分配给同类型的辅助功能。（布尔输入只能分配给布尔功能，模拟输入只能分配给模拟功能。）

e）当操作员给辅助功能分配了辅助输入后，用辅助任务指令通知辅助功能工作区。

该指令将被识别。（消息不发送到辅助输入装置。）

f）特定的任务可用两种方法中的一种来删除。不同的输入可以分配给功能（过度书写任务）或分配给一个“NULL”（保持功能未分配）。两种方法均使用辅助任务指令和能被功能工作区识别。

J.5 辅助输入

辅助输入也可置于外部装置，或虚拟终端。输入并不一定是物理的，但应是操作者可用的。有两种辅助输入类型：布尔式（如按钮或开关）和模拟式（转盘或旋钮）。

布尔式输入有两种状态：启用和未启用（开/关，正确/错误等），布尔输入有两种类型，锁定或非锁定。非锁定或瞬态布尔输入的开或正确状态仅可由操作者激活，也就是说仅当按钮或键被按下时。

模拟式输入通常是按最大值的百分比来显示，如下：

输出=（输入—最小值）/（最大值—最小值）×100

特定的辅助输入装置发送辅助输入状态消息，报告特定辅助输入的状态，每秒钟输入一次。一旦辅助输入的值发生变化，装置就立即发送状态消息，虽然特定输入的状态消息之间至少要隔200ms（特定输入的最大传输频率为5Hz）。当一直握住时，非锁定式布尔输入装置将每200ms发送一次状态消息。本消息向所有工作区发送，但不被识别。

在某些情况下，传输可能不与工作区通信（或者由于特定输入值的改变比输入装置传输状态消息要快，或者由于工作区已将状态消息丢失）。在这种情况下，工作区通过使用下一收到状态消息的传输数目参数，负责确定一个或多个传输已丢失。

J.6 辅助控制消息

J.6.1 概要

三个消息同以下辅助控制一起使用：辅助任务指令，辅助任务响应和辅助输入状态消息。

J.6.2 辅助任务

虚拟终端用辅助任务指令给辅助功能分配辅助输入。一旦虚拟终端已经传输辅助任务指令，在分配另一辅助输入之前，虚拟终端将等待电子控制单元应答。如果在2秒钟后仍没有收到应答，虚拟终端将再次发送指令。经过三次失败尝试后，虚拟终端将警告操作者辅助功能不可用。

传输重复率：      输入任务

数据长度：        8字节

参数组号码：      VT至ECU，目标—指定的

字节 1    VT功能= 3210

位  7-4    0010      指令        辅助控制

位  3-0    0000      参数        辅助任务

字节 2                         辅助输入装置的SA

字节 3                         辅助输入数字（0-250）或FF16“NULL”（未分配）

字节 4，5                      辅助功能的对象ID

字节 6-8                       储存，传输FF16

J.6.3 辅助任务响应

电子控制单元使用辅助任务回应辅助任务指令。在收到指令后将在1秒钟之内发送应答。

传输重复率：      响应辅助任务指令

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU至VT，目标—指定的

字节 1    VT功能= 3210

位  7-4    0010      指令        辅助控制

位  3-0    0000      参数        辅助任务响应

字节 2                         辅助输入装置的SA

字节 3                         辅助输入数字

字节 4，5                      辅助功能的对象ID

字节 6-8                       储存，传输FF16

J.6.4 辅助输入状态

辅助输入装置每秒钟发送辅助输入状态消息一次。一旦辅助输入的值发生变化，装置就立即发送状态消息，虽然特定输入的状态消息传递至少要隔200ms（特定输入的最大传输频率为5Hz）。当一直握住时，非锁定式布尔输入装置将每200ms发送一次状态消息。如果一直握住非锁定式布尔输保持入，并且重复率超过300ms，则电子控制单元将继续运行，好像非锁定式布尔输入已松开一样。本消息向所有工作区发送，但不被识别。

传输重复率：      每秒钟一次和每秒钟最多5条消息。当非锁定式布尔输入握住时，每200ms。

数据长度：        8字节

参数组号码：      ECU播放（利用带地址段到全局地址的VT传输PGN）

字节 1    VT功能= 3310

位  7-4    0010      指令        辅助控制

位  3-0    0001      参数        辅助输入状态

字节 2                         输入数字（0-250）

字节 3，4                      模拟值或FFFF16（输入类型为布尔时）

范围：        0，00155629

偏移：        0

单位：        %

有效范围：      0000—FAFF

RES.范围：   FB00—FDFF

错误范围：    FE00—FEFF

N/A范围：    FF00—FFFF

字节 5，6                      启用和未启用的传输数目（如果输入类型是模拟时为0）。这是通电后的传输动态计数。

0=未启用，

1=锁定式或非锁定式布尔值

2=非锁定式布尔仍保持着

字节 8                         储存，传输FF16

附录K

（规范性附录）

扩充传输协议

K.1 概要

当要传输超过现有传输协议的1785字节长度的数据消息时，虚拟终端就需要传输协议的扩充功能。对于长度小于1786字节的数据，虚拟终端将使用GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》中定义的现有传输协议。

扩充传输协议使用四个附加控制字节，该字节来自GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》中为扩充消息连接请求和响应定义的传输协议连接管理PGN的储备清单。这些控制字节和消息如下：

a）控制字节20             要发送的扩充消息请求

b）控制字节21             要发送的扩充消息清除

c）控制字节22             扩充消息数据包偏移

d）控制字节23             消息应答的扩充消息终点

现有连接中止响应要同扩充消息传输协议一起使用，但播放公告传输协议消息不可与扩充传输协议一起使用。

用单一扩充消息传输协议的连接可发送的最多字节数为117 440 512（2^24*7）。

消息顺序如图K.1所示。消息传输电子控制单元发送扩充消息请求发送(ETP.CM_RTS)到虚拟终

端。虚拟终端发送ETP.CM_CTS返回到消息传输电子控制单元，其值在0-255之间，并且为传输协议

数据传输消息的第一段发送初始包的包号码。设置要发送包的号码至0，保持虚拟终端和传输电子控制元件之间连接开放。见ISO-3：1998，3.10.2.3。

传输电子控制单元发送扩充数据包偏移（ETP.CM-DPO），其后跟随带有数据包要求数目的扩充传输协议数据传输消息。然后在重复下一个扩充数据包偏移消息和扩充传输协议数据传输消息的要求数目之前，等待下一个来自VT的ETP.CM_CTS消息。在扩充消息中的各包的实际序列等于前一个收到的扩充数据包偏移加上在扩充传输协议数据传输消息的顺序号。

扩充传输协议的时间跟传输协议相同。

K.2 扩充传输协议—连接管理消息

K.2.1 概要

扩充传输协议消息用于初始化、关闭连接和控制比一个数据帧大的数据流。依据GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》传输协议定义了五个传输协议连接管理消息用于发送含有9至1785字节数据的参数组消息。这些消息有连接模式请求、连接模式清除、消息应答终点、连接中止和播放公告消息。

扩充传输协议在本附录中定义了四种附加连接管理消息用于传输超过1785字节的虚拟终端数据掩码消息。这些附加消息有连接模式扩充请求、连接模式扩充清除、连接模式扩充数据包偏移和消息应答扩充终点。扩充传输协议连接管理使用的PGN与GB/T ×××××.3《农林拖拉机和机械  串行控制和通讯数据网络  第3部分：数据链层》中的传输协议不同。

这些消息的格式见K.2.2.2至2.3。

K.2.2 扩充传输协议—连接管理（ETP.CM）

K.2.2.1 定义

参数组名称：        扩充传输协议—连接管理（ETP.CM）

定义：              用于传输多于1786字节或更多数据的参数组。作为扩充传输协议一部分的特定消息的定义如下：

传输重复率：       按虚拟终端消息和对象转移要求

数据长度：         8字节

数据页：           0

PDU格式：        200

PDU特定场：      目标地址

默认优先权：       6

参数组数目：       51200（00C80016）

被本组功能使用的参数数据范围如下：

控制字节:	20, 21, 22, 23, 255 用于扩充连接管理消息

16,17,19, 32, 255 用于传输协议连接管理消息

0-13, 18, 24-31,33-254 储备用于ISO的任务

总消息大小，字节：         1786 至 117440512 (4 字节) 使用扩充连接模式

总包数目：                 1 至 16777216 (3 字节) 使用扩充连接模式

可发送包的数目：           0 至 16777216 (3 字节) 使用扩充连接模式

下一个要发送包的数目：       1 至 16777216 (3 字节) 使用扩充连接模式

数据包偏移数目：           0 至 16777216 (3 字节) 仅使用扩充连接模式

序列数目：                 1 至 255 (1 字节), 0不允许

扩充连接模式RTS（ETP.CM_RTS）目标—特定的

字节    1    控制字节=2010，要发送的扩充请求

2-5  传输的字节数(1786 至 117440512 max) (2 ^ 24 * 7)

6-8  扩充包消息的参数组数目

扩充连接模式CTS（ETP.CM_CTS）目标—特定的

字节    1    控制字节=2110，要发送的扩充清除

2    要发送的包数（0-255）

3-5  要发送的下一包数值（1-16777216）

6-8  扩充包消息的参数组数目

备注     要发送包的数目 + 下一个要发送包 – 1 不能超过 16777216.

扩充连接模式数据包偏移（ETP.CM_DPO）目标—特定的

字节    1    控制字节=2210，扩充数据包偏移

2    应用偏移的包数目（1-255）

3-5  数据包偏移（0-n）

6-8  扩充包消息的参数组数目

备注     n + 任一包的顺序数不能超过 16777216.

扩充消息终点应答（ETP.CM_EOMA）目标—特定的

字节    1    控制字节=2310，扩充消息终点应答

2-5  传输的字节数(1786 至 117440512 max) (2 ^ 24 * 7)

6-8  扩充包消息的参数组数目

扩充连接中止（ETP.Conn_Abort）目标—特定的

字节    1    控制字节=255，连接中止

2-5  存储用于ISO任务，这些字节需以“FF16”发送

6-8  包消息的参数组数目

K.2.2.2	要发送的扩充连接模式请求 (ETP.CM_RTS)

ETP.CM_RTS消息通知控制器，网络上的另一控制器想打开虚拟连接用于扩充传输协议。它由

下列组成：等同于源控制器的源地址消息，大扩充消息的预定接收器的目的地址区段，适合于正在发送的参数组数值的剩余区段。

K.2.2.3	要发送的扩充连接模式清除 (ETP.CM_CTS)

ETP.CM_CTS消息用于响应发送消息的扩充请求。它通知同位体控制器已为一定量的扩充消息数

据准备就绪。要发送的包数目可设置为0以保持控制器之间的开放关系。

K.2.2.4	扩充连接模式包偏移 (ETP.CM_DPO)

ETP.CM_DPO建立了在数据CTS组内已编号传输包的偏移。实际扩充消息顺序号    (ETP.DT顺序号  +  ETP.CM_DPO 数据包偏移)。

K.2.2.5	扩充消息终点应答 (ETP.CM_EOMA)

ETP.CM_EOMA 消息经过大消息接收器送达发送器，表示整个扩充消息以接收到并且重组正确。

K.2.2.6	扩充连接中止(ETP.Conn_Abort)

EPT.Conn_Abort消息用于消息传输还没完成时，由包含在虚拟连接的控制器关闭连接。

一旦接收到发送消息的连接模式请求，控制器必须确定是否有足够的可用资源来处理本连接要寻找的消息。例如，如果虚拟终端必须从系统获取存储器，它就可能没有空间接收整个消息；或者虚拟终端由于执行其他任务占用太多而不能扩充程序循环来处理大消息。虚拟终端可以响应发送包的数目置于0以保持控制器与虚拟终端之间的连接开放，也可以发送连接中止消息来关闭连接。

.K.2.3  扩充传输协议 — 数据传输消息 (ETP.DT)

ETP.DT消息用于同与虚拟终端参数组消息联系的数据的通信。ETP.DT消息是多包消息传输中的

一个单独包。例如，如果通信时一个大消息必须划分成300个包，那么就需要300条ETP.DT消息。扩充传输协议数据传输消息使用了与ISO定义的传输协议不同的PGN方式。

参数组名称：              扩充传输协议 — 数据传输消息 (ETP.DT)

定义：                    用于传输多于1786字节或更多数据的参数组.

传输重复率：             按虚拟终端消息和对象传输要求

数据长度：                8 字节

数据页：                  0

PDU 格式：              199

PDU 特定场：            目标地址

默认优先级：              6

参数组数值：             50944 (00C70016)

本消息类型所用的参数数据范围:：

顺序号:	1 至 255 (1 字节

字节:	1	顺序号

2-8	打包数据（7字节）备注多包参数组的最后一个包可能需要不到8字节。额外字节用FF16.填充。

附录L

（标准的）

符号设置

表 L.1 — ISO 拉丁文 1 符号设置

|  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F | BS LF CR space ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { ¦ } ~ nil nil ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ - ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ |
| (00 至 1F & 80 至 9F) 是控制码不显示。. |  |

表 L.2 — ISO拉丁文 9 符号设置

|  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F | BS LF CR space ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { ¦ } ~ nil nil ¡ ¢ £ € ¥ Ŝ § ŝ © ª « ¬ - ® ¯ ° ± ² ³ Zˆ µ ¶ · zˆ ¹ º » Œ œ Ÿ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ |
| (00 至 1F & 80 至 9F) 是控制码不显示。. |  |

水平黑体字符是十六进制数，代表符号下标字节码。竖直黑体字符是十六进制数，代表符号上位字节码。 (例如. @ = 4016 = 0100 00002)。

参考文献

[1] CAN Specification Version 2.0 Part B（CAN规格 版本2.0 B部分）, Robert Bosch GmbH, 1991年9月；

[2] SAE2) J 1939/72, 系列控制与通信数据网络的推荐操作—第72部分：虚拟终端

[3] DIN3) 9684-4, 农用拖拉机和机械—信号传输接口—第4部分：使用者终端

[4] ISO 7498, 消息处理系统—开放式互联系统—基本参考模式

[5] ISO 11519-1,道路车辆—低速串行数据通信—第一部分：总则和定义

[6] ISO 11898, 道路车辆—数据消息交换—高速通信控制区域网络（CAN）

[7] ISO 639 (所有部分)语种名称的显示代码

[8] ABRASH, M. Zen of Graphics Programming（图形程序设计）. Scottsdale, AZ: The Coriolis Group Inc. 1996

[9] FOLEY, J., et al. Computer Graphics: Principals and Practise,（计算机制图：原则和实践） Second Edition in C Reading MA:Addison-Wesley, 1996

[10] MURPHY N. GUI Development: Embedding Graphics（嵌入图形）, Part I. Embedded Systems Magazine（嵌入式系统杂志）, July（7月）, 1999

[11] MURPHY N. GUI Development: Embedding Graphics（嵌入图形）, Part II. Embedded Systems Magazine（嵌入式系统杂志）, August（八月）,1999

[12] ISO/IEC 8859-1:1998,消息技术—8位单字节编码图形字符集—第1部分：1号拉丁字母

[13] ISO/IEC 8859-15:1999, 消息技术—8位单字节编码图形字符集—第15部分：9号拉丁字母