- ICS 65.060.99

- B93

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T 10748-201X

代替 JB/T 10748-2007

扁形茶炒制机

Roasting machine for flat tea

（征求意见稿）

201X- XX - XX发布                         201X- XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

目  次

前言................................................................................Ⅱ

- 范围.............................................................................1

- 规范性引用文件...................................................................1

- 术语定义........................ ................................................1

3.1单锅扁形茶炒制机 ................................................................1.

3.2多锅扁形茶炒制机................. ...............................................1

- 产品分类.........................................................................2

4.1型式.............................................................................2

4.2型号.............................................................................2

4.3基本参数.........................................................................2

- 要求 ............................................................................2

5.1 安全要求 ........................................................................2

5.2一般要求.........................................................................2

5.3 整机性能.........................................................................3

5.4 装配要求 ........................................................................3

5.5 外观质量要求.....................................................................4

5.6 外观质量可靠性要求...............................................................4

5.7 使用说明书要求 ..................................................................4

6 试验内容和方法.....................................................................4

6.1  试验要求和准备..................................................................4

6.2  机械性能测定....................................................................4

6.3 作业性能测定.....................................................................5

6.4  电气安全测定....................................................................6

6.5   外观、装配质量测定.............................................................6

6.6  可靠性测定......................................................................6

7  检验规则......................................................................... 6

7.1 检验分类.........................................................................6

7.2 出厂检验 ........................................................................6

7.3 型式检验 ........................................................................7

8 标牌、包装、运输和贮存.............................................................8

8.1  标志........................................... ................................8

8.2  包装........................................................................ ...8

附录A 试验用仪表和用具 ..............................................................8

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 10748—2007《扁形茶炒制机》

本标准与JB/T 10748—2007相比，主要变化如下：

——增加了术语和定义；

——修改了规范性引用文件内容；

——修改了性能指标的内容；

——增加了多锅连续、自动进叶与自动控制连续化机型的相关内容，细化了性能参数；

——增加了锅底温度不均匀最大值指标及测定和计算方法；

——增加了自动进叶机型投叶质量差等测定和计算方法。

本标准由中国机械联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：浙江恒峰科技开发有限公司、杭州千岛湖丰凯实业有限公司、浙江天峰机械有限公司、新昌县盛涨机械有限公司、新昌县银球机械有限公司、浙江省农业机械试验鉴定推广总站、浙江省农业机械工业行业协会、中国农业科学院茶叶研究所。

本标准主要起草人：求利东、苏鸿、梁学锋、盛梅东、赵贤国、朱松涛、王亚飞、权启爱、求绍余。

本报准所代替标准的历次版本发布情况：

—JB/T 10748-2007

扁形茶炒制机

- 范围

本标准规定了扁形茶炒制机（以下简称炒制机）的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于单锅或多锅、人工或自动投叶、人工或自动控制等各种形式长板式扁形茶炒制机，也称龙井茶炒制机（以下简称“炒制机”）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第一部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 5226.1   机械安全  机械电气设备  第一部分：通用技术条件

GB/T 8304  茶 水分测定

GB/T 8311  茶  粉末和碎茶含量测定

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全  第1部分：总则

GB 10396   农林拖拉机和机械，草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306 标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具  涂漆  通用技术条件

JB/T7863   茶叶机械术语

3  术语定义

JB/T7863所确立的术语和定义以及本条以下各款术语和定义适用于本标准。

3.1 单锅扁形茶炒制机

仅装有1只半圆形长锅的炒制机型。分人工投叶与人工控制、自动投叶与自动控制炒制机型等。

3.2  多锅扁形茶炒制机

装有2只或2只以上半圆形长锅并且轴线平行安装、可连续作业的炒制机型。两锅之间装有出茶门，可将前锅炒制完成的加工叶自动扫入后锅。

- 产品分类

  - 型式

扁形茶炒制机由炒叶锅、压板机构、炉灶、传动系统等组成。按炒叶锅数量的多少分为单锅和多锅两种结构型式。

4.2型号

炒制机型号表示方法如下：

6C   C   B  —  X   X   X

作业特点（手工投叶和控制不标，Z为自动）

主参数(炒叶锅长度，cm）

炒叶锅数量（只）

适用于扁形茶

炒制机械

类别代号，茶叶加工机械

型号标记示例:

两锅、炒叶锅长度90cm的自动投叶与自动控制炒制的扁形茶炒制机，其标记为：

6CCB-290Z

4.3 基本参数

炒制机的基本参数按本标准5.3表1主要作业性能指标的规定。

5  要求

5.1 安全要求

5.1.1  炒制机应有良好的电气安全性能，用500V绝缘电阻表测量，其对地绝缘电阻应不小于20MΩ，金属机壳应有可靠的接地装置及标志。

5.1.2  总电源线必须采用有护套电线，电线与机器外接处用户套保护固定。

5.1.3  炒制机外漏转动部件须采用封闭性护板进行防护，防止人身直接接触。防护装置设计安装应符合GB10395.1规定。

5.1.4  容易对人身安全造成伤害的部位应有安全警示标志，并在明显部位附有“停机取茶”注意事项标志，安全警示标志应符合GB10396规定。安全标志应在说明书中重现，且应清晰、易懂。

5.1.5  凡与茶叶有直接接触的零件材料应保证不影响茶叶品质。槽锅内外与茶叶直接接触的板材、部位不得涂油漆。不得使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜、铸铝和铝合金等材料制造炒手等接触茶叶的零部件。材料选用应符合食品卫生有关规定。

5.1.6  自动连续形式炒制机必须设计手动安全控制装置，安全控制装置应灵敏、可靠，切断总电源即刻停机。重新制茶需再次启动。

5.2 一般要求

5.2.1  炒制机符合本标准要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.2.2  炒制机制造时采用的材料应符合图样要求。

5.2.3  锻件不得有夹层、折叠、过烧等现象。

5.2.4  焊接件的焊缝应牢固、平整，不得有烧穿、夹渣、未焊透等现象。

5.2.5  钣金件应光滑平整，不得有裂纹、变形和明显影响外观质量锤痕等现象，咬缝应均匀、牢固。

5.2.6  冲压件应光滑平整，不得有裂纹、起翘、飞边、毛刺和明显拉痕等现象。

5.2.7  紧固件、连接件应经防锈处理。

5.2.8  容易松脱零件应有可靠的防松装置。

5.3  整机性能

5.3.1  炒制机主要作业性能指标应符合表1的规定。

表1 主要作业性能指标

| 项目名称 |  | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动投叶质量差，% |  | ≤5.0 | 自动投叶机型 |
| 锅底温度不均匀最大值，℃ |  | ≤10 |  |
| 成品茶含水率，% |  | ≤7.0 |  |
| 生产率， kg茶/h | 单锅 | ≥0.35 |  |
|  | 两锅 | ≥0.8 |  |
|  | 三锅 | ≥1.2 |  |
|  | 四锅 | ≥1.8 |  |
| 碎茶率，% |  | ≤3.0 | 含粉末茶和碎茶 |
| 耗电率 kWh/kg茶 | 一～两锅 | ≤7.8 | 以电为热源机型 |
|  | 三～四锅 | ≤8.0 |  |
| 耗气率， Kg/kg茶 | 一～两锅 | ≤0.75 | 以液化石油气为热源机型；以天然气为热源机型按说明书规定指标 |
|  | 三～四锅 | ≤0.78 |  |
| 茶叶品质 |  | 符合扁形茶品质要求 |  |

5.3.2  炒制机空（负）载时炒手转速应符合产品设计要求，当单锅压板在锅底时，炒板由里向外旋转，两锅以上连续机型，压板方向应一致向前。

5.3.3  炒制机空（负）载噪音不大于80db(A)。

5.3.4  运转部位的轴承温升不得大于25℃。

5.4 装配要求

5.4.1  零部件须经检验合格，外购件、外协件应有合格证方可进行装配。

5.4.2   控制系统对各运行参数和运转部件控制灵敏，各转动部位和离合调节机构动作灵活可靠，不得有卡滞现象。

5.4.3   润滑部位的润滑油（脂）不得渗漏污染茶叶。

5.4.4   炒制机安装应牢固可靠，运转平稳，不得有异常声响。

5.5 外观质量要求

5.5.1   炒制机外观应整洁、平整、无污损，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺现象。

5.5.2  表面涂漆应符合JIB/T5673规定，漆膜厚度不低于35µm。油漆表面应平整、均匀，无漏漆、起皱、流挂、剥落、起泡和开裂等缺陷。漆膜附着力检查三处，均不得低于2级。

5.6 外观质量可靠性要求

5.6.1  首次无故障时间不少于150h。

5.4.4  累计工作300h内有效度不少于95%。

5.7 使用说明书要求

使用说明书的编制、内容应符合GB/T9480的要求，必须包括以下内容：

a）使用安全事项，操作机构和操作说明；

b）主要技术参数；

c）工作原理、示意图；

d）安装与调试；

e）制茶工艺程序；

f）常见故障与排除；

g）电气线路分布图；

h）维修和保养；

i）制造企业或供应商名称、地址、邮编及电话。

6 试验内容和方法

6.1  试验要求和准备

6.1.1  炒制机应按使用说明书进行安装调试，并进行不少于两个班的试生产后，在正常工作状态下方可进行试验。

6.1.2  性能试验用一芽一叶至一芽二叶鲜叶，芽叶长度2.0～3.5厘米，对原料鲜叶进行芽叶分析。

6.1.3  试验采用的工艺规范应根据扁形茶加工特点，由试验单位会同有关部门商定，在试验检验期间不得随意更改。

6.1.4  炒制机的机械性能试验不得少于两次，作业性能试验不少于三次。各项测定数据不得少于两组，取其平均值。

6.1.5  试验所用的主要仪器、仪表和用具应校验合格，并在有效检定周期内。

6.2  机械性能测定

6.2.1  空载测定：炒制机空运转2h后，测定各主要工作部件转速、轴承温度、减速机温度、输入功率，观察机器运转情况。

6.2.2  负载试验：炒制机按制茶工艺要求连续工作2h后测定。

6.2.3   噪声测定：分别在空载和负载状态下，用声级计在距离设备四周1m、离地1.5m不同位置，测定记录不少于4个噪声值，取最大值。

6.3 作业性能测定

6.3.1  摊青叶及成品茶含水率测定

按照GB/T8304规定测定摊青叶及成品茶含水率。或直接用水分测定仪测得和读取含水率。

若按GB/T8304中6.4.2方法测定，则分别取摊青叶或成品茶样10g，置于预热至120℃恒温烘箱内，烘90min，冷却后称重，按式⑴计算。

10－Wg

N＝         ×100%…………………………………………………………⑴

10

式中：

N—摊青叶或成品茶含水率，%；

Wg—摊青叶或干成品茶试样干重，单位为g。

6.3.2  自动投叶质量差测定和计算

在自动投叶机型运行过程中，设定投叶量，在机器正常作业状态下，间隔一定时间，取5次投叶，分别进行称重，找出与设定值差别最大的投叶量值，按⑵式计算。

Ws－WT

J＝          ×100%…………………………………………………………………⑵

Ws

式中：

J—自动投叶质量差，%；

WT—自动投叶量与设定值差别最大的投叶量值，单位g；

Ws—自动投叶量设定值，单位g。

6.3.3  锅底温度不均匀度最大值测定和计算

在炒制机正常炒制温度状况下，使用数字式温度表对炒叶锅锅底最下部轴向三个点的锅壁温度进行测定，三个点分别为轴向中间点和分别距两端侧板10cm距离的两个点。三个点中的任何两点的温度差值均应小于或等于规定值。

6.3.4  碎茶率测定

用转速200r/min、回转幅度50mm的电动筛分机及孔径1.60mm的配套碎茶筛，按照GB/T8311规定的试验方法执行。

制茶品质由专职茶叶评审员进行感官评审。

6.3.5 生产率测定

称取炒制机作业2h以上成品茶产量，记录从炒制开始到结束的时间，按⑷式计算：

Wc

Ec＝        ………………………………………………………………⑷

T

式中：

Ec—生产率，单位kg/h；

Wc—成品茶产量，单位kg；

T—作业时间，单位h。

6.3.6  耗电率测定

试验时间不小于2h，作业前接入电参数测定仪，记录试验时间内成品茶产量及耗电总量。按式⑸计算：

DC

Cd＝       …………………………………………………………………⑸

WC

式中：

Cd—耗电率，单位kWh/kg茶；

Dc—耗电总量，单位KWh。

wc—成品茶产量，单位kg。

6.3.6  耗气率测定

炒制机工作正常后，测定时间不少于2h，记录试验时间内成品茶产量及耗液化石油气或天然气总量。按⑹计算：

Gq

mq＝       ……………………………………………………⑹

WC

式中：

Mq—耗气率，单位kg/kg茶或m3/kg茶；

Gq—耗液化石油气或天然气总量，单位kg或m3。

- 6.4  电气安全测定

按GB5226.1的规定测定。

- 6.5   外观、装配质量测定

按有关标准规定用目测法、检测量具测定。

- 6.6  可靠性测定

炒制机工作正常后，测定时间不小于2h，记录总作业时间和其中的总故障及排除时间，有效性系数按式⑺计算：

∑Tg

K＝             ×100%……………………………………………………⑺

Tz

式中：

K—有效系数；

Tz—总作业时间，单位h；

Tg—故障及排除时间，单位h。

7  检验规则

- 7.1 检验分类

炒制机的检验分为出厂检验、型式检验。

- 7.2  出厂检验

炒制机需经制造企业质量检验部门按本标准5.1、5.3、5.4及企业标准要求进行检验，检验合格后附有产品合格证后方可出厂。

- 7.3  型式检验

7.3.1  有下列情况之一，需进行型式检验：

a）新产品、变型产品或老产品转厂生产需要定型鉴定时；

b）结构、材料、工艺有较大改变，影响性能指标及可靠性时；

c）产品长期停产后，恢复生产时；

d）质量监督机构依法提出需进行型式检验时。

7.3.2  抽样方法

7.3.2.1  抽样按GB/T2828.1中的正常检查一次抽样方案，采用检查水平S-1，通常每批产品中抽验两台。

7.3.2.2  采用随机抽样方法。抽样样机应是企业近一年内生产并未经使用的合格产品。在工厂抽样时，抽样母体应不少于10台。在销售部门抽样时，母体量不受此限。

7.3.2.3  检验项目按其对产品的影响程度分为A类、B类和C类，检验项目分类见表2。

表2  检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 安全要求 |
|  | 2 | 小时生产率 |
|  | 3 | 成品茶含水率 |
| B | 1 | 碎茶率 |
|  | 2 | 耗电率/耗气率 |
|  | 3 | 工作噪音 |
|  | 4 | 轴承温升 |
|  | 5 | 使用说明书内容 |
|  | 6 | 茶叶品质 |
|  | 7 | 平均首次故障前工作时间 |
|  | 8 | 有效度 |
| C | 1 | 焊接质量 |
|  | 2 | 冲压钣金件质量 |
|  | 3 | 零部件可靠防松装置 |
|  | 4 | 漆膜厚度 |
|  | 5 | 漆膜附着力 |
|  | 6 | 装配质量 |
|  | 7 | 外观质量 |
|  | 8 | 产品标牌内容 |
|  | 9 | 包装质量 |

7.3.3  判定原则

抽样检验合格判定按表3规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检验炒制机A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的可接收质量限，可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

表3  成套设备判定表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 8 | 9 |
| 检查水平 | S—1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数 | 1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| AC RC | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7.3.4  购货单位进行产品质量检测时，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方按GB/T2828.1的规定协商确定。

7.3.5  用户对炒制机在不包括安全卫生要求前提下有特殊要求，制造企业与用户协商，可按订货合同规定进行生产和检验。

8 标牌、包装、运输和贮存

- 8.1  标志

8.1.1  标志

产品外包装应有文字清晰整齐的标志，包装图示应符合GB/T 191的规定。

a)产品名称和型号；

b) 制造企业名称；

c) 包装箱尺寸（长×宽×高）mm；

d） 净重、毛重，kg；

f）起吊线位置，“轻放”、“不需倒置”等字样和标记。

8.1.2  标牌

产品标牌应设置在炒制机的明显位置，标牌应符合GB/T 13306规定，内容应包括：

a) 产品名称和型号；

b) 制造企业名称及地址；

c) 主要技术参数；

d）产品执行标准（或在使用说明书中标出）；

e) 制造日期及编号；

f) 商标等。

8.1.3  随机文件

a）产品装箱单；

b）产品使用说明书；

c）产品合格证；

d）征求用户意见书。

- 8.2  包装

8.2.1  炒制机出厂包装应牢固可靠，保证正常转运中不致碰伤和受潮。若用户有特殊要求，可由产品供需双方协商决定。

8.2.2  包装箱内，应装有产品合格证、使用说明书、装箱清单及备件（易损件）、质量承诺书或保修卡、附件及随机工具等。

8.3  运输、贮存

8.3.1  炒制机运输时应固定牢固，不应翻倒倒置，并防止强烈振动和雨淋。运输中应保证防潮、防压。

8.3.2  炒制机应贮存在干燥、通风、无腐蚀、无有害气体的场所，有防潮、防雨、防尘措施，并垫有支承物。

8.3.3  贮存时外露表面应油封，各运动部件应涂防锈油防止腐蚀，传动v型带应处于松弛状态。

8.3.4  炒制机禁止与有腐蚀性或有毒性的物质混放。

附录A

试验用仪表和用具

（资料性附录）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 0-500，1/100 | 台 | 1 |  |
| 2 | 磅秤 | 0-50kg | 台 | 1 |  |
| 3 | 水分测定仪 | 0-100，0.001克 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电热干燥恒温箱 | 0-200℃ | 台 | 1 |  |
| 5 | 单相电度表 | 3A | 台 | 1 |  |
| 6 | 三相电度表 | 15A | 台 | 1 |  |
| 7 | 转速表 | 0-3000e/min | 个 | 1 |  |
| 8 | 数字式温度表 | 0-300℃ | 个 | 1 |  |
| 9 | 秒表 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 声级计 | ND2 | 台 | 1 |  |
| 11 | 碎末茶测定仪 | 16孔筛必备 | 台 | 1 |  |
| 12 | 干燥铝盒 |  | 只 | 若干 |  |
| 113 | 茶样罐 |  | 只 | 若干 |  |
| 14 | 取样塑料袋 |  |  | 若干 |  |