ICS 65.060.99

B93

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7863-201X

代替 JB/T 7863-2007

茶叶机械  术语

Tea machine – Terminology

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布                              201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

JB/T 7863-201X

前    言

本标准代替JB/T 7863-2007《茶叶机械  术语》。

本标准与JB/T 7863-2007相比，主要变化如下：

——增加了茶叶加工连续化生产线、新型茶加工机械、茶叶深加工机械等条目67条。

——删除了淘汰茶叶机械等条目31条。

——对50余个条目进行了修改。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准负责起草单位：浙江春江茶叶机械有限公司、杭州千岛湖丰凯实业有限公司、浙江上洋机械有限公司、浙江恒峰科技开发有限公司、浙江武义增荣食品机械有限公司、浙江品峰机械有限公司、浙江省农业机械管理局、中国农业科学院茶叶研究所、安徽省农业机械研究所、浙江省农业机械试验鉴定推广总站、浙江省农业机械工业行业协会。

本标准主要起草人: 权启爱、周仁桂、苏鸿、黄剑虹、求利东、陶  建、陈  枫、孙六莲、舒伟军、杨晓平、张永芝。

本报准所代替标准的历次版本发布情况：

——JB/T 7863-2007。

目  次

前言....................................................................Ⅱ

- 范围.................................................................1

- 术语和定义...........................................................1

- 茶叶机械性能指标术语.................................................5

- 茶树修剪机、采茶机术语...............................................6

- 茶叶初制加工机械术语.................................................7

- 茶叶精制加工机械术语................................................12

- 茶叶再加工、深加工和包装等机械术语..................................13

茶叶机械  术语

1  范围

本标准规定了茶树修剪机、采茶机、茶叶初制、精制（筛分整理）、再加工、深加工机械及其功能和部分主要零部件等有关术语。

本标准适用于茶树修剪机、采茶机、茶叶初制加工机械、茶叶精制（筛分整理）加工机械、茶叶再加工、茶叶深加工和包装等机械。

2  术语和定义

2.1  树冠形状  shape of tree-crown

茶树顶部表面形状，修剪培育后的树冠形状，一般有弧形和平形两种。

2.2  树冠高度  height of tree-crown

自茶树树冠最高处至地面的垂直距离，以厘米表示。

2.3  树冠幅度  range of tree-crown

茶树树冠两侧之间的水平距离，以厘米表示。

2.4  采摘面  picking surface

茶树新梢萌发部位所形成的面。

2.5  新梢  new tip

自新芽生长点长出的枝、叶、芽，包括对夹叶、驻叶。

2.6  新梢密度  new-tip density

单位采摘面积内茶树萌发的新梢个数，以个/平方米表示。、

2.7  新梢长度  new-tip length

从新芽生长点至芽尖的长度，以厘米表示。

2.8  百个新梢重  hundred new-tip weight

100个无自然损伤、无病虫害的新梢总质量，以克/百个表示。

2.9  三级鲜叶  third-grade fresh leaf

中等嫩度的鲜叶。以条形茶为例，一般是适于加工制成国家三级毛茶收购标准样的鲜叶。

2.10  完整芽叶  intact bud-leaf

采下的完好无损的新梢、单片叶等。

2.11  轻伤芽叶  lighted damaged bud-leaf

损伤部分在三分之一以下的芽叶。

2.12  重伤芽叶  badly damaged bud-leaf

损伤部分在三分之一至三分之二的芽叶。

2.13  破碎芽叶  broken bud-leaf

损伤部分在三分之二以上的断碎枝梗、芽叶。

2.14  老梗老叶  old stalk and old leaf

已木质化的枝梗和角质化的叶。

- 2.15  带梗芽叶  stalk bud-leaf

带有老梗的芽叶。

2.16  茶叶初制加工  tea primary processing

将鲜叶制成毛茶的加工过程。

2.17  在制叶  processing leaves

加工过程中正在加工或待加工的茶叶。

2.18  贮青  storing of green leaf

鲜叶保持品质的贮存过程。

2.19  鲜叶摊放

使用一定设施将鲜叶呈一定厚度贮放，使叶内成分部分转化并适当失水的过程。用于绿茶特别是名优绿茶等茶类加工。

2.20   做青

乌龙茶加工中使用摇青和晾青的多次交替，形成乌龙茶特有风格的重要过程。

2.21  杀青  water-removing

在高温条件下迅速破坏茶鲜叶中酶的活性，散发一定的水分并去除青草气，使叶质柔软的茶叶初制工序。有炒青、蒸青等形式。

2.22  杀青叶  water-removing leaves

经过杀青后的在制叶。

2.23   青锅

扁形茶加工中使鲜叶完成杀青、去除部分水分和初步成型的过程。为扁形茶加工的首道工序。

2.24  萎凋  withering

在一定的温度、湿度条件下，适度促进鲜叶中酶的活性和轻度酶促氧化作用的进行，散发一定量的水分，使叶质柔软的茶叶初制工序。失水较摊青重，在红茶、乌龙茶等加工中使用。

2.25  萎凋叶  withering leaves

经过萎凋后的在制叶。

2.26  劣变叶  bad leaves

在鲜叶贮运或加工过程中，变质或因操作不当而产生的不符合品质要求的在制叶。如杀青叶中所含红梗叶和焦变叶等。

2.27  揉捻  twisting

运用搓揉方法破坏茶叶的组织细胞，挤出茶汁，使叶片成条的茶叶初制工序。

2.28  初揉

鲜叶杀青或萎凋后的初步揉捻过程。

2.29 复揉

初揉叶经加工或不加工，而进行重复揉捻紧条的过程。

2.30  揉捻加压  supercharge

在揉捻过程中对在制叶施加一定的压力，可分为轻压、中压、重压。

2.31  揉捻叶  twisting leaves

经过揉捻后的在制叶。

2.32  揉切  rolling-cutting

将在制叶进行搓揉、切碎的茶叶初制工序。

2.33  揉切叶  rolling-cutting leaves

经过揉切后的在制叶。

2.34  粗揉

蒸青煎茶加工中，鲜叶继蒸汽杀青和冷却后，进行初步揉搓和去除水分的过程。

2.35 中揉

蒸青煎茶加工中，加工叶经粗揉后，进一步揉搓整形、去除水分和发展香气的过程。

2.36 精揉

蒸青煎茶加工中，加工叶经粗、中揉后，进一步整形、干燥，使煎茶品质最后形成的过程。

2.37 包揉

乌龙茶加工中，经初揉的加工叶加工叶，用包揉布巾包裹，再用人工或机器对布球挤、压、揉、搓并不断翻转收紧，使加工叶卷曲、紧结的过程。

2.38 干燥  drying

使在制叶继续失水、形成茶叶色、香、味、形的茶叶初制工序。一般分为炒干、烘干、晒干、焙干等。

2.39 炒干  roasting

用茶锅或茶叶炒干机对在制叶进行炒制，完成茶叶干燥和成型的过程。按炒干阶段不同，一些绿茶的炒干常分为二青、三青和辉干。

2.40 炒小锅

珠茶加工中初步炒干成形的过程。

2.41 炒对锅

珠茶加工中将两锅小锅叶合并，进一步炒制成形的过程。

22.42 炒大锅

珠茶加工中将两锅对锅叶合并，最后炒制成珠茶成品毛茶的过程。

2.43  二青  first-step roasting

使揉捻叶失水为主的第一道初干工序。常就绿茶加工而言，第一道热加工工序的杀青，被认为是一青；故将第二道热加工工序的初干称作二青。按使用的机具不同，有烘二青、炒二青之分。

2.44  二青叶  first-step roasting leaves

经过二青炒制后的在制叶。

2.45  三青  second-step roasting

使二青叶继续失水并进行紧条理条的第二道干燥工序。

2.46  三青叶  second-step roasting leaves

经过三青炒制后的在制叶。

2.47  辉干  final roasting

使三青叶进一步散发水分、继续成型紧条，完成毛茶炒制的最后一道炒干工序。

2.48 辉锅

扁形茶加工中，加工叶经青锅炒制后，适度摊晾，再进一步整形、干燥而最后形成成品毛茶的过程。

2.49 提毫

毛峰型和卷曲形茶加工中，将一定含水率的加工叶置于炒茶锅内、在一定温度状况下，对茶条反复轻度揉搓、弯曲，使揉捻时粘在茶条上的毫毛脱离而不断下，逐步形成毫毛显露风格特征的过程

2.50 发酵  fermentation

在一定温度、湿度条件下，促进在制叶内酶活性和内含物质酶促氧化作用增强，使叶色变红，形成红茶特有风格的茶叶初制工序。

2.51 发酵叶  fermented leaves

经过发酵后的在制叶。

2.52 渥堆

黑茶加工中，将一定含水率的茶坯堆积，使其后发酵，而形成黑茶叶色黑褐和特有香味的过程，也称沤堆。

2.53 解块筛分  block-separating and sifting

对揉捻叶或揉切叶进行疏解团块和区分长短、粗细的工序。

2.54 烘干  furnace drying

用高温热空气对在制叶进行脱水干燥的茶叶加工过程。

2.55 焙干

用高温文火进行焙烤，使在制叶脱水干燥和香气提高的过程

2.56 一次烘干法  one-stage drying

在高温热空气作用下在制叶一次完成脱水干燥的烘干方法。

2.57 两次烘干法  two-stage drying

将在制叶的烘干分成毛火与足火两段进行的烘干方法。

2.58 毛火  gross fire

将在制叶进行第一次脱水干燥的烘干工序。

2.59 毛火茶  gross fire tea

经过毛火烘干后的在制叶。

2.60 足火  complete fire

经摊凉后的毛火茶在高温热空气作用下再次脱水干燥成为毛茶的烘干工序。

2.61 摊凉  spreading for cooling

在茶叶初制加工过程中，对各种在制叶、毛茶进行摊放冷却降温，并使叶内水分均匀分布的工序。

2.62 毛茶  gross tea

鲜叶经全部初制加工而获得的成品茶。

2.63 茶叶精制加工  tea refining process

将毛茶进行再次加工成为精制茶（商品茶）的加工过程。

2.64 复火  repeated fire

烘除毛茶贮运过程中吸收的多余水分的精制加工过程。

2.65 复炒  re-roasting

对眉茶及珠茶起干燥、紧条并发挥香气的精制加工过程。

2.66 在制品  processing products

在精制加工过程中，正在加工或待加工的各种茶叶。

2.67 筛分  sifting

用不同筛号的筛网区分在制品长短、粗细、轻重的精制加工过程。按筛分原理不同可分为平面圆筛、抖筛、飘筛。

2.68 筛号  sifting number

筛网筛孔孔径大小的表示方法。按每平方英寸面积内的筛孔数命名，如每平方英寸面积相当4个筛孔面积，即为四号筛，或称四孔筛。

2.69 筛号茶  tea of sifting number

在现行茶叶精制使用的系列筛号中，进行精制筛分时，将能够通过上一筛号筛孔、而不能通过下一相邻筛号筛孔的茶叶，就按上一筛孔筛号叫做这个筛号的筛号茶。如通过四孔、而不能通过五孔即四孔底、五孔面的茶命名为4号茶。

2.70 头子茶  coarse tea

毛茶首次筛分时最大筛号的筛网上的筛上物。

2.71 切茶  tea cutting

将茶叶切断的精制加工过程。

2.72 风选  winnowing

利用风力分选茶叶的精制加工过程。

2.73 拣梗  stalk-sorting

从茶叶中拣剔出茶梗的精制加工过程。

2.74 车色  polishing

利用摩擦进行紧条和改善色泽的精制加工过程。

2.75 拼配匀堆  uniform blending

- 将不同的筛号茶按一定比例调配、拌匀成精制茶的加工过程。

2.76 再加工茶加工

以初制毛茶或精制茶为原料，经过一定设备和工艺加工，而形成如花茶、紧压茶和袋泡茶等再加工茶产品的过程。

7.77 花茶加工

用一定设备并通过茶叶和鲜花拌和等工艺，使茶叶吸收花香，而形成茶味、花香兼有的花茶产品的过程。

7.78 窨花

将一定比例的茶叶和鲜花拌和堆积，使茶叶吸収花香的过程。花茶加工窨花要进行一次或多次，每次窨制结束，一般要将花渣筛除，称起花。最后一次窨花花渣不再筛除，称提花。

2.79 紧压茶加工

使用一定设备并通过对原料茶蒸、压等工艺，而形成砖、饼、碗臼等形状紧压茶产品的过程。

2.80 袋泡茶加工

使用袋泡茶包装机和专用滤纸等材料，将原料茶包装成袋，而形成一袋一泡的袋泡茶产品的过程。

2.81 超微茶粉加工

使用超微粉碎设备，将充分干燥的茶叶，粉碎成颗粒直径为50微米（300目）左右粉状茶的过程。

2.82 低咖啡因茶加工

使用一定设备和工艺，将茶叶中的大部分咖啡因去除，而茶叶中原有大部分有效成分和风格保留，而形成低咖啡因茶产品的过程。

2.83  r—氨基丁酸茶加工

使用一定设备和工艺，使茶叶中的r—氨基丁酸成分含量提高到1.5mg/g以上，而形成r—氨基丁酸茶产品的过程。

2.84  茶叶深加工

使用一定设备，对茶叶进行茶汁浸提、浓缩、成分分离和干燥或其他技术措施，而获得液体茶饮料、速溶茶和功能成分等深加工产品的过程。

- 3  茶叶机械性能指标术语

- 3.1  采茶机性能指标术语

3.1.1  芽叶完整率  intact bud-leaf rate

- 采下鲜叶中完整无损的芽叶质量与鲜叶质量之比，以百分数（％）表示。

3.1.2  可制茶率  processable tea rate

采下鲜叶中完整无损芽叶、轻伤芽叶、重伤芽叶、带梗芽叶的质量之和与鲜叶质量的比，以百分数（％）表示。

- 3.1.3  漏采率  unpicked rate

切割面上未被采下的芽叶质量与采下的鲜叶、损失芽叶、未采下芽叶的质量之和的比，以百分数（％）表示。

- 3.1.4 损失率  loss rate

单位长度茶行内已被采下而未能收集到的可制茶芽叶、单片（包括小嫩片）等损失的鲜叶质量与采下鲜叶质量及损失鲜叶质量之和的比，以百分数（％）表示。

- 3.2  茶叶加工机械性能指标术语

3.2.1  耗热量  heat consumption

用热能加工茶叶的机械作业时，蒸发每千克水所消耗的热量，以千焦/千克水（kJ/kg.H2O）表示。

3.2.2  耗煤率  coal consumption

用燃煤作热能加工茶叶的机械作业时，加工每千克在制叶所消耗的标准煤的质量，以千克/千克（kg/kg）表示。

3.2.3  耗电率

用电作热能加工茶叶的机械作业时，加工每千克在制叶所消耗的电量，以千瓦时/千克（kWh/kg）表示。

3.2.4  耗气率

用燃液化石油气或天然气作热能加工茶叶的机械作业时，加工每千克在制叶所消耗的燃液化石油气或天然气量，以千克或立方米/千克（kg或m3/kg）表示。

3.2.5  在制叶可制率  processalbe tea rate of processing leaves

各种在制叶直接烘干成毛茶后的质量与该在制叶质量之比，以百分数（％）表示；亦可用在制叶含水率按下式计算：

- Ri=1.064(100％-Hi)

式中：Ri－在制叶可制率，％；

Hi－在制叶含水率，％；

1.064－当毛茶含水率为6％时的换算系数。

3.3  杀青机与萎凋机械性能指标术语

3.3.1杀青程度  degree of water removing

杀青叶质量与鲜叶质量之比，以百分数（％）表示；亦可用杀青叶含水率与鲜叶含水率按下式计算：

1-Hx

- Ds＝ ━━━━×100％

1-Hs

式中：Ds－杀青度，％；

Hs－杀青叶含水率，％；

Hx－鲜叶含水率，％。

3.3.2  萎凋程度  withering degree

萎凋叶质量与鲜叶质量之比，以百分数（％）表示；亦可用萎凋叶含水率按下式计算：

- 1-Hx

Dw＝ ━━━━×100％

- 1-Hw

式中：Dw－萎凋度，％；

Hw－萎凋叶含水率，％。

- 3.3.3  劣变率  bad leaves rate

杀青叶或萎凋叶中所含劣变叶质量与杀青叶或萎凋叶质量之比，以百分数（％）表示。

- 3.4  揉捻机、揉切机性能指标术语

3.4.1  成条率  stripping tea rate

- 揉捻叶、二青叶、三青叶中符合制茶工艺要求的成条叶质量与揉捻叶、二青叶、三青叶（去除老梗老叶、夹杂物）质量之比，以百分数（％）表示。

3.4.2  碎茶率  broken tea rate

- 直接烘干后的揉捻叶、二青叶、三青叶中所含16号筛筛下质量与干燥后在制叶质量之比，以百分数（％）表示。

3.4.3  细胞破坏率  cell-damaging rate

揉捻叶片被10％浓度的重铬酸钾溶液染色的面积与叶片面积之比，以百分数（％）表示。

- 3.4.4  揉切叶温升  temperature rise of rolling-cutting leaves

红碎茶加工过程中，刚离开揉切机出茶口的揉切叶温度与揉切前在制叶温度之差，以摄氏度（℃）表示。

- 3.4.5  末茶率  flour-tea rate

毛茶中含有规定的筛号筛下的粉末茶质量与毛茶质量之比，以百分数（％）表示。

3.5  烘干机性能指标术语

3.5.1  台时失水量  capacity of loss water

- 茶叶烘干机进行茶叶烘干或炒干机械进行茶叶炒干作业时，每小时蒸发水分的质量，以千克水/小时（kg.H2O/h）表示。

3.5.2  干燥强度  drying intensity

- 茶叶烘干机每平方米有效摊叶面积、每小时蒸发水分的质量，以千克水/平方米.小时(kg.H2O/m2.h)

表示。

- 3.6  筛分机械性能指标术语

3.6.1  筛净率  sifting net rate

毛茶或在制品经筛分机某面筛筛分后，筛上茶与筛上茶中所含能通过该面筛的筛号茶质量之差与筛上茶质量之比，以百分数（％）表示。

- 3.6.2  误筛率  error-sifting rate

毛茶或在制品经筛分机某面筛筛分后的筛号茶中所含的该面筛筛上茶质量与筛号茶质量之比，以百分数（％）表示。

- 3.6.3  单位有效筛分面积生产率  productivity of unit effective sifting-area

筛分机械每平方米有效筛分面积每小时筛分毛茶或在制品的质量，以千克/平方米.小时(kg/m2.h)。

- 3.7  拣梗机性能指标术语

3.7.1  拣净率  sorting net rate

被拣剔出的茶梗质量与拣剔前在制品中含茶梗质量之比，以百分数（％）表示。

3.7.2  误拣率  error-sorting rate

拣梗机拣剔出的茶梗物料中所含茶叶的质量与拣出茶梗物料质量之比，以百分数（％）表示。

4  茶树修剪机、采茶机术语

4.1  手提式采茶机  portable type tea picking machine

操作者用手提持，由动力驱动切割器完成采茶作业的机器。根据配用动力的不同，可分为机动型、电动型等。也称单人采茶机。

4.2  双人采茶机  stretcher type tea picking machine

所有机件及小型动力机安装于机架上，由两人手抬完成采茶作业的机器。

4.3  手扶式采茶机  walking type tea picking machine

由手扶自走底盘驱动吊挂于一侧、高度可调的切割器，另一端由人工手抬完成跨行采茶作业的机器。也称半自走式采茶机。

4.4  自走式采茶机  self-propelled tea picking machine

由可跨树行行走的自走底盘，并驱动可调节高度的切割器完成采茶的机器。

4.5  手提式茶树修剪机  portable tea pruning machine

操作者用手提持，由小型动力机驱动切割器进行茶树修剪作业的机器。也称单人茶树修剪机。

4.6  双人茶树修剪机  stretcher type tea pruning machine

所有机件及小型动力机安装于机架上、由两人手抬进行茶树修剪作业的机器。

4.7  手拉式茶树深修剪机  wheel type tea pruning machine

由人力拉行、小动力机驱动切割器的茶树深修剪机。

4.8  滚切式切割器  spiral-knife cutter

由作旋转运动的螺旋状刀片筒与直形固定刀片组成的切割器。

4.9  圆盘式切割器  disc-blade cutter

由两组以上、回转方向相反的圆盘形刀片组成的切割器。

4.10  平直型刀片杆  flat-straight blade pole

往复式切割器中，一侧开设有等间距的梯形刀齿、刀齿与刀杆成平直的整体的切割构件。

4.11  弧形刀片杆  curved blade pole

往复切割器中，一侧开设有等间距梯形刀齿、刀齿与刀杆成整体的、具有一定曲率半径的切割构件。

4.12  轻修剪机

修剪茶树枝最大直径小于或等于8mm的修剪机械。

4.13  深修剪机

修剪茶树枝最大直径小于或等于12mm的修剪机械。

4.14  重修剪机

修剪茶树枝最大直径小于或等于25mm的修剪机械。

4.15  台刈机

对茶树枝条在离地5cm～10cm高度实施刈除的修剪机械。

5  茶叶初制加工机械术语

5.1  鲜叶处理和杀青等机械术语

5.1.1  鲜叶分级机

用竹编筛状锥形旋转滚筒或其他结构形式，进行茶鲜叶分级的机械。

5.1.2  鲜叶清洗机

为去除鲜叶上的灰尘等杂质，保证投入加工的鲜叶清洁，而用水进行茶鲜叶清洗的机械。

5.1.3  鲜叶脱水机

用多层网带形式并适量通风，进行清洗后的茶鲜叶脱水，或使用高速旋转立式孔壁转筒，进行茶鲜叶表面水脱除的机械。

5.1.4  萎凋槽  withering trough

由轴流风机输送一定温度、湿度的空气，对铺放在长槽体网帘上的茶鲜叶进行萎凋作业的机械。

5.1.5  箱式萎凋机  box type withering machine

由曳引链拖动铺放着茶鲜叶的孔板在箱体内移动，风机将一定温度、温度的空气送入箱体内进行萎凋作业的机械。

5.1.6  叠层式萎凋机  overlapping withering machine

类似数层萎凋槽叠加而成，由机械控制铺放茶鲜叶的网帘正反向运行、自上层至下层承接摊放在制叶，在一定温度和湿度的空气作用下进行萎凋的机械。

5.1.7   做青机

用于乌龙茶摇青、晾青等综合作业的机械。

5.1.8  摇青机

用于乌龙茶摇青作业的机械，主要工作部件为旋转的竹编滚筒。

5.1.9  锅式杀青机  caldron type water-removing machine

用加热铁锅产生高温，进行茶叶杀青作业的机械。根据锅的数量不同，分为单锅、双锅、三锅、四锅杀青机。

5.1.10  滚筒式杀青机  cylinder type water-removing machine

用加热转动的钢制滚筒，连续进行茶叶杀青作业的机械。热源有燃煤柴、电、液化石油气、天然气、柴油或由热风炉供热风等形式。

5.1.11  滚筒直径  diameter of cylinder

滚筒主要工作段的外壁直径。

5.1.12  炒叶器  roasting-leaf device

用于翻炒茶叶的器件，又称炒手。

5.1.13  炒叶腔  roasting-leaf cavity

炒锅与在其上部设置的倒锥形构件形成的空腔，防止茶叶在翻炒时被抛向机外。

5.1.14  导叶板  guide-leaf plate

滚筒内壁上安装的，具有一定导向角度的零件。根据作业要求和导向角度的不同，分为进叶导叶板、工作导叶板、出叶导叶板。

5.1.15  排湿装置  humidity-discharging device

设置在杀青机或干燥机适当位置，将杀青或干燥过程中产生的水蒸汽排出机外的装置。

5.1.16  蒸青机

采用高温蒸汽进行茶叶杀青的机械，有网筒式和网带式等形式。

5.1.17  热风杀青机

滚筒杀青机的一种。以热风作为杀青介质，在制叶在转动钢制滚筒内被推动前进并接受热风热量，连续进行茶叶杀青作业的机械。

5.1.18  微波杀青机

用微波对茶鲜叶照射，钝化酶活性并失水，连续进行茶叶杀青作业的机械。

5.1.19  远红外杀青机

用远红外波对茶鲜叶照射，钝化酶活性并失水，连续进行茶叶杀青作业的机械。

5.1.20  茶叶咖啡因脱除机

以热水浸渍原理进行咖啡因脱除，并同时完成茶叶连续杀青作业的机械。也称捞青机。

5.1.21  茶叶咖啡因CO2萃取设备

利用CO2萃取原理，脱除茶在制叶中的咖啡因成分，从而生产低咖啡饮因茶的设备。

5.1.22  茶鲜叶真空厌氧处理机

使茶鲜叶处于真空厌氧状态，从而提高鲜叶r—氨基丁酸含量的机械。

5.2  茶叶摊凉回潮机械术语

5.2.1  摊凉回潮设备

用于在制叶热加工后的热量散发，促使叶内水分分布均匀，达到叶温降低和茶条回软目的的设备。有茶叶摊凉回潮平台和连续箱式回潮机等形式。

5.2.2  茶叶摊凉回潮平台

将热加工后的在制叶摊放在冲孔钢板平台上，必要时可从孔板下向茶层吹冷风，使叶温降低和茶条回软的设备。

5.2.3  茶叶连续箱式回潮机

结构似自动链板式烘干机箱体，热加工后的在制叶由上叶输送带送进箱体内的链板（网带）上，由于链板运行线速度明显低于上叶输送带，故在制叶在链板（网带）上堆积增厚，滞留时间增长，使在制叶回潮的机械。

5.3   茶叶揉捻（切）与解块分筛等机械术语

5.3.1  茶叶揉捻机  tea twisting machine

由揉桶与揉盘作相对迥转运动而将茶叶搓揉成条、挤出部分茶汁的机械。按运动形式有揉桶作迥转运动、揉盘不动的单动式和揉桶与揉盘均作迥转运动的双动式两种形式。

5.3.2  揉桶  twisting barrel

揉捻机容放在制叶的筒形零件；转子式茶叶揉切机包容转子的、内壁设有工作部件的筒体；锤片式茶叶揉切机中包容锤片转子、内壁光滑的筒体。

5.3.3  揉桶直径  diameter of twisting barrel

揉桶外壁的直径。

5.3.4  揉桶架  twisting barrel

安装揉桶、加压装置等构件，并由曲臂带动作迥转运动的构件。

5.3.5  揉盘  twisting disc

具有一定内倾角、表面设有一定数量棱骨的盘体构件。

5.3.6  棱骨  edge bone

安装于揉盘表面起揉搓作用的弧形零件。

5.3.7  揉桶盖  twisting lid

与加压装置连接、使揉桶中在制叶均匀受压的盘形零件。

5.3.8  加压装置

与揉桶盖连接，并通过揉桶盖对揉桶内加工叶实施加压的装置。

5.3.9  杠杆配重式加压装置  lever-weight type supercharge device

由杠杆及在其上可移动的配重滑块、通过揉盖对揉搓中的在制叶施加压力的装置。

5.3.10  单柱丝杆式加压装置  single-column screw type supercharge device

通过旋转单立柱内的丝杆、使揉盖上下移动对揉搓中的在制叶施加压力的装置。

5.3.11  双柱丝杆式加压装置  double-column screw type supercharge device

通过手轮驱动丝杆带动揉盖沿双立柱上下移动、对揉搓中的在制叶施加压力的装置。

5.3.12  单柱丝杆式自动加压装置  single-column screw type auto-supercharge device

依靠迥转的配重块使揉盖自动升降、对加工中的在制叶施加压力单柱丝杆式加压装置。

5.3.13  程序控制加压装置  programming-controlled supercharge device

根据揉捻加压工艺编制程序、实现自动加压的装置。

5.3.14  出茶门  door for discharging tea

揉盘中央部位可开闭的、供排放在制叶的圆盘形构件。

5.3.15  连续化揉捻机组

通过称量装置、纵横加工叶输送带和自动控制系统，按程序对组成机组的多台揉捻机分别定时、定量自动投叶、开机揉捻、加压和出叶的成组设备。揉捻叶统一由输送装置送往下一工序加工。使间断作业的揉捻机，形成脉动连续作业，从而适应连续化生产线的配套使用的组合设备。

5.3.16  包揉机

乌龙茶加工专用、采取用包揉巾将做青和杀青后的加工叶包裹、进行包揉作业的机械。主要形式有主要工作部件为四只立式旋转包揉辊的速包机和主要工作部件为上、下揉盘机构的球包机（包揉机）等。

5.3.17  松包机

用于乌龙茶加工中将包揉后的茶球迅速解散的机械，主要工作部件为内置解散棒的旋转滚筒。

5.3.18  粗揉机

蒸青绿茶加工第一道揉捻和初步干燥成型的机械。主要工作部件为内壁衬有竹片的圆筒和装在圆筒内部压力可调节的揉手，作业时一边向筒内加工叶通入热风、一边用揉手揉搓并干燥。

5.3.19 中揉机

蒸青绿茶加工第二道揉捻和干燥成型的机械。与粗揉机结构和作业原理大体相似。

5.3.20 精揉机

蒸青绿茶加工最后道揉捻、干燥和成型的机械。主要工作部件为内壁有棱骨的加热揉锅和与之配合作业的揉压盘。

5.3.21  盘式揉切机  tray rolling-cutting machine

由揉桶与安装着一定数量的弧形棱刀的揉盘作相对迥转运动，将在制叶揉搓、切碎的机械。

5.3.22  转子式茶叶揉切机  rotor-vane type tea rolling-cutting machine(Rotor-vane)

在制叶从进料口进入揉筒、在旋转的转子作用下不断推进输送并进行搓揉和切碎的机械。按转子结构特点不同有翼片棱板式、螺旋滚切式和球面挤揉式等。

5.3.23  齿辊式茶叶揉切机  crushing-tearing-curling type tea rolling-cutting machine (C.T.C)

一对表面铣有一定形状齿形的齿辊，以不同转速作相反方向旋转产生的相对线速度，将在制叶揉卷、撕裂、切碎的机械。相似于印度等国生产的C.T.C机。

5.3.24  锤片式茶叶揉切机 lawrie-tea-processor type tea rolling-cutting machine(LTP)

由锤片组成的转子高速旋转将在制叶切碎的机械。也称在锤击机，功能相似于印度等国生产的LTP机。

5.3.25  齿辊  tooth roller

齿辊式茶叶揉切机中，表面刻铣一定齿形的辊筒。按转速不同，分为高速齿辊和低速齿辊。

5.3.26  茶叶解块筛分机  tea block-separating sifting machine

由旋转的解块器和作往复运转的筛床，将揉捻或揉切后形成团块的在制叶，进行团块疏解和区分条形和颗粒大小的机械。

5.3.27  解块器  block-separating device

由安装多个弓齿的辊筒或由若干根圆杆组成的辊筒而形成的旋转构件。

5.3.28  筛床  sifting bed

由框架、筛网组成、作往复运转的筛分构件。

5.3.29  热风动态解块机

用与滚筒杀青机结构类似的设备，使揉捻叶在加热筒体内不断前进并适当失水、同时将叶中团块解散的机械。

5.3.30  茶叶发酵设备

通过对揉捻（切）叶适当控温、控湿，完成发酵、使叶色变红的机械。

5.4   茶叶干燥等机械术语

5.4.1  自动链板式茶叶烘干机  chain and drying-plate type tea drying machine

茶叶铺放在干燥箱内由曳引链拖动并能逐层翻落、具有透气孔的烘板上，在高温热空气的对流作用下进行干燥的设备。

5.4.2  有效摊叶面积  effective tea-spreading area

供铺放茶叶并有效地进行干燥的烘板总面积，以平方米（m2）表示。

5.4.3  烘板  drying-plate

供铺放茶叶、具有透气性能的板型构件。

5.4.4  全程烘干时间  total time of drying

在制叶自受到高温热空气烘干，至达到干燥要求而排出机外时，所用的时间。

5.4.5  热风炉  hot-blast stove

以煤、液化石油气或天然气、柴油等为燃料，为烘干机提供热空气的装置。按结构特点可分为无管式、横管式、Ｕ型竖管式、拱背式等。

5.4.6  抽屉式茶叶烘干机  drawer type tea drier

茶叶铺放在多层具有透气性能的屉盒内、被高温热空气进行干燥的设备。

5.4.7  流化床茶叶烘干机  fluid-bed tea drier

在高温热空气气流作用下，使茶叶处于悬浮、流化状态被迅速干燥的设备，也称沸腾式烘干机。根据气流作用特点，有正压式和负压式两种形式。

5.4.8  碧螺春茶烘干机

将加工叶投入底部为孔板的圆盘内，向盘内通入热风并用手工进行碧螺春茶做形的机械，也被用于其它类型茶叶的加工。有单盘、三盘、四盘等形式。亦称盘式烘干机。

5.4.9  微波烘干机

使用微波对茶在制叶进行照射，使其失水干燥的机械。

5.4.10  远红外烘干机

使用远红外波对茶在制叶进行照射，使其失水干燥的机械。

5.4.11  锅式炒干机  caldron type roasting machine

以加热的炒叶锅和炒叶器为主要工作部件，进行茶叶炒干作业的机械。

5.4.12  滚筒式炒干机  cylinder type roosting machine

以加热并旋转的滚筒为主要工作部件，进行茶叶炒干作业的机械。按筒体长度形状不同，有圆筒式和瓶式两种形式。瓶式按圆周形状不同，又有圆形和八角形两种形式。

5.4.13  珠茶炒干机

以特殊炒制机构进行珠茶炒制的机械。

5.5   名优茶成型机械术语

5.5.1  电炒锅

以被电加热的炒茶锅、并用手工在锅内进行名优茶炒制的设备。

5.5.2  名茶理条机

以被加热的往复运动的多槽锅，进行名优茶杀青和理条作业的机械。有6槽、7槽和11槽等形式，热源形式有煤柴、电、液化石油气或天然气等。

5.5.3  连续式名茶理条机

作业原理和炒叶锅形与名茶理条机相似的机械。但在制叶能从前端进、后端出，可实现连续化作业。

5.5.4  名茶多功能炒制机

以被加热往复运动的多槽锅进行名优茶杀青和理条作业，并可在理条后投入压棒、进行扁形茶的压扁整形炒制的机械。亦称为多槽式龙井茶或扁茶炒制机。热源形式有煤柴、电、液化石油气或天然气等。

5.5.5  扁形茶炒制机

用于扁形茶整形炒制的机械。按结构形式不同有多槽式扁茶炒制机和长板式扁茶炒制机等。

5.5.6 多槽式扁形茶炒制机

以被加热往复运动的多槽锅并投入压棒进行龙井茶等扁形茶整形炒制的机械。也称多槽式龙井茶炒制机。

5.5.7 长板式扁形茶炒制机

在被加热的长锅内，以长方形炒叶板进行扁形茶整形炒制的机械。也称长板式龙井茶炒制机。

5.5.8 自动长板式扁形茶炒制机

在长板式扁形茶炒制机基础上，配备定时、定量投叶装置和自动控制系统，能够进行锅温、投叶量、进、出茶时间自动控制的长板式扁形茶炒制机。

5.5.9 连续式扁形茶炒制机

多台长板式扁形茶炒制机连装，前锅完成炒制，炒叶板可将在制叶通过出茶门，自动由前锅扫入后锅。是一种能够实现锅温、投叶量、投叶和出茶门开启时间自动控制和连续完成扁形茶炒制的机械。以连装锅数不同有两锅、三锅、四锅等形式。

5.5.10 扁茶脱毫磨光机

用于扁形茶青锅和辉锅后的脱毫磨光的机械，俗称扁茶辉干机。按主要工作部件结构不同有圆筒式和多槽式等形式。

5.5.11 曲毫茶炒制机

在被加热的炒叶锅内，用特殊形状炒叶板进行卷曲形名茶炒制的机械。

5.5.12 针形茶炒制机

一种在被加热内壁有棱骨的特殊形状揉锅内，由揉搓盘与之配合，进行针形茶整形炒制作业的机械。

5.5.13 茶叶提香机

将茶叶置入焙干箱内，利用焙干原理进行烘烤，促使茶叶香气增高的机械。

5.6   茶叶连续化生产线等术语

5.6.1 茶叶连续化生产线

由不同加工环节主机和相关输送设备组成，并且局部或部分配备自动控制系统，可实现茶叶连续化加工的成套设备。按完成茶叶加工阶段不同，可分为茶叶初制连续化生产线、精制连续化生产线和初、精制联合连续化生产线。

5.6.2 茶叶自动化生产线

由不同加工环节主机和相关输送设备组成，并配备自动控制系统。是一种茶叶加工各工位参数信号能自动取出，经运算对整条生产线的作业工艺参数实施闭环控制，实现鲜叶或毛茶投料到成品茶加工的全部自动化完成，基本上不依赖人工操作控制的茶叶加工成套设备。

5.6.3 绿茶连续化生产线

配备具有连续作业功能的杀青、烘干或炒干设备和连续揉捻机组等主机，并配备相关输送设备组成生产线，完成包括毛峰茶在内的烘青绿茶和包括长、圆形炒青茶在内的炒青绿茶连续化加工的成套设备。

5.6.4 香茶连续化生产线

使用承担杀青及炒干不同功能的多台滚筒杀青机和连续揉捻机组等主机，并配备相关输送设备组成生产线，完成香茶产品加工的成套设备。

5.6.5 扁茶连续化生产线

使用滚筒杀青机、连续式名茶理条机和扁茶炒制机等主机，并配备相关输送设备组成生产线，完成扁茶产品加工的成套设备。

5.6.6 工夫红茶连续化生产线

使用具备连续作业功能的萎淍、发酵、烘干和连续揉捻机组等主机，并配备相关输送设备组成生产线，完成工夫红茶产品加工的成套设备。

5.6.7 乌龙茶连续化生产线

使用具备连续作业功能的萎淍、做青、烘干和连续揉捻机组等主机，并配备相关输送设备组成生产线，完成乌龙茶产品加工的成套设备。

5.6.8 蒸青绿茶连续化生产线

使用鲜叶贮存、蒸汽杀青、初揉、中揉、精揉等主机，并配备相关输送设备组成生产线，完成蒸青绿茶产品加工的成套设备。

5.6.9 茶叶连续化生产线程控装置

使用单片机、传感器和有关原件等，组成程控系统，并通过有关控制程序，对茶叶连续化生产线的全程或局部工序，实施温度、湿度、投叶量等茶叶加工参数控制，从而实现生产线全程或局部可连续化和自动化作业的装置。

5.6.9 茶叶超微粉碎设备

用于将干燥茶叶粉碎成50微米颗粒超微茶粉的设备。有直棒锤击、球击和气流粉碎等形式。

5.6.10 茶叶远红外水分测定仪

应用远红外加热蒸发水分原理，对茶鲜叶、在制叶和成品干茶含水率进行测定，并可直接读取结果数字的仪器。

5.6.11 茶叶加工除尘系统

在茶叶加工生产线或作业机的茶尘排放处，设置吸尘口，然后通过除尘管道、风机和茶尘分离器，将茶尘排出车间或机器作业场所的系统装备。

6  茶叶精制加工（筛分整理）机械术语

6.1  茶叶精制加工机械

从初制毛茶原料开始，至完成精制茶（商品茶）产品加工全过程所使用的机械，包括复火、筛分、切茶、风选定级、匀堆装箱等机械。

6.2  茶叶筛分整理机械

名优茶及当前的红、绿茶等生产，鲜叶采摘趋向精细，精制加工工序趋向简单，仅需进行简单筛分整理和去除片末等即可形成商品茶，所使用的机械称筛分整理机械。

6.3  茶叶复炒机  tea re-roasting machine

在加热的炒锅中用以完成茶叶复炒作业的机械。

6.4  茶叶抖筛机  tea vibrating-sifting machine

由作往复抖动的筛床区分茶叶粗细的机械。

6.5  茶叶平面圆筛机  tea plane-surface round sifter

由作平面迥转运动的筛床区分茶叶长短、大小的机械。

6.6  滚筒筛分机  cylinder round sifter

由作旋转运动和一端又作上下振动的圆筒形筛网区分茶叶大小的机械。

6.7  茶叶旋振筛分机  tea spiral-vibration sifting machine

由4～5层筛网组成的圆筒形筛床，在振动电机产生的激振力形成一种复合振动的作用下，进行茶叶筛分的机械。

6.8  茶叶飘筛机  tea drifting-sifting machine

茶叶在作上下抖动又作缓慢水平旋转运动的圆锥形筛网上，将轻黄片、梗皮等杂物分离出的机械。

6.9  有效筛分面积  effective sifting area

筛分机械中的首面筛能有效进行筛分工作的面积，以筛框架内侧构成的面积计算，以平方米（m2）表示。

6.10  茶叶风选机  tea winnower

在分茶箱内利用风力使茶叶按轻重进行选别的机械。按风力作用形式不同，有吸风式和送风式两种。

6.11  分茶箱  tea-separating box

茶叶和气流在其间流动、具有若干区分轻重茶叶出茶口的长方形箱体。

6.12  分茶隔板  tea-separating plank

分茶箱内设置的若干件可调切分段比例的板件。

6.13  阶梯式茶叶拣梗机  gradient type tea stalk-sorting machine

依靠往复振动的拣床上阶梯排列的多级多槽板与旋转的拣梗轴之间的间隙，从茶叶中分离出茶梗与较长的夹杂物的机械。

6.14  拣床  sorting bed

由框架、阶梯排列的多槽板、拣梗轴、传动件等组成的具有拣剔功能的部件。

6.15  多槽板  multi-slot plank

具有许多光滑圆弧形槽、使茶叶纵向排列滑动的板件。

6.16  拣梗轴  sorting shaft

由传动系统驱动旋转的细长轴。根据表面状态，可分为拣梗光轴、环槽拣梗轴。

6.17  静电式茶叶拣梗机  electrostatic type tea stalk-sorting machine

利用茶叶与茶梗含水率的差异，在静电电场作用下达到使茶叶、茶梗分离的机械。根据产生静电的结构不同，有高压静电式和摩擦静电式等。

6.18  静电辊  electrostatic roller

产生静电电场的旋转圆辊。

6.19  喂料辊  feeding roller

将被拣茶叶均匀送入静电电场的旋转圆辊。

6.20  分离板  separating plate

可调节角度、斜置于静电辊与喂料辊之间的前端、使茶叶与茶梗分离清楚的绝缘材料制的板件。

6.21  色差式茶叶拣梗机  chromatism type tea stalk-sorting machine

利用茶叶、茶梗的色泽差异与光电技术从茶叶中将茶梗剔出的机械。

6.22  螺旋切茶机  spiral tea-cutting machine

利用螺旋滚筒将茶叶切断的机械。

6.23  辊筒式切茶机  rolling type tea-cutting machine

一对表面有矩形凹坑的辊筒反向迥转时，将茶叶带向固定刀进行切断的机械。

6.24  齿辊切茶机  tooth-roller tea cutter

由多条环形齿圈组成的旋转辊筒与齿形固定切刀配合将茶叶切断的机械。

6.25  圆片切茶机  disc tea cutter

具有一定形状齿形旋转圆盘刀与固定刀配合将茶叶切断的机械。

6.26  茶叶车色机  tea polishing machine

在迥转的多角形滚筒中茶叶不断翻滚，并与筒壁产生摩擦，从而达到改善茶叶色泽、进行理条的设备。

6.27  切抖联合机  cutting-vibrating combined machine

能同时进行切茶与抖筛作业的联合机械。

6.28  组合式茶叶精制机  combined tea-refining machine

能同时进行茶叶精制加工过程中抖筛、平面圆筛、切茶、拣梗、风选等数种作业的组合式多功能设备。

6.29  匀堆装箱机  uniform-blending machine

将经过精制加工后的各筛号茶按配比要求进行均匀混合并装入包装箱的机器。

7   茶叶再加工、深加工和包装等机械术语

7.1   花茶窨制设备

花茶加工过程中，从茶叶和鲜花拌和、窨制、通花到起花等全过程所使用的机械。

7.2   茶、花拌和机

花茶加工过程中，承担茶与鲜花拌合的机械。

7.3   花茶窨制机

花茶加工过程中，承担茶与鲜花拌合、通花、起花等功能的联合机械。

7.4   隔离封闭式窨花机

采取茶、花隔离，并在封闭状态下，靠气流将花香携带并窨入茶叶的机械。

7.5  起花机

花茶加工完成窨制后，将花渣从茶叶中筛出的机械。

7.6   紧压茶加工机械

紧压茶加工过程中，从原料茶蒸茶、压制到干燥等全过程所使用的机械。

7.7   蒸茶器

紧压茶加工过程中，原料茶加热、蒸软所使用的机具。按结构不同有蒸笼式和圆筒式等形式。

7.8   压砖机

紧压茶压制成型和使成型茶砖从砖模中退出的机械。按结构不同有杠杆式、曲柄式、螺旋式和蒸汽式等形式。

7.9   紧压茶干燥设备

将完成压制的茶砖进行干燥的设备，一般采用烘房形式。

7.10  袋泡茶包装机

使用专用茶叶包装滤纸，将一定规格茶叶原料，包装成一泡一袋茶叶产品的机械。从原料茶贮存、供给、包装容量确定和输入滤纸茶包；内袋包装滤纸输送、成型和灌入茶叶后封口；标签纸输送和自动折叠；棉线自动送给、封接在滤纸茶包与标签上；外袋纸输送、成型、茶包装入和封口；外包装盒纸输送、折叠、茶包装入和封盒等均在一台机器上完成。也有些机型仅完成内袋包装或内、外袋包装。按照内袋封口方式有冷封型和热封型；按内袋包装形式有单室袋型、双室袋型和金字塔包型等形式。

7.11 茶叶深加工设备

通过茶汁浸提、浓缩、成分分离和干燥等工序，而获得液体茶饮料、速溶茶和功能成分等深加工产品过程中，所使用设备的总称。

7.12  茶汁提取设备

用于热水等溶剂浸泡茶叶，使叶中内含成分溶入茶汤，而茶叶品质风格又尽可能保留的设备。使用设备的结构或原理不同有罐式提取设备、连续逆流提取设备、超临界流体提取设备等形式。

7.13  茶汤过滤分离设备

在茶叶原料提取茶汤后，用于去除茶汤中细小颗粒和部分大分子物质，以保证茶汤澄清透明品质的设备。按照作业原理不同有过滤、离心、萃取和色谱等设备形式。

7.14  茶汤浓缩设备

用于过滤分离后茶汤因浓度过稀，需去除部分水分等溶剂，而使固形物含量提高，以利于干燥节能的设备。常用的有真空浓缩设备和膜浓缩设备等。

7.15  茶叶深加工产品干燥设备

用于进一步去除茶浓缩液中的水分等溶剂，而便于长时间贮藏和运输的茶叶深加工产品的设备。常用的有喷雾干燥设备和冷冻干燥设备等。

7.16  茶叶包装机械

用于市场上出售商品茶包装的机械。除袋泡茶包装机外，有茶叶自动封袋机、茶叶抽真空充气包装机和茶叶自动称量包装机等。

7.17  茶叶自动封袋机

用于茶叶塑料薄膜包装时，茶袋加热黏结的封边机械。

7.18  茶叶抽真空包装机

用于茶叶复合型包装袋包装时，将茶袋中的空气抽出，并完成封口作业的机械。

7.19  茶叶抽真空充气包装机

用于茶叶复合型包装袋包装时，将茶袋中的空气抽出，注入氮气等惰性或CO2气体，并完成封口作业的机械。

7.20  茶叶自动称量机气体

商品茶包装过程中，专门用于茶叶自动称量的机械。

7.21  茶叶自动称量包装机

用于茶叶自动称量、包装袋自动折叠成型与封边、茶叶装袋、茶袋封口和计数打码的机械。

7.22  茶叶冷藏保鲜库

装有冷冻机组，可实现茶叶低温保存的专用设施。按库房形式不同，有组合式冷库和土建式冷库。按运行温度不同，有高温库（运行温度－40～10℃）、低温库（运行温度－80～－40℃）和超低温库（运行温度－100～－80℃），从茶叶质量保存基本需求和运行经济性综合考虑，茶叶冷藏保鲜库一般采用高温库，运行温度0～5℃

7.23  茶叶冷藏保鲜库冷冻机组

用于维持茶叶冷藏保鲜库内规定运行温度的机械设备。