- ICS 65.060.99

- B93

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T 9812-201X

代替 JB/T 9812-2007

茶叶滚筒杀青机

Tea cylinder water-removing machine

（征求意见稿）

201X-  -  发布                               201X-  -  实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

目  次

前言...................................................................................Ⅱ

- 范围................................................................................1

- 规范性引用文件......................................................................1

- 术语和定义..........................................................................1

3.1 滚筒杀青机 .........................................................................1

3.2 滚筒直径  ..........................................................................1

3.3 杀青叶 .............................................................................1

3.4 劣变叶 .............................................................................1

3.5 热风杀青机 .........................................................................2

4 产品参数与型号  ......................................................................2

4.1 主参数与特征代号  ..................................................................2

4.2 型号  .......................... ...................................................2

5  技术要求  ...........................................................................2

5.1 安全要求  ..........................................................................2

5.2 整机性能  ..........................................................................2

5.3 一般要求  ..........................................................................3

5.4 装配质量要求  ......................................................................3

5.5 外观质量  ..........................................................................3

5.6 使用说明书要求  ....................................................................3

5.7 空运转试验要求  ....................................................................4

6  试验方法 ............................................................................4

6.1 试验准备  ..........................................................................4

6.2 性能试验  ..........................................................................4

6.3 可靠性试验  ........................................................................6

7  检验规则 ............................................................................6

7.1 检验分类  ..........................................................................6

7.2 出厂检验  ..........................................................................6

7.3 型式检验  ..........................................................................7

8  标牌、包装、运输和贮存 ..............................................................8

8.1 产品标牌  ..........................................................................8

8.2 包装  ..............................................................................8

8.3 运输和贮存  ........................................................................9

附录A （规范性附录）试验用主要仪器、仪表及用具 ........................................10

附录B （资料性附录）有关术语说明 ......................................................11

表1  杀青机主要性能指标................................................................3

表2  各规格杀青机小时生产率指标 .......................................................3

表3  出厂检验试验项目..................................................................7

表4  检验项目分类表....................................................................7表5  抽样判定表........................................................................8

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 9812-2007茶叶杀青机。

本标准与JB/T 9812-2007相比，主要变化如下：

——修改了规范性引用文件内容；

——增加了第3章，3.1～3.5条的术语和定义内容；

——修改了主参数由内径改为外径；

——增加了加热能源“高温热风式”的内容；

——增加了燃气式的能耗指标；

——修改了性能指标的内容；

——删除了千瓦小时生产率指标，相应删除了千瓦小时生产率计算式；

——增加了表2，分列出各规格小时生产率指标；

——简化了有效度计算式（7）；

——修改了试验用主要仪器、仪表及用具的内容；

——简化了噪声的测定方法。删除了噪声修正的内容。

本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：浙江上洋机械有限公司、浙江武义万达干燥设备制造有限公司、浙江武义增荣食品机械有限公司、浙江春江茶叶机械有限公司、浙江绿峰机械有限公司、浙江珠峰机械有限公司、衢州市恒通茶机有限公司、中国农业科学院茶叶研究所、安徽省农业机械研究所、浙江省农业机械试验鉴定推广总站。

本标准主要起草人：蒋建祥、季 炜、邱增荣、周仁桂、吴利方、郑冬生、祝忠云、权启爱、孙六莲、唐传军、戴惠亮。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

——ZB X93 025-1990，JB/T 9812.1-1999；

——NJ329-1984，JB /T 9812.2-1999；

——JB/T9812-2007。

茶叶滚筒杀青机

- 范围

本标准规定了茶叶滚筒杀青机的产品参数和型号、技术要求、试验方法、检验规则和标牌、包装、运输与贮存。

本标准适用于滚筒杀青机（以下简称“杀青机”）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 5226.1  机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第1部分  总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673   农林拖拉机及机具  涂漆  通用技术条件

JB/T 7863   茶叶机械术语

JB/T 8574   农机具产品型号编制规则

3  术语和定义

JB/T 7863 所确立的术语和定义适用于本标准。

3.1

滚筒杀青机

用加热转动的钢制滚筒产生高温，连续进行茶叶杀青作业的机械。热源有电热、燃煤、柴、液化石油气或天然气、柴油等形式。

3.2

滚筒直径

滚筒主要工作段的外壁直径。

3.3

杀青叶

经过杀青的在制叶。

3.4

劣变叶

加工过程中产生的不符合工艺品质要求的在制叶。

3.5

热风杀青机

以热风为茶叶杀青介质，在制叶在转动钢制滚筒内被推动前进并接受热风热量，连续进行茶叶杀青作业的机械。

4. 产品参数与型号

4.1 杀青机系列型谱

杀青机主参数标准型谱(滚筒外径:cm):30、40、50、、60、70、80、100。

4.2 型号

4.2.1 杀青机型号标示应符合JB/T 8574的规定。

4.2.2 杀青机型号主要由类别代号、特征代号和主参数三部分组成，型号标记示例如下：

- 6C    S    T    ×××  ×

加热能源：Q-燃气式；D-电加热；F-高温热风式；柴煤式不标

主参数，滚筒外径，计量单位为cm

特征代号：滚筒式

茶叶加工机械类型：杀青机械

类别代号：茶叶加工机械

型号标记示例

滚筒外径为50cm、电加热的滚筒式杀青机表示为：6CST-50D

滚筒外径为100cm、高温热风式杀青机表示为：6CST-100F

5  技术要求

- 5.1 安全要求

5.1.1 杀青机的电气系统应符合GB 5226.1有关电气系统的规定，便于维修和操作。与电机配套的杀青机应检查其电气安全性能，用500V兆欧表测量，其对地绝缘电阻应不小于20兆欧，具有可靠的接地装置。

5.1.2对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置，防护装置和防护装置的安全距离应符合GB10395.1规定。

5.1.3 对可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件，应在其附近、控制柜等处固定永久性安全标志，安全标志应符合GB10396规定。安全标志牌上应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等。安全标志应在说明书中重现，且清晰、易读。

- 5.2 整机性能

5.2.1 杀青机应能满足制茶工艺要求，保证茶叶品质符合茶叶标准的规定要求。在试验原料应是三级或以上鲜叶条件下，主要性能指标应符合表1和表2的规定。

表1  杀青机主要性能指标

| 序号 | 项 目 |  | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杀青叶含水率 ％ |  | 58～62 |
| 2 | 杀青叶适度率 ％ |  | ≥90 |
| 3 | 杀青叶劣变率 ％ |  | ≤2.0 |
| 4 | 杀青 能耗量 | 煤式 kg标准煤/kg水 | ≤0.35 |
|  |  | 电式 kW·h /kg水 | ≤1.03 |
|  |  | 燃气式 kg液化气/kg水 | ≤0.30 |

表2 各规格杀青机小时生产率指标

| 杀青机规格 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80热风式 | 100 | 100热风式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时鲜叶处理量kg/h | ≥20 | ≥35 | ≥50 | ≥70 | ≥160 | ≥200 | ≥120 | ≥200 | ≥350 |

5.2.2 作业时工作噪声应不大于80dB(A)。

5.2.3 平均首次故障前工作时间(MTTFF)应不低于300h。

5.2.4 使用可靠性（有效度）应不低于97％。

5.2.5 作业时各轴承温升不超过25℃。

5.2.6 正常作业条件下，杀青机出茶后筒内无滞留茶叶。

- 5.3 一般要求

5.3.1 杀青机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

5.3.2 配套外购、外协件（如电机、电器元件、材料等）应符合相关标准或产品使用说明书的规定，并附有制造商提供的产品合格证或质量等级证明。

5.3.3 铸件表面应平整光洁，零部件的外观应无裂纹、砂眼、气孔、飞边、冷隔等缺陷。主要零部件应经时效处理。

5.3.4 焊接处焊缝应均匀、牢固，不得有虚焊、漏焊、脱焊、烧伤、裂纹、夹渣、气孔、焊渣等缺陷。

5.3.5 钣金件各咬接处应平整、牢固。

5.3.6 与茶叶直接接触的零部件材料，应符合食品机械和卫生标准要求，不得影响茶叶品质。

5.3.7 影响外观的零件、紧固件和操作件应经过电镀、发黑或发蓝处理。

- 5.4 装配质量要求

5.4.1 所有零部件必须经检验合格（外购、外协件必须有合格证），方可进行装配。

5.4.2 装配后，传动装置工作应稳定可靠，运转部件应灵活、平稳，不允许存在卡滞、碰撞等异常现象。

5.4.3 作业时，不允许出现漏烟、漏油现象，各润滑部位应加足润滑油。

5.4.4 各连接处紧固件不得松动。

- 5.5 外观质量

5.5.1 外观应整洁，表面不允许有划痕、锈蚀、毛刺及其它机械损伤等。

5.5.2 表面涂漆质量应符合JB/T5673的规定，漆膜厚度应不少于35μm。

5.5.3 油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、污渍等缺陷。

5.5.4 漆膜附着力不得低于Ⅱ级。

- 5.6 使用说明书要求

使用说明书的编制应符合GB/T 9480的要求，必须包括以下内容：

a）使用安全注意事项、结构简图和操作说明；

b）主要技术参数（配套动力、额定转速或速率、型号主参数、加热温度、生产率、杀青适度率、能耗量等）；

c）工作原理、示意图；

d）安装与调试；

e）使用方法与操作程序；

f）故障分析与排除；

g）维护与保养；

h）运输与贮存；

i）制造厂或供应商的名称、地址、邮编及联系电话。

- 5.7 空运转试验要求

5.7.1 产品出厂前需进行不少于30min的空运转试验。

5.7.2 空运转试验中应运转平稳、可靠。

5.7.3 各零部件之间的连接应牢固、可靠，不得存在松动现象。

5.7.4 轴承温升应符合本标准4.2.5的规定。

6  试验方法

- 6.1 试验准备

6.1.1 试验场地应能满足各试验项目测定的要求。

6.1.2 试验前应测定并记录样机的主要技术参数。

6.1.3按使用说明书的规定进行样机安装和调试，确认样机达到正常状态后方可进行试验。

6.1.4试验采用三级或以上鲜叶，并进行芽叶组成分析。

6.1.5 杀青试验工艺规程应与试验有关单位协商确定，确定后不得随意改变。

6.1.6 试验用仪器、仪表使用前应经校验检定合格，试验用主要仪器、仪表及工具见附录A。

6.1.7 试验前按使用说明书明示的生产率，预先称取好供杀青机作业的鲜叶量，鲜叶量应保证杀青机作业3h以上。

- 6.2 性能试验

6.2.1 每台样机试验至少应进行4次，其中春茶不少于2次，每次试验不少于3小时。同批茶的试验结果取平均值。

6.2.2 加载试验前，先进行30min空运转试验，测定样机工作部件转速或往复速率、空载功耗，并作记录。

6.2.3加载试验，将杀青机加热到作业温度，然后将鲜叶投如杀青机滚筒进行杀青试验，直至试验规定鲜叶全部杀青结束出筒，即为一次加载试验。试验中，记录作业时间，同时测定煤、电消耗量，同时测定机器工作噪声和轴承温度等。

6.2.4加载试验杀青后的茶叶取样方法：采用多点随机取样法在每次出锅的杀青叶中取样500g，然后将每次试验所取的茶样进行均匀混合，再用对角线四分法取分析样，进行茶叶品质检验。提取的分析样要放在广口瓶中密封保存。

6.2.5 杀青叶品质的测定

6.2.5.1 鲜叶和杀青叶含水率的测定

含水率测定可用水分测定仪直接测量。当采用烘干法时，取茶样10g,置于预热至120℃的烘箱中，恒温烘90min，取出置于干燥器冷却后称重，按（1）式样计算：

H=10−g10×100%.........................................................................(1)

式中：

H — 含水率，％；

g — 茶叶烘后质量，单位为g。

6.2.5.2 杀青叶适度率和劣变率的测定

取样500g，摊凉60min后，再从中取样50g，分别拣取红梗、焦变叶、碎片、偏老叶、偏嫩叶、黄变叶和适度叶称重。有关术语说明见附录B（资料性附录）。适度率和劣变率按（2）式计算：

Si=Wi50×100%..............................................................................(2)

式中：

Si — 适度率或劣变率，％；

Wi — 适度叶或劣变叶质量，单位为g。

6.2.6 轴承温升测定

试验前和试验结束后用点温计测量轴颈处的轴承外壳上的温度，室温和试验结束时的温度差，即样机的轴承温升。

6.2.7 噪声测定

分别在空载和负载状态下，用声级计在距成套设备设备1m和距地面高度1.5m的地方测定成套设备4个不同位置的噪音，取其最大值。

6.2.8 性能指标的测定与计算

6.2.8.1 生产率的计算

小时生产率按式（3）计算：

Ec=WxT........................................................................................(3)

式中：

Ec — 小时生产率，单位为kg/h；

Wx — 鲜叶质量，单位为kg；

T — 试验时间，单位为h。

6.2.8.2 杀青能耗量的测定

6.2.8.2.1 杀青所蒸发的1kg水的耗煤量、耗电量、耗气量测定：在杀青性能试验中，测定出试验开始至试验结束用于杀青所消耗煤炭的质量（kg）、耗电量（kW·h）、液化气质量（kg），除以杀青所蒸发的水分质量（kg），所得结果即为杀青能耗量。

6.2.8.2.2 杀青所蒸发的水分质量测定按式（4）计算：

W=Wx−Ws=(Hx−Hs)Wx1−Hs........................................................(4)

式中：

W — 杀青所蒸发的水分质量，单位为kg；

Ws — 杀青叶质量，单位为kg；

Hx — 鲜叶含水率，％；

Hs — 杀青叶含水率，％。

6.2.8.2.3耗煤量测定时，应将实际耗煤量换算成标准煤质量（每千克标准煤热值按7000千卡计算），按式（5）计算：

Gb=G×Q7000..................................................................................(5)

式中：

Gb — 换算成的标准耗煤量，单位为kg；

G — 实际煤炭消耗量，单位为kg；

Q — 实际用煤炭的热值，单位为kcal/kg。

- 6.3 可靠性试验

6.3.1 试验样机：平均首次故障前工作时间考核不得少于两台；有效度考核至少一台。

6.3.2 平均首次故障前工作时间(MTTFF)

试验采用定时截尾方法，时间为350h，测定每台杀青机首次故障前工作时间，然后计算平均值。平均首次故障前工作时间按式(6)计算:

MTTFF=1ri=1rti+n−rt0...............................................(6)

式中：

n — 抽样试验台数；

r — 故障台数；

ti— 第i台杀青机机出现首次故障时累计工作时间，单位为h；

t0— 定时截尾试验时间，单位为h。

6.3.3 有效度

有效度单机考核累计工作时间：不得少于600h；试验过程中除易损件外，不允许更换其他零件。有效度按式(7)计算：

K=TgTz×100%...........................................................(7)

式中：

K — 有效度，％；

ΣTg — 故障与排除时间，单位为h；

ΣTz — 作业时间，单位为h。

7  检验规则

- 7.1 检验分类

杀青机的检验分为出厂检验、型式检验。

- 7.2  出厂检验

在出厂前应逐台按表3规定的项目进行出厂检验。检验项目经制造厂质量检验部门检验合格后，并附合格证方可出厂。

表3  出厂检验试验项目

| 序 号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 符合本标准5.1要求 |
| 2 | 装配质量要求 | 符合本标准5.4要求 |
| 3 | 外观质量 | 符合本标准5.5要求 |
| 4 | 空运转试验要求 | 符合本标准5.7要求 |

- 7.3  型式检验

7.3.1 遇有下列情况之一时，需进行型式检验：

a）新产品投产或者产品转厂生产的试制、定型鉴定；

b）产品的结构型式、重要零部件的材料、制造工艺、技术参数有较大改变且可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后恢复生产时；

d) 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

7.3.2 型式检验内容应包括技术要求的全部项目内容。

7.3.3 抽样方法

7.3.3.1 抽样按GB/T2828.1中的正常检查一次抽样方案，采用特殊检查水平S-1，每批产品中抽检台数不少于2台。

7.3.3.2 采用随机抽样方法。抽取的样机应是抽样前12个月内生产的、未经使用的合格产品。抽样母体量应不少于20台。销售部门抽样时，母体量不受此限。

7.3.4 检验项目按其对产品的影响程度分为A类、B类和C类，检验项目分类见表4。

表4  检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检 验 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 安全要求 |
|  | 2 | 杀青叶适度率 |
|  | 3 | 小时生产率 |
| B | 1 | 杀青叶含水率 |
|  | 2 | 杀青叶劣变率 |
|  | 3 | 工作噪声 |
|  | 4 | 杀青能耗量 |
|  | 5 | 轴承温升 |
|  | 6 | 使用说明书内容 |
|  | 7 | 平均首次无故障前工作时间 |
|  | 8 | 有效度 |
| C | 1 | 铸件质量 |
|  | 2 | 钣金件质量 |
|  | 3 | 焊接质量 |
|  | 4 | 装配质量 |
|  | 5 | 外观质量 |
| C | 6 | 漆膜附着力 |
|  | 7 | 漆膜厚度 |
|  | 8 | 产品标牌内容 |
|  | 9 | 包装质量 |

7.3.5  判定规则

抽样检验的合格判定按表5规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检样品的A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的接收数，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

表5  抽样判定表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 8 | 9 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数（n） | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7.3.6  购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方按GB/T2828.1的规定协商确定。

8 标牌、包装、运输和贮存

- 8.1 标牌

8.1.1应在杀青机的明显位置处固定永久性的产品标牌，标牌应符合GB/T 13306规定。产品标牌必须包含以下内容：

a) 商标，型号，名称；

b) 主要技术参数（配套功率、额定转速、小时生产率等）；

c) 产品执行标准,也可在使用说明书中标出；

d) 生产日期及出厂编号；

e) 制造厂名称。

- 8.2 包装

8.2.1 出厂的产品包装应牢固可靠，保证在正常装运中不致碰伤和受潮。如购方有特殊要求时，可由供需双方协商决定。

8.2.2 包装箱内应装有产品合格证、使用说明书、装箱清单、质量承诺书或保修卡、附件、备件（易损件）及随机用具。

8.2.3 包装箱外面应标明以下内容：

a）产品型号、名称；

b）产品商标；

c）数量；

d）包装箱尺寸：长×宽×高，单位为ｍｍ×ｍｍ×ｍｍ；

e）制造厂名称；

f）毛重或净重，单位为kg；

g）“不得倒置”、“小心轻放”、“向上”、“防雨”、“防潮”、“防压”等标志，并符合GB/T191的规定。

- 8.3 运输和贮存

8.3.1产品在运输和贮存过程中，应有防碰撞、防潮、防挤压等措施。

8.3.2 产品应贮存在有干燥、通风、防潮的仓库内。露天存放时，应有防雨、防晒、防潮、防积水等设施。

8.3.3 产品禁止与有腐蚀性或有毒性的物质混放。

附  录 A

（规范性附录）

试验用主要仪器、仪表及用具

| 序号 | 名 称 | 精 度 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率仪或有功电度表 | 1%或2.0级 | 1 |
| 2 | 声级计(A) | 1dB | 1 |
| 3 | 电子计量秤 | ±1g | 1 |
| 4 | 秒表 | 分辨率0.01s | 1 |
| 5 | 点温计 | ±1℃ | 1 |
| 6 | 红外辐射测温仪 | ±2.5℃ | 1 |
| 7 | 水份测定仪 | 0.05% | 1 |
| 8 | 转速表 | ±1r/min | 1 |
| 9 | 茶样罐 | 1kg装 | 若干 |
| 10 | 取样塑料袋 | / | 若干 |

附  录 B

（资料性的附录）

有 关 术 语 说 明

B.1 红梗  梗和叶脉变红色者。

B.2 红叶  因原料保管不善，叶面局部变红，或机械损伤变红。

B.3 碎片  小于四分之一叶张的叶片。

B.4 焦变  包括焦斑和焦片

焦斑  指叶片双面变黑，其面积总和大于直径4mm的圆。

焦片  碎片叶色变黑。

B.5 偏老  叶片局部干硬、有刺手感。

B.6 偏嫩  叶色呈黄绿色，略有光泽。

B.7 黄变  叶色呈暗黄色。

B.8 适度  叶色暗绿，叶质柔软。

B.9 不可制  指老叶、老梗、杂物等。

注：叶色评定以叶片正面为准。