ICS65.060.30

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

自走式精细旋耕施药机

Self-propelled fine rotary tillage application machine

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：安徽远大机械制造有限公司、安徽工匠质量标准研究院有限公司

本标准主要起草人：

自走式精细旋耕施药机

- 范围

本标准规定了自走式精细旋耕施药机（）的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于自走式精细旋耕施药机。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，是本标准应用必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母

GB/T 3871.6  农业拖拉机 试验规程 第6部分：农林车辆制动性能的确定

GB/T 3871.8  农业拖拉机试验规程 第 8部分：噪声测量

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 5669  旋耕机械 刀和刀座

GB 6376  拖拉机 噪声限值

GB/T 6461  金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T8321  农药合理使用准则（所有部分）

GB/T 9478  谷物条播机 试验方法

GB/T 9480	  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396	  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 18447.1  拖拉机 安全要求 第1部分:轮式拖拉机

GB 18447.3  拖拉机 安全要求 第3部分:履带拖拉机

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8401.1  旋耕联合作业机械 旋耕施肥播种机

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 碎土率  ratio of soil pulverization

- 切削的土壤颗粒直径或最大边长不大于 2 cm 的土块质量占总质量的百分比。

- 精细旋耕（精旋）	 fine rotary tillage

- 碎土率达到80%以上的旋耕作业。

- 精细旋耕机 fine rotary tillage  applicator

使碎土率达到80%以上的旋耕作业机具。

- 精细旋耕施药机	 fine rotary tillage pesticide applicator

- 通过驱动系统使精细旋耕和施药同步进行， 实现颗粒型和微粒型药物与精细旋耕的土壤均匀混合的设备。

- 自走式精细旋耕施药机   auto-propelled fine rotary tillage pesticide applicator

- 自带动力驱动作业的精细旋耕施药机。

- 型号表示方法

  - 型号应按照 JB/T 8574的规定编制。

  - 由作业机具类别代号、结构特征代号及工作幅宽等组成。

- 3     D    J - □  □ （□）

改进代号： A、B、C

主参数代号：精细旋耕施药机工作幅宽，单位为cm

结构代号：轮式用L表示、 履带式用D表示

特征代号：J代表精细旋耕

小类： D代表消毒

大类：3代表田间管理和植保机械

- 示例：A代旋耕施药作业幅宽为 135 cm 的轮式自走式精细旋耕施药机表示为：3DJ-L135A。

- 技术要求

  - 作业性能

5.1.1 主要作业性能指标

自走式精细旋耕施药机在绝对含水率为 15％～30％的壤土、轻粘土上旋耕施药作业，所施用的颗粒型、微粒型药物含水率不应超过 5％，所施用的结晶粉状药料含水率不超过 2％，其主要作业性能指标应符合表1 的规定。

- 主要作业性能指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施药量一致性变异系数 | ％ | ≤12 |
| 2 | 总施药量稳定性变异系数 | ％ | ≤6 |
| 3 | 耕深 | cm | ≥20 |
| 4 | 耕深稳定性 | ％ | ≥90 |
| 5 | 耕后地表平整度 | cm | ≤4 |
| 6 | 植被覆盖率 | ％ | ≥80 |
| 7 | 碎土率 | ％ | ≥80 |
| 9 | 纯工作小时生产率 | hm2/h | 达到产品使用说明书中明示值的95% |

5.1.2 主要可靠性指标

- 使用可靠性指标应符合表2的规定。主要可靠性指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均故障间隔时间（MTBF） | h | ≥85 |
| 2 | 有效度（A） | ％ | ≥95 |

  - 一般技术要求

    - 自走式精细旋耕施药机应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 配套外购件应符合相关标准或产品技术文件规定的要求，并附有制造商提供的合格证明或质量等级证明。

  - 主要零部件技术要求

    - 机器所用铸件不应有裂纹、气孔、夹砂及其他可能降低强度的铸件缺陷。

    - 旋耕刀刀柄硬度 HRC 38～45，刀身硬度HRC 48～54，刀和刀座应符合 GB/T 5669 的规定。

    - 刀辊与刀座焊接后，焊缝应平整，无影响强度的缺陷。

    - 刀辊每米长度上的直线度应不大于 2.0 mm。刀座工作平面与刀辊中心线垂直度应不大于2.0 mm。

    - 药箱接缝处应平整，应不漏药，施药器部件与箱底板局部间隙不大于0.05 mm。

    - 药箱内表面应有防腐措施，其基体耐腐蚀破坏的能力应符合GB/T 6461的规定。

    - 药箱盖板与药箱之间应有锁定装置，盖板与侧板之间的间隙不大于1.0 mm。

  - 装配技术要求

    - 所有零、部件应检验合格后使用。

    - 刀辊各刀头外端的半径变动量应不大于 10 mm。

    - 主、从动链轮的中心线平面度偏差应不大于0.5mm。

    - 紧固件的强度等级：螺栓、螺钉机械性能应不低于 GB/T 3098.1 中的 8.8 级，螺母应不低于 GB/T 3098.2 中的 8 级；紧固件的拧紧力矩应符合表 3 的规定。

- 主要紧固件指刀、刀辊、齿轮箱、主梁、框架、侧板和悬挂架等承受载荷处的紧固件。

- 紧固件拧紧力矩

| 公称直径 /mm | 拧紧力矩 /（N•m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |
| - 主要紧固件指刀、刀辊、齿轮箱、主梁、框架、侧板和悬挂架等承受载荷处的紧固件。 |  |  |

  - 整机要求

    - 自走式精细旋耕施药机空运转试验后，应符合下列要求：

      - 运转中传动系统不得有异常响声；

      - 施药轴空载转动力矩不大于 30N·m；

      - 施药量调节手柄的调节力不大于 20N；

      - 油温：箱体内润滑油的温升不得超过 25℃；

      - 密封性：箱体静结合面和动结合面均不得漏油。

    - 运行间隙不小于 200 mm。

    - 涂漆外观质量应色泽均匀、平整、光滑、无露底，应符合 JB/T 5673 的规定，漆膜附着性能应不低于 JB/T 9832.2 中Ⅱ级的规定。

    - 操作方便性：各调整装置应可靠、方便、灵活，无卡滞和不易锁定等缺陷。

  - 安全要求

    - 轮式自走式精细旋耕施药机的动力安全要求应符合 GB 18447.1 的规定，履带式自走式精细旋耕施药机的动力安全要求应符合 GB 18447.3 的规定。

    - 自走式精细旋耕施药机的结构应合理，保证操作人员按制造厂提供的使用说明书操作和保养时没有危险。

- 外露回转部件和传动装置应有牢固、可靠的防护装置，防护装置的结构和要求应符合GB 10395.1 中的规定。防护装置应便于机器的维护、保养和观察。

    - 药箱的装载高度应小于 1250 mm，显著部位应张贴有毒警示标志。

    - 药箱盖开启及闭合时应有锁紧装置，作业时不应由于振动颠簸或其它原因自行打开。

    - 非作业状态应能可靠切断动力传动。

    - 驻动性能：轮式自走式精细旋耕施药机在20%的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停住。履带式自走式精细旋耕施药机在30%的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停住。

    - 有毒警示：在药箱部位或附近，应张贴有毒警示标志，有毒警示标中应有警示的文字描述。

    - 安全警示：在危险或有潜在危险的部位或附近，应张贴安全标志，安全标志中应有警示的文字描述，安全标志应符合GB 10396 的规定。

    - 安全标志和有毒警示标志应在使用说明书中重现，并指明其在自走式精细旋耕施药机上的张贴部位。

    - 使用警告标志，描述潜在的危险，如“作业时人与机器保持安全距离”、“机器工作时不得打开或者拆下安全防护装置”。

    - 使用注意标志用于提醒用户合理有效的使用机器，如“使用前请详细阅读使用说明书”、“使用前必须检查旋耕刀的紧固状况”。

    - 应按照GB/T8321农药合理使用准则安全使用农药，施药后应及时清理，并做好防护工作。

    - 机器作业动态环境和驾驶员操作位置处噪声限值应符合GB 6376的规定。

    - 发动机的排放应符合 GB 20891 的规定。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，检验合格，技术状态良好。

    - 试验用农药应符合 5.1要求，其特性测定按 JB/T 8401.1 中 5.1.2 的规定进行。

    - 试验地应根据试验样机的适应范围，选择当地有代表性的田块；田块各处的试验条件要基本相同；田块的面积应能满足各测试项目的测定要求；测区长度不少于 20 m，并留有适当的稳定区。

    - 试验所用的仪器、设备需检查校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。

  - 试验方法

    - 试验前对植被、土壤绝对含水率、土壤平整度的调查和测定按 GB/T 5668。

    - 性能测试时，同一工况测试不少于三个行程。相邻行程要间隔一定距离，保证测定不受干扰。（注：使其中任一参数作一次量的变动就称为一个工况。）

    - 自走式精细旋耕施药机动力部分安全要求试验方法按 GB 18447.1、GB 18447.3 的规定。

    - 施药量一致性变异系数、总施药量稳定性变异系数：按 GB/T 9478 中 5.4.7 规定的方法。

    - 耕深、耕深稳定性、耕后地表平整度、植被覆盖率、碎土率：按 GB/T 5668 规定的方法。

    - 有效度：按 GB/T 5668  规定的方法。

    - 纯工作小时生产率：按 GB/T 5668规定的方法。

    - 旋耕刀硬度：按照GB/T 5669 的规定，每台机器分别抽取2把旋耕刀，分别测量刀身处和刀柄处硬度，每处各测3 点。

    - 转动刀辊，测量刀辊上每把刀头外端的回转半径，取其最大半径与最小半径之差。

    - 主要紧固件的强度等级采用目测，并核查其采购文件。

    - 主要紧固件拧紧力矩用扭矩扳手测量，测量总数不少于 10 个。

    - 异常响声：整机试验时，将旋耕和施药部件提离地面 15 cm，关闭排药装置，刀辊转速在设计转速范围内，进行不少于 30 min 的空运转，除发动机、齿轮、链轮、万向节传动等工作部件在正常润滑情况下发出的响声外，不得有其它异常响声。

    - 施药轴空载转动力矩和施药量调节手柄的调节力：用扭矩扳手，在施药轴处缓慢旋转一周以上，测量维持施药轴空转及调节手柄转动所需的扭矩。

    - 箱体内润滑油温升：按 6.2.13 空运转后，待停机后用量程为 0℃～100℃，精度为 ±1℃的温度计，测量箱体内润滑油运转前后温度，计算温升。

    - 密封性：按 6.2.13 空运转后，待停机 20 min 后，检查各动、静结合面有无漏油。

    - 运行间隙：将机具调整到运输位置，测量其最低点到地面的距离。

    - 外观：目测检查整机的涂漆外观质量，按 JB/T 9832.2 测定覆盖件、拖板处的漆膜附着力，测量 3 处。

    - 驻车制动性能的测定按照GB/T3871.6的规定检测，即在试验车辆满载的情况下，使用驻车制动器使车辆沿上坡或者下坡方向停放在规定的坡道上，测量施加在制动操纵装置上的作用力。

    - 有毒警示、安全警示、安全标志和使用注意事项  目测。

    - 噪声：机器作业动态环境和驾驶员操作位置处噪声限值按照GB/T 3871.8的 规定方法进行测试。

    - 尾气排放：按照 GB 20891 的规定执行。

    - 操作方便性：按照机器使用说明书要求，操作机器，检查调整方便性和换挡灵活性。

- 检验规则

  - 出厂检验

产品出厂前应经检验部门按表4 规定的项目检验合格，并附产品合格证方可出厂。

- 不合格项目分类及检验项目表

| 不合格分类 |  | 项 目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ |
|  | 2 | 施药量一致性变异系数 | √ | - |
|  | 3 | 总施药量稳定性变异系数 | √ | - |
|  | 4 | 噪声 | √ | √ |
|  | 5 | 发动机排放 | √ | - |
|  | 6 | 有毒警示 | √ | √ |
| B | 1 | 耕深 | √ | - |
|  | 2 | 耕深稳定性 | √ | - |
|  | 3 | 耕后地表平整度 | √ | - |
|  | 4 | 植被覆盖率 | √ | - |
|  | 5 | 碎土率 | √ | - |
|  | 6 | 有效度 | √ | - |
|  | 7 | 纯工作小时生产率 | √ | - |
| C | 1 | 旋耕刀硬度 | √ | √ |
|  | 2 | 刀辊各刀头外端半径变动量 | √ | √ |
|  | 3 | 主要紧固件的拧紧力矩 | √ | √ |
|  | 4 | 异常响声 | √ | √ |
|  | 5 | 施药轴空载转动力矩 | √ | - |
|  | 6 | 施药量调节手柄的调节力 | √ | - |
|  | 7 | 箱体内润滑油温升 | √ | - |
|  | 8 | 密封性 | √ | √ |
|  | 9 | 运输间隙 | √ | √ |
|  | 10 | 漆膜附着力 | √ | √ |
|  | 11 | 涂漆外观质量 | √ | √ |
|  | 12 | 使用说明书 | √ | √ |
|  | 13 | 安全警示 | √ | √ |
|  | 14 | 警告警示 | √ | √ |
|  | 15 | 注意警示 | √ | √ |

  - 型式检验

    - 当有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

- 正常生产后，当主要结构、材料、工艺、零部件有较大变更，可能影响产品质量时；

- 正常生产后，每满两年时；

- 产品停产 6 个月后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目及样机

型式检验项目为表 4中所有项目。按照GB/T 2828.1 进行抽样，在生产企业近6个月生产的产品中随机抽样。样本大小为2台，产品检查批应不少于20台。

    - 订货单位抽检产品质量时，按照合同进行。合同未作规定时，按GB/T 2828.1执行。

    - 型式检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类不合格、B 类不合格、C类不合格。项目不合格分类及检验项目见表 4。

    - 动力部分由制造方提供检验合格报告和产品说明书。

    - 判定规则

采用逐项考核，按类判定。判定数组见表5。

- 抽样方案及合格判定

| 抽样方案 | 类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 5 | 7 | 12 |
|  | 检查水平 | S-1 |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
|  | 样本量 | 2 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 使用说明书、标志、包装、运输和贮存

  - 使用说明书

使用说明书的编写应符合 GB/T 9480 的规定，使用说明书中应明确产品技术规格、使用、维护保养、运输过程中具有危险性安全注意事项等的叙述。

  - 标志

每台自走式精细旋耕施药机应在明显部位固定产品标牌，其内容包括：

- 产品的型号与名称；

- 配套动力；

- 主要技术参数（幅宽、外形尺寸、结构质量）；

- 商标（如有）；

- 生产企业名称；

- 出厂编号及日期；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 产品整机出厂一般不予包装。但细小附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件包装发运， 保证运输中无损。

    - 产品出厂时除按特殊订货提供附件外，还应按照产品技术文件的规定配齐全套配件、附件和随机工具。

    - 产品出厂应提供下列文件：

- 合格证；

- 产品使用保养说明书；

- 产品三包凭证；

- 配套动力说明书；

- 配件、附件和随机工具；

- 装箱清单。

  - 运输

运输方式和要求由订货方和本公司协商确定，应保证产品在正常运输中不致发生损坏。

  - 贮存

产品应贮存在通风、干燥防火的仓库内。并在此条件下应保持产品及备件、附件、随机工具的防锈有效期为出厂之日起 12 个月。特殊情况需要露天存放时，应采取防晒、防雨、防雪等措施。

_________________________________