ICS 65.060.50

B 91

团 体 标 准

T/NJ 1185—XXXX

农业机械作业载荷数据传输协议

第1部分：拖拉机

Transmission protocol of operation load data for agricultural machinery

—Part 1: Tractor

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                                         20XX-XX-XX实施

中国农业机械学会  发布

目  录

前言	Ⅱ

1  适用范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	2

5  通信连接	2

5.1  连接建立	2

5.2  信息传输	2

5.3  连接断开	3

5.4  补发机制	3

6  数据包结构和定义	3

6.1  数据说明	3

6.1.1  数据类型	3

6.1.2  传输规则	4

6.2  数据包结构	4

6.3  命令单元	4

6.3.1  命令标识	4

6.3.2  应答标志	5

6.4  时间	5

7  数据单元格式和定义	5

7.1  农机具登入	5

7.2  实时信息上报	6

7.2.1  实时信息上报格式	6

7.2.2  信息类型标志	6

7.2.3  信息体	7

7.3  农机具登出	10

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会归口。

本标准起草单位： 中国农业大学、农业农村部农业机械试验鉴定总站、天津大学、吉林大学、北京农业智能装备技术研究中心、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司、中国农业机械化科学研究院

本标准主要起草人：宋正河、谢斌、李淑艳、金红伟、刘声春、孙丽娟、邵雪冬、温昌凯、付宁善。

农业机械作业载荷数据传输协议  第1部分：拖拉机

# 1  适用范围

本标准规定了农业拖拉机在田间作业工况下，作业载荷数据传输的协议结构、通信连接、数据包结构与定义、数据单元格式与定义。

本标准适用于拖拉机机田间作业载荷测试试验，测试终端与远程平台的通信和数据传输。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1988  信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB 18030  信息技术 中文编码字符集

# 3  术语和定义

3.1

测试终端   testing terminal

作为农机具试验数据的发送方。

3.2

远程平台   remote platform

作为农机具试验数据的接收方。

3.3

注册   register

测试终端向远程平台提供农机具的静态信息，用于平台和农机具身份验证的过程。

3.4

上行   upstream

从测试终端向远程平台的数据传输方向。

3.5

下行   downstream

从远程平台向测试终端的数据传输方向。

3.6

农机具登入   agricultural machinery login

测试终端向远程平台上报农机具状态信息前进行登入认证。

3.7

农机具登出   agricultural machinery logout

测试终端因故停止数据传输并从远程平台登出。

3.8

加密   encryption

数据传输进行编密码的过程。

3.9

解密   deciphering

远程平台收到数据后进行解密码的过程。

3.10

拼装   assembly

将实时信息部分的各信息体进行自由组合的过程。

# 4  一般要求

4.1  协议结构以TCP/IP网络控制协议作为底层通信承载协议，如图1所示。

| 本标准所规定的协议 | ←---------→ | 本标准所规定的协议 |
| --- | --- | --- |
| TCP | ←---------→ | TCP |
| IP | ←---------→ | IP |
| 底层承载 | ←---------→ | 底层承载 |

图1  作业载荷数据传输通信协议栈

4.2  测试终端与远程平台的通信协议应满足本部分第5章、第6章和第7章的规定。

# 5  通信连接

## 5.1  连接建立

测试终端向远程平台发起通信连接请求，当通信链路连接建立后，测试终端应自动向远程平台发送登入信息进行身份识别，远程平台应对接收到的数据进行校验；校验正确时，远程平台应返回成功应答；校验错误时，远程平台应忽略所接收数据，若测试终端未收到应答则应在3min后重新发送登入信息进行身份识别。登入流程如图2所示。

测试终端

远程平台

登入

应答

图2  测试终端登入流程示意图

测试终端应在接收到远程平台的应答指令后完成本次登入传输；测试终端在规定时间内未收到应答指令，应每间隔1min重新进行登入；若连续重复3次登入无应答，应每间隔30min后，继续重新链接，并把链接成功前存储的未成功发送的数据重新上报，登入间隔时间可以设置。

## 5.2  信息传输

5.2.1  测试终端登入成功后，应向远程平台上报农机具的实时信息，实时信息上报流程如图3所示。

测试终端

远程平台

实时数据上报

应答

图3  信息上报流程示意图

5.2.2  当测试终端向远程平台上报信息时，远程平台应对接收到的数据进行校验。当校验正确时，远程平台做正确应答；当校验错误时，远程平台做错误应答。远程平台的应答信息错误时，测试终端应重发农机具的本条实时信息，应每隔1min重新发送1次，失败3次后不再发送。

5.2.3  测试终端向远程平台上报信息时，应根据实际情况依照7.2.3完成下列数据：整机数据、作业载荷数据、作业机组数据、作业环境数据进行拼装后上报。用户自定义数据存在时，还应完成用户自定义数据的上报。

5.2.4  测试终端向远程平台上报信息的时间周期应可调整。农机具信息上报的时间周期最大应不超过30s。

5.2.5  当测试终端发送数据为加密状态时，远程平台应先进行数据解密。

## 5.3  连接断开

远程平台应根据以下情况断开与测试终端的会话连接：

——TCP连接中断；

——同一身份的测试终端建立新连接，将原连接断开。

测试终端平台应根据以下情况断开与远程平台的会话连接：

——TCP连接中断；

——TCP连接正常，达到重新发送次数后仍未收到应答。

## 5.4  补发机制

当数据通信链路异常时，测试终端应将实时上报数据进行本地存储。在数据通信链路恢复正常后，在发送实时上报数据的空闲时间完成补发存储的上报数据。补发的上报数据应为7日内通信链路异常期间存储的数据，数据格式与实时上报数据相同，并标识为补发信息上报（0x03）。

# 6  数据包结构和定义

## 6.1  数据说明

### 6.1.1  数据类型

协议中传输的数据类型见表1。

表1  数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整形（字节，8位） |
| WORD | 无符号双字节整形（字，16位） |
| DWORD | 无符号四字节整形（双字，32位） |
| BYTE[n] | n字节 |
| STRING | ASCII字符码，若无数据则放一个0终结符，编码表示见GB/T 1998所述：含汉字时，采用区位码编码，占用2个字节，编码表示见GB 18030所述 |

### 6.1.2  传输规则

协议应采用大端模式的网络字节序来传递字和双字。

## 6.2  数据包结构

一个完整的数据包应由起始符、命令单元、识别码、数据加密方式、数据单元长度、数据单元和校验码组成，数据包结构和定义见表2。

表2  数据包结构和定义

| 起始字节 | 定义 |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 |  | STRING | 固定为ASCII字符‘# #’，用“0x23，0x23” |
| 2 | 命令单元 | 命令标识 | BYTE | 命令单元定义见6.3 |
| 3 |  | 应答标志 | BYTE |  |
| 4 | 唯一识别码 |  | STRING | 农机具代号 |
| 21 | 数据单元加密方式 |  | BYTE | 0x01：数据不加密；0x02：数据经过RSA算法加密；0x03：数据经过AES128位算法加密；“0xFE”表示异常，“0xFF”表示无效，其他预留 |
| 22 | 数据单元长度 |  | WORD | 数据单元长度是数据单元的总字数，有效值范围：0～65531 |
| 24 | 数据单元 |  | — | 数据单元格式和定义见第7章 |
| 倒数第1位 | 校验码 |  | BYTE | 采用BCC（异或校验）法，校验范围从命令单元的第一字节开始，同后一字节异或，直到校验码前一字节为止，校验码占用一个字节，当数据单元存在加密时，应先加密后校验，先校验后解密 |

## 6.3  命令单元

### 6.3.1  命令标识

命令标识应是发起方的唯一标识，命令标识定义见表3。

表3  命令标识定义

| 编码 | 定义 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 农机具登入 | 上行 |
| 0x02 | 实时信息上报 | 上行 |
| 0x03 | 补发信息上报 | 上行 |
| 0x04 | 农机具登出 | 上行 |
| 0x05～0x08 | 终端数据预留 | 上行 |
| 0x09～0x7F | 上行数据系统预留 | 上行 |
| 0x80～0x82 | 终端数据预留 | 下行 |
| 0x83～0xBF | 下行数据系统预留 | 下行 |
| 0xC0～0xFE | 自定义数据 | 自定义 |

### 6.3.2  应答标志

命令的主动发起方应答标志为0xFE，表示此包为命令包；当应答标志不是0xFE时，被动接收方应不应答。当命令的被动接收方应答标志不是0xFE时，此包表示为应答包。

当远程平台发送应答时，应变更应答标志，保留报文时间，删除其余报文内容，并重新计算校验位。

应答标志定义见表4。

表4  应答标志定义

| 编码 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 成功 | 接收到的信息正确 |
| 0x02 | 错误 | 设置未成功 |
| 0x03 | VIN重复 | VIN重复错误 |
| 0x04 | 命令 | 表示数据包为命令包，而非应答包 |

## 6.4  时间

时间均应采用北京时间，时间定义见表5。

表5  时间定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 有效值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 | 1 | BYTE | 0～99 |
| 月 | 1 | BYTE | 1～12 |
| 日 | 1 | BYTE | 1～31 |
| 小时 | 1 | BYTE | 0～23 |
| 分钟 | 1 | BYTE | 0～59 |
| 秒 | 1 | BYTE | 0～59 |

# 7  数据单元格式和定义

## 7.1  农机具登入

农机具登入数据格式和定义见表6。

表6  农机具登入数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集时间 | 6 | BYTE[6] | 时间定义见表5 |
| 登入流水号 | 2 | WORD | 测试终端每登入一次，登入流水号自动加1，从1开始循环累加，最大值为65531，循环周期为天 |
| ICCID | 20 | STRING | SIM卡ICCID号（ICCID应为测试终端从SIM卡获取的值，不应人为填写或修改） |

## 7.2  实时信息上报

### 7.2.1  实时信息上报格式

实时信息上报数据格式和定义见表7。

表7  实时信息上报数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集时间 | 6 | BYTE[6] |  |
| 信息类型标志（1） | 1 | BYTE | 信息类型标志定义见表8 |
| 信息体（1） | — | — | 根据信息类型不同，长度和数据类型不同 |
| ······ | — | — | ······ |
| 信息类型标志（n） | 1 | BYTE | 信息类型标志定义见表8 |
| 信息体（n） | — | — | 根据信息类型不同，长度和数据类型不同 |

### 7.2.2  信息类型标志

信息类型标志定义见表8。

表8  信息类型标志定义

| 信息类型 |  | 类型编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机数据 | 整机行驶数据 | 0x01 | 详见7.2.3.1 |
|  | 发动机数据 | 0x02 |  |
|  | 车辆位置数据 | 0x03 |  |
| 作业载荷数据 | 动力输出轴扭矩 | 0x04 | 详见7.2.3.2 |
|  | 电液悬挂牵引力 | 0x05 |  |
|  | 电液悬挂销轴力 | 0x06 |  |
|  | 驾驶室噪声 | 0x07 |  |
|  | 液压油箱压力 | 0x08 |  |
|  | 发动机油耗 | 0x09 |  |
| 作业机组数据 | 作业方式数据 | 0x0A | 详见7.2.3.3 |
|  | 机组数据 | 0x0B |  |
| 作业环境数据 | 作物数据 | 0x0C | 详见7.2.3.4 |
|  | 土壤数据 | 0x0D |  |
|  | 天气数据 | 0x0E |  |

### 7.2.3  信息体

7.2.3.1  整机数据

1.整机行驶数据格式和定义见表9。

表9  整机行驶数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机马力 | 2 | WORD | 有效值范围：0～1 000（表示0马力～1000马力），最小计量单元：1马力，“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 车辆状态 | 1 | BYTE | 0x01：启动状态；0x02：熄火状态；0x03：其他状态；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 车速 | 2 | WORD | 有效值范围：0～2 000（表示0 km/h～200 km/h），最小计量单元：0.1 km/h，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |
| 行驶里程 | 4 | DWORD | 有效值范围：0～9 999 999（表示0 km～999999.9 km），最小计量单元：0.1 km，“0xFF，0xFF，0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF，0xFF，0xFF”表示无效 |
| 挡位 | 1 | BYTE | 挡位定义见表10 |

表10  挡位状态位定义

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留，预留位用0表示 | 预留，预留位用0表示 | 1：有驱动力 0：无驱动力 | 1：有制动力 0：无制动力 | 挡位：=0000 空档 =0100 4挡 =0001 1档 =0101 5挡 =0010 2档 =0110 6挡 =0011 3档 =1101 倒挡 |  |  |  |

2.发动机数据格式和定义见表11。

表11  发动机数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机状态 | 1 | BYTE | 0x01：启动状态；0x02：关闭状态；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 曲轴转速 | 2 | WORD | 有效值范围：0～60 000（表示0 r/min～60 000 r/min），最小计量单元：1 r/min，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |
| 燃油消耗率 | 2 | WORD | 有效值范围：0～60 000（表示0 L/100 km～600 L/100km），最小计量单元：0.01 L/100km，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |

3.车辆位置数据格式和定义见表12。

表12  车辆位置数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位状态 | 1 | BYTE | 状态位定义见表13 |
| 经度 | 4 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以106，精确到百万分之一度 |
| 纬度 | 4 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以106，精确到百万分之一度 |

表13  状态位定义

| 位 | 状态 |
| --- | --- |
| 0 | 0：有效定位；1：无效定位（当数据通信正常，而不能获取定位信息时，发送最后一次有效定位信息，并将定位状态置为无效。） |
| 1 | 0：北纬；1：南纬 |
| 2 | 0：东经；1：西经 |
| 3～7 | 保留 |

7.2.3.2  作业载荷数据

作业载荷数据格式和定义见表14。

表14  作业载荷数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力输出轴扭矩 | 2 | WORD | 有效值范围：依据传感器量程而定，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |
| 电液悬挂牵引力 | 2 | WORD | 有效值范围：依据传感器量程而定，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |
| 电液悬挂销轴力 | 2 | WORD | 有效值范围：依据传感器量程而定，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |
| 驾驶室噪声 | 2 | WORD | 有效值范围：依据传感器量程而定，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |
| 液压油箱压力 | 2 | WORD | 有效值范围：依据传感器量程而定，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |
| 发动机油耗 | 2 | WORD | 有效值范围：依据传感器量程而定，“0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF”表示无效 |

7.2.3.3  作业机组数据

- 作业方式数据格式和定义见表15。

表15  作业方式数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕作类型 | 1 | BYTE | 0x01：旋耕；0x02：犁耕0x03：深松；0x04：联合耕整；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 耕作面积 | 2 | WORD | 有效值范围：0～10 000（表示0亩～10 000亩），最小计量单元：1 亩，“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |

2.机组数据格式和定义见表16。

表16  机组数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组类型 | 1 | BYTE | 0x01：铧式犁；0x02：圆盘犁；0x03：凿式犁；0x04：旋耕机；0x05：圆盘耙；0x06：中耕机；0x07：联合机械；0x08：其它机械；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 组数 | 1 | BYTE | 有效值范围：0～253 |
| 作业幅宽 | 1 | BYTE | 有效值范围：0～1 000（表示0 m～100m），最小计量单元：0.1 m，“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 是否需要动力输入 | 1 | BYTE | 0x01：需要；0x02：不需要；0x03：无法确定；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |

7.2.3.4  作业环境数据

1.作物数据格式和定义见表17

表17  作物数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作物类型 | 1 | BYTE | 0x01：小麦；0x02：玉米；0x03：水稻；0x03：青饲；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 生长天数 | 2 | WORD | 有效值范围：0～1 000；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |

2.土壤数据格式和定义见表18

表18  土壤数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤紧实度 | 4 | DWORD | 有效值范围：0～5 000 000（表示0 Pa～5 000 000 Pa），最小计量单元：1 Pa，“0xFF，0xFF，0xFF，0xFE”表示异常；“0xFF，0xFF，0xFF，0xFF”表示无效 |
| 土壤温度 | 1 | BYTE | 有效值范围：0～250（数值偏移量40，表示-40℃～+210℃），最小计量单元：1 ℃，“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 土壤湿度 | 1 | BYTE | 有效值范围：0～100（表示0%～100%），最小计量单元：1 %，“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |

3.天气数据格式和定义见表19

表19  天气数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 1 | BYTE | 有效值范围：0～250（数值偏移量40，表示-40℃～+210℃），最小计量单元：1 ℃，“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 天气状况 | 1 | BYTE | 0x01：晴；0x02：阴天；0x03：雾；0x04：雨；0x05：雪；0x06：霜冻；0x07：其他天气；“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |
| 风力等级 | 1 | BYTE | 有效值范围：0～12，“0xFE”表示异常；“0xFF”表示无效 |

## 7.3  农机具登出

农机具登出的数据格式和定义见表20。

表20  农机具登出数据格式和定义

| 数据表示内容 | 长度/字节 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登出时间 | 6 | BYTE[6] | 时间定义见表5 |
| 登出流水号 | 2 | WORD | 登出流水号与当此登入流水号一致 |