ICS65.060.

B91

团   体   标   准

- T/NJ XXXX－20XX

- T/NJ1200-202X

农业设备 日光温室轨道运输车

发 布

20XX－XX－XX发布                                20XX－XX－XX实施

中国农业机械学会

- 目  次

前言 …………………………………………………………………………………………………I

1  范围………………………………………………………………………………………………I

2  规范性引用文件…………………………………………………………………………………1

3  术语和定义………………………………………………………………………………………1

4  安全要求…………………………………………………………………………………………1

5  技术要求…………………………………………………………………………………………2

6  配套系统安装要求………………………………………………………………………………2

7  试验方法…………………………………………………………………………………………3

8  使用与维护………………………………………………………………………………………3

9  检验规则…………………………………………………………………………………………4

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市密云区农业机械技术推广服务站。

本标准主要起草人：刘旺、安红艳、郝东生、谢杰、孙贵芹、杨立国、张京开、盛顺、胡浩、苗秋生。

本标准为首次发布。

- 农业设备 日光温室轨道运输车

- 范围

本标准规定了日光温室轨道运输车的术语和定义、安全要求、技术要求、试验方法、使用维护、检验规则。

本标准适用于日光温室、塑料大棚等农业设施中使用的具有轨道式自走运输车。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 轨道

- 铺设在日光温室内过道处的两根平行钢材，用于运输车行驶的路线。

- 3.2

- 运输车

- 在固定轨道上运行的运输货物车辆，可实现 手动行驶和遥控器遥控行驶。

- 3.3

- 遥控器

- 实现运输车前进、后退、停止、自动巡航等操作的无线控制装置。

- 安全要求

- 4.1 运输车应具有良好的稳定性、可靠性。其行走速度稳定、调节精度高，便于操作、维护，使用方便。

- 4.2 使用48V（65V）以下的安全电压为动力，电机功率不大于450W。

- 4.3 使用小型发动机为动力，发动机排气部件应有防护，排气方向应避开操纵位置上的操作者。

- 4.4 给运输车充电时，应使用与运输车电压相匹配的充电器。

- 4.5 不应将大于500W的电器连接到控制箱的电源输出口，以免损坏电池或烧毁控制面板。

- 4.6具有自动行走、停车、防撞击功能的运输车，在运输车行驶中心线方向自动停车的探测最小距离应不小于400mm，探测宽度不小于300mm。

- 4.7 电源输出口、外露回转件应有安全防护装置，并在附近明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

- 4.8 遥控器应在运输车全行程范围内有效控制。

- 技术要求

- 5.1 产品应符合本标准的规定，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

- 5.2 所有零部件应经检验合格后方可进行装配。

- 5.3 车体外观质量应符合下列要求：

——外观应整齐美观，表面平整光洁，涂漆色泽均匀；

——车架焊接牢固，边角光滑无毛刺；

- 5.4运输车应有足够的机械强度，额定载荷下不应出现弯曲变形现象。

- 5.5各连接件和紧固件应无松动现象，整体应牢固。

- 5.6 活动挡板安装和拆卸应方便，无明显晃动。

- 5.7 传动机构应有涨紧装置；行走机构应转动灵活，无异常响声。

- 5.8 电路中所有导线必须穿入绝缘管或绝缘槽，接头应要牢固，不得出现虚接现象。

- 5.9 控制装置位置应方便操作，操作指示清晰。带有遥控装置的遥控器操作应可靠。

- 5.10 运输车最底层底盘高度应不大于350mm，最高层应不大于900mm。

- 5.11运输车宽度不应大于600mm。

- 5.12运输车行驶速度应可调，最大速度应不大于3.0m/s。

- 配套系统安装要求

- 6.1 轨道中心距为350mm~450mm，与运输车轮距一致，平行固定。

- 6.2 在轨道长度方向每隔2000mm±50mm铺设一块垫板，垫板尺寸为50mm×500mm,厚度不小于3mm，每块垫板端部位置用两根膨胀螺栓或两根地锚固定，膨胀螺丝要求螺纹直径不小于10mm，长度不小于100mm，地锚直径不小于10mm，长度不小于150mm。

- 6.3 轨道接口应平滑，间隙不大于10mm。

- 试验方法

- 7.1 试验条件

7.1.1 运输车应安装在符合要求的日光温室内，所有部件应齐全。

7.1.2 运输车蓄电池的电能应充足，状态良好，满足试验的要求。

- 7.2 试验用仪器设备要求

试验仪器、设备量程、准确度应与所测量项目相适应，仪器设备技术状态完好。

- 7.3 安全检查

7.3.1 稳定性、平稳性

按使用说明书装载额定配重，启动运输车观察运行稳定性、平稳性。

7.3.2 自动停车功能

在运输车行驶方向中心线上和车宽度外侧两边，分别设置固定障碍物，当运输车行驶到障碍物附件自动停止后，测量使运输车有效停止的障碍物与运输车之间的垂直距离，即为探测距离和探测宽度。

7.3.3 遥控距离

用米尺测量遥控器能够控制运输车工作的最大距离。

7.3.4 安全标志及配置

目测检查。

- 7.4 外观检查

目测检查。

- 7.5 额定载荷

将与额定载荷相匹配的静载标准配重置于运输车工作台面，运输车应能启动、行走和停止，并检查机架弯曲变形情况。

- 7.6 尺寸测量

采用长度尺、卡尺测量。

- 7.7 最大行驶速度

在运输车行驶轨道上截取不小于20m的测区，两侧留有一定的准备距离，运输车以最大速度行驶，用秒表测量驶过测区的时间，即为最大行驶速度，按公式（1）计算。

V=S/t…………………………（1）

式中：V——最大行驶速度，单位为m/s；

S——测区距离，单位为m；

T——行驶时间，单位为s。

- 使用与维护

- 8.1 操作人员必须经过正规的使用培训和安全培训后方可操作。

- 8.2 设备出现机械故障时，应关闭电源检修；出现电路故障须抬起驱动车轮再进行调整。

- 8.3 运输车使用完毕后须关闭电源。

- 8.4 为延长电池的使用寿命，应避免将电池的电量耗尽后再充电，在电量显示低于两格时及时充电，长时间不用时，须每月为电池充电一次。

- 8.5 运输车最大载重量为200kg，勿超载使用

- 8.6 遥控距离受遥控器内部电池电量影响。

- 8.7 运输车为运输货物专用，人员请勿乘坐

- 8.8 运输车在长时间停放时应将设备至于干燥处。

- 检验规则

- 9.1 出厂检验

- 9.1.1 出厂前应经制造厂检验部门检验合格，并附合格证后方可出厂。

- 9.1.2出厂检验项目包括4.4、4.5、4.6、4.7、5.3、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12。

- 9.2型式检验

9.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

a）产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

b）产品停产1年后恢复生产时；

c）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

9.2.2 型式检验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为2台。

9.2.3 型式检验按本标准规定的全部技术要求进行。

9.2.4 检验项目及分类见表1。

表1检验项目及分类表

| 项目分类 | 序号 | 项目名称 |  | 标准条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 稳定性、可靠性 | 4.1 | — | √ |
|  |  |  | 安全电压和电机功率 | 4.2 | — | √ |
|  |  |  | 发动机排气部件防护及方向 | 4.3 | — | √ |
|  |  |  | 充电器 | 4.4 | √ | √ |
|  |  |  | 探测距离、探测宽度 | 4.6 | √ | √ |
|  |  |  | 遥控器 | 4.8 | — | √ |
|  |  |  | 安全标志 | 4.5、4.7 | √ | √ |
|  | 2 | 最大速度 |  | 5.12 | √ | √ |
| B | 1 | 外观质量 |  | 5.3 | √ | √ |
|  | 2 | 运输车应有足够的机械强度 |  | 5.4 | — | √ |
|  | 3 | 连接件和紧固件 |  | 5.5 | √ | √ |
|  | 4 | 活动挡板 |  | 5.6 | √ | √ |
|  | 5 | 传动机构 |  | 5.7 | √ | √ |
|  | 6 | 导线 |  | 5.8 | √ | √ |
|  | 7 | 控制装置 |  | 5.9 | √ | √ |
|  | 8 | 承载面高度 |  | 5.10 | √ | √ |
|  | 9 | 运输车宽度 |  | 5.11 | √ | √ |
|  | 10 | 配套系统安装要求 |  | 6.1~6.3 | — | √ |
|  | 注：凡需检验的项目用“√”作出标记，不需要检验的项目用“—”作出标记。 |  |  |  |  |  |

- 9.3 判定原则

9.3.1抽样检验的合格判定按表2规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

9.3.2样本中不合格项目数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

9.3.3 购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方按GB/T 2828.1的规定协商确定。

表2  抽样判定表

| 不合格分类 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |
| 检验水平 | S-3 |  |
| 项目数 | 2 | 9 |
| AQL | 6.5 | 15 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 |

_________________________________