ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 32250.1—202X/ ISO 16122-1：2015

农林机械 在用喷雾机的检测

第1部分：总则

Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use -

Part 1: General

（ISO 16122-1：2015，IDT）

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 国家市场监督管理总局总局 国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

GB/T 32250 《农林机械  在用喷雾机的检测》分为四部分：

——第1部分：总则

——第2部分：水平喷杆式喷雾机

——第3部分：灌木与乔木作物喷雾机

——第4部分：固定式和半移动式喷雾机

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件使用翻译法等同采用ISO 16122-1：2015《农林机械 在用喷雾机的检测 第1部分：总则》。

本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 20085-2006 植物保护机械 词汇（ISO 5681:1992，MOD）

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会归口（SAC/TC201）。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 引言

进行检测的两个主要理由：

——降低植物保护产品（农药）造成环境污染的潜在风险；

——投入最少量的植物保护产品（农药）获得最佳的植物病虫害防治效果。

为了在农业生产过程中安全地使用植物保护产品（农药），有必要明确在用喷雾机的使用要求和试验方法。在安全危险（见ISO 4254-6）和环境污染潜在风险（见ISO 16119系列标准）中，对新型喷雾器规定了最低要求和重要检测步骤。

规范使用中喷雾器的检查要求和方法，不仅要考虑到喷雾机的原始性能，还要考虑到使用、保养和维修。这种方式可以确保新型喷雾机持续提供优质的服务。

在用喷雾机的检测可以是强制的，也可以是自愿进行的。在这两种情况下，超出本标准范围的进一步要求对于检查管理都是必要的。例如，这些要求包括进行检查的人员的能力和检查的频率。

注：国家或地方法规也可适用于检查人员的资格和能力。

农林机械  在用喷雾机的检测  第1部分：总则

警告：本文件中规定的一些测试涉及可能导致危险情况的操作。按照本文件进行试验的检验员都要对所要实施的工作类型进行适当的培训。国家或地方有关健康和安全的规定也可适用。

注1：检验员还应考虑到在系统最高工作压力下进行试验时可能产生的危险，以确定试验是否能够进行。

1  范围

本文件规定了检测农业、园艺、林业和其他领域施用农药的、除背负式喷雾机（器）外所有形式喷雾机的一般要求。

注2：背负式喷雾器的要求见ISO 19932-1和 ISO 19932-2。

对于不同类型喷雾机的特殊要求由GB/T 32250的其他特定部分给出。本文件与GB/T 32250的其它部分（见附录A）一同使用，规定了在用喷雾机检测的技术要求和试验方法。这些要求主要涉及喷雾机的状态、对环境产生污染的潜在风险和达到良好作业效果的性能要求。本文件还包括了试验用喷雾机准备工作的最低要求，和试验过程中检验员（试验操作人员）的最低安全要求。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 5681 植物保护机械 词汇 Equipment for crop protection — Vocabulary

3  术语和定义

ISO 5681中界定的术语和定义适用于本文件。

注：针对特定类型喷雾机的术语和定义由本标准的其他部分界定。

4  喷雾机的分类标准

为明确GB/T 32250各部分的适用范围，规定了喷雾机的分类。见附录A。

5  预检验的要求

- 5.1  一般要求

喷雾机的所有者/操作者应参加检查，并确保试验前已知故障得到修复。

所有必要的试验设备（如流量表、压力表、前进速度传感器等）应定期校准，通常至少每年用已认证的设备校准一次。校准证明应在有效期内。

5.2  检验场地

试验应在能够避免污染环境和水源的地点进行。

应尽量降低外部条件对检验结果再现性的影响（如风、雨的影响）。

注：国家或地方与污染环境和水源相关的规定也同样适用。

5.3  预检验

5.3.1  一般要求

检验员应按5.3.2至5.3.8的要求进行初步检查，以避免：

——可能使检验员受伤或损害其健康的情况；

——对具有非常明显的严重缺陷的喷雾机进行测量而浪费时间。

5.3.2  清洗

应清洗喷雾机。

清洗应包括喷雾机内部部件、过滤器、滤芯和喷雾机外表面，特别是需要注意检验人员检验过程中可能接触的部分。

应通过观察确认符合性。

5.3.3  动力传动装置

应安装动力输出装置（PTO）传动轴防护罩和动力输入连接装置（PIC）防护罩，且状态良好。另外：

——传动轴、万向节和连接系统的不同部位均不应过度磨损；

——PTO传动轴护罩应存在，并且不应有任何变形或撕裂；

——如果是非旋转式防护罩，用以防止动力输出驱动轴防护罩旋转的限制装置应存在，并应正常工作。

防护装置及任何可移动或旋转的传动部件的功能应不受影响。

应通过观察确认符合性。

5.3.4  运动部件

所有保护操作者的防护装置应存在并功能正常。

在可能的情况下或喷雾机功能未提出要求时，为避免检验人员的风险，所有可能接近的其他运动部件均需加装特定的防护装置。

应通过观察确认符合性。

5.3.5  液压传动用管路及软管

液压系统不应有明显的渗漏。

液压软管与周围表面接触时不应出现过度弯曲和磨损。表面不应有磨损、切口或开裂等缺陷。

液压管路应固定在适当位置，无明显腐蚀或损坏。

应通过观察确认符合性。

5.3.6  结构部件和机架

所有结构部件和机架应处于良好状态，无永久性变形、明显腐蚀或其他可能影响喷雾机刚度或强度的缺陷。

此要求同样适用于挂接装置。

应通过观察确认符合性。

5.3.7  可折叠部件锁定

锁定装置应能将喷雾机可折叠部件固定在预定位置。

应通过观察确认符合性。

5.3.8  风机

5.3.8.1  一般要求

如果装备了风机，风机（包括风扇、外壳、导风板）应完好，安装方式应满足其功能，应特别注意确认：

——叶片是否缺失或损坏；

——所有部件无机械变形、严重磨损、腐蚀等影响安全操作的情况和明显的振动；

——应有防止进入风机的保护措施。

在动力输出传动轴（PTO）额定转速的条件下，风机应正常工作，例如不应出现不平衡导致的振动，机身与叶片之间不应有摩擦，或风机叶片安装方向错误。

应通过观察确认符合性。

5.3.8.2  离合器

如果风机可以与喷雾机其他驱动部分分开，单独关闭，则离合器应正常工作。

应通过观察确认符合性。

6  检验

喷雾机通过预检验后，应按GB/T 32250的适用部分进行检验，见附录A。

7  试验报告

试验报告应包含预检验的结果和按照GB/T 32250特定部分检验的结果，并应交付所有者/操作者。

试验报告应至少包含以下内容：

——试验地；

——检验人员的姓名和联系方式，以及检测机构的名称和公章；

——试验日期；

——所有者姓名；

——所有者地址；

——喷雾机生产商；

——喷雾机类型；

——机具序列号或其他标识；

——生产年份；

——驱动方式（即悬挂式、牵引式、自走式）；

——喷雾机出现的任何故障。如故障是喷雾机设计不合理造成的，则应注明；

——有关喷雾机故障的信息，有助于识别所需的纠正工作；

——测量结果。

试验报告中包含的附加信息可能在特定部分中给出。

注：国家或地方法规可对试验报告的内容提出额外要求。

附录A

（资料性附录）

GB/T 32250各部分涵盖的喷雾机类型

表A.1列出了GB/T 32250其他各部分的主题。

表A.1   GB/T 32250各部分涵盖的喷雾机类型

| 标准 | 第2部分 | 第3部分 | 第4部分 | GB/T 32250未来将制定的部分的主题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平喷杆式喷雾机 | 灌木和乔木作物喷雾机 | 固定式和半移动式喷雾机 | 便携式喷雾机a | 烟雾机 | 车载式喷雾机 | 航空喷雾机 |
| 喷雾机类型/动力源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拖拉机悬挂 | X | X |  |  | X |  |  |
| 拖拉机牵引 | X | X |  |  | X |  |  |
| 自走式 | X | X |  |  | X |  |  |
| 卡车/全地形车辆 | X | X |  |  | X |  |  |
| 四驱悬挂 | X | X |  |  | X |  |  |
| 四驱牵引 | X | X |  |  | X |  |  |
| 飞机悬挂 |  |  |  |  |  |  | X |
| 车载悬挂 |  |  |  |  |  | X |  |
| 半移动式（固定部件+移动部件，例如温室使用） |  |  | X |  | X |  |  |
| 人工悬挂 |  |  |  | X | X |  |  |
| 人工牵引 | X | X |  |  |  |  |  |
| 畜力悬挂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 畜力牵引 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷洒部件类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平喷杆式 | X |  | X | X |  | X | X |
| 垂直喷杆式 |  | X | X | X |  | X |  |
| 环形喷杆式 |  | X |  |  |  |  |  |
| 喷枪和喷杆 | X | X | X | X | X |  |  |
| 配件 |  | X | X | X | X |  |  |
| 液滴产生方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气力雾化 | X | X | X | X |  |  |  |
| 离心雾化 | X | X | X | X |  |  | X |
| 液力喷头雾化 | X | X | X | X | X | X | X |
| 热力雾化 |  |  | X |  | X |  |  |
| 超声波雾化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雾滴输送方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无辅助 | X | X | X | X | X | X | X |
| 风送式 | X | X | X | X |  |  |  |
| 静电式 | X | X |  |  |  |  | X |
| 施药方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 液滴 | X | X | X | X | X | X | X |
| 液体接触 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注入方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 间接式 | X | X | X | X | X | X | X |
| 直接式（特定喷雾机） | X | X | X |  |  | X |  |
| 直接式（在传统喷雾机上添加装置） | X | X | X |  |  | X |  |
| 无注入装置（纯液体） | X |  |  | X |  |  |  |
| 循环通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无循环回收 | X | X | X |  |  |  |  |
| 有循环回收 |  | X | X |  |  |  |  |
| 对靶施药 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面喷洒 | X | X | X |  | X | X | X |
| 无传感器的局部施药（例如带状喷雾机） | X | X | X |  |  |  |  |
| 有传感器的对靶喷雾 | X | X |  |  |  |  |  |
| 靶标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大田作物和低矮作物（包括除草和非农业用） | X |  | X |  | X | X | X |
| 灌木 |  | X | X |  | X |  | X |
| 树木 |  | X |  |  | X |  | X |
| a 不含背负式喷雾机（见ISO 19932） |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  ISO 4254-6, Agricultural machinery — Safety — Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors

[2]  ISO 16119 (all parts), Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers

[3]  ISO 19932-1, Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 1: Safety and environmental requirements

[4]  ISO 19932-2, Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 2: Test methods