ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 32250.3—202X/ ISO 16122-3：2015

代替GB/T 32250.3-2015

农林机械 在用喷雾机的检测

第3部分：灌木与乔木作物喷雾机

Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use -

Part 3: Sprayers for bush and tree crops

（ISO 16122-3：2015，IDT）

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

GB/T 32250《农林机械-在用喷雾机的检测》分为四部分：

——第1部分：总则

——第2部分：水平喷杆式喷雾机

——第3部分：灌木与乔木作物喷雾机

——第4部分：固定式和半移动式喷雾机

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件使用翻译法等同采用ISO 16122-3：2015《农林机械 在用喷雾机的检测 第3部分：灌木与乔木作物喷雾机》。

本文件代替GB/T 32250.3-2015《在用喷雾机的检测 第3部分：灌木与乔木作物用风送式喷雾机》，与GB/T 32250.3-2015相比主要技术变化如下：

——修改了标准名称；

——修改了范围的描述；

——修改规范性引用文件为ISO标准；

——增加了3条术语和定义；

——	删除了对传动部件的要求（原标准4.1）；

——修改了对液泵流量的要求（4.2.1）；

——删除了液泵压力端安全阀和泄漏相关要求（原标准4.2.3和4.2.4）；

——增加了液泵空气室的要求（4.2.3）；

——增加了液力搅拌的要求（4.3.1）；

——修改了药箱盖的要求（4.4.1）；

——修改了止回阀的要求（4.4.7）；

——增加了其他清洁装置相关要求（4.4.9）；

——删除了计量、控制和调节系统中关于渗漏的要求（4.5.1）；

——修改了压力表的要求（4.5.2.2）；

——删除了“压力表的指针应保持稳定”的要求；

——增加了压力调节装置相关要求（4.5.4）；

——删除了硬管和软管泄漏的内容（原标准4.6.1）；

——删除了处于工作状态的软管不应悬置在雾流范围中（原标准4.6.3）；

——删除了喷头与农药施用量相适应的要求（原标准4.8.1）；

——增加了压力降低和补偿回复等要求（4.9）；

——增加了喷雾量的测量的一般要求（4.9.3.2.1）；

——增加了喷头额定流量未知情况的要求（4.9.3.2.3）；

——删除了压力差的要求（原标准4.9.3）；

——增加了压力分布的要求（4.9.3.2.4）；

——修改了风机的要求（4.10）；

——增加了喷枪和喷管的相关要求（4.11）；

——删除了喷雾机的准备（原标准5.1）；

——增加了流量测量装置和试验设备压力的要求（5.2.1.1）；

——增加了液泵流量测试中对没有安装压力检测接口的喷雾机、其他类型喷雾机的要求（5.2.1.2.2和5.2.1.2.3）；

——增加了液泵的脉动相关内容（5.2.2）；

——修改了喷雾机压力表校准方式中测点选取和压力保持稳定的要求（5.3.2）；

——增加了操作程序和公式等内容（5.4.2和5.4.3）；

——增加了前进速度控制系统等要求（5.5）；

——修改了喷头喷雾量的测量（5.6）；

——修改了压力降的测量（5.7）；

——增加了关闭喷雾时压力变化量的测量（5.8）；

——增加了压力分布的测量和计算公式等内容（5.9）；

——删除了检测汇总表和检测报告要求；

——删除了附录A和附录B。

本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 20183.2-2006 植物保护机械 喷雾设备 第2部分：液力喷雾机试验方法（ISO 5682-2:1997，IDT）

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会归口（SAC/TC201）。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 引言

进行检测的两个主要理由：

——降低植物保护产品（农药）造成环境污染的潜在风险；

——投入最少量的植物保护产品（农药）获得最佳的植物病虫害防治效果。

为了在农业生产过程中安全地使用植物保护产品（农药），有必要明确在用喷雾机的使用要求和试验方法。在安全危险（见ISO 4254-6）和环境污染潜在风险（见ISO 16119系列标准）中，对新型喷雾器规定了最低要求和重要检测步骤。

规范使用中喷雾器的检查要求和方法，不仅要考虑到喷雾机的原始性能，还要考虑到使用、保养和维修。这种方式可以确保新型喷雾机持续提供优质的服务。

在用喷雾机的检测可以是强制的，也可以是自愿进行的。在这两种情况下，超出本标准范围的进一步要求对于检查管理都是必要的。例如，这些要求包括进行检查的人员的能力和检查的频率。

注：国家或地方法规也可适用于检查人员的资格和能力。

农林机械  在用喷雾机的检测  第3部分：灌木与乔木作物喷雾机

1  范围

本文件与GB/T 32250.1共同使用，规定了检测在用灌木和乔木作物喷雾机的技术要求和试验方法。

技术要求主要涉及喷雾机对环境造成污染的潜在风险和达到良好施药效果的机具性能。

注：在试验过程中对检验员给予保护的要求在GB/T 32250.1中给出。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20183.2-2006 植物保护机械 喷雾设备 第2部分：液力喷雾机试验方法（ISO 5682-2:1997，IDT ）

GB/T 32250.1-202X 农林机械  在用喷雾机的检测  第1部分：总则（ISO 16122-1:2015，IDT）

3  术语和定义

GB/T 32250.1中界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

灌木和乔木作物喷雾机 sprayer for bush and tree crops

用于对灌木和乔木作物（包括一年生作物，如葡萄、水果或啤酒花等）喷施农药的机具，主要朝向于侧面或上方目标。

注1：灌木和乔木作物喷雾机的特性由GB/T 32250.1-202X，表A.1给出。

3.2

药剂箱 plant protection product container

盛放农药的容器的总称。

如：罐、瓶、包、袋、盒。

3.3

清洗装置  cleaning device

用于清洗空药剂箱内部的装置。

注：该装置可为独立装置或喷雾机的一个部件（如：固定装置）。

4  检测要求和方式

- 4.1  泄漏及滴漏

- 4.1.1  静态泄漏

喷雾机应加液至额定容积。

喷雾机停放在水平面上，液泵不运转，应通过目测检查药箱、液泵和相关管路是否有泄漏。

对于大容量药箱，加液量可减少至不少于其额定容积的一半，并对药箱进行附加检查，以确定是否存在开裂、空洞或其他可能导致泄漏的损坏。

检测方式：目测。

- 4.1.2  动态泄漏

- 4.1.2.1  非喷雾状态下的泄漏测试

喷雾机在系统可达到的最大压力下运转，关闭喷药阀门，喷雾机的任何部分应无泄漏。

检测方式：目测。

- 4.1.2.2  喷雾过程中的泄漏测试

当喷雾机在制造商推荐的最高工作压力，或喷雾机所安装的喷头制造商推荐的最高工作压力（如果低于整机工作压力）下运转时，喷雾机和喷杆的任何部分均应无泄漏。

检测方式：目测。

- 4.1.3  喷洒或滴漏到部件上

无论喷头与靶标之间的距离为多少，在喷头至靶标表面的高度范围内，不应有喷雾液体直接喷洒到喷雾机机身上（如喷雾机的部件，软管等）。此要求不适用于功能需要而安装的部件（如传感器）或滴漏已经最小化的情况。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.2  液泵

- 4.2.1  流量

液泵的流量应适应喷雾机的需求：（a与b二者满足其一）

a）液泵的流量应至少为喷雾机制造商所提供的液泵初始额定流量的90%，或喷雾机制造商另外给出的液泵流量最小值。

检测方式：按照5.2.1.2.2或5.2.1.2.3测量。

b）液泵应有足够的流量，以保证按4.3.1规定持续进行清晰可见的搅拌过程中能够喷雾。

检测方式：目测。

- 4.2.2  压力脉动

压力脉动不应大于工作压力的10%。

检测方式：测量和按照5.2.2进行功能检查。

- 4.2.3  空气室

如有空气室，则其隔膜不应有损坏，在喷雾机制造商推荐的最高工作压力下操作时，不应有液体出现。空气室充气压力应为喷雾机制造商推荐的压力，或在喷头工作压力的30%至70%之间。

检测方式：功能检查和测量。

- 4.3  搅拌

- 4.3.1  液力搅拌

在下列条件下，搅拌应清晰可见：

——在喷雾机制造商或喷头制造商推荐的最高工作压力下喷雾时（以较低的为准）；

——喷雾机上装有喷雾量最大的喷头时；

——喷雾机制造商推荐的液泵转速；

——药箱加液至其额定容量的一半。

检测方式：目测。

- 4.3.2  机械搅拌

当药箱加液到其额定容量一半时，以动力输出轴额定转速运转进行喷雾时，搅拌应清晰可见。

检测方式：目测。

- 4.4  药箱

- 4.4.1  药箱盖

药箱应配有合适且状态良好的药箱盖。

药箱盖应密封以防止泄漏，且应避免意外开启。

如药箱盖上有排气孔（符合4.4.4要求），应防止从排气孔溢出药液。

检测方式：目测。

- 4.4.2  加药口

加药口应有一个状况良好的过滤网。

检测方式：目测。

- 4.4.3  吸入式药剂箱

如有吸入式药剂箱，应满足以下要求：

——防止任何直径大于20mm的物体进入药箱。

检测方式：测量。

——正常运转且无泄漏。

检测方式：功能检查。

- 4.4.4  压力补偿

应有压力补偿装置，避免药箱内超压或欠压。

检测方式：目测。

- 4.4.5  药箱液位指示

药箱上应有清晰可读的液位指示，能从操作者位置和加液时看清液位。

检测方式：目测。

- 4.4.6  药箱排空

应能实现：

——药箱排空，如：使用放水阀；

——收集液体时不会污染环境或给操作者带来暴露在药液中的潜在风险。

检测方式：目测。

- 4.4.7  药箱加液

如喷雾机装有加液装置，应防止喷雾机中的液体返流到水源中。如：使用止回阀。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.4.8  药剂箱的清洁装置

如药剂箱有清洁装置，该装置应工作可靠。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.4.9  清洗装置

如果有药箱清洗装置、喷雾机外部清洗装置、吸入式药剂箱清洗装置和喷雾机整机的内部清洗装置，应工作可靠。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.5  计量系统、控制和调节系统

- 4.5.1  一般要求

所有计量装置、指示和/或调节压力和/或流量的装置应工作可靠。

打开或关闭喷雾的阀门应工作可靠。

应能同时打开或关闭所有喷头的喷雾。

喷雾过程中操作的控制装置，应安装在操作喷雾机时能够方便触及和控制的位置，并能方便地读出显示器上显示的信息。

注：可以接受转动头部和上身以达到此要求。

检测方式：目测和功能检查。

应能关闭一侧喷头的喷雾，而由另一侧喷头单独喷洒药液。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.5.2  压力表

- 4.5.2.1  压力表的尺寸和刻度

应至少有一个数字式或模拟式压力表安装在操作员位置清晰可读的位置。压力表刻度应与喷雾机工作压力范围相适应。

检测方式：目测。

- 4.5.2.2  模拟式压力表的刻度

模拟式压力表的刻度应符合：

——工作压力低于0.5MPa 的，至少每0.02MPa有1个刻度；

——工作压力在0.5MPa 至2MPa 的，至少每0.1MPa有1个刻度；

——工作压力大于2MPa 的，至少每0.2MPa有1个刻度。

检测方式：目测。

- 4.5.2.3  压力表的精确度

压力表的精确度应满足：

——工作压力小于等于0.2MPa时，精确度为±0.02MPa；

——工作压力大于0.2MPa时，精确度应在实测值的±10%之内。

此要求应在被测喷雾机喷头的工作压力范围内进行检验。

检测方式：按照5.3进行测量。

- 4.5.2.4  模拟式压力表的直径

除了喷枪和喷管上安装的模拟式压力表最小直径应为40mm以外，其他模拟式压力表的最小直径应为63mm。

检测方式：测量。

- 4.5.3  其他测量设备

压力表以外的测量装置，尤其是用于控制每公顷施液量的流量计和前进速度传感器，测量的最大误差应在使用基准仪器在量程范围内读数值的±5％以内。

检测方式：按照5.4和5.5进行测量。

- 4.5.4  压力调节装置

所有压力调节装置的设置保持不变时，喷雾机应保持恒定的压力（压力变化不超过±10%）。喷雾机关闭并再次接通液流后，应在10秒内恢复至初始工作压力（误差不超过±10%）。

检测方式：按照5.8进行功能测试和测量。

- 4.6  管路（硬管和软管）

管路不应因与周围部件的表面接触而产生锐弯、腐蚀和磨损。管路应无缺陷，如表面磨损、断开或裂缝。

检测方式：目测。

- 4.7  过滤器

- 4.7.1  配有过滤器

液泵的出口端至少应有1个过滤器。如果是容积式液泵，在液泵的吸入端也应有1个过滤器。

注：喷头过滤器不能当作液泵出口端的过滤器。

过滤器应工作正常，网孔尺寸应与按制造厂说明书规定安装的喷头相适应。

检测方式：目测和规范性测试。

- 4.7.2  隔离装置

如果装有截止阀，当药箱内注入药液到额定容量时，在清洗过滤器时不应有药液泄漏出去，过滤器外壳和吸入管内除外。

检测方式：功能检查。

- 4.7.3  滤芯的可更换性

滤芯应能根据喷雾机制造商的说明更换。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.8  喷头

- 4.8.1  对称

除了特殊功能的要求（例如：单侧喷雾，安装喷头以弥补气流分布的不对称等）以外，左右两侧的喷头应（喷头的种类、型号和生产厂家等）对称布置。

检测方式：目测。

- 4.8.2  滴漏

喷头雾流停止5秒后，应没有滴漏。

检测方式：目测。

- 4.8.3  关闭喷雾

每一个喷头应能单独关闭喷雾。

如果是多头喷头，每个多头喷头应能单独关闭。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.8.4  调节

应能将喷头的位置调节到一个对称且可重现的状态。

检测方式：目测。

- 4.9  压力降

- 4.9.1  一般要求

距喷雾管路入口端最远的喷头处测量的压力，与喷雾机压力测量点之间的压降不应超过压力表上所示压力的15％。

该要求不适用于管路长度超过5米的喷枪。

检测方式：按照5.7进行测量。

- 4.9.2  补偿恢复

逐个关闭每段管路的喷雾，关闭10秒后，在每段管路的入口处测量或读取喷雾机压力表数值，压力变化不应超过10％。

此要求仅适用于配备特殊的压力补偿装置药液经该装置流回药箱的喷雾机。

检测方式：按照5.8进行测量。

- 4.9.3  雾量分布

- 4.9.3.1  雾流的一致性

每个喷头都应形成一致的雾流（一致的雾型，均匀的雾流等）

检测方式：如果是液力喷头，目测和功能检查在切断风机的情况下进行；如果是其它喷头（例如气力喷头），则目测和功能检查在风机转动的情况下进行。

- 4.9.3.2  喷头喷雾量

- 4.9.3.2.1  一般要求

对于只有一个液体出口且喷头流量可调的喷雾机，须测量流量，但无法指出磨损情况。

检测方式：按照5.6进行测量。

- 4.9.3.2.2  喷头额定流量已知

在喷头制造商给出的最高工作压力下，具有相同标识的每个喷头的喷雾量相对于额定喷雾量的偏差不应超过±15%。

检测方式：按照5.6进行测量。

- 4.9.3.2.3  喷头额定流量未知

单个喷头的流量不应超过喷雾机上相同型号喷头的平均流量的±5%。

如果只有两个相同型号的喷头，则不考虑平均值，而是考虑两个喷头之间的偏差。

检测方式：按照5.6进行测量。

- 4.9.3.2.4  压力分布

按5.6.2或5.6.3测量喷头流量时：

——每段管路的入口压力不应超过各段管路压力平均值的±10%；

——当喷雾机上安装最大喷雾量的喷头时，每段管路入口和出口之间的压力降不应大于10%。

检测方式：按照5.9进行测量。

- 4.9.3.3雾量垂直分布信息（可选）

为给喷雾机的所有者/操作者提供4.9.1和4.9.3.1至4.9.3.2之外的更多信息，雾量垂直喷雾分布信息可以通过使用例如垂直集雾槽来测量；或通过其他可视化手段测量。

注：测试方法和垂直集雾槽的规格仍在研究中。

- 4.10  风机

- 4.10.1  关闭

如果风机可以从机器的其它驱动部件处单独分离，其离合器应工作可靠。

检测方式：功能检查。

- 4.10.2  可调节

风机上以及附加风机壳上的可调式空气导流板应正常工作。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.11  喷枪和喷管

- 4.11.1  喷雾扳把

喷雾扳把应工作可靠，在关闭位置应可锁定，在开启位置不应可锁定。

安装在喷枪上的开启、关闭系统，应有快速停止和开启功能。当喷雾扳把处于“关闭”位置时，不应连续滴漏。

检测方式：目测和功能检查。

- 4.11.2  流量和角度的调整

如果喷枪的流量和/或喷雾角度可调，则调节装置应工作可靠。

检测方式：目测和功能检查。

5  试验方法

- 5.1  试验设备

作为下述试验台的补充，需要以下试验装置：

——转速表（动力输出轴）（最大误差±10rpm）；

——卷尺（喷头间距和高度）；

——秒表（喷雾量；分布）；

——量筒（测量范围2L，刻度值20mL，±20mL）；

——流量计（喷头喷量）；

——空气压力表（带压力脉动阻尼装置）。

- 如能获得相同的测量结果和精度，则可以使用不同的试验设备和方法。

- 5.2  喷雾和搅拌液泵

- 5.2.1  液泵流量测试

- 5.2.1.1  试验设备

当液泵的流量大于100L/min时，流量计的误差不应大于测量值的±2％；当液泵的流量小于100L/min时，流量计的误差不应大于2L/min。

流量测量装置应有一个透明部件来检测液泵吸入端的空气泄漏情况。

试验设备的压力应能提高到1MPa。

- 5.2.1.2  试验方法

- 5.2.1.2.1  一般要求

应使用下列流程之一对液泵的流量进行测量：

- 5.2.1.2.2  没有安装压力检测接口的喷雾机

对于未装压力检测接口的喷雾机或最高工作压力未知的液泵（见4.2.1），应在喷杆一侧末端喷头处安装一个校准用压力表，以确认试验时达到喷雾机或喷头制造商所推荐的最高工作压力。

- 5.2.1.2.3  其他喷雾机

药箱应注入清水至其额定容积的一半。应按喷雾机制造商的说明，在液泵的吸入端放置一个合适、清洁的过滤器。

测量应在液泵的转速为喷雾机制造商推荐的额定转速下进行。

任何连接处都不应有泄漏和空气进入。

——应将流量测量装置连接在尽可能靠近液泵出口的位置，或喷雾机制造商提供的位置。

——在液泵有多个出口的情况下，应将流量测量装置分别连接至每个出口，或安装在所有出口连接在一起的位置。

——计算液泵的总流量。

——从测量装置排出的水应返回到药箱中。

——测量流量时，应无任何从测量装置传来的强制反压力，并在0.8（±0.02）MPa至1（±0.02）MPa，或低于液泵的最高允许工作压力下进行。

- 5.2.2  液泵的压力脉动

压力脉动检查应：

——在液泵的额定转速下进行；

——在喷雾机压力表的位置进行（使用经校准的或符合4.5.2要求的压力表）；

——在额定工作压力下进行。

- 5.3  喷雾机压力表

- 5.3.1  用于校验的压力表的技术参数

用于校验的模拟式压力表的直径不应小于100mm，其它技术指标不应低于表1给出的要求。

表1  校验用压力表技术参数

（与EN 837-1规定的值一致）

| 压力范围Δp MPa | 最大刻度单位 MPa | 准确度 MPa | 等级要求 | 量程 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0＜Δp≤0.6 | 0.01 | 0.010 | 1.6 | 0.6 |
|  |  |  | 1.0 | 1.0 |
|  |  |  | 0.6 | 1.6 |
| 0.6＜Δp≤1.6 | 0.02 | 0.025 | 1.6 | 1.6 |
|  |  |  | 1.0 | 2.5 |
| Δp＞1.6 | 0.10 | 0.100 | 2.5 | 4.0 |
|  |  |  | 1.6 | 6.0 |
|  |  |  | 1.0 | 10.0 |
| 1 MPa = 1 N/mm2 = 106 N/m2 |  |  |  |  |

- 5.3.2  喷雾机压力表的校准方式

压力表应经过测试，或与已校准过的测试压力表比较后，安装在喷雾机或试验台上。

应分别用压力由小到大和由大到小两种方式进行测量。在每种情况下，喷雾机压力表的精度应在相应的工作压力范围内至少检查4个等间距的点。

测量过程中压力应稳定，例如不受液泵转速或压力脉动的影响。

- 5.4  用于控制每公顷施药量的流量计

- 5.4.1  一般要求

最小流量为2L/min的条件下，试验设备中测量仪器的误差不应超过测量值的±2%。

在测试过程中，流量应稳定，与流量传感器或压力表的值一致。

- 5.4.2  操作程序之一：测量喷头流量来验证

检验应按下列规定进行：

——喷雾控制器应设定在合适的转速和喷雾机的工作压力范围内。

——下列三种试验中的每一种，应用量筒测量至少5个喷头的平均流量，或用5.6的试验中获得的每个喷头的流量值来计算单个喷头流量的平均值。

——打开一个或多个喷雾部件，使流量等于总流量的30%～50%。应记录压力值、流量计上的读数和使用的喷头数量。

——打开其他喷雾部件，使流量等于总流量的50%～75%。应记录压力值、流量计上的读数和使用的喷头数量。

——继续打开其他喷雾部件，使流量等于总流量。应记录压力值、流量计上的读数和使用的喷头数量。

压力应在喷雾部件的水平位置读取。

对于每个流量，校正测试期间喷雾压力的基准流量Q，应计算如下：

Q=喷头数量×单个喷头流量的平均值，L/min

对于喷雾压力P1，调整后的单个喷头流量d1可使用下列公式计算：

d1=d2×

式中：

d2——为用量筒或按5.6的要求测量单个的喷头流量；

P2——为测量单个喷头流量d2时的喷雾压力。

Q的每个值应与喷雾机流量计相应的读数进行比较。Q的测量值与喷雾机流量计读数之间的偏差，应以Q的基准值的百分比表示。

- 5.4.3  操作程序之二：通过在喷雾机回路中安装经校准的流量计来验证

在喷雾机的液泵的出口侧，应在尽可能靠近待测流量计的位置安装校准流量计。

检验应按下列规定进行：

——喷雾控制器应设定在合适的转速和喷雾机的工作压力范围内。

——打开一个或多个喷雾部件，使流量等于总流量的30%～50%。应记录喷雾机流量计和校准流量计上的读数。

——打开其他喷雾部件，使流量等于总流量的50%～75%。应记录喷雾机流量计和校准流量计上的读数。

——继续打开其他喷雾部件，使流量等于总流量。应记录喷雾机流量计和校准流量计上的读数。

应比较喷雾机流量计和校准流量计的相应读数记录。两个值之间的偏差应表示为校准流量计读数的百分比。

- 5.5   前进速度控制系统

实际行驶速度的测量误差不应超过±2.5％。

测量应在至少50m的平坦区域上连续进行。应清晰地标出测试距离的起点和终点。应在喷雾机上标注基准点，以帮助识别试验的开始和结束。

——拖拉机或自走式喷雾机应预先设定，以达到接近工作速度的恒定前进速度。手油门可以用来设定发动机的速度。

——在到达试验轨道上的第一标记之前，应达到规定的试验速度。

——当喷雾机上的基准点与试验轨道上的第一标记对准时，应使用秒表开始计时。

——在行驶过程中，应记录速度传感器的读数。

——当喷雾机上的基准点与试验轨道上的第二标记对准时，应停止计时。

应使用下列公示计算测量的前进速度：

v=3.6×

式中：

v——为测量的前进速度，以每小时公里数（km/h）表示，并与喷雾机速度传感器显示的数值进行比较；

d——为经过的距离，以米（m）表示；

t——为持续的时间，以秒（s）表示。

- 5.6  喷头喷雾量的测量

- 5.6.1  一般要求

喷头安装在喷雾机上（见5.6.2）或者从喷雾机上卸下喷头（见5.6.3）都可以进行试验。应保证喷雾雾形完整。

测量喷雾量的误差不应大于测量值的±2.5%或2.5×10-2L/min，以较大的值为准。

试验应在喷头制造商规定的压力范围内进行。

- 5.6.2  安装在喷雾机上喷头的测量

每个喷头的喷雾量应按照GB/T 20183.2的8.1进行测量（8.1.1除外）。

流量测试时的压力应在喷头处或尽可能靠近喷头的位置测量。

注：测试气力式喷头的特定测量方法正在开发中。

- 5.6.3  喷雾机上卸下喷头的测量

应在试验台上测量每个喷头的喷雾量。

试验台包括一个可以保证水流按确定的压力通过喷头的液泵，一个压力调节器，一个用于监测实际压力的压力表（模拟或数字）和一个测量实际喷雾量的流量计。

压力表应符合5.3.1的要求。

- 液流系统、连接器等，不应影响喷雾量。

- 5.7  压力降的测量

试验时应使用喷雾机配套的最大流量的喷头，且试验压力应在喷头制造商提供的工作压力范围内。

应将标准压力表（见5.3.1）安装在每段管路末端的位置。

用喷雾机压力表测量不少于两个基准压力。

将喷雾机压力表指示值与标准压力表测得的值进行比较。

- 5.8  关闭喷雾时的压力变化量的测量

应将标准压力表（见5.3.1）安装在喷雾机压力表相同的位置。

逐个关闭每个部分的喷雾时，应观察并记录经校准的压力表的数值变化。完成所有的测量前，所有关闭喷雾的部分保持关闭。

应在每个部分的喷雾关闭前和关闭10秒后观察压力。

- 5.9  压力分布

试验时应使用喷雾机配套的最大流量的喷头，且试验压力应在喷头制造商提供的工作压力范围内。

标准压力表（见5.3.1）应安装在与每个部分入口端喷头相同的位置上。

应计算全部各部分的平均入口压力，并与每个部分的入口压力进行比较。

标准压力表应安装在与每个部分末端喷头相同的位置上。

每个部分入口和末端之间的压降应按下式计算：

δp= 100×

式中：

δp——每个部分压降；

P0——为一个部分入口压力；

P1——为同一个部分末端压力。

参考文献

[1]  ISO 4254-6:2009, Agricultural machinery — Safety — Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors

[2]  ISO 16119 (all parts), Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers

[6]  EN 837-1, Pressure gauges — Part 1: Bourdon tube pressure gauges — Dimensions, metrology, requirements and testing

[7]  Directive 89/655/EEC, Minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work.

[8]  Directive 95/63/EC, Minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work

[9]  Directive 2001/45/EC, Minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (amendment to Directive 89/655/EEC)