ICS 65.060.10

T 61

T/NJ 1229—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

背负式农具接口 技术规范

Backpack type farm attachment interfaces-specifications

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）和全国拖拉机标准化技术委员会（SAC/TC 140）联合归口。

本文件负责起草单位：广西合浦县惠来宝机械制造有限公司、广西科技大学。

本文件参加起草单位：国家拖拉机质量监督检验中心、。

本文件主要起草人：王连其、高巧明、潘延虹、宁业烈、尚项绳。

本文件为首次发布。

背负式农具接口 技术规范

- 1  范围

本文件规定了拖拉机背负式农具接口的技术要求、安全性能、试验方法及检验规则。

本文件适用于铰接式拖拉机用背负式农具接口，其它自走式非道路车辆用接口可参照采用。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 119.1-2000  圆柱销  不淬硬钢和奥氏体不锈钢

GB/T 699-2015  优质碳素结构钢  技术条件

GB/T 4330  农用挂车

T/NJ 1169-2018  山地铰接轮式拖拉机  通用技术条件

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 背负式农具  Backpack type farm attachment

一种可采用升降支腿快速换装，利用定位和限位装置安装到拖拉机上的搭载式农机具。

- 3.2

- 背负式农具接口  Backpack type farm attachment interfaces

背负式农具与拖拉机进行快速对接的接口。

- 4  技术要求

- 4.1  一般要求

4.1.1  零件应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

4.1.2  所有零、部件必须经检验合格后方可进行装配。

4.1.3  背负式农具接口主要由定位销和锁扣组成。背负式农具是通过2个定位销和4个（或以上）锁扣连接固定在拖拉机上，如图1和图2所示。

图1  背负式农具接口示意图（一）

图2 背负式农具接口示意图（二）

背负式农具安装到拖拉机的要求。先安装支腿把背负式农具撑起，通过均衡调节支腿高度使农具的底面高于拖拉机机架且保持农具的底面水平，然后把拖拉机倒入背负式农具底部的空间里，农具上的定位销对准拖拉机机架上的定位套，调节支腿高度使农具的2个定位销滑入车架上的定位套，同时，农具的后部通过拖拉机机架上的导向板自动校正落到机架上，插入安全销（见图5）到定位销里，锁紧农具两侧锁扣即可完成背负式农具的安装，如图3所示。

背负式农具从拖拉机拆卸的要求。先把支腿安装到农具上，松开锁扣，拔出安全销，调节支腿高度升起背负式农具，驶出拖拉机即可完成背负式农具的拆卸，如图3所示。

图3  背负式农具安装、拆卸示意图

- 4.3  主要性能

4.3.1  支腿具有支撑农具和调整农具高度的作用。支腿上下调节顺畅。每个支腿应能承载2倍背负式农具的重量而不发生明显变形，使农具停放平稳可靠。。

4.3.2  锁扣起到锁紧农具和限制农具向上跳动的作用。主要由锁扣、锁扣拉杆、锁扣钩和安全锁组成，如图4所示。采用锁扣的总夹紧力大于背负式农具重量的3倍。安全锁避免外力误动导致锁扣脱扣。

图4  锁扣示意图

- 5  安全性能

- 5.1  主要性能

定位销起安装导向和限制农具前后窜动的作用。定位销焊接在背负式农具上，定位套焊接在拖拉机机架上，定位销和定位套的连接示意如下图5，定位销的下端为圆锥状起到导向作用，导向长度L1不小于50 mm，上端圆柱状作为定位，定位销与拖拉机机架上的定位套的接触长度L2不小于25 mm。插入安全销，安全销与传感器接触后发生的信号作为接通电源回路的安全信号，防止定位销安装不到位发生危险。

图5  定位销与定位套连接示意图

图6  导向板示意图

- 5.2  稳定性

背负式农具在拖拉机行驶过程中应不能有前后、左右窜动；背负式农具在最大使用质量下，上下25%坡道应不能出现窜动。

在正常运行情况下，锁扣不能出现脱扣现象。

拖拉机机架上的导向板起安装导向和限制农具左右窜动的作用。导向板宽度不小于50mm，导向部分向外偏折角度α不小于25°，导向板与农具接触面高度L3不小于20mm，如图6所示。

- 5.3  易发生人身伤害的部位，应在明显处设置安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。

- 6  试验方法

- 6.1  试验准备及要求

应进行背负式农具接口稳定性试验。分别在100 m较平滑跑道、30 m未耕作过的耕地和25%坡道上进行。平滑跑道应为清洁、干燥、平坦、硬实的沥青或混凝土路面；坡道应为混凝土路面，保持约12°均匀坡度角，坡道长度不短于测试样机总长的2倍。试验时的大气温度范围应为5～35℃。

背负式农具已安装在拖拉机上。若农具实际作业需装载物料，应分别在上述试验条件下做空载和满载试验。

- 6.2  行驶速度

对于较平滑跑道，拖拉机的行驶速度为10 km/h、20 km/h、30 km/h。对于未耕作过的耕地，拖拉机的行驶速度为4 km/h、8 km/h、10 km/h。对于25%坡道，拖拉机的行驶速度为3 km/h、4 km/h、5 km/h。

拖拉机运行速度应适合农具，在每次测试周期内运行速度应保持相对不变。

- 6.3  测试方法

a) 在平滑跑道上，分别测试在10 km/h、20 km/h、30 km/h三个速度下接口的稳定性，缓慢加速到要求的速度，保持行驶30 m后进行制动；

b) 在未耕作过的耕地上，分别测试在4 km/h、8 km/h、10 km/h三个速度下接口的稳定性，按要求的速度保持行驶10 m后进行制动；

c) 在25%坡道上，分别测试在3 km/h、4 km/h、5 km/h三个速度下接口的稳定性，按要求的速度行驶3米后进行制动。上坡和下坡均应测试。

- 7  检验规则

- 7.1  所有试验过程中背负式农具应不出现窜动。

- 7.2  提供支腿有限元分析报告已验证刚度。

- 7.3  提供锁扣的说明书及合格证明已验证达到要求。