ICS 65.060.99

B 91

T/NJ 1258—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

谷物收获机械人工智能控制器  技术规范

Artificial Intelligent Controller for Grain Harvesting

Machinery—Technical Specification

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201归口。

本文件起草单位：中联农业机械股份有限公司、河南科技大学。

本文件起草人：。

本文件为首次发布。

谷物收获机械人工智能控制器技术规范

- 范围

本文件规定了谷物收获机械人工智能控制器的术语与定义、组成、功能要求、性能要求和试验方法等内容。

本文件适用于谷物收获机械人工智能控制器，谷物收获机范围包括小麦收割机、水稻收割机等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.16 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及其导则：长霉

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验Ka:盐雾

GB 15934 电器附件 电线组件和互连电线组件

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T8097 收获机械 联合收割机 试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 19056 行驶记录仪

GB 9813.1 卫星计算机通用规范

GB/T 19951 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 18314 全球定位系统测量规范

JB/T 6697 机动车及内燃机电气设备  基本技术条件

T/NJ 1138 拖拉机 自动辅助驾驶系统通用技术条件

JB/T 11971 拖拉机用线束

JB/T 6287 谷物联合收割机 可靠性评定试验方法

JB/T 5117 全喂入联合收割机  技术条件

QJ 3093A YF6型圆形防雨分离电连接器详细规范

- 术语与定义

GB 9813.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 人工智能控制器  Artificial Intelligence Controller

是搭载了感知、决策、控制等人工智能软件的车载计算机或嵌入式终端。

- 整车控制器 Vehicle Control Unit（VCU）

本文指谷物收获机械执行系统的核心控制部件，它采集加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号，并做出相应判断后，控制下层各执行部件工作，并驱动谷物收获机械正常行驶和正常作业。主要功能包括：驱动力矩控制、制动能量的优化控制、整车的能量管理、CAN 网络的维护和管理、故障的诊断和处理、车辆状态监视等，它起着控制收获机械正常行驶和正常运行的作用。本文中，整车控制器还通过CAN总线与人工智能控制器进行数据交换。

- 人机交互 Human-Computer Interface（HCI）

是一门研究系统与用户之间的交互关系的科学或技术。系统可以是各种各样的机器，也可以是计算机化的系统和软件。

- 接口  Interface

在计算机科学中，接口是计算机系统中两个独立的部件进行信息交换的共享边界。这种交换可以发生在计算机软、硬件，外部设备或进行操作的人之间，也可以是它们的结合。本文指收获机械各软硬件系统、各软硬件模块之间进行信息交换的共享边界。本文接口的实现方式可以是硬件、软件或者软硬件的结合。

- CAN总线  Controller Area Network（CAN）

控制器局域网络的简称。其是ISO国际标准化的串行通信协议，是计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线，是国际上应用最广泛的现场总线之一。本文中CAN、CAN总线、CAN总线协议统一指上述定义。

- RTK  Real-time kinematic

实时动态载波相位差分技术，是一种新的常用的卫星定位测量方法。其通过实时处理两个测量站载波相位观测量的差分，实时得到厘米级定位精度。

- 准确率  Accuracy

在目标识别问题中，准确率反映某一类标识别结果中预测正确的概率，即预测正确的数量（包括正确的正类和负类）占总数的比例，计算公式为：Accuracy=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN),其中TP是类型为正样本且识别为正样本的个数，FP是类型为负样本但识别为正样本的个数，TN类型为负样本且识别为负样本的个数,FN类型为正样本且识别为负样本的个数。

- 召回率  Recall

在目标识别问题中，召回率反映正确预测为正类的数量占真正的正类总数量的比例，计算公式为： Recall=TP/（TP+FN），其中TP是类型为正样本且识别为正样本的个数，FN是类型为正样本但识别为负样本的个数。

- 倒伏率  Lodging Rate

测量范围内谷物倒伏的面积与总测量面积的比例。

- 含杂率  Chaff Rate

谷物收获物所含非籽粒杂质质量占其总质量的百分比。

- 破碎率  Breakage Rate

谷物收获时，因机械损伤而造成破裂、裂纹、破皮的籽粒质量占所收获籽粒总质量的百分比。

- 交并比  Intersection Over Union

预测边界和实际边界的交集的面积和预测边界和实际边界并集的面积之比。

- 组成

谷物收获机械人工智能控制器（以下简称AI控制器）由硬件和运行在其上的软件组成，硬件是可运行人工智能软件的车载计算机或嵌入式终端，应包括主板、机壳（含散热装置）、电源模块、功能扩展卡、输入输出接口、存储设备、通讯设备等；软件包括感知、决策、控制等人工智能软件、人机交互软件、系统软件等。AI控制器通过RS-232、RS-485、Ethernet、USB、GMSL、FPD-Link等接口与车载传感器设备连接并接收数据，通过CAN总线与整车控制器进行数据交换。AI控制器还可以通过HDMI、USB等接口与人机交互单元连接进行数据交换。整个谷物收获机械人工智能系统架构如图1所示。

接

口

接 口

CAN总线

人工智能控制器

整车

控制器

传感器

设备

人机交互单元

- 谷物收获机械人工智能系统架构

- 技术要求

  - 一般要求

    - 外观

AI控制器的表面不应有明显的凹痕、划伤、裂痕、变形和污渍等。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

丝印标识应正确、规范、清晰、美观，不易脱落；输入输出接口丝印可用其功能英文缩略字符标识或规范图标标识。

    - 电源适应

      - 电源条件

电源应满足以下条件：

- ——对于交流供电产品，应能在220 V±22 V，50 Hz±1 Hz的条件下工作；

- ——对于直流供电的产品，直流电压优先采用从12 V（范围9 V-16 V）、24 V（范围18 V-32 V）中选择；

- ——对于电源有特殊要求的应在产品说明书中加以说明。

      - 电源线组件

电源线组件的参数要求应该符合GB 15934的规定；圆形连接器应符合QJ 3093A的规定。

    - 材质

应符合无毒害、无放射性的要求，金属部件满足72 h中性盐雾侵蚀试验要求。

    - 硬件安装

AI控制器在谷物收获机械上的安装应符合T/NJ 1138 的规定，在安装的过程中应避免改变谷物收获机械本身的电气结构与布线，保证不会因为AI控制器的安装而产生新的安全隐患，保证新安装设备的安全性，此外还需作如下规定：

- ——设备紧固件应装配牢固无松动现象；

- ——人机交互单元显示屏应安装于驾驶室内，便于驾驶人员操作，并远离碰撞、阳光直射、水和灰尘；

- ——定位模块和通信模块的天线应安装于高处、无遮挡，远离其它敏感电子设备，保证信号的正常的接收与传输；

- ——AI控制器安装就绪后，应由专门的技术人员进行检查然后才能给AI控制器通电和初始化设置；完成以上安装工作的AI控制器应按照该产品的使用说明书进行测试，保证各项功能正常。

    - 系统布线要求

AI控制器所用线束应符合 JB/T 11971的规定，线路都应保证整齐安全的连接、固定，线路用线夹或扎带固定好，走线固定在波纹管里。安装完毕后，电线没有外露，并达到防护要求。

    - 环境适应性

AI控制器各电气部件的环境适应性应满足JB/T 6697的有关规定，另外还需满足以下条件：

——气候环境：AI控制器的存储温度范围至少为-40℃～85℃，工作温度范围至少为-10℃～65℃，相对湿度：10%RH～90%RH(无凝露)。

——长霉：依据GB/T 2423.16每种试验方法的严酷等级取决于培养周期，产品应满足不少于28天。

——盐雾：依据GB/T 2423.17规定试验周期，产品应满足不低于24 h。

——机械环境：AI控制器在承受符合国家测试标准的振动、冲击等机械环境试验后，应无永久性结构变形，无零部件损坏，无电气故障，无紧固部件松脱现象，无插头、通信接口等接插件脱落或接触不良现象，其各项功能等应保持正常，无试验前存储等信息丢失现象。AI控制器环境试验条件见表1。

- 机械环境试验项目表

| 试验名称 | 试验参数 |  | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动试验 | 扫描范围 | 5Hz-300 Hz | 不通电 正常安装状态 |
|  | 扫描速度 | 1 oct/min |  |
|  | 扫描时间 | 每个方向 8 h |  |
|  | 振幅 | 5Hz-11 Hz 时10 mm（峰值） |  |
|  | 加速度 | 5Hz-11 Hz 时50 m/s2 |  |
|  | 振动方向 | X、Y、Z三个方向 |  |
| 冲击试验 | 冲击次数 | X、Y、Z每方向各3次 |  |
|  | 峰值加速度 | 490 m/s2 |  |
|  | 脉冲持续时间 | 11 ms |  |
|  | 方向 | X、Y、Z三个方向 |  |

    - 电磁兼容性

      - 抗点火干扰

AI控制器在谷物收获机械点火干扰实验中，不出现异常现象、信号正常、数据包不丢失，采样帧不发生异常，输入电流在峰值电流与正常电流间变化时，AI控制器应能保证各项功能和通信正常。

      - 静电放电抗扰度

采用GB/T 19951所规定要求，静电放电抗扰度试验等级应不低于3级，AI控制器在试验中及试验后不应出现电气故障，试验结果评定应满足GB/T 19951中B类要求。

      - 瞬态抗扰性

AI控制器的瞬态抗扰性应符合GB/T 19056的要求，对所有带有开关部件进行开关打开和关闭状态的瞬时电压测量，记录峰值电压，并验证部件功能是否正常正确运行。

    - 可靠性

有效度应不小于95%。

    - 防护等级

AI控制器的防护等级应符合GB/T 4208中IP66的要求。

    - 噪声

AI控制器噪声不宜超过60　dB,具体数值应在产品用户手册中给出。特殊应用场景应由制造商和用户协商确定。

    - 其他

AI控制器使用说明书应符合GB/T 9480的规定，应规定安全操作和维护保养的措施和方法，并与整机产品使用说明书一同放置在随机配件箱内。

AI控制器的输入功率、输入电压应符合说明书要求且应有相应保护。

随同AI控制器提供的附件、备件和工具应齐全，并单独包装，放置在配件箱内。

  - 功能要求

    - 信息获取

AI控制器应具备通过各种接口和传感器获取所需信息的能力，具体应包括但不限于以下信息：

定位：AI控制器应能支持卫星定位，能够获取谷物收获机械实时的时间、经度、纬度、速度、高度和航向等定位信息，并至少支持GPS和北斗两种定位模式。

图像：AI控制器应支持图像信息采集功能，能对周围环境、作业效果、感知目标等内容进行高清晰度的图像采集。

收获机械状态: AI控制器应支持对谷物收获机械状态采集功能，对收获机械的状态（如行驶速度、割台高度、拨禾轮高度、风机转速等）进行实时采集。

    - 自主感知

自主感知是指AI控制器依据谷物收获机械自主作业的功能及性能要求，可对接收到的传感器数据、人机交互数据等信息进行自主综合分析，生成自主作业所必需的感知信息和作业效果分析结果，具体应包括但不限于以下信息：

倒伏率：AI控制器应具备对谷物倒伏率进行准确识别的功能。AI控制器应能获取相机采集的周围作物图片，并利用深度学习等目标识别算法识别倒伏的谷物，并进一步计算当前视野内谷物的倒伏率。

含杂率：AI控制器应具备对收获的谷物的含杂率进行准确识别的功能。AI控制器应能获取安装在谷仓的相机所采集的图像信息，并利用深度学习等目标识别算法识别收获谷物中的杂物，并进一步计算谷仓中谷物的含杂率。

破碎率：AI控制器应具备对收获的谷物的破碎率进行准确识别的功能。AI控制器应能获取安装在谷仓的相机所采集的图像信息，并利用深度学习等目标识别识别收获谷物中破碎的谷物，并进一步计算谷仓中谷物的破碎率。

    - 自主作业

自主作业功能是指AI控制器依据谷物收获机械自主作业的功能及性能要求，通过控制软件和整车控制器实现对农机执行部件的自动操控，并实现对谷物的自主收获。根据智能化程度的不同，自主作业具体应包括但不限于以下操作：

操作推荐：AI控制器应能根据感知到的环境信息和农机状态信息给出操作推荐，指导操作员给出最适合当前场景的操作。

错误操作报警：AI控制器应能实时的识别操作员的错误操作，并给出声、光或文字的提醒，并根据操作的危险程度采用不同的报警类型，达到警示操作员停止错误操作的目的。

自主作业：AI控制器应能根据对环境信息的感知和实时识别（如作物倒伏率、障碍物等），完成割台高度、拨禾轮转速和高度、行驶速度等执行机构参数的自主调整，并完成对谷物的自主收获。

作业校正：AI控制器应能实时完成对作业效果(如谷物含杂率、破碎率等)的识别，并根据识别结果完成割台高度、拨禾轮转速和高度、风机风速、滚筒转速、车速、凹板间隙距离、清选筛开合角度等执行机构参数的自主调整，并实现收获作业参数和流程的自主校正。

    - 人机交互

人机交互是指AI控制器依据谷物收获机械自主作业的功能及性能要求，通过人机交互软件和显示屏实现收获机械与操作员的交互，具体应包括但不限于以下功能：

      - 感知结果显示

人机交互单元应能实现环境感知结果的实时显示，完成对目标识别结果、作业环境识别结果、作业效果等感知结果的显示，并使用不同的颜色或形状标示出重点。

      - 农机状态显示

人机交互单元应能实现收获机械状态的显示，完成对收获机械的速度、位置、发动机转速、机具状态等实时参数的显示。

      - 软件控制

人机交互单元应能实现人工智能软件模块的开启和关闭、显示页面和信息选择、关键参数的在线修改等功能。

    - 运算

运算是指AI控制器依据谷物收获机械自主作业的功能及性能需求，应能完成AI控制算法的运算和搭载。

    - 数据传输

数据传输是指AI控制器依据谷物收获机械自主作业的功能及性能需求，应支持多种接口和传输方式的数据交互和传输，具体应包括但不限于以下接口和协议：RS-232、RS-485、Ethernet、USB、GMSL、FPD-Link、Can等。

    - 存储

存储是指AI控制器依据谷物收获机械自主作业的功能及性能需求，应支持将环境感知数据、控制数据、报警数据等系统核心数据保存至数据存储模块中，存储模块应具有至少一个作业周期数据的存储容量。

  - 性能要求

    - 信息获取

      - 定位

定位性能应满足以下技术要求：

——数据输出频率：不小于10　Hz；

——定位精度：不大于5　cm；

——＋测速精度：不大于0.2m/s。

      - 图像

图像采集性能应满足以下技术要求：

——采集的图像应满足清晰无遮挡，延迟小于1s；

——图像的采集速度应高于20 FPS；

——采集的每帧图像均应包含准确的时间戳；

——采集图片的分辨率应不低于720×1080；

      - 收获机械状态

收获机械状态采集应满足以下技术要求

——数据输出频率：不小于10Hz；

——数据错误率（适用于布尔量）：不大于5%；

——数据偏移率（适用于数值量）：不大于10%；

——数据丢失：不大于1%。

    - 自主感知

自主感知应满足以下性能要求：

——识别准确率：应不小于80%；

——＋召回率：应不小于90%；

——平均交并比（mean IOU）：应不小于70%；

——识别结果输出频率：应不小于1Hz；

    - 自主作业

      - 操作推荐

操作推荐应满足以下性能要求：

——操作推荐正确率：应不小于95%；

——操作推荐延迟：应不大于1s。

      - 错误操作报警

错误操作报警应满足以下性能要求：

——错误报警准确率：应不小于90%；

——错误报警召回率：应不小于95%,其中致命操作错误应不小于99%；

——报警延迟：应不大于1s。

      - 自主作业

自主作业应满足以下性能需求：自主作业所收获的谷物的含杂率、破碎率应小于人类收获的对应参数。

    - 人机交互

人机交互单元能够清晰、准确、及时的显示信息，信息的刷新频率应不低于5 Hz,信息显示延迟应不大于1s。对图像信息和关键文字信息要显示清晰，农机操作员能清楚容易的读取信息。

    - 运算

AI控制器运算能力须满足如下要求：

- ——CPU性能不低于4核ARM v8 64-bit CPU或2核Intel Core i3 3GHz；

- ——内存容量不低于8GB；

- ——存储空间不低于128GB；

- ——人工智能推理硬件不低于10TOPS(FP16)的算力。

- 试验

  - 试验条件

除了GB/T5262和GB/T 8097规定的试验条件外，本文件还应满足以下条件：

——试验场地试验应选择在宽阔、平坦的田地上，宽度应不小于50 m,长度应不小于100 m,倾斜度小于5°；

——试验场地的各个观测点应确保周围无显著电磁信号干扰，且点位周围环视高度角10°以上无障碍物；

——导航卫星信号条件：利用实际的卫星信号机便携式移动基站进行测试。RTK定位精度水平方向应不大于1cm，垂直方向不大于5cm；

——试验时观测数据的采集应在系统正常工作的情况下进行。

  - 性能试验

    - 定位性能测试

定位模块的性能测试参照GB/T 18314的规定进行。

    - 目标识别性能测试

每项功能（如含杂、破碎、倒伏）分别使用100个不同目标的各1000张测试图片，并计算得出以下值：

——准确率： 对于100个目标，假设预测类别为i的Ai张图片中实际为i的图片为Bi,则100类目标的平均准确率为： ；

——召回率：对于100个目标，分别计算1000张图片中类别识别正确的图片数量Bi，则100类目标的平均精确率为：。

    - 环境识别性能测试

环境识别性能测试方法如下：

每项环境特征（如倒伏率）包含对应环境特征的1000张测试图片，并分别计算预测结果P和真值G的交区域面积 和预测结果P和真值G的并区域面积，则交并比为：。

    - 操作推荐

在6.1规定的试验条件下，在农机处于操作员驾驶的正常工作状态下，由AI控制器给出100个操作推荐，由操作员对推荐的操作进行评判，并计算推荐操作的正确率。

    - 错误操作报警

在6.1规定的试验条件下，在农机处于操作员驾驶的正常工作状态下，由AI控制器给出100个错误操作报警，并由操作员对报警进行评判，并计算报警的正确率。

在6.1规定的试验条件下，在农机处于操作员驾驶的正常工作状态下，由操作员随机做出100个错误操作，并由AI控制器给出错误操作报警，并计算报警的召回率。

  - 可靠性试验

    - 试验要求

谷物收获机械的可靠性试验应按照JB/T 6287的相关规定进行。

而AI控制器可靠性试验应选定谷物收获机械的典型工作环境，确保试验所需的水、电、光照、电磁环境、软件、硬件等试验条件符合要求。

收获机械试验样机应与设计要求相适应，并备有必要的配件和工具；试验机组的技术状态应良好，严格按使用说明书的规定进行使用、调整和保养；工况选择应使作业质量符合农艺要求。生产查定中如有重大质量故障发生，此后各检验程序不再进行。重大质量故障指导致谷物收获机械系统功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如控制器、角度传感器、转向装置、车载接收机等结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。

    - 试验方法

AI控制器可靠性试验应确保AI控制器正常供电运行，对AI控制器进行测试，对测试结果进行有效性正确性验证。

AI控制器可靠性试验应对试验样机进行纯工作时间不少于18 h的生产查定，考核各类时间消耗（作业时间、班次时间、总延续时间、调整保养时间和样机故障排出时间）、作业量，对故障应在原始记录中适当描述，整理汇总。

    - 可靠性评价

农机可靠性评价：有效度按公式（1）计算。

K=TzTz+Tg×100   ………………………………（1）

式中：

K — 有效度，%；

TZ— 生产试验各班次作业时间，单位为分（min）；

Tg— AI控制器在生产试验期间各班次的故障排除时间，单位为分（min）。