ICS 65.060.99

B 93

T/NJ 1227—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

电磁式茶叶加工机械  特殊要求

Electromagnetic tea processing machinery—Special requirements

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

前  言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件主要起草单位：宁波姚江源机械有限公司、浙江省农业机械工业行业协会、浙江工业大学、浙江春江茶叶机械有限公司、绍兴泉岗茶叶机械有限公司…

本文件主要起草人：

本文件是首次制定。

电磁式茶叶加工机械  特殊要求

1  范围

本文件规定了电磁式加热茶叶加工机械（以下简称电磁式茶机）的术语、型号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于电磁式茶叶滚筒杀青机、电磁式茶叶炒干机和电磁式茶叶烘干机，其他电磁式茶叶加工机械可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5226.1  机械电气安全机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB 8702  电磁环境控制限值

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 14093.3  机械产品环境技术要求  高原环境

GB/T 20645  特殊环境条件  高原用低压电器技术要求

GB 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

GB 50065  交流电气装置的接地设计规范

JB/T 6674  茶叶烘干机

JB/T 7863  茶叶机械  术语

JB/T 8575  茶叶炒干机

JB/T 9812  茶叶滚筒杀青机

3  术语和定义

JB/T 7863 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

电磁式茶叶加工机械  electromagnetic tea processing machinery

电磁感应加热是电源产生的交变电流通过感应器（即线圈）产生交变磁场，导磁性物体置于其中切割交变磁力线，从而在物体内部产生交变的电流（即涡流），涡流使物体内部的原子高速无规则运动，原子互相碰撞、摩擦而产生热能，从而起到加热物体的效果。应用这种电磁感应原理加热而进行茶叶加工的机械称为电磁式茶叶加工机械。

3.2

电磁式茶叶滚筒杀青机   electromagnetic tea rotary drum dehydrating machine

采用电磁感应加热方式的茶叶滚筒杀青机。

3.3

电磁式茶叶炒干机  electromagnetic tea panning machine

采用电磁感应加热方式的茶叶炒干机。

3.4

电磁式茶叶烘干机  electromagnetic tea drier machine

采用电磁感应加热方式的茶叶烘干机。

4  型号

电磁式茶叶加工机械型号在现有行业标准规定的编制规则后加注DC，代表电磁式感应加热。

5   技术要求

5.1  一般要求

- 产品应按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

- 产品配套外购件（如电动机、减速箱、控制电器、传送带、链条、轴承等）应符合相关标准或产品使用说明书的规定，并附有制造商提供的产品合格证。

- 传动箱和各润滑部件不得有渗漏油脂现象，不得污染茶叶。

- 铸件、锻件表面不应有影响成套设备关键零部件强度和外观质量的裂纹、砂眼、气孔等缺陷。

- 焊接件焊缝应牢固、平整，不应有烧穿、夹渣、未焊透等现象。

- 钣金件应光滑平整，不应有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕等现象。

5.2  材料要求

- 受热体应采用导磁性能良好的材料。

- 感应线圈材料应满足耐温不小于350℃、电流密度不大于3 A/mm2要求。

5.3  安全要求

- 电磁辐射防护应符合GB 8702中电场强度的规定。

- 电磁式茶机输入电压应在380 V±5%，三相不平衡<5%。

- 具有三级防浪涌保护。

- 对操作及相关人员可能接触的外露旋转、传动和高温部件，应设置安全防护装置。防护装置应符合GB 10395.1中的规定。安全距离应符合GB/T 23821的规定。

- 电磁式茶机的电气安全性能应符合GB 5226.1的要求。其对地绝缘电阻应不小于20 MΩ，并具有可靠的接地装置，接地电阻不大于4 Ω。接地导线应满足GB 50065的要求，当接地导线为铝线时截面积不小于16 mm2；铜线截面积不小于2.5 mm2，同时满足不小于相线截面积的二分之一。

- 对可能造成人身伤害但因功能需要存在而不能防护的危险运动件和高温部位，应在其附近设置永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。安全标志牌上应简要提示危险程度，安全标志应在说明书中重现，且应清晰、易读。

5.4  控制要求

- 设备控制系统应具备故障报警、供电过压、欠压、缺相、控制器过热保护等功能。

- 设备控制系统各动作准确、可靠，不能产生误动作。

- 滚筒类电磁式茶机加热启动前先应确保滚筒启动并达到工作转速的50%以上。

5.5  特殊要求

- 电磁式茶机安装处海拔高度应不大于2000 m，超过2000 m，应按GB/T 20645和GB/T 14093.3规定设计。

- 多温区滚筒类电磁式茶机相邻加热区间的温度差应不大于40℃。

- 电磁式茶机正常作业状况下，感应线圈温升应不大于110℃。控制器内重要元器件的工作温度应不大于70℃。

- 控制系统应采取电磁防护和抗干扰措施。

- 电磁式茶机在转速、温度稳定状况下，轴承温升应不大于45℃，感应线圈支架与机架的连接点处温升应不大于45℃。

- 在设计产能条件下，实际使用平均功率与设备配备功率之比应不大于0.75。

- 加热区实测温度与设定温度的偏差值应不大于±3℃，表读温度与实测温度的偏差值应不大于±3℃。

- 滚筒类电磁式茶机筒体直径800以下径向跳动值应不大于10 mm，800以上含800径向跳动值应不大于12 mm。

- 线圈等距缠绕时每圈间距偏差不大于10 mm，非等距缠绕时应保证受热体均匀升温。

5.6  整机性能

- 电磁式茶叶滚筒杀青机主要性能指标除应符合JB/T 9812的规定外，还应应符合表1的规定。

- 主要性能指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 鲜叶含水率（质量分数） | % | 70～75 |
| 杀青叶含水率（质量分数） | % | 50～62 |
| 杀青叶适度率（质量分数） | % | ≥90 |
| 杀青叶劣变率（质量分数） | % | ≤2.0 |
| 小时鲜叶处理量 | kg/h | 按使用说明书要求 |
| 耗电量 | kW·h/kgH2O | ≤0.85 （杀青叶含水率（质量分数）58～62时） |
| 预热时间 | min | 5～15 |
| 温控范围 | ℃ | 室温～320 |
| 加热温区段 | 个 | 3～5 |
| 注：“耗电量”的“耗电”指杀青时的直接加热电耗。 |  |  |

- 电磁式茶叶炒干机主要性能指标除应符合JB/T 8575的规定外，还应符合表2的规定。

- 主要性能指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 原料叶含水率（质量分数） | % | 40～45 |
| 干茶含水率（质量分数） | % | 6 |
| 小时鲜叶处理量 | kg/h | 按使用说明书要求 |
| 耗电量 | kW·h/kg | ≤0.8 |
| 预热时间 | min | 3～7 |
| 温控范围 | ℃ | 室温～180 |
| 加热温区段 | 个 | 1 |
| 注：“耗电量”的“耗电”指炒干时的直接加热电耗。 |  |  |

- 电磁式茶叶烘干机主要性能指标除应符合JB/T 6674的规定外，还应符合表3的规定。

- 主要性能指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 小时鲜叶处理量 | kg/h | 按使用说明书要求 |
| 耗电量 | kW·h/kgH2O | ≤0.95 |
| 预热时间 | min | 10～15 |
| 温控范围 | ℃ | 室温～160 |
| 加热温区段 | 个 | 1～5 |
| 注：“耗电量”的“耗电”指烘干时的直接加热电耗。 |  |  |

5.7  装配质量

应符合JB/T 9812、JB/T 8575、JB/T 6674的要求。

5.8  可靠性

应符合JB/T 9812、JB/T 8575、JB/T 6674的要求。

6  试验方法

- 试验准备

按JB/T 9812、JB/T 8575、JB/T 6674的规定进行。

- 性能试验

按JB/T 9812、JB/T 8575、JB/T 6674的规定进行。

- 作业性能测定

按JB/T 9812、JB/T 8575、JB/T 6674的规定进行。

- 电磁式烘干机耗电量测定

- 烘干所蒸发的水分质量测定按式(1)计算：

(1)

式中：

W	—— 烘干所蒸发的水分质量，单位为千克（kg）；

Ws	—— 在制叶（发酵叶或揉捻叶）质量，单位为千克（kg）；

Hx	—— 在制叶（发酵叶或揉捻叶）含水率；

Hs	—— 干毛茶含水率。

- 千克水耗电量测定：记录试验时间内加热用电量。

千克水耗电量按式(2)计算：

(2)

式中：

Md	—— 千克水耗电量，单位为千瓦小时每千克水（kW·h/kg H2O）；

Gd	—— 加热用电量，单位为千瓦小时（kW·h）。

- 安全要求检验

- 电场强度按GB 8702的规定测定。

- 其他安全要求试验按JB/T9812、JB/T8575、JB/T6674的规定进行。

- 相邻加热区温差测定

拆除外壳，选择离轴向中间点最近两段线圈的相邻空间处，在热态空载250℃时、用手持远红外测温计对滚筒外壁各温区进行测定，并计算出温度差。

- 感应线圈温升测定

- 电磁式杀青机在茶机正常运行1小时后，在热态空载250℃时，用手持远红外测温计对各线圈外表面温度进行测定，测定三个点，取最大值，并计算出温升。

- 电磁式炒干机在茶机正常运行1小时后，在热态空载150℃时，用手持远红外测温计对线圈外表面温度进行测定，测定三个点，取最大值，并计算出温升。

- 电磁式烘干机在茶机正常运行1小时后，在热风温度110℃时，用手持远红外测温计对各线圈外表面温度进行测定，测定三个点，取最大值，并计算出温升。

- 控制器内重要元器件的工作温度测定

在茶机正常作业和散热条件下运行1 h后，用手持远红外测温计对IGBT等重要功率元器件进行多点测温，取最大值。

- 感应线圈支架与机架的连接点温升测定

在茶机正常作业和散热条件下运行1 h后，用手持远红外测温计对该点测温，测定所有点，取最大值，并计算出温升。

- 实际使用平均功率与设备配备功率之比测定

在茶机正常连续作业运行1 h条件下，测量加热耗电量，作为实际使用平均功率，计算使用平均功率与设备配备功率之比。

- 筒体跳动检验

在线圈间的滚筒圆周表面设置参考点，测量在热态空载250℃，在茶机正常运行1 h后，转动时的滚筒外表面与参考点距离差（径向跳动值）。沿滚筒轴向中部相邻位置进行多点（不小于2点）测量，取最大值。

- 线圈缠绕间距偏差检验

用直尺测量缠绕线圈的螺距，各线圈测量数5个，计算平均值，取平均值中的最大值。

- 可靠性测定

平均首次故障前时间（MTTFF）、有效度按GB/T 5667规定的方法测定。

- 其他

其余要求、外购件用目测、手感、常规量具进行。

7  检验规则

7.1  检验分类

设备的检验分为出厂检验、型式检验。

7.2  检验项目分类

电磁式茶叶滚筒杀青机、电磁式茶叶炒干机、电磁式茶叶烘干机检验项目内容除应符合JB/T9812、JB/T8575、JB/T6674的规定外，同时应包括表4的对应项目内容。

- 电磁式茶机特殊要求检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 5.3.1 | 6.5.1 | √ | √ |
|  | 2 | 安全要求 | 5.3.2～5.3.4 | 6.5.2 | √ | √ |
|  | 3 | 安全要求 | 5.3.5 | 6.5.2 | √ | √ |
|  | 4 | 安全要求 | 5.3.6 | 6.5.2 | √ | √ |
|  | 5 | 生产率 | 5.6 | 6.3 | — | √ |
| B | 1 | 控制系统 | 5.4、5.5.4 | 6.14 | — | √ |
|  | 2 | 使用海拔高度符合 | 5.5.1 | 6.14 | — | √ |
|  | 3 | 相邻加热区温差 | 5.5.2 | 6.6 | √ | √ |
|  | 4 | 感应线圈温升 | 5.5.3 | 6.7 | — | √ |
|  | 5 | 控制器内重要元器件的工作温度 | 5.5.4 | 6.8 | — | √ |
|  | 6 | 感应线圈支架与机架的连接点温升 | 5.5.5 | 6.9 | — | √ |
|  | 7 | 实际使用平均功率与设备配备功率之比 | 5.5.6 | 6.10 | — | √ |
|  | 8 | 筒体跳动检验 | 5.5.7 |  | √ | √ |
|  | 9 | 线圈缠绕间距偏差检验 | 5.5.8 | 6.12 | √ | √ |
|  | 10 | 耗电量（电磁式烘干机） | 5.6 | 6.4 | — | √ |
|  | 11 | 预热时间 | 5.6 | 6.2 | √ | √ |
|  | 12 | 温控范围 | 5.6 | 6.2 | √ | √ |
|  | 13 | 可靠性测定 | 5.8 | 6.13 | — | √ |
| C | 1 | 一般要求 | 5.1 | 6.14 | √ | √ |
|  | 2 | 材料要求 | 5.2 | 6.14 | — | √ |
|  | 3 | 装配质量 | 5.7 | 6.14 | √ | √ |

8  标牌、包装、运输和贮存

按JB/T 9812、JB/T 8575、JB/T 6674的规定进行。

9  质量承诺

电磁加热茶机产品质保期为1年，终身维护。在质保期内属因产品质量问题影响产品使用，免费提供产品零配件更换修理服务。