ICS 65.060.99

B 91

T/NJ 1259—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

人工智能小麦收获机  技术规范

Artificial Intelligent Wheat Harvester—Technical Specification

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201归口。

本文件起草单位：中联农业机械股份有限公司、河南科技大学。

本文件起草人：。

本文件为首次发布。

人工智能小麦收获机技术规范

- 范围

本文件规定了人工智能小麦收获机的安全要求、主要性能指标、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本文件适用于搭载了人工智能软硬件的小麦收获机（以下简称AI小麦机）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 8094 收获机械 联合收割机 粮箱容量及卸粮性能的测定

GB/T 8097 收获机械 联合收割机 试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 9813.1 计算机通用规范

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分 总则

GB 10395.7 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 14248 收获机械 制动性能测定方法

GB 15934 电器附件 电线组件和互连电线组件

GB/T 19997 谷物联合收割机 噪声限值

JB/T 5117 全喂入联合收割机  技术条件

JB/T 5243 收获机械 传动箱 清洁度测定方法

JB/T 6268 自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T 6287 谷物联合收割机 可靠性评定试验方法

JB/T 7316 谷物收割机 液压系统试验方法

JB/T 11971 拖拉机用线束

NY/T 2612 农业机械机身反光标识

QJ 3093A YF6型圆形防雨分离电连接器详细规范

- 术语与定义

GB 9813.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 人机交互  Human-Computer Interface（HCI）

人机交互是一门研究系统与用户之间交互关系的科学或技术。系统可以是各种各样的机器，也可以是计算机化的系统和软件。

- 接口  Interface

在计算机科学中，接口是计算机系统中两个独立的部件进行信息交换的共享边界。这种交换可以发生在计算机软、硬件，外部设备或进行操作的人之间，也可以是它们的结合。本文指人工智能小麦机各软硬件系统和模块之间进行信息交换的共享边界。本文接口的实现方式可以是硬件、软件或者软硬件的结合。

- RTK  Real-time kinematic

实时动态载波相位差分技术，是一种新的常用的卫星定位测量方法。其通过实时处理两个测量站载波相位观测量的差分，实时得到厘米级定位精度。

- 准确率  Accuracy

在目标识别问题中，准确率反映某一类标识别结果中预测正确的概率，即预测正确的数量（包括正确的正类和负类）占总数的比例，计算公式为：Accuracy=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN),其中TP是类型为正样本且识别为正样本的个数，FP是类型为负样本但识别为正样本的个数，TN类型为负样本且识别为负样本的个数,FN类型为正样本且识别为负样本的个数。

- 召回率  Recall

在目标识别问题中，召回率反映正确预测为正类的数量占真正的正类总数量的比例，计算公式为：Recall=TP/（TP+FN），其中TP是类型为正样本且识别为正样本的个数，FN是类型为正样本但识别为负样本的个数。

- 倒伏率  Lodging rate

测量范围内小麦倒伏的面积与总测量面积的比例。

- 含杂率  Chaff rate

小麦收获时，收获物中所含非籽粒杂质质量占收获物总质量的百分比。

- 破碎率  Breakage rate

小麦收获时，因机械损伤而造成破裂、裂纹、破皮的籽粒质量占所收获籽粒总质量的百分比。

- 交并比  intersection over union

预测边界和实际边界的交集的面积和预测边界和实际边界并集的面积之比。

- 安全要求

  - 产品设计和结果应合理，保证操作人员按生产厂商规定的使用说明书进行操作和保养时没有危险。

  - 各传动轴、带轮、齿轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定，对割台上的割刀、拨禾轮、螺旋输送器等必须外露的功能件，应在其附近固定符合GB 10396规定的安全标志。

  - AI小麦机应安装作业照明灯2只，1只照向割台前方，1只照向卸粮区。割台两端的前后方应粘贴符合NY/T 2612规定的反光标识。

  - AI小麦机应安装2只后视镜和倒车喇叭。自走轮式AI小麦机还应安装行走喇叭。

  - 有驾驶室的AI小麦机，驾驶室玻璃务必采用安全玻璃。

  - AI小麦机噪声应符合GB 19997的规定。

  - AI小麦机以最高速度制动时，整机质量不大于8000kg的AI小麦机制动距离应不大于6m；整机质量大于8000kg的AI小麦机制动距离应不大于8m。当冷态制动减速度不大于 4.5m/s2时，后轮不应跳起。

  - 驻车制动装置应可靠，没有外力不能松脱，轮式AI小麦机应能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上，履带式AI小麦机应能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上。驻车制动控制力：手操纵力应不大于400N，脚操作力应不大于600N。

  - 轮式AI小麦机液压转向系统在行驶过程中如发生熄火，AI小麦机应能实现人力转向。

  - 其他安全要求应符合GB 10395.7的规定。

- 技术要求

  - 整机要求

    - 外观

AI小麦机各部件的表面不应有明显的凹痕、划伤、裂痕、变形和污渍等。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。丝印标识应正确、规范、清晰、美观，不易脱落；输入输出接口丝印可用其功能英文缩略字符标识或规范图标标识。

  - 电源适应

    - 电源条件

电源应满足以下条件：

- 对于交流供电产品，应能在220V±22V，50Hz±1Hz的条件下工作；

- 对于直流供电的产品，直流电压优先采用从12V（范围9V-16V）、24V（范围18V-32V）中选择；

- 对于电源有特殊要求的应在产品说明书中加以说明。

      - 电源线组件

电源线组件的参数要求应该符合GB 15934的规定；圆形连接器应符合QJ 3093A的规定。

    - 系统布线要求

AI小麦机所用线束应符合 JB/T 11971的规定，线路都应保证整齐安全的连接、固定，线路用线夹或扎带固定好，走线固定在波纹管里。安装完毕后，电线没有外露，并达到防护要求。

    - 可靠性

平均故障间隔时间应不少于50h，有效度应不小于95%。

    - 其他

柴油机、行走传动系统、脱粒机体、割台在标定转速下，不得有异常声音。

脱粒、割台离合器手柄操纵应灵活、准确可靠。各类离合器要求分离彻底，结合平稳可靠。

液压系统、柴油机和传动箱各结合面、油管接头以及邮箱等处，静结合面应无渗漏，动结合面应无滴漏。

粮箱与籽粒垂直搅龙出口结合应严密、不应漏粮。

自走式AI小麦机应装有柴油机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置、堵塞报警的监视装置，并保证信号可靠、响应及时。

自走式AI小麦机结构上应保证工作部件在未接合的状态下，柴油机才能被启动，脱粒离合手柄在“合”位置时，不能启动柴油机。

承受交变载荷的滚筒纹杆螺栓或齿杆与幅盘连接螺栓、滚筒轴承螺栓、轮毂螺栓、刀杆曲柄螺栓、柴油机紧固螺栓、茎秆切碎刀片固定螺栓的强度应不低于8.8级，螺母不低于8级。

涂装应符合JB/T 5673的规定，外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱，图层厚度应不小于35mm。

使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，其基本要求、内容和编制方法等应符合GB/T 9480的规定。

  - 主要零部件要求

AI小麦机各主要零部件应符合JB/T 5117的相关规定。

  - 智能作业要求

    - 信息获取

AI小麦机应具备通过各种接口和传感器获取所需信息的能力，具体应包括但不限于以下信息：

定位：AI小麦机应能支持卫星定位，并获取本机实时的时间、经度、纬度、速度、高度和航向等定位信息，并至少支持GPS和北斗两种定位模式。

图像：AI小麦机应支持图像信息采集功能，能对周围环境、作业效果、感知目标等内容进行高清晰度的图像采集。

本机状态: AI小麦机应支持对本机的状态进行实时采集，本机的状态应包括但不限于行驶速度、割台高度、拨禾轮高度、风机转速等。

    - 自主感知

自主感知是指AI小麦机依据自主作业的功能及性能要求，可对接收到的传感器数据、人机交互数据等信息进行自主综合分析，生成自主作业所必需的感知信息和作业效果分析结果，具体应包括但不限于以下信息：

倒伏率：AI小麦机应具备对小麦的倒伏率进行准确识别的功能。AI小麦机应能通过相机获取待收割小麦的图像信息，并利用深度学习等目标识别算法识别图片中倒伏的小麦，并进一步计算当前视野内小麦的倒伏率。

含杂率：AI小麦机应具备对收获的小麦的含杂率进行准确识别的功能。AI小麦机应能通过安装在谷仓的相机采集收获的小麦图像信息，并利用深度学习等目标识别算法识别图片中包含中的杂质，并进一步计算谷仓中小麦的含杂率。

破碎率：AI小麦机应具备对收获的小麦的破碎率进行准确识别的功能。AI小麦机应能通过安装在谷仓的相机采集收获的小麦图像信息，并利用深度学习等目标识别识别收获图片中破碎的小麦，并进一步计算谷仓中小麦的破碎率。

    - 自主作业

自主作业功能是指AI小麦机依据自主作业的功能及性能要求，通过控制软件和整车控制器实现对AI小麦机各执行部件的自动操控，并实现对小麦的自主收获和收获效果的自主评价。根据智能化程度的不同，AI小麦机自主作业功能应包括但不限于以下操作：

1）操作推荐

AI小麦机应能根据感知到的环境信息和本机状态信息给出操作推荐，指导操作员给出最适合当前场景的操作。

2）错误操作报警

AI小麦机应能实时的识别操作员的错误操作，并给出声、光或文字的提醒，并根据操作的危险程度采用不同的报警类型，达到警示操作员停止错误操作的目的。

3）自主作业

AI小麦机应能根据对环境信息的感知和实时识别（如倒伏率、障碍物等），完成割台高度、拨禾轮转速和高度、行驶速度等执行机构参数的自主调整，并完成对小麦的自主收获。

4）作业校正

AI小麦机应能实时完成对作业效果(如含杂率、破碎率等)的识别，并根据识别结果完成割台高度、拨禾轮转速和高度、风机风速、滚筒转速、车速、凹板间隙距离、清选筛开合角度等执行机构参数的自主调整，并实现收获作业参数和流程的自主校正。

    - 人机交互

人机交互是指AI小麦机依据自主作业的功能及性能要求，通过人机交互软件和显示屏实现AI小麦机与操作员的交互，具体应包括但不限于以下功能：

      - 感知结果显示

人机交互单元应能实现环境感知结果的实时显示，完成对目标识别结果、作业环境识别结果、作业效果等感知结果的显示，并使用不同的颜色或形状标示出重点。

      - 农机状态显示

人机交互单元应能实现AI小麦机状态的显示，完成对AI小麦机的速度、位置、发动机转速、机具状态等参数的实时显示。

      - 软件控制

人机交互单元应能实现人工智能软件模块的开启和关闭、显示页面和信息选择、关键参数的在线修改等功能。

    - 存储

存储是指AI小麦机依据自主作业的功能及性能要求，应支持将环境感知数据、控制数据、报警数据等系统核心数据保存至数据存储模块中，存储模块应具有至少一个作业周期数据的存储容量。

- 主要性能指标

  - 信息获取

    - 定位

定位性能应满足以下技术要求：数据输出频率应不小于10Hz；定位精度应不大于5cm；测速精度应不大于0.2m/s。

    - 图像

图像采集性能应满足以下技术要求：采集的图像应满足清晰无遮挡，延迟应小于1s；图像的采集速度应高于20FPS；采集的每帧图像均应包含准确的时间戳；采集图片的分辨率应不低于720×1080。

    - 本机状态

本机状态的采集应满足以下技术要求：数据输出频率应不小于10Hz；数据错误率（适用于布尔量）应不大于5%；数据偏移率（适用于数值量）应不大于10%；数据丢失率应不大于1%。

  - 自主感知

自主感知应满足以下性能要求：识别准确率应不小于80%；召回率应不小于90%；平均交并比（mean IOU）应不小于70%；识别结果输出频率应不小于1Hz。

  - 自主作业

    - 操作推荐

操作推荐应满足以下性能要求：操作推荐正确率应不小于95%；操作推荐延迟应不大于1s。

    - 错误操作报警

错误操作报警应满足以下性能要求：错误报警准确率应不小于90%；错误报警召回率应不小于95%,其中致命操作错误应不小于99%；报警延迟应不大于1s。

    - 自主作业

自主作业应满足以下性能需求：自主作业所收获的谷物的含杂率、破碎率均应小于人类收获的对应参数。

  - 人机交互

人机交互单元能够清晰、准确、及时的显示信息，信息的刷新频率应不低于5Hz,信息显示延迟应不大于1s。对图像信息和关键文字信息要显示清晰，小麦机操作员能清楚容易的读取信息。

- 试验

  - 试验条件

除了GB/T 5262和GB/T 8097规定的试验条件外，本标准还应满足以下条件：

- 试验场地试验应选择在宽阔、平坦的田地上，宽度应不小于50m,长度应不小于100m,倾斜度小于5°。

- 试验场地的各个观测点应确保周围无显著电磁信号干扰，且点位周围环视高度角10°以上无障碍物。

- 试验时观测数据的采集应在系统正常工作的情况下进行。

  - 作业性能试验

    - 操作推荐

在7.1规定的试验条件下，在农机处于操作员驾驶的正常工作状态下，由AI小麦机给出100个操作推荐，由操作员对推荐的操作进行评判，并计算推荐操作的正确率。

    - 错误操作报警

在7.1规定的试验条件下，在农机处于操作员驾驶的正常工作状态下，由AI小麦机给出100个错误操作报警，并由操作员对报警进行评判，并计算报警的正确率。

在7.1规定的试验条件下，在农机处于操作员驾驶的正常工作状态下，由操作员随机做出100个错误操作，并由AI控制器给出错误操作报警，并计算报警的召回率。

    - 自主作业

破碎率、含杂率等作业性能试验按GB/T 8097的规定进行。

  - 可靠性试验

按JB/T 6287的规定进行。

  - 噪声试验

按JB/T 6268的规定进行。

  - 制动性能试验

按GB/T 14248的规定测定制动性能，带割台运输车的AI小麦机应卸下割台并装在运输车上与主机一起试验。

  - 液压系统性能试验

按JB/T 7316的规定对液压系统清洁度、割台升降速度和静沉降性能以及行走无级变速稳定性项目进行测定。

  - 传动箱性能试验

    - 清洁度试验

按JB/T 5243的规定进行。

    - 操纵性能试验

在运输状态下进行测定，在测试全过程中传动箱不得有脱档、乱档现象，变速箱不得有异常声响。出现的异常响声难以判定时，可拆机检查。在测试全过程中离合器应结合可靠，分离彻底。

  - 密封性能试验

    - 漏油检测

在检测试验全过程中，目视检查液压系统、柴油机和传动箱各结合面、油管接头以及油箱等处，应无滴、渗油现象。

    - 漏水检测

在检测试验全过程中，目视检查水箱开关、水封和水管接头等处，应无滴水现象；目视检查水箱、缸体、缸盖、杠垫和水管表面，应无渗水现象。

    - 漏粮检测

与作业性能试验同时进行，在试验全过程中检查割台、过桥、脱粒机体和输粮搅龙各结合面、密封面，目测或接取均应无明显落粒。

  - 卸粮性能试验

按GB/T 8094的规定进行测定。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台总装配完毕的AI小麦机，应进行30 min的空运转试验，试验结果应满足以下要求：

- 起动方便平稳，柴油机熄火可靠；

- 各操作系统操作灵活、准确、可靠；

- 工作部件运转平稳，不得有卡滞、碰撞和异常声音；

- 连接件、紧固件不得松动；

- 不允许有漏油、漏水、漏气、漏电现象。

    - 每台AI小麦机应进行行走试验，试验应在各档情况下分别进行。

    - 出厂检验项目见表1，检验项目全部合格判定产品合格。每台AI小麦机应经制造厂质量检验部门检验合格并附有质量合格证后方可出厂。

- 检验项目分类

| 项目分类 |  | 检验项目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护及安全标志 | 4.2 | √ | √ |
|  | 2 | 照明设置 | 4.3 | √ | √ |
|  | 3 | 喇叭 | 4.4 | √ | √ |
|  | 4 | 行车制动 | 4.7 | √ | √ |
|  | 5 | 驻车制动 | 4.8 | √ | √ |
|  | 6 | 操作者位置 | 4.10 | √ | √ |
|  | 7 | 定位 | 6.1.1 | √ | √ |
|  | 8 | 图像采集 | 6.1.2 | √ | √ |
| B | 1 | 噪声 | 4.6 | - | √ |
|  | 2 | 含杂率 | 6.3.3 | - | √ |
|  | 3 | 破碎率 | 6.3.3 | - | √ |
|  | 4 | 可靠性 | 5.1.4 | - | √ |
|  | 5 | 柴油机 | 5.2 | - | √ |
|  | 6 | 起动结构 | 5.1.5 | - | √ |
|  | 7 | 异常声响 | 5.1.5 | - | √ |
|  | 8 | 各类离合器 | 5.1.5 | - | √ |
|  | 9 | 输送系统及粮箱密封性 | 5.1.5 | - | √ |
|  | 10 | 螺栓、螺母等级 | 5.1.5 | - | √ |
|  | 11 | 液压系统密封性 | 5.2 | √ | √ |
|  | 12 | 仪表 | 5.1.5 | √ | √ |
|  | 13 | 电气系统 | 5.2 | √ | √ |
|  | 14 | 感知精度 | 6.2 | - | √ |
| C | 1 | 涂装质量 | 5.1.5 | - | √ |
|  | 2 | 割台 | 5.2 | - | √ |
|  | 3 | 粮箱 | 5.1.5 | - | √ |
|  | 4 | 脱粒装置 | 5.2 | - | √ |
|  | 5 | 行走部分 | 5.2 | - | √ |
|  | 6 | 使用说明书 | 5.1.5 | √ | √ |

  - 型式试验

有下列情况之一时，产品应进行型式试验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

- 正式生产后，结构、工艺、材料等有较大改变，可能影响产品性能；

- 产品停产二年后，恢复生产；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

整机抽样应是企业最近一年内生产的，并经过自检合格的产品。型式检验按表1规定的型式检验项目进行。检验项目按其重要性可分为A类、B类和C类。抽样和判定方案见表2。

- 抽样和判定方案

| 抽样方案 | 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目数 | 8 | 14 | 6 |
|  | 样本量 n | 2 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| 判定规则 | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 每台AI小麦机上应安装固定式产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容至少应包括：

- 制造商名称及地址；

- 产品型号与名称；

- 产品主要技术参数；

- 产品制造编号；

- 产品制造日期；

- 产品执行标准编号。

  - 在每台产品的明显位置，应标注其商标。

  - 出厂装运时，对附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件，应进行分类包装、标识，保证其运输中无损伤。

  - 随机文件应包括：

- 使用说明书；

- 三包文件；

- 产品合格证；

- 备件、附件及随车工具清单。