ICS 65.060.99

B 91

T/NJ 1262—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

多功能林果园耕作机

Multi-functional forest and orchard cultivator

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201归口。

本文件起草单位：洛阳市玛斯特拖拉机有限责任公司

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

- 多功能林果园耕作机

- 1  范围

本文件规定了多功能林果园耕作机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本文件适用于果园、山林、大棚等种植管理作业用多功能林果园耕作机（以下简称多功能耕作机），多功能耕作机包括旋耕、割草、开沟、回填、施肥、起垄、打药、树枝粉碎和林果园运输等多功能作业机具。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T3098.1-2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.2-2015  紧固件机械性能  螺母

GB/T3766  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第1部分：通用符号

GB/T4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T5262-2008  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T5667  农业机械  生产试验方法

GB/T9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB/10395.1  农林机械  安全 第1部分：总则

GB/10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T13306  标牌

GB/20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段

GB/23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T6268  自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T8574  农机具产品  型号编写规则

JB/T9798.2  手扶拖拉机配套旋耕机  第2部分：试验方法

JB/9832.2-1999 农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多功能林果园耕作机   Multi-functional forest and orchard cultivator

以柴油机为动力、履带为行走装置、能快速切换多种机具的林果园耕作机械

3.2

接近角 approach angle

多功能耕作机静置于水平硬地面时，履带导向轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，或多功能耕作机前端最低点和前部履带接地点连线与水平面之间的夹角。

3.3

离去角 departure angle

多功能耕作机静置于水平硬地面时，履带驱动轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，或多功能耕作机末端（机具置于最高位置时）最低点和后部履带接地点与水平面之间的夹角。

3.4

离地间隙  ground clearance

多功能耕作机置于水平硬质地面上，机具升起后，测定履带间的机架、驱动箱、消声器等部位的离地间隙，取最小值即为最小离地间隙。

- 4  型号

多功能耕作机的型号按JB/T8574的规定编制，多功能耕作机型号由下列代号和主参数组成。

1G  ZL-- □  □

改进代号：A、B、C、……（依次表示第几次改进）

主参数：工作幅宽，单位为厘米（cm）

特征代号：Z--自走，L--履带

类别代号;耕耘和整地机械中的多功能耕作机

示例：工作幅度为120cm，第一次改进的多功能耕作机，标记为：1GZL-120

- 5  技术要求

5.1  一般要求

5.1.1  多功能耕作机应符合本文件的要求，并按经规定程序批准的产品图样及设计文件制造。有特殊要求时，特殊要求由供需双方另行协议，并在协议中注明。

5.1.2  在环境温度大于5℃时多功能耕作机应在30s内顺利平稳的起动。在怠速和最高空转转速下，应运转平稳，并能通过熄火装置使发动机停止运转。

5.1.3  多功能耕作机正常工作时，不得有异常响声，不得有漏油、漏水和漏气现象。

5.1.4  所有焊缝应牢固，不得有咬边、虚焊、焊穿等影响强度的缺陷。

5.1.5  涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起泡和起皱。涂层厚度应不小于35μm。漆膜附着力应不低于JB/T9832.2-1999中的规定的2级。

5.1.6  操纵机构及其位置应易于辨识，并应在产品使用说明书中予以描述。标识符号应符合GB/T4269.1与GB/T4269.2的规定。

5.1.7  多功能耕作机操纵机构的最大操纵力为：手操纵力应不大于400N，脚操纵力应不大于600N。

5.1.8  多功能耕作机采用遥控控制的操作方式，遥控距离应不小于50m。

5.2基本参数

多功能耕作机的基本参数应符合表1的规定。

表1  基本参数

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 履带接地长度与轨距之比 | ≥1.2 |
| 平均接地压力 kPa | ≤25 |
| 接近角 （°） | ≥40 |
| 离去角 （°） | ≥35 |
| 侧倾稳定角 （°） | ≥40 |
| 最小离地间隙 mm | ≥145 |
| 作业速度 km/h | （制造厂技术文件或使用说明书） |
| 最小转向圆半径 cm | （制造厂技术文件或使用说明书） |
| 最小通过圆半径 cm | （制造厂技术文件或使用说明书） |

5.3 作业性能：

多功能耕作机在壤土、轻黏土中耕作，其主要性能指标应符合表2的规定。

表2  作业性能

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 旋耕 | 耕深 cm | ≥12 |
|  | 耕深稳定性 ％ | ≥85 |
|  | 耕后地表平整度 cm | ≤4 |
|  | 植被覆盖率 ％ | ≥60 |
|  | 碎土绿 ％ | ≥60 |
|  | 纯工作小时生产率 hm²/h | ≥0.13 |
| 开沟 | 开沟深度 cm | ≥30 |
|  | 开沟底部宽度 | ≥25 |
|  | 沟内回土率 ％ | ≤5 |
| 回填 | 土壤回填率 ％ | ≥85 |
| 施肥 | 料斗容积 米³ | ≥0.15 |
|  | 施肥深度 cm | ≥25 |
|  | 下肥方式 | 遥控开关 |
|  | 下肥量 kg/m | 0~2可调 |
| 打药 | 药箱容积 L | ≥150 |
|  | 喷雾半径 m | ≥6 |
|  | 喷雾控制方式 | 遥控开关 |
| 打草 | 碎草率 ％ | ≥90 |
|  | 留茬高度 cm | ≤6 |
|  | 生产率hm²/h | ≥0.35 |

表2  作业性能（续）

| 运输平台 | 运输质量 kg | ≥500 |
| --- | --- | --- |
| 树枝粉碎 | 鲜枝粉碎最大直径 mm | 100 |
|  | 粉碎效率 m³/h | ≥3 |
|  | 进料口高度 mm | 960 |
|  | 出料方向 | 侧排料 |

5.4  主要零部件及性能

5.4.1  发动机

发动机标定功率应为12h功率。按其使用说明书规定磨合后，功率值变化量应不大于±5%。

5.4.2  转向机构

转向机构应保证多功能耕作机平稳转向。

5.4.3  传动机构

5.4.3.1  离合器应分离彻底、结合平顺可靠。

5.4.3.2  变速箱换挡应灵活，不得有卡滞、乱档和自动脱档现象。

5.4.4  液压系统

5.4.4.1  液压系统应符合GB/T3766的规定，液压操纵系统应轻便、灵活、可靠、不得有卡滞现象。

5.4.4.2  液压管路应固定可靠，不得扭转、压扁和破损。

5.4.5  电器仪表

5.4.5.1  仪表应反应灵敏、显示清晰、观察方便。

5.4.5.2  电器开关、按钮应操作方便、开关自如，不得因振动而自行接通或关闭。

5.4.6  遥控系统

5.4.6.1 遥控系统应灵敏可靠，抗干扰能力强。

5.5.6.2 遥控距离不低于50米。

5.5  整机性能

5.5.1  各调节机构应操作方便、灵活、可靠，各部件调节范围应能保证部件达到规定的极限位置。

5.5.2  各操纵机构应轻便灵活，松紧适度，各机构行程应符合设计要求。所有要求自动回位的操纵件，在操纵力去除后应能自动回到原来的位置。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。

5.5.3  多功能耕作机直线行走10m的跑偏量应不大于60cm。

5.5.4  发动机固定螺栓、变速箱连接螺栓、机具旋转部件螺栓、轴承座固定螺栓等重要部位螺栓的强度等级应不低于GB/T3098.1-2010规定的8.8级，螺母不低于GB/T3098.2-2015规定的8级，紧固件拧紧力矩应符合本文件中表2的规定。

表2  紧固件拧紧力矩

| 螺纹公称尺寸（mm） | 拧紧力矩（Nm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

5.6  可靠性

多功能耕作机平均故障间隔时间MTBF应不少于85h，有效度应不小于95%。

6  安全和环保要求

6.1  安全设计

多功能耕作机的机构设计及各操纵件布局应合理，便于驾驶员正常操作，保证操作者按制造厂使用说明书操作和保养时没有危险。

6.2  安全防护

6.2.1  驾驶员工作和保养时，易产生危险的外露旋转件应有防护装置，保护装置应牢固可靠，无尖角和锐棱。防护装置的安全距离应符合GB23821的规定，强度符合GB10395.1的规定。

6.2.2  外置式排气管外侧应设有防止热灼伤的防护装置。

6.3  安全标志

旋耕刀等必须外露的功能件，应在其附近固定永久性安全标志，安全标志应符合GB10396的规定，并在使用说明书中予以描述。

6.4  噪声

驾驶员操作位置处噪声声压级应不大于95dB（A），动态环境噪声声压级应不大于87 dB（A）。

6.5  电气装置及电路

6.5.1  电气装置和电路应连接可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，导线穿越孔洞处应设绝缘套管。

6.5.2  电线应设置在不触及发热部件、不接近运动部件或锋利边缘的位置。

6.5.3  蓄电池应固定牢固，其极柱和未绝缘电气件应进行防护，防止水、油或工具等造成短路。

6.6  发动机排放

发动机的排放应符合GB20891的规定。

6.7  使用说明书安全要求

使用说明书应有提醒操作者使用、保养和维护的安全注意事项，其编写应符合GB/T9480的规定。

7  试验方法

7.1 试验条件

7.1.1  试验样机

7.1.1.1  试验样机应与制造厂提供的使用说明书上的型号一致，且技术状态应良好。

7.1.1.2  试验样机应按使用说明书或经协商后制造厂同意的磨合规范进行磨合。

7.1.1.3  磨合及试验期间，除按使用说明书的规定进行调整、维护保养，不允许做其他调整、替换、维修。如确有需要调整、替换、维修应经试验机构同意，在其监督下进行并予以记录。

7.1.2  试验用地

试验用地应符合JB/T9798.2的规定。试验用地调查和测定按GB/T5262-2008规定的五点法，调查和测定内容为：

——土壤条件：土壤质地、土壤坚实度、泥脚深度、水层深度、土壤含水率；

——地表条件：地块形状大小、地形坡度坡向；

——植被条件:植被种类、植被自然高度、植被密度、植被含水率。

7.1.3  试验用液体

试验前加注的燃油、润滑油、冷却液、液压油等液体应按使用说明书要求进行。

7.2  噪声

多功能耕作机的噪声应按JB/T6268的规定进行。

7.3  平均接地压力

在水平硬质地面上测定履带的接地长度：第一支重轮中心到最后一支重轮（或起支撑作用的张紧轮）中心垂线的水平距离。（建议词条放在术语和定义）

将多功能耕作机的发动机加满油、水，测定其质量和行走装置的接地面积，其比值即为整机对土壤的平均接地压力，应符合表1的规定。

接地面积为接地长度与宽度（履带宽度）的乘积。

平均接地压力按公式（1）计算。

P=9.8M/(2bl*10³)……………………（1）

式中：

P---平均接地压力，单位为千帕（kPa）；

M----多功能林果园耕作机质量，单位为千克（kg）；

b----履带宽度，单位为米（m）；

l----履带的接地长度，单位为（m）。

7.4  接近角和离去角

7.4.1  多功能耕作机静置于水平地面，测取履带导向轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，并测取多功能耕作机前端最低点和前部履带接地点连线与水平面之间的夹角，取两个测量值中较小者作为该多功能耕作机的接近角，应符合表1的规定。

7.4.2  多功能耕作机静置于水平地面，测取履带驱动轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，并测取多功能耕作机末端（机具部件置于最高位置时）最低点和后部履带接地点连线与水平面之间的夹角，取两个测量值中较小者作为该多功能耕作机的离去角，应符合表1的规定。

7.5  侧倾稳定角

7.5.1  多功能耕作机各部件及附件（包括随车工具）应按出厂技术条件装备齐全并置于规定位置上，机具工作部件应提高 至最高位置。

7.5.2  多功能耕作机各种油液按使用说明书的规定加注至最高液位，为防止油液泄露，可采用堵塞或等质量代换的方式。

7.5.3  多功能耕作机静置于侧翻试验平台上并施以可靠防止侧滑和倾翻的安全措施，将平台平缓向左侧倾斜，实时监测多功能耕作机右侧履带与试验平台的负荷变化，直至其支撑平面法向反力为零时止（如果没有履带接地负荷测量装置，试验到其脱离试验台面的临界状态时为止）。此时测量平台的倾斜角度即为多功能耕作机左侧最大侧倾稳定角。

7.5.4  按7.5.3的试验方法，测取右侧最大侧倾稳定角。

7.5.5  将左右两侧最大侧倾稳定角数值进行比较，取其数值较小者作为该多功能耕作机的侧倾稳定角，应符合表1的规定。

7.6  最小离地间隙

将多功能耕作机置于水平硬质地面上，升起机具测定最小离地间隙，应符合表1的规定。

7.7  最小转向圆和通过圆半径

7.7.1  当多功能耕作机在空载最低档、单边制动状态下稳定行驶时，其履带在地面形成一整圆后驶离测区，然后用量具测量履带轨迹的外缘直径，均布测量三处，取其平均值的二分之一即为最小转向圆半径。

7.7.2  多功能耕作机按空载最低档、单边制动进行稳定行驶，并在其最外轮廓处向下滴水，待水迹在地面形成一整圆后驶离测区，然后用量具测量水迹的外缘直径，均布测量三次，取其平均值的二分之一即为最小通过圆半径。

7.8  行驶直线性

在干硬水平地面上画10m长的测试区和中心线，两端留有适当的预备区，多功能耕作机在最高的工作档位、额定转速驶入预备区，沿着中心线直行进人测试区，多功能耕作机中心线与地面中心线对正后，不再操作多功能耕作机转向机构，当多功能耕作机即将驶出测试区时，立即停机，测量多功能耕作机履带前端中心点偏离地面中心线的水平距离。试验重复试验3次，取其平均值。

7.9  燃油消耗率

多功能耕作机带旋耕机进行测量燃油消耗率。多功能耕作机在满足7.1规定的试验条件下，以规定耕深，按使用说明书规定的耕作车速匀速直线作业30米，测量并记录对应的时间、测定去长度、燃油消耗量、耕幅。按公式（2）计算燃油消耗率。测量3次，取其平均值。

U=u/（10000LB）………………（2）

式中：

U----多功能耕作机燃油消耗率，单位为千克每公顷（kg/hm²）；

µ----多功能耕作机在规定车速、规定工况下匀速作业时测得的燃油消耗量，单位为千克（kg）；

L----测定区长度，单位为米（m）；

B----多功能耕作机的旋耕幅宽，单位为米（m）。

7.10 纯工作小时生产率

多功能耕作机带旋耕机进行测量纯工作小时生产率。多功能耕作机在满足7.1规定的试验条件下，以规定的耕深，按使用说明书规定的速度匀速直线作业30m，测量并记录对应的时间、测定区长度、耕幅、按公式（3）计算纯工作小时生产率。

E=0.36LB/T………………（3）

式中：

E----多功能耕作机纯工作小时生产率，单位为公顷每小时米[hm²/h]；

L----测定区长度，单位为米（m）；

B----多功能耕作机的旋耕幅宽，单位为米（m）。

T----多功能耕作机在规定车速、规定工况下匀速作业时测得的时间，单位为（s）。

重复测量3次，取其平均值。

7.11可靠性试验

试验样机按使用说明书规定的正常工作状态进行试验。采用定时截尾试验方法，试验时间120h，试验的时间分类、故障分类、统计及判定原则等均按GB/T5667的规定。判断故障类别参见附录A。

7.12  电器系统

在试验样机正常运行时检查各仪表、开关、电气控制和照明系统是否正常，工作是否可靠。

8  检验规则

8.1  出厂检验

8.1.1  每台多功能耕作机应经制造厂检验合格，并附有产品质量合格文件后方可出厂。

8.1.2  出厂检验项目：5.1.2～5.1.6、5.4.1～5.4.3、6.2～6.5，

8.2  型式检验

8.2.1  有下列情况之一时，应进行型式检验:

----新产品的定型鉴定；

----老产品异地生产或转厂生产；

----正式生产后，产品在结构、材料、工艺等方面有较大改变，可能影响产品性能；

----转厂生产是，一般每5年进行一次；

----产品长期停产后，恢复生产；

----国家质量监督部门或其他机构提出进行型式检验的要求。

8.2.2  型式检验样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为2台。

8.2.3  型式检验项目及分类见表3

表3  检验项目及分类

| 不合格分类 | 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全设计 | 6.1 |
|  | 2 | 安全防护 | 6.2 |
|  | 3 | 安全标志 | 6.3 |
|  | 4 | 电气装置及电路 | 6.5 |
|  | 5 | 噪声 | 6.4 |
|  | 6 | 发动机排放 | 6.6 |
| B | 1 | 重要部位螺栓 | 5.5.4 |
|  | 2 | 使用说明书安全要求 | 6.7 |
|  | 3 | 平均接地压力 | 5.2 |
|  | 4 | 最小离地间隙 | 5.2 |
|  | 5 | 接近角和离去角 | 5.2 |
|  | 6 | 侧倾稳定角 | 5.2 |
|  | 7 | 最小转向圆半径 | 5.2 |
|  | 8 | 最小通过圆半径 | 5.2 |
|  | 9 | 耕深和耕深稳定性 | 5.3 |
|  | 10 | 耕后地表平整度 | 5.3 |
|  | 11 | 植被覆盖率 | 5.3 |
|  | 12 | 碎土率 | 5.3 |
|  | 13 | 燃油消耗率（基于旋耕） | 5.3 |
|  | 14 | 纯工作小时生产率（基于旋耕） | 5.3 |
|  | 15 | 开沟深度（基于开沟） | 5.3 |
|  | 16 | 开沟底部宽度（基于开沟） | 5.3 |
|  | 17 | 沟内回土率（基于开沟） | 5.3 |
|  | 18 | 土壤回填率（基于开沟） | 5.3 |
|  | 19 | 料斗容积 米³（基于施肥） | 5.3 |
|  | 20 | 施肥深度（基于施肥） | 5.3 |
|  | 21 | 下肥方式（基于施肥） | 5.3 |
|  | 22 | 下肥量 （基于施肥） | 5.3 |
| B | 23 | 药箱容积（基于打药） | 5.3 |
|  | 24 | 喷雾半径（基于打药） | 5.3 |
|  | 25 | 喷雾控制方式 （基于打药） | 5.3 |
|  | 26 | 碎草率（基于打草） | 5.3 |

表3  检验项目及分类（续）

| 不合格分类 | 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 27 | 留茬高度（基于打草） | 5.3 |
|  | 28 | 生产率（基于打草） | 5.3 |
|  | 29 | 长X宽X高 （基于平台） | 5.3 |
|  | 30 | 鲜枝粉碎最大直径（基于树枝粉碎） | 5.3 |
|  | 31 | 粉碎效率（基于树枝粉碎） | 5.3 |
|  | 32 | 进料口高度（基于树枝粉碎） | 5.3 |
|  | 33 | 出料方向（基于树枝粉碎） | 5.3 |
|  | 34 | 转向机构 | 5.4.2 |
|  | 35 | 传动机构 | 5.4.3 |
|  | 36 | 液压系统 | 5.5.4 |
|  | 37 | 电气仪表 | 5.4.5 |
| C | 1 | 可靠性 | 5.6 |
|  | 2 | 调节机构 | 5.5.1 |
|  | 3 | 操纵机构 | 5.5.2 |
|  | 4 | 行驶直线性 | 5.5.3 |
|  | 5 | 焊接质量 | 5.1.4 |
|  | 6 | 涂漆质量 | 5.1.5 |
|  | 7 | 标牌 | 9.1 |
|  | 8 | 随机文件和附件 | 9.2.2 |

8.2.4  根据表3所列检验项目对多功能耕作机逐项进行检验，当检验结果：A类项目全项次合格，并且B类项目不合格项次不多于5个，C类项目不合格项次不多于5个,判定产品检验合格；否则，判定产品检验不合格。

9 标牌、交付、运输和贮存

9.1  标牌

每台多功能耕作机应在明显位置固定产品标牌。标牌应符合GB/T13306的规定，并标明下列内容：

----产品型号、名称：

----主要技术参数（至少应包括耕作幅宽、配套动力、整机质量、外形尺寸等）

----制造厂名称、地址；

----制造日期和出厂编号；

----产品执行标准编号。

9.2  交付

9.2.1  多功能耕作机交货状态及交付方式按制造厂和订货方协议执行。发运前，各油液应按规定加注。有特殊要求，订货方可与制造厂协议商定。

9.2.2  每台产品出厂时，制造厂应随机提供下列文件和附件：

----使用说明书

----产品合格证和“三包”凭证

----备件、附件和随机工具；

----装箱清单。

9.3 运输和储存

9.3.1  运输方式和要求由订货方和制造厂协商确定。

9.3.2  产品应储存在通风、干燥的场所。露天存放时，应采取防雨水等措施。

附录A

（规范性附录）

多功能耕作机故障实例

A.1  通用部分按A.1的规定。

表A.1  通用部分故障实例

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体、机架、行走装置 | 断裂、脱开 | — | I |
| 2 | 机体内部零件 | 损坏或失效 | — | II |
| 3 | 机体外部重要零部件 | 损坏或失效 | — | II |
| 4 | 机体外部一般零部件 | 损坏或失效 |  | III |
| 5 | 机体外部重要紧固件 | 多个损坏 | 紧固件螺栓强度8.8级以上，螺母8级以上，致连接失效 | II |
| 6 | 机体外部重要紧固件 | 个别损坏或松动多次 | 未致连接失效 | III |
| 7 | 零件结合面 | 严重漏水、漏气、漏油 | 拆检换件才能排除 | II |
| 8 | 零件结合面 | 漏水、漏气、漏油 | 不拆检换件能排除 | III |
| 9 | 黄油嘴 | 损坏或脱落 | — | IV |

A.2  整机性能部分按A.2的规定。

表A.2  整机性能故障实例

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起动性能 | 不能起动 | — | II |
| 2 | 起动性能 | 起动困难 | 不换件能排除 | III |
| 3 | 操纵性能 | 失去转向或制动系的操纵 | 危及人身安全 | I |
| 4 | 制动性能 | 失去制动能力 | 未危及人身安全 | II |
| 5 | 经济性能 | 燃油消耗率比相应质量等级规定高10％以上 | 试验后测值 | II |

A.3  发动机部分按A.3的规定。

表A.3  发动机部分故障实例

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 捣缸、冲缸、飞轮炸裂、缸体损坏 | 致多个零件损坏 | I |
| 2 | 发动机 | 抱缸、抱轴、拉缸 | — | II |
| 3 | 发动机 | 转速失控 | — | II |
| 4 | 发动机 | 转速不稳，无怠速 | — | III |
| 5 | 发动机 | 严重窜机油 | — | II |
| 6 | 喷油嘴（泵）、喷油器、发电机、起动器等重要部件 | 损坏 | — | II |
| 7 | 气缸、气缸盖、油底壳、齿轮室、飞轮壳等外部重要件 | 损坏 | — | II |
| 8 | 金属油管、油管接头等外部零件 | 损坏 | 需换件 | III |
| 9 | 油路 | 进气或堵塞 | 不换件能排除 | IV |
| 10 | 塑料油管、接头垫片等 | 损坏 |  | IV |

A.4  传动系部分按A.4的规定。

表A.4  传动系部分故障实例

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变速箱 | 总成报废 | 多个重要零件损坏 | I |
| 2 | 离合器 | 分离不开或严重打滑 | 需换件才能排除 | II |
| 3 | 变速箱 | 脱档或乱档 | 多次发生 | II |
| 4 | 变速箱 | 脱档或乱档 | 偶尔发生或易排除 | III |
| 5 | 变速箱 | 换挡困难 | 非零件损坏 | IV |
| 6 | 离合器、变速箱箱体、变速杆等外部重要零件 | 裂纹或损坏 | — | II |
| 7 | 传动带、传动链条等零件 | 损坏 | — | III |
| 8 | 变速手柄等外部次要零件 | 损坏 | — | IV |

A.5  行走转向系部分按A.5的规定。

表A.5  行走转向系部分故障实例

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带、驱动轮、支重轮、导向轮、轮轴、支架、行走及制动传力零件 | 裂纹或损坏 | — | II |
| 2 | 履带 | 脱轨 | — | II |
| 3 | 转向齿轮、中央齿轮 | 损坏 | — | II |
| 4 | 转向手柄、拉杆、拨叉 | 裂纹或损坏 | — | III |

A.6  液压系统部分按A.6的规定。

表A.6  液压系统部分故障实例

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压泵、液压缸、液压阀、过滤器、液压油箱 | 损坏或失效 | 多次发生 | III |
| 2 | 液压油管、接头 | 损坏 | — | III |
| 3 | 油管固定卡等外部次要件 | 损坏或脱落 | — | IV |

A.7 电气仪表部分按A.7的规定

表A.7  电气仪表部分故障实例

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关、按钮 | 损坏或失效 | 多次发生 | III |
| 2 | 电流表、指示灯等 | 损坏或失效 | — | III |
| 3 | 开关、按钮、仪表、接地及线卡 | 脱落 | — | IV |