- ICS 65.060.99

- B93

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T ××××-20××

茶鲜叶摊青萎凋机

Fresh leaves spreading and withering machin

（征求意见稿2）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202×-××-××发布                     202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

目  次

前言................................................................................Ⅱ

- 范围.............................................................................1

- 规范性引用文件...................................................................1

- 术语定义........................ ................................................1

- 型式与基本参数...................................................................1

4.1型式.............................................................................1

4.2型号.............................................................................2

- 技术要求 ........................................................................2

5.1 一般要求 ........................................................................2

5.2安全要求........................................................................ .2

5.3 整机性能.........................................................................3

5.4 装配要求 ........................................................................3

5.5 外观质量.........................................................................3

5.6 可靠性............................ ....... ......................................3

5.7 使用说明书.......................................................................4

6 试验方法...........................................................................4

6.1  试验准备........................................................................4

6.2  机械性能测定....................................................................4

6.3 作业性能测定............................................ ........................5

6.4  电气安全检测....................................................................7

6.5  可靠性测定.......................................... ...........................7

6.6  其他要求................................................................ .......8

7  检验规则........................................................... ..............8

7.1 检验类型.........................................................................8

7.2 出厂检验 ........................................................................8

7.3 型式检验................................... .....................................8

7.4 购货检验............... .........................................................9

8 标志、包装、运输和贮存.............................................................9

8.1  标牌........................................... ................................9

8.2  包装........................................................ ................ ..10

8.3  运输与贮存................ ................................. ................ ..10

表1  主要作业性能指标.......... ............................. .................... ..3

表2  噪声修正值........ . ....... ............................................ ......5

表3  检验项目分类表........ . ....... ................................... ...........9

表4  抽样判定表........ . ....... ....................................... ...........9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布

茶鲜叶摊青萎凋机

- 范围

本标准规定了茶鲜叶摊青萎凋机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于茶鲜叶摊青萎凋机（以下简称“摊青萎凋机”）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 3785.1—2010   电声学  声级计  第一部分：规范

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5226.1  机械电气安全  机械电气设备  第一部分：通用技术条件

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺机械  使用说明书编写规则

GB 10396  农林拖拉机和机械，草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T  13306  标牌

GB/T 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 5673－2015  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 7863  茶叶机械  术语

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

3  术语和定义

JB/T 7863 界定的术语和定义适用于本文件。

- 型式与基本参数

  - 型式

摊青萎凋机按结构形式不同分为由曳引链拖动的多层网带或链板和萎凋槽等结构型式。多层网带或链板形式机型又有箱式、房式和开放式等型式。

4.2 型号

4.3.1  摊青萎凋机型号标示应符合JB/T 8574的规定。

4.3.2  摊青萎凋机型号表示方法如下：

6C  W  X —  X   X

改进代号

主参数：有效摊叶面积，单位为平方米（m2）

特征符号：开放式不标；X－箱式；F－房式；C－萎凋槽

摊青萎凋机

茶叶加工机械

示例:

有效摊叶面积120m2的箱式茶叶摊青萎凋机型号为：6CW X-120

5  技术要求

5.1  一般要求

5.1.1  摊青萎凋机应按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  配套外购件（如电机、电器、轴承、材料等）应符合相关标准或产品使用说明书规定，并附有制造商提供的产品合格证。

5.1.3  铸件、锻件表面不应有影响摊青萎凋机及零部件强度和外观质量的裂纹、砂眼、气孔等缺陷。

5.1.4  焊接件焊缝应牢固、平整，不应有烧穿、夹渣、未焊透等现象。

    - 钣金件应光滑平整，不应有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕等现象，咬缝应均匀、牢固。

5.1.6  冲压件应光滑平整，不应有裂纹、起翘、飞边、毛刺和明显拉痕等现象。

5.1.7  紧固件、连接件应经防锈处理。

5.1.8  摊青萎凋机应在通风、光线良好和无污染车间环境中使用。

5.2  安全要求

5.2.1  凡与茶叶直接接触的零件材料应不影响茶叶品质。与茶叶直接接触的板材、部位不应涂油漆。不得使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜、铸铝和铝合金等材料制造接触茶叶的零部件。材料选用应符合食品卫生有关规定。

5.2.2  摊青萎凋机应具有可靠的接地装置，其电气安全性能应符合GB/T 5226.1要求，用直流500V绝缘电阻表测量，其对地绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.2.3  对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。防护装置和安全距离应符合GB/T 23821的规定。

5.2.4  因功能需要存在，可能会造成人身伤害又不能防护的危险运动件和高温部位，应在其附近设置永久性安全标志，安全标志应符合GB10396的规定。安全标志牌上应简要提示危险程度，安全标志应在使用说明书中重现，且应清晰、易读。

5.2.5  容易松脱的零件应有可靠的防松装置，单向运转的零件应有运动方向标记。

5.2.6  摊青萎凋机应配备应急停机控制装置，应急停机控制装置应灵敏、可靠，切断总电源即刻停机。重新制茶需再次启动。

5.3  整机性能

5.3.1  摊青萎凋机主要作业性能指标应符合表1的规定。

表1 主要作业性能指标

| 项 目 | 单 位 | 贮 青 | 摊 放 | 萎 凋 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 网带、链板式 | 萎凋槽 |
| 单位面积鲜叶摊叶量 | kg | 3.0～5.0 | 3.0～5.0 | 6.0～8.0 | 12.0～15.0 |
| 单批鲜叶处理时间 | h | 12～24 | 3～5 | 4～6 | 8～12 |
| 小时生产率 | kg/h | 按产品型号和产品使用说明书规定 |  |  |  |
| 鲜叶单批处理量 | kg |  |  |  |  |
| 千瓦小时鲜叶处理量 | kg/kW |  |  |  |  |
| 加工叶含水率 | % | ≥73 | 68～70 | 58～62 | 58～62 |
| 摊青叶或萎凋叶劣变率 | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 茶叶品质 |  | 符合所加工茶叶的贮青、摊放、萎凋叶品质标准要求 |  |  |  |

5.3.2  摊青萎凋机噪声应不大于85db(A)。

5.3.3  运转部位轴承温升不应大于45℃。

5.3.4  摊青萎凋机贮青和摊放作业时，鲜叶摊放温度应为20～25℃，用于萎凋应为32～38℃。

5.3.5  摊青萎凋机贮青作业时，鲜叶摊放湿度应≥90%，用于摊放和萎凋应≤70%。

5.3.5   摊青萎凋机贮青作业时，同层和上下层温度误差应≤２℃；同层湿度误差应≤５%。

- 5.4 装配质量

5.4.1  控制系统对各运行参数和运转部件控制灵敏，各转动部位和离合调节机构动作灵活可靠，不应有卡滞现象。

5.4.2  摊青萎凋机安装应牢固可靠，运转平稳，不应有异常声响。

5.4.3　各润滑部位加足润滑油后，不应有油脂渗漏而污染茶叶的现象．

- 5.5 外观质量

5.5.1  摊青萎凋机外观应整洁、平整、无污损，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等现象。

5.5.2  表面涂漆质量应符合JB/T5673－2015的规定，漆膜厚度应不少于35μm。 油漆表面应平整、均匀、光滑，不应有漏漆、起皱、流挂、剥落、锈蚀和锈痕等缺陷。漆膜附着力均不得低于Ⅱ级。

- 5.6  可靠性

5.6.1  平均首次故障前工作时间MTTFF应不少于100h。

5.6.2  使用可靠性（有效度）不低于95%。

- 5.7 使用说明书

使用说明书的编制、内容应符合GB/T9480的要求，至少应包括以下内容：

—使用安全事项，操作机构和操作说明；

—主要技术参数（至少包含生产率、加工叶含水率、耗电率、茶叶品质等）；

—工作原理、示意图；

—安装与调试；

—制茶工艺程序；

—常见故障与排除；

—电气线路分布图；

—维修和保养；

—产品三包规定；

—制造企业或供应商名称、地址、邮编及电话。

6 试验方法

- 6.1  试验准备

6.1.1  试验场地应能满足试验项目的测定要求。

6.1.2  试验前应确认试验样机主要技术参数，做好记录。

6.1.3  摊青萎凋机应按使用说明书进行安装、调试，进行1小时试运转后，在工作正常状态下，方可进行试验。

6.1.4  性能试验用一芽二、三叶、芽叶长度3.5～5.5cm为主的鲜叶，试验前用随机法与对角线四分法对试验用鲜叶取样，并进行芽叶分析，确认试验鲜叶原料达到本标准的要求。

6.1.5  试验前按使用说明书明示小时鲜叶处理量，预先备足供试验3h用的鲜叶量。

6.1.6  试验采用工艺规范应根据所加工茶叶贮青、摊放、萎凋工艺特点，由试验单位会同摊青萎凋机生产企业商定，在试验期间不应随意更改。

6.1.7  试验所用的主要仪器、设备应在检定有效期内，试验前应进行必要的检查校正。

- 6.2  机械性能试验

6.2.1  空载试验

摊青萎凋机空运转30min后，测定各主要工作部件转速、轴承温度、减速机温度、输入功率，观察机器运转情况。

6.2.2  负载试验

空载试验结束后，进行负载试验，每台样机试验3次，其中春茶不少于2次，每次试验时间1h。同批茶的试验结果取平均值。试验时，先将机器调整至作业温度，然后将鲜叶投入摊叶网带、链板进行贮青、摊放、萎凋试验，直至试验规定鲜叶全部贮青、摊放、萎凋作业结束排出机外，即为一次负载试验。试验中记载作业时间、电消耗量、机器工作噪声和轴承温升等。试验结束从杀青叶中取样500g，充分混合均匀，用于贮青、摊放、萎凋叶品质和含水率等测定。

6.2.3  轴承温升测定

最后一次试验结束时，用测温仪测量轴承温度，轴承外壳上与环境温度的温度差，即为样机轴承温升。以负载时的最高轴承温升为样机测定结果。

6.2.4  噪声测定

6.2.4.1  按GB/T3768规定进行，测定应使用符合GB/T3785.1－2010规定的1级或2级声级计，采用声级计的A权级网络。

6.2.4.2  摊青萎凋机周围不应放置障碍物。将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与摊青萎凋机距离为1m（按基准体表面计），用慢档进行测量。每一次测量点数为4个点，即沿摊青萎凋机周围测量除面对墙壁外的表面矩形每一边的中点（共3个点）和摊青萎凋机正上方1m处1个点。取各点噪声平均值为最后测定结果。同时，应测量相应点的背景噪声。

6.2.4..3  噪声测量结果修正。当在每个测点上测量A声级时，若测定值与背景噪声的A声级之差小于 3dB(A) 时，测量结果无效；若相差大于 10dB(A) ，则本底噪声影响可忽略不计； 若相差小于或等于 10dB(A) 而大于3dB(A) ，则应按表2对测量结果进行修正。每台样机取三次试验测定值中的最大值作为样机噪声测定结果。

表2  噪声修正值

| 噪 声 | 修 正 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声与机组噪声的差值 ：△LA dB(A) | 3＜△LA≤4 | 4＜△LA≤6 | 6＜△LA≤9 | 9＜△LA≤10 |
| 从测量值中应减去的噪声值：KAdB(A) | 3 | 2 | 1 | 0.5 |

- 6.3 作业性能测定

6.3.1  含水率测定

鲜叶叶和贮青、摊放、萎凋叶含水率按GB 5009.3 规定中“120℃、60min快速烘干法”测定。将抽取茶叶样品按对角线多点法随即取样，充分混合均匀后，测定茶叶含水率，按式（1）计算：

式中：

Hi — 含水率, （质量分数）；

M1 — 烘干前茶叶质量，单位为克（g）：

M2 — 烘干后干茶叶质量，单位为克（g）。

6.3.2  生产率测定

称取作业完成时的贮青、摊放、萎凋叶产量，记录从作业开始到结束的时间，按⑵式计算：

Wc×60

Ec＝           …………………………………………………………⑵

T

式中：

Ec—生产率，单位为千克小时（kg/h）；

Wc—贮青、摊放、萎凋叶产量，单位为千克（kg）；

T—作业时间，单位为分钟（min）。

6.3.3  耗电率测定

作业前接入电参数测定仪，记录试验1个作业批次时间内产贮青、摊放、萎凋叶量及耗电总量。按式⑶计算：

GI

mi＝          …………………………………………………………………⑶

WC

式中：

mi—耗电率，单位为千瓦小时千克（kW·h/kg）；

GI —耗电总量，单位为千瓦小时（kW·h）。

Wc—贮青、摊放、萎凋叶量，单位为千克（kg）。

    - 同层温度控制误差测定

在摊青萎凋机的长方形状摊叶层上，将高出贮青、摊青、萎凋叶铺叶厚度2cm处作为温度测量基准面，选取对角线之交点作为1个测量点位、4个角点沿对角线向内30cm处作为4个测量点位，对计5个点位进行温度值测定。同层温度误差按式（4）计算：

Tc=Tg−Td…………………………………………………………（4）

式中：…

Tc——同层温度误差，单位为摄氏度（℃）；

Tg——同层5个测量点中测出的最高温度值，单位为摄氏度（℃）；

Td——同层5个测量点中测出的最低温度值，单位为摄氏度（℃）。

    - 两层温度误差测定

选取摊青萎凋机中间摊叶层中的任意两层分别进行测定，每层测5个点位求其温度平均值，两层平均值的差值为两层温度误差。两层温度误差按式（5）计算：

Tlc=Tlx−Tly…………………………………………………………（5）

式中：

Tlc——两层温度误差，单位为摄氏度（℃）；

Tlx——两层其中一层5个点位的温度平均值,单位为摄氏度（℃）；

Tly——两层其中另一层5个点位的温度平均值，单位为摄氏度（℃）。

    - 同层湿度误差测定

选取摊青萎凋机中间摊叶层中的任意一层，在长方形状摊叶层上，将高出摊青或萎凋叶铺叶厚度2cm处作为湿度测量基准面，选取4个角点对角线之交点作为1个测量点位、4个角点沿对角线向内30cm处作为4个测量点位，对计5个点位进行湿度值测定。同层湿度误差按式（6）计算：

Sc=Sg−Sd…………………………………………………………（6）

式中：

Sc——同层湿度误差，单位为百分比（%）；

Sg——同层测点中湿度最高点的湿度值，单位为百分比（%）；

Sd——同层测点中湿度最低点的湿度值，单位为百分比（%）。

6.3.7  贮青、摊青、萎凋叶劣变率测定

取作业完成时的贮青、摊青、摊青叶100g，挑出红变叶、发黑叶及有水闷味严重的芽叶进行称量，按⑺式计算：

Gi

E ＝      ×100% ………………………………………………………⑺

Wi

式中：

E—贮青、摊青、萎凋叶劣变率，（质量分数）；

Gi—贮青、摊青、萎凋劣变叶质量，单位克（g）。

Wi—贮青、摊青、萎凋叶取样质量，单位克（g）。

- 6.4  可靠性测定

- 6.4.1  试验样机：平均首次故障前工作时间考核不得少于2台；有效度考核至少1台。

6.4.2  平均首次故障前工作时间(MTTFF)

试验采用定时截尾试验方法，时间为100h，测定每台摊青萎凋机首次故障前工作时间，然后计算平均值。平均首次故障前工作时间按式(8)计算:

式中：

T — 总工作时间，单位为小时（h）；

n — 抽样试验台数,单位为台；

r — 故障台数，单位为台；

ti— 第i台炒制机机出现首次故障时累计工作时间，单位为小时（h）；

to— 定时截尾试验时间，单位为小时（h）。

6.4.3  使用可靠性（有效度）

使用可靠性（有效度）考核样机至少为1台，有效单机考核累计工作时间不得少于150h，试验过程中除易损件外，不应更换其他零件。可靠性（有效度）按⑼式计算：

式中：

K —使用可靠性(有效度)，单位为 ％；

ΣTg — 故障排除时间，单位为小时（h）；

ΣTz — 纯工作时间，单位为小时（h）。

- 6.5  其他要求

- 装配质量、安全标志、外购件等其余要求用目测、手感、常规量具进行。

贮青、摊放、萎凋叶品质，应由有资质茶叶评审员进行检验。

7  检验规则

- 7.1 检验类型

摊青萎凋机的检验分为出厂检验和型式检验。

- 7.2  出厂检验

摊青萎凋机需出厂前应按表3出厂检验的规定，经制造企业质量检验部门检验合格后方能出厂。

- 7.3  型式检验

7.3.1  遇有下列情况之一时，应进行型式检验，内容应包括表3的全部项目内容：

——新产品投产或者产品转厂生产的试制、定型鉴定；

——产品结构形式、重要零部件材料、制造工艺、技术参数有重大改变，且可能影响产品性能；

——产品长期停产后恢复生产；

——国家质量监督检验机构提出进行形式检验的要求。

7.3.2  抽样按GB/T2828.1中的正常检查一次抽样方案，采用检查水平S—1，通常每批产品中抽验2台。采用随机抽样方法。抽样样机应是企业近一年内生产并未经使用的合格产品。在工厂抽样时，抽样母体应不少于5台。在销售部门抽样时，母体量不受此限。

7.3.3  型式检验应包括第5章的全部项目内容。检验项目按其对产品的重要程度分为A类、B类和C类，检验项目分类见表3。

表3  检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 条款编号 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 5.2 | √ | √ |
|  | 2 | 生产率 | 5.3.1 | √ | — |
|  | 3 | 贮青、摊放、萎凋叶含水率 | 5.3.1 | √ | — |
| B | 1 | 贮青、摊青、萎凋叶劣变率 | 5.3.1 | √ | — |
|  | 2 | 噪声 | 5.3.2 | √ | √ |
|  | 3 | 耗电率 | 5.3.1 | √ | — |
|  | 4 | 轴承温升 | 5.3.3 | √ | — |
|  | 5 | 使用说明书内容 | 5.7 | √ | — |
|  | 6 | 茶叶品质 | 5.3.1 | √ | — |
|  | 7 | 平均首次故障前工作时间 | 5.6.1 | √ | — |
|  | 8 | 使用可靠性（有效度） | 5.6.2 | √ | — |
| C | 1 | 焊接质量 | 5.1.4 | √ | √ |
|  | 2 | 冲压钣金件质量 | 5.1.5 | √ | √ |
|  | 3 | 零部件防松装置 | 5.2.5 | √ | √ |
|  | 4 | 漆膜厚度 | 5.5.2 | √ | √ |
|  | 5 | 漆膜附着力 | 5.5.2 | √ | √ |
|  | 6 | 装配质量 | 5.4 | √ | √ |
|  | 7 | 外观质量 | 5.5 | √ | √ |
|  | 8 | 产品标牌 | 8.1 | √ | √ |
|  | 9 | 包装质量 | 8.2 | √ | √ |

7.3.4   抽样检验合格判定按表4规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检摊青萎凋机A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的接收数，可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

表4  抽样判定表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 8 | 9 |
| 检查水平 | S—1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数 | 1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| AC RC | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7.4  购货检验

购货单位进行产品质量检测时，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方按GB/T2828.1－2012的规定协商确定。

用户对摊青萎凋机在不包括安全卫生要求前提下有特殊要求时，制造企业与用户协商后，可按订货合同的规定进行生产和检验。

8 标志、包装、运输和贮存

- 8.1  标牌

产品标牌应设置在摊青萎凋机的明显位置，标牌应符合GB/T13306规定，内容应包括：

—— 产品名称和型号；

——制造企业名称及地址；

—— 主要技术参数；

——产品执行标准编号（或在使用说明书中标出）；

——制造日期及编号；

——注册商标。

- 8.2  包装

8.2.1  摊青萎凋机出厂包装应牢固可靠，保证产品在正常转运中不致碰伤和受潮。若用户有特殊要求，可由产品供需双方协商确定。

8.2.2  包装箱内，应装有备件（易损件）、随机工具及以下随机文件：

——产品装箱单；

——产品使用说明书；

——产品合格证；

——质量承诺书或保修卡、附件。

8.2.3  产品外包装应标明以下内容，标志文字应清晰、整齐，包装图示应符合GB/T 191的规定：

——产品名称和型号；

——制造企业名称；

——包装箱尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

——净重、毛重，单位为千克（kg）；

——起吊线位置，“轻放”、“不准倒置”等字样和标记。

- 8.3  运输和贮存

8.3.1  摊青萎凋机运输时应固定牢固，不应倒置，并防止强烈振动和雨淋。运输中应保证防潮、防压。

8.3.2  摊青萎凋机应贮存在干燥、通风、无腐蚀、无有害气体的场所，有防潮、防雨、防尘措施，并垫有支承物。

8.3.3  贮存时外露表面应油封，各运动部件应涂防锈油防止腐蚀，传动V型带应处于松弛状态。

8.3.4  摊青萎凋机禁止与有腐蚀性或有毒性的物质混放。