ICS 63.060.30

CCS B 91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

机插水稻种子精量播种流水线

Precision seeding line for mechanical transplantation of rice

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类和型号	1

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	7

8 标志、包装、运输和贮存	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

水稻机插精量播种流水线

- 范围

本文件规定了水稻机插精量播种流水线的分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于可依次连续完成铺秧盘底土、播种、覆土、洒水等多项作业，采用穴播或条播方式作业的水稻机插育秧用精量播种流水线（以下简称“流水线”）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分 禾谷类

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13452.2  色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 23821  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2—1999  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

NY/T 2118  蔬菜育苗基质

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类和型号

  - 分类

流水线按播种方式分为穴播式和条播式。

  - 型号

    - 流水线型号编制应符合JB/T 8574的规定。

    - 流水线型号主要由分类代号、播种轮形式、特征代号、主参数和改进代号四部分组成，表示如下：

2BP  G  □-  □    □

改进代号，用A,B,C等表示，基本型不标注

主参数，用生产率表示，单位为盘每小时（盘/h）

特征代号，条播式T，穴播式X

播种轮形式，滚筒式G

分类代号，秧盘播种机

- 生产率为300盘/h，首次改进的穴播滚筒式水稻机插精量播种流水线表示为：2BPGX-300A。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 流水线应按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

    - 流水线配套外购外协件应有质量合格证明。

    - 焊接件的焊缝应牢固、平整，不得有烧穿、夹渣、未焊透等现象。

    - 钣金件应光滑平整、不得有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕等现象，咬痕应均匀、牢固。

    - 冲压件应光滑平整、不得有裂纹、起翘、飞边、毛刺和明显拉痕等现象。

    - 紧固件、连接件、传动件应经防锈处理。

    - 整机型号和出厂编号应打刻在机架上，机架上的编号应与标牌上的出厂编号一致，打刻字高10mm，深度不小于0.3mm。型号在前，出厂编号在后，在出厂编号两端应打刻起止标记。

  - 安全要求

    - 在外露运动件、剪切和挤压等容易对人身安全造成伤害的部位应有防护装置。防护装置应符合 GB 10395.1的规定。安全距离应符合GB/T 23821的规定。

    - 有潜在危险的部件附近应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 流水线各部件操纵装置，应附有明显操作指示标志，指示标志应不易脱落。

    - 流水线安全注意事项说明和操作标志应在使用说明书中加以说明，且应清晰、易读。

    - 流水线应有可靠的接地装置及标志，并有漏电保护装置。

    - 电气控制箱内元件应排列有序，走线分明，连接牢固，绝缘可靠。

    - 电缆总线应采用有防护套的电缆线，电源线与机器外接处用护套保护固定。

    - 流水线上应设置具有自锁功能的急停按钮。

    - 在动力电路导线和保护联结电路之间施加500Vd.c时，绝缘电阻≥1MΩ。

    - 噪声应不大于85 dB(A)。

  - 性能指标

流水线主要性能指标应符合表1的规定。

- 主要性能指标

| 项目名称 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 生产率 | 盘/h | 按产品说明书规定 |
| 播种均匀度合格率 | % | ≥85 |
| 空格（穴）率 | % | ≤2 |
| 种子破碎率 | % | ≤1 |
| 铺土稳定性 | % | ≥90 |
| 覆土稳定性 | % | ≥90 |
| 洒水稳定性 | % | ≥90 |

  - 装配质量要求

    - 零部件须经检验合格，外购件、外协件应有合格证方可进行装配。

    - 各转动部位和离合调节机构应灵活可靠，不得有卡滞现象。

    - 润滑部位的润滑油（脂）不得有渗漏现象。

    - 流水线安装应牢固可靠，连接到位，运转平稳，不得有异常声响。

    - 播种箱的结合处不应漏种。

  - 外观质量要求

    - 流水线外观应整洁、平整、无污损，不允许有磕伤、划痕和毛刺现象。

    - 漆膜表面应平整、均匀，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、锈痕等缺陷，漆膜厚度应≥35µm，漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2—1999规定的Ⅱ级。

  - 使用说明书

使用说明书编制应符合GB/T 9480的要求，并包括以下内容：

- 安全注意事项和操作说明；

- 主要技术参数；

- 产品执行标准；

- 机器工作原理、示意图；

- 机器安装与调试方法；

- 故障分析与排除方法；

- 维护与保养要求；

- 制造厂或供应商的名称、地址、邮编和电话。

  - 可靠性要求

流水线平均首次故障前工作时间（MTTFF）≥80h。

  - 试运转要求

每台流水线出厂前都应进行不少于30min的空运转试验，并应符合以下要求：

- 起动应正常，运转应平稳，无异常响声；

- 轴承温升不超过35℃；

- 紧固件无松动现象。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验的海拔、环境温度和相对湿度应符合下列规定：

- 海拔不超过1000m；

- 环境温度4℃～40℃；

- 相对湿度不超过90%。

    - 试验选用的水稻种子应符合GB 4404.1的规定。

    - 性能试验选用通气透水性好、无硬杂物、杂草（籽），并经碎土筛分,颗粒大小直径不大于5mm的轻黏壤土或物理性状指标符合表2规定的育苗基质。

- 水稻育苗基质物理性状指标

| 序 号 | 理化指标 | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容重，g/cm3 | 0.40～0.80 | NY/T 2118 |
| 2 | 总孔隙度，% | ＞40 | NY/T 2118 |
| 3 | 通气孔隙度 | ＞10 | NY/T 2118 |
| 4 | 持水孔隙度 | ＞30 | NY/T 2118 |
| 5 | 气水比 | 1：（2～4） | NY/T 2118 |
| 6 | 相对含水量，% | ≤30 | NY/T 2118 |
| 7 | 粒径大小，mm | ≤5 | NY/T 2118 |

    - 洒水试验应收集与秧盘相同面积的水量。

    - 试验所用的各类仪器、仪表和用具应校验合格。

  - 一般要求

通过目测和手试检查，对图样或技术文件有公差要求的，用相应精度的量具检验。

  - 噪声

在工作的情况下，用声级计在距样机四周表面1m，离地高度1.5m处进行检测，取最大值，重复3次。

  - 安全要求

    - 安全防护

采用目测方式检查。

    - 安全信息

采用目测方式检查。

    - 电气安全

本标准的4.2.5～4.2.8采用目测方式检查。绝缘电阻按GB 5226.1的规定执行。

  - 性能指标

    - 生产率

根据农艺要求调整好铺土量、覆土量、淋水量，播种器调整档置于中间档位。播种期间各工序应正常连续作业，不得停顿或间歇。正常工作后，以秧盘放入输送装置开始记时，覆土后结束；每次测定连续播种不少于10 min，记录秧盘数和工作时间，重复3次，计算每小时播种的秧盘数量，取平均值。

    - 播种均匀度合格率

在空格（穴）率试验时，数出种子符合合格粒数要求的格（穴）数，计算与播种总格（穴）数的比值，算出播种均匀度合格率，重复3次，取平均值。杂交稻试验，以每穴中2-3粒为合格穴，常规稻试验，以每条上每格平均值±1粒为合格格。

    - 空格（穴）率

机器正常运行后，在只铺土、不覆土的状态下，连续播种10盘，随机抽取5盘，检查秧苗格（穴）内的种子数，条播时，在每条上取样，共取框数100格，数出无种子的格数，计算空格率。钵苗秧盘取100穴，数出无种子的穴数，计算空穴率。重复3次，取平均值。

    - 种子破碎率

在播种前随机抽取试验用种子500粒，人工挑选出所有破碎损伤的种子，测定种子原始破损率。然后将试验用种子放入播种箱内，在不铺土、不淋水、不覆土、只播种的工作状态下，连续播种，取不同时间段内的5个盘，选出其中破碎损伤的种子并计数，计算破碎种子数量占样本总数量的百分比，减去试验前测定的种子原始破损率为种子破损率，重复3次，取平均值。

    - 铺土稳定性

在仅铺土的工作状态下，每隔3盘抽取一盘，抽取10盘，称量记录每盘土的重量，重复3次，按公式（1）、公式（2）、公式（3）和公式（4）计算铺土稳定性。

(1)

(2)

(3)

(4)

式中：

——铺土量的平均值，单位为克（g）;

——各盘铺土量，单位为克（g）;

——测定铺土盘数;

——铺土量的标准差，单位为克（g）;

——铺土量变异系数，单位为百分比（%）;

——铺土稳定性，单位为百分比（%）。

    - 覆土稳定性

在仅覆土的工作状态下，每隔3盘抽取一盘，抽取10盘，称量记录每盘土的重量，重复3次，按公式（5）、公式（6）、公式（7）和公式（8）计算覆土稳定性。

(5)

(6)

(7)

(8)

式中:

——覆土量的平均值，单位为克（g）;

——各盘覆土量，单位为克（g）;

——测定铺土盘数;

——覆土量的标准差，单位为克（g）;

——覆土量变异系数，单位为百分比（%）;

——覆土稳定性，单位为百分比（%）。

    - 洒水稳定性

在仅洒水的工作状态下，每盘上均匀布满容器，抽取左中右容器3排9个，称量记录每个容器中水的重量，重复3次，按公式（9）、公式（10）、公式（11）和公式（12）计算洒水稳定性。

(9)

(10)

(11)

(12)

式中:

——洒水量的平均值，单位为克（g）;

——各容器洒水量，单位为克（g）;

——测定容器数;

——洒水量的标准差，单位为克（g）;

——洒水量变异系数，单位为百分比（%）;

——洒水稳定性，单位为百分比（%）。

  - 装配质量要求

通过目测和手试检查。

  - 外观质量要求

    - 外观通过目测检查。

    - 漆膜厚度按GB/T 13452.2的规定执行。

    - 漆膜附着力按JB/T 9832.2—1999的规定执行。

  - 使用说明书

按照4.6的要求逐项检查。

  - 可靠性要求

按GB/T 5667的规定执行。

  - 试运转要求

    - 样机空运转至轴承外壳温度平衡后，用温度测试仪测量轴承外壳温度，与环境温度之差为温升。

    - 观察样机运转情况。

  - 其他要求、外购件

用目测、手感、常规量具进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 产品需经制造商质量检验部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。

    - 出厂检验项目见表3。

- 检验项目

| 项目分类 |  | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护 | 5.2.1 | 6.4.1 | √ | √ |
|  | 2 | 安全信息 | 5.2.2～5.2.4 | 6.4.2 | √ | √ |
|  | 3 | 电气安全 | 5.2.5～5.2.8 | 6.4.3 | √ | √ |
|  | 4 | 电气安全（绝缘电阻） | 5.2.9 | 6.4.3 | √ | √ |
| B | 1 | 噪声 | 5.2.10 | 6.3 | — | √ |
|  | 2 | 生产率 | 5.3 | 6.5.1 | — | √ |
|  | 3 | 播种均匀度合格率 | 5.3 | 6.5.2 | — | √ |
|  | 4 | 空格（穴）率 | 5.3 | 6.5.3 | — | √ |
|  | 5 | 种子破碎率 | 5.3 | 6.5.4 | — | √ |
|  | 6 | 铺土稳定性 | 5.3 | 6.5.5 | — | √ |
|  | 7 | 覆土稳定性 | 5.3 | 6.5.6 |  |  |
|  | 8 | 洒水稳定性 | 5.3 | 6.5.7 | — | √ |
|  | 9 | 可靠性要求 | 5.7 | 6.9 | — | √ |
| C | 1 | 一般要求 | 5.1 | 6.2 | √ | √ |
|  | 2 | 装配质量要求 | 5.4 | 6.6 | √ | √ |
|  | 3 | 外观质量要求 | 5.5.1 | 6.7.1 | √ | √ |
|  | 4 | 油漆外观 | 5.5.2 | 6.7.1 | √ | √ |
|  | 5 | 漆膜厚度 | 5.5.2 | 6.7.2 | — | √ |
|  | 6 | 漆膜附着力 | 5.5.2 | 6.7.3 | — | √ |
|  | 7 | 使用说明书 | 5.6 | .8 | — | √ |
|  | 8 | 试运转要求 | 5.8 | 6.10 | √ | √ |
|  | 9 | 标牌 | 8.1 | 6.11 | √ | √ |
| - “√”表示应检项目，“—”表示不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

    - 出厂检验全检项目全部合格为合格，若出现不合格项目，可返工修复的则允许返工修复，直到合格。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定或老产品转产鉴定时；

- 当产品结构、材料或工艺等有较大改变，有可能影响产品性能时；

- 产品停产一年以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量技术监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 型式检验从出厂检验合格品中随机抽取1台。

    - 型式检验项目见表3。

    - 型式检验所检项次存在下列情况不符合执行标准要求时，判定检验结论为“不合格”：

- 有一项次或一项次以上A类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有二项次或二项次以上B类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有三项次或三项次以上C类不合格项目不符合执行标准要求。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

每台流水线在明显位置固定产品标牌，并符合GB/T 13306的规定，内容如下：

- 商标；

- 产品名称、型号；

- 主要技术参数；

- 制造企业名称、地址、电话；

- 产品编号及制造日期；

- 产品执行标准号。

  - 包装

    - 产品整机出厂一般不予包装。

    - 细小附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件等包装发运时，应进行分类包装，在每个包装件的明处标有包装标志，包装标志内容应包括货号、名称、件号、数量、重量、到站及发货日期。

    - 机器随机文件应用防水袋包装，文件包括：

- 装箱清单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 产品零件图册；

- 三包凭证手册。

  - 运输、贮存

    - 在运输过程中应注意放置方向，不应翻倒侧置，避免急剧振动，捆绑牢固可靠，并有防雨、防潮措施，如顾客有特殊要求，可由产品供需双方协商决定。

    - 流水线应存放在干燥、通风、无腐蚀、无有害气体的场所，有防潮、防雨、防尘措施，并垫有支承物。

_________________________________