ICS 65.060.30

CCS B 91

T/NJ 1321—2021/T/CAAMM 1XX—2021

团体标准

元胡播种机

Rhizoma corydalis seeder

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：泗县伟达农机具有限公司、安徽农业大学、安徽省农业机械试验鉴定站。

本文件起草人：李光耀、胡家传、秦宽、刘志刚、梁硕、李家政。

本文件为首次发布。

元胡播种机

- 1  范围

本文件规定了元胡播种机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于悬挂式元胡播种机（下文简称“元胡播种机”）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过本文件的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1243  短节距传动用精密滚子链和链轮

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母

GB/T 9439  灰铸铁件

GB/T 9478  谷物条播机  试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全  第一部分：总则

GB 10395.9  农林机械  安全  第9部分：播种机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 17126.1  农业拖拉机和机械  动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置  第1部分：通用制造和安全要求

GB/T 17126.2  农业拖拉机和机械  动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置  第2部分：动力输出万向节传动轴使用规范、各类联接装置用动力输出传动系和动力输入连接装置位置及间隙范围

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

GB/T 5667  农业机械生产试验方法

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 9791  农业机械  万向节传动轴  安全防护罩

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

播种均匀性  uniformity of seeding

元胡播后的种子在垄(畦)表面的均匀程度，用变异系数表示（%）。

- 3.2

种子破损率  damage rate of seed

播种过程中，单位面积可见机械破损的种子的数量与播种量的百分比（%）。

- 型号表示方法

- 播种机产品型号按照JB/T 8574的规定编制，表示方法如下：

2 BYH

改进代号:依次用A、B、C……….表示

主要参数代号：播种行数

小分类代号：“B”表示“播种机”“YH”表示“元胡”

分类代号：“2”表示种植和施肥机械

示例：第2次改进设计，播种行数为4行的元胡播种机表示为2BYH-4B。

- 技术要求

  - 主要性能指标

5.1.1  在土壤坚实度不大于1.2 MPa，土壤绝对含水率为10%～20%，元胡种子直径在8mm～12mm，播种量为800kg/hm2～1000kg/hm2的条件下，元胡播种机主要作业性能指标应符合表1的规定。

- 性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 种子破损率/ % | ≤1.5 |
| 各行排种量一致性变异系数/ % | ≤6.5 |
| 总排种量稳定性变异系/ % | ≤3.9 |
| 播种均匀性变异系数/ % | ≤45 |
| 播种深度合格率/ % | ≥80 |
| 种肥间距合格率/ % | ≥90 |
| 注：以当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h＜3cm时，h±0.5cm为合格。 作业速度按使用说明书的规定，一般速度取中值。 |  |

5.1.2  在颗粒状化肥含水率不超过12%，小结晶粉末状化肥含水率不超过2%，排肥量为600kg/hm2～750kg/hm2的情况下，元胡播种机排肥性能应符合表2规定的指标。

- 表2 排肥性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 各行排肥量一致性变异系数 | ≤10.0 |
| 总排肥量稳定性变异系数 | ≤7.8 |

5.1.3 元胡播种机使用有效度应不低于90%。

5.1.4  平均故障间隔时间应不少于80h。

- 5.2 安全要求

5.2.1  元胡播种机的安全要求应符合 GB 10395.1 和 GB 10395.9 的规定。

- 5.2.2  防止上下肢触及危险区的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

- 5.2.3  外露回转部件和传动装置如链传动装置等应有牢固、可靠的防护罩。防护罩应便于机器的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应使用警示色，并区别于播种机的整机涂色。

- 5.2.4  万向节传动轴防护罩应符合JB/T 9791的规定。

- 5.2.5  工作时需要有人在上面操作的元胡播种机应装扶手和防滑脚踏板。脚踏板宽度不小于300mm，其前端有高度不小于75mm的安全挡板。脚踏板距地面的高度不大于300mm。脚踏板和扶手的长度应与种肥箱相适应。

- 5.2.6  元胡播种机料箱边缘至装载台相邻边缘处垂直平面的距离不大于200mm 。

- 5.2.7  种肥箱的装载高度应不大于1250mm。

- 5.2.8  种肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不应由于振动颠簸或风吹而自行打开。

- 5.2.9  运输中划行器不应超出机具的规定宽度并能锁定。

- 5.2.10  非作业状态应能可靠切断动力传动。

- 5.2.11  元胡播种机单独停放时，应有可靠支撑，保持稳定、安全。

- 5.2.12  使用说明书应包含安全操作和维护保养的措施和方法,使用安全标志，描述如下内容:

- ——元胡播种机运转时，不得打开或拆下安全防护罩。

——元胡播种机升降、划行器升降产生挤压危险，人与机器保持安全距离；

——链轮、链条等啮合部位产生挤压危险，不应打开或拆下安全防护罩；

- ——使用前请详细阅读使用说明书；

- ——使用前，排肥轴和排种轴加注润滑油并检查紧固状况；

- ——保养时，应切断动力并可靠支承机器。

——应在驾驶员可视的明显位置标明“播种时不可倒退”。

- 5.2.13  安全标志应符合GB 10396的规定。

- 5.2.14  安全标志应在使用说明书中重现，且应清晰、易读，并标明各个安全标志在元胡播种机上的张贴位置。

- 5.3  一般技术要求

5.3.1  零件所用原材料应符合图样中要求。允许有材料代用，其代用材料应保持原设计性能。

5.3.2  铸件应符合GB/T 9439的规定，不应有裂纹和其他降低零件强度的缺陷，配合部位不应有砂眼、气孔、缩孔和夹渣等缺陷。

5.3.3  锻件不应有夹层、折叠、裂纹、锻伤、结疤和夹渣等缺陷。

5.3.4  冲压件不得有毛刺、裂纹和明显残缺皱折。

5.3.5  焊接件牢固，不应有夹渣、咬肉、烧穿、裂纹和未焊透等缺陷，焊后变形应校正至符合图样规定。

5.3.6  橡胶波纹输种、输肥管在气温0℃～40℃范围内应能正常工作，冷脆温度不高于–30℃。

5.3.7  短节距传动用精密滚子链和链轮应符合GB/T 1243的规定。

5.3.8  元胡播种机使用说明书应符合GB/T 9480的规定。

5.4  主要零部件技术要求

- 5.4.1  机架焊合后应进行校正，各梁之间的平行度及框架对角线尺寸之差应符合表 3的规定。

- 表3  各梁之间的平行度及框架对角线尺寸之差

| 梁的长度 （m） | 平行度及尺寸之差 （mm） |
| --- | --- |
| ≤ 1.5 | ≤ 3.0 |
| ＞1.5～2.5 | ≤ 4.5 |
| ＞ 2.5 | ≤ 6.0 |

5.4.2  种箱及肥箱的结合处不应漏种、漏肥、排肥器部件与箱底板局部间隙不大于 1mm。

5.4.3  排种器、排种器零部件装配前零件应清洗，装配后转动灵活、可靠，不应有卡滞现象，紧固件联结牢固，清种器调整灵活，润滑部位应注润滑油。

5.4.4  圆盘开沟器和锄铲工作表面热处理硬度48HRC～60HRC。

5.4.5  地轮及镇压轮的端面圆跳动和径向圆跳动应符合表4的规定。

- 表4 地轮及镇压轮的端面圆跳动和径向圆跳动    单位：毫米（mm）

| 项目 | 轮子直径 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤600 | ＞600 |
| 端面圆跳动 | 7 | 10 |
| 径向圆跳动 | 5 | 8 |

- 5.5  装配要求

5.5.1  所有零部件应经检验合格，外购件、协作件应有合格证方可进行装配。

5.5.2  机具装配后，零件的外露加工表面和摩擦表面均应涂防锈油。

5.5.3  主、从动链轮的中心线平面度误差应不大于0.5 mm。链条应有适当的张紧力，滑轨顶向链条的张紧力为50 N～100 N（扣除链条本身的重量）。

- 5.5.4  万向节传动轴和动力输入连接装置应符合GB/T 17126.1和GB/T 17126.2的规定。

5.5.5  元胡播种机深浅调节机构应方便、灵活、可靠。

5.5.6  装配后排种轴阻力矩不应大于15 N·m。排肥轴阻力矩不应大于20N·m。

5.5.7  圆盘开沟器高度差不应大于10 mm。

5.5.8  主梁、箱体、侧板、轴承座、悬挂机构等主要结构件的连接紧固件紧固螺栓应不低于GB/T 3098.1规定8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2规定的8.8级。拧紧力矩按表5的要求。

表5  紧固件拧紧力矩

| 螺纹公称尺寸（mm） | 拧紧力矩（Nm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

5.5.9  元胡播种机的运输间隙应符合表 6 的规定。

- 表6运输间隙

| 项目 | 悬挂式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 运输间隙 mm | ≥ 300 | 与 15kW 以上拖拉机配套 |
|  | ≥ 200 | 与≤ 15kW 拖拉机配套 |

- 5.6  涂漆与外观质量

5.6.1  元胡播种机涂漆应符合 JB/T 5673 中的规定，油漆涂层用普通耐候涂层 TQ–2–2–DM，肥料箱内应用耐化肥涂层 TQ–3–F–DM进行防腐蚀处理，漆膜附着力应符合JB/T 9832.2的规定。

5.6.2  元胡播种机的外观应整洁，不应有锈蚀、碰伤等缺陷。油漆表面应平整、均匀和光滑。

- 试验方法

- 6.1  性能

- 6.1.1  试验样机

试验样机应符合下列要求:

        - 试验样机应符合制造厂的使用说明书要求，检验合格，技术状态良好。

        - 试验样机主要技术特征测定逐项记录。

        - 按样机使用说明书规定选择试验用配套拖拉机，拖拉机的技术状态应良好，驾驶员的驾驶技术应熟练。试验过程中不应随意更换拖拉机和驾驶员。

- 6.1.2  试验用种子和化肥

- 试验用种子和化肥应符合下列要求:

- 按样机使用说明书规定的播种作物种子和化肥进行性能试验。按 GB/T 9478的规定测定试验用种子外形尺寸、容积质量、千（百）粒质量、含水率、自然休止角和破损率。

- 试验时，种(肥)箱内的种子(肥料)应不小于箱内容积的二分之一。

- 6.1.3  试验地条件

- 试验地应符合下列要求：

- ——试验地应符合样机使用说明书的规定，选择有代表性的田块，地势应平坦，无障碍物，土壤坚实度和含水率应符合当地农艺要求。

- ——试验地测区长度应不小于 20 m，两端预备区应不小于 10 m，宽度应符合试验要求。

- ——试验地应调查前茬作物情况和土壤质地。

- ——用五点法按GB/T 5262的规定测定试验地土壤含水率。也可使用土壤水分速测仪。

- ——用土壤坚实度仪测定土壤坚实度，测点与土壤含水率的测点相对应，求出全耕层平均值。

- 6.1.4  试验用仪器

- 测试前应对试验用的测试仪器进行校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。

- 6.1.5  性能试验

- 6.1.5.1  各行排量一致性

- 播种机处于静止状态，将播种机架起，使地轮轮缘离开地面，以不计行走打滑的理论速度行进20 m折算成驱动轮转速来驱动排种排肥轴,按折算的驱动轮圈数或时间收集种子和肥料，测定行数不少于6行，选左、中、右各两行，少于6行的机型应全测，重复5次。按 GB/T 9478的规定计算各行排种（肥）量一致性变异系数。

- 6.1.5.2  总排量稳定性

与各行排量一致性同时进行，按 GB/T 9478的规定计算总排种（肥）量稳定性。

- 6.1.5.3  种子破损率

按GB/T 9478—2005中5.4.10的规定进行。

- 6.1.5.4  播种均匀性

- 以正常作业速度恒速行驶在坚实、平整的地面上进行播种作业,种子落在放置在地面上涂有粘

- 胶的条状板(或铺在地面的沙带)上，沿长度方向按每100mm分段，记录每段含有的种子数。测定行数不少于6行，选左、中、右各两行，少于6行的机型应全测，重复5次。每行连续取30段，按 GB/T 9478的规定计算播种均匀性变异系数。

- 6.1.5.5  播深合格率

- 按GB/T 9478-2005附录B中的B.2.5的规定进行。

- 6.1.5.6  可靠性

- 采用定时截尾法，在实际作业状况下考核2台样机，每台作业时间为120h。生产试验按照 GB/T 5667的规定进行，使用有效度按公式（1），平均故障间隔时间按公式（2）。

- 使用有效度：

|  | K=TzTg+Tz×100 | ……………………………（1） |
| --- | --- | --- |

式中：

K——使用有效度（质量分数），%；

Tz——生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机在生产考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

- 平均故障间隔时间MTBF：

|  | MTBF=Tzr | ……………………………（2） |
| --- | --- | --- |

式中：

MTBF——平均故障间隔时间的观测值，单位为小时（h）；

R  ——被试样机在生产考核期间累计故障（轻度故障除外）次数。

- 凡在生产考核期间，考核的机具有重大故障或致命故障（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成机具不能正常工作、经济损失重大的故障）发生（故障模式及分类见附录A），使用有效度和平均故障间隔时间均不合格。

- r = 0 表示在生产考核期间被考核的机具没有发生一般故障和严重故障，规定平均故障间隔时间表示为MTBF>Tz。

- 6.2  安全要求

按5.2的要求用常规方法逐条检验。

- 6.3  一般技术要求

按5.3.1 ～5.3.7 要求用常规和目测方法逐项进行检验.

- 6.4  主要零部件

- 6.4.1  各梁之间的平行度及框架对角线用钢卷尺测量.

6.4.2  种箱及肥箱以及排种器和排肥器用目测和常规测量方法.

6.4.3  圆盘开沟器工作表面热处理硬度检测。检测3点，要求3点均应合格，如果其中2点合格，1点不合格，则在该点的两侧10mm范围内各补测1点，要求补测的2点均应合格。

- 6.4.4  地轮及镇压轮的端面圆跳动和径向圆跳动用常规方法测量

- 6.5  装配要求

- 6.5.1  用常规和目测方法检测5.1和5.2的要求。

- 6.5.2  用指示式扭矩扳手顺螺母拧紧方向拧，当读数达到规定要求下限值，螺母不转动，而螺母转动时的读数值小于规定要求的上限则为合格；当未达到规定值下限值，螺母即转动或读数已超过规定值的上限值螺母仍不转动，则为不合格。

- 6.5.3  播种机装配后应进行空运转试验，运转时地轮的转速相当于正常作业速度，运转时间为 5 min～10min。操纵提升机构，使开沟器起落三次，检查传动、调节方便性、升降各连接部位，各部件不应有阻卡、变形和松动。

6.5.4  当种子箱未装种子、肥料箱未装肥料时，用用指示式扭力扳手分别测量排种轴、排肥轴的空转阻力矩，记录最大值。

6.5.5  目测影响外观的主要部件的涂漆质量，如机罩、拖板、种肥箱等。按JB/T 9832.2-1999的规定测三处漆膜附着力，用涂层测厚仪测量机罩、拖板、种肥箱等主要部件的涂层厚度，取平均值。

- 6.5.6  测量机具在道路运输时通过机构调节使机具最低点达到的最大离地间隙。

6.5.7  圆盘开沟器高度差的测量是将元胡播种机置于水平硬质地面上，圆盘开沟器升起后，测定各个圆盘开沟器的离地高度，取最小值和最大值之差即为圆盘开沟器高度差。

- 检验规则

- 7.1  出厂检验

7.1.1  每台播种机应经过质量检验部门检验合格，并附有质量检验合格证方准入成品库。

7.1.2  每台播种机出厂前应进行出厂检验，检验项目分类见表7中有“√”的项目。

- 7.2  型式检验

下列情况之一时，机具应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

b) 正式生产后结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

c) 工装、模具的磨损可能影响产品性能时；

d) 产品长期停产后，再次恢复生产时；

e) 出厂检测结果与上次型式试验有较大差异时。

- 7.3  抽样方法

采用随机抽样方法，在工厂近6个月内生产的产品中随机抽取2台，在工厂抽样时，整机库存量应不少于5台，在销售部门抽样可不受此限。

- 7.4  检验项目分类

不合格项目按其对产品的质量的影响程度，分为A、B、C三类，检验项目分类见表4。

- 表7  检验项目分类

| 分 类 | 序 号 | 检 验 项 目 | 型式检验 | 出厂检验 | 条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ | 5.2 |
|  | 2 | 种子破损率 | √ | — | 表1 |
|  | 3 | 播种均匀性变异系数 | √ | — | 表1 |
|  | 4 | 各行排种量一致性变异系数 | √ | — | 表1 |
| B | 1 | 播种深度合格率 | √ | — | 表1 |
|  | 2 | 总排种量稳定性变异系 | √ | — | 表1 |
|  | 3 | 种肥间距合格率 | √ | — | 表1 |
|  | 4 | 各行排肥量一致性变异系数 | √ | — | 表2 |
|  | 5 | 总排肥量稳定性变异系数 | √ | — | 表2 |
|  | 6 | 焊接件质量 | √ | √ | 5.3.5 |
|  | 7 | 种箱及肥箱 | √ | √ | 5.4.2 |
|  | 8 | 排种器、排肥器 | √ | √ | 5.4.3 |
|  | 9 | 机架焊接质量与各梁的平行度，对角线尺寸差 | √ | √ | 5.4.1 |
|  | 10 | 地轮及镇压论 | √ | √ | 5.5.5 |
|  | 11 | 使用有效度 | √ | — | 5.1.3 |
|  | 12 | 平均故障间隔时间 | √ | — | 5.1.4 |
| C | 1 | 零件原材料 | √ | √ | 5.3.1 |
|  | 2 | 铸件质量 | √ | √ | 5.3.2 |
|  | 3 | 锻件质量 | √ | √ | 5.3.3 |
|  | 4 | 冲压件质量 | √ | √ | 5.3.4 |
|  | 5 | 排种轴和排种轴阻力矩 | √ | √ | 5.5.6 |
|  | 6 | 输种管、输肥管质量 | √ | √ | 5.3.6 |
|  | 7 | 链条与链轮 | √ | √ | 5.3.7 |
|  | 8 | 地轮及镇压轮 | √ | √ | 5.4.5 |
|  | 9 | 万向节传动轴机动力输入连接装置 | √ | — | 5.5.4 |
|  | 10 | 螺栓与螺母 | √ | √ | 5.5.8 |
|  | 11 | 使用说明书 | √ | √ | 5.3.8 |
|  | 12 | 运输间隙 | √ | — | 5.5.9 |
|  | 13 | 涂漆与外观质量 | √ | √ | 5.6 |
|  | 14 | 拧紧力矩 | √ | √ | 5.5.8 |
|  | 15 | 标牌 | √ | √ | 8.1 |

- 7.5  判定规则

根据表7所列检查项目对播种机产品进行逐项考核评定，评定结果按表8规定进行判定。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

- 表8  检查、验收结果判定

| 项 目 类 别 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 数 |  | 3 | 13 | 15 |
| 检 查 水 平 |  | S-1 |  |  |
| 样 本 大 小 |  | 2 |  |  |
| 合 格 品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输及贮存

- 8.1  标志

每台播种机应在明显的位置固定永久性产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌上应注明：

- 产品名称和型号；

- 主要技术参数；

- 出厂编号或出厂日期；

- 制造厂名称、厂址；

- 产品执行标准编号。

- 8.2  包装

8.2.1  播种机在出厂装运时必须拆下的零部件及附件、备件和工具、应进行分类包装。

8.2.2  包装内应附有下列随机文件：

a) 使用说明书；

b) 产品质量检验合格证；

c) 装箱清单；

8.3  运输贮存

8.3.1  播种机运输时应平稳牢靠，防止磕碰，保证零部件不至损坏。

8.3.2  播种机应存放在地面平整、干燥通风的场所，应避免日晒雨淋。