ICS 65.060.35

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

灌溉首部 通用技术条件

Irrigation head General technical conditions

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：×××、×××、×××、×××等。

本标准主要起草人：×××、×××、×××等。

灌溉首部  通用技术条件

- 范围

本标准规定了灌溉首部的术语、定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于包括增压设备、过滤设备、施肥设备、测量和控制设备、管路阀门等组成的灌溉枢纽，其他具有同类技术要求的灌溉首部可参照执行。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 12785-2014 潜水电泵 试验方法

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 18025 农业灌溉设备 电动或电控灌溉机械的电气设备和布线

GB/T 24670 节水灌溉设备 词汇

JB/T 5673-2015 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2-1999 农林拖拉机和机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

SL 470 灌溉用过滤器基本参数及技术条件

SL 550 灌溉用施肥装置基本参数及技术要求

- 术语和定义

GB/T 24670界定的以及下列术语和定义适用于本文件

灌溉首部 irrigation head

灌溉设备中集中布置的增压设备、过滤设备、施肥设备、测量和控制设备、管路阀门等。

简易型灌溉首部 simple irrigation head

采用计量装置加注水和肥料，根据灌溉施肥要求及流程，人工启闭各种开关、阀门的灌溉首部。

自动控制型灌溉首部 automatic irrigation head

采用计量装置加注水和肥料，能通过程序自动启闭各种开关、阀门，能通过程序手动设定水量、肥量或施肥浓度的灌溉首部。

智能型灌溉首部 intelligent irrigation head

采用计量装置加注水和肥料，能智能启闭各种开关、阀门，能根据设定要求自动调节水量、肥量、和施肥浓度，并能通过监测数据自动触发和控制灌溉、施肥程序的灌溉首部。

过滤设备型式 type of filter device

包括砂石过滤器、离心过滤器、叠片过滤器、网式过滤器及各种过滤器组合。

施肥设备型式 type of fertilization device

包括压差式施肥器、比例式施肥器、全自动施肥机等不同型式。

- 型号

灌溉首部产品型号按照JB/T 8574的规定编制，表示方法如下：

8GGSB □-□-□-□

表示系统特征，JY表示简易型，Z表示自动型，ZN表示智能型。

表示系统压力，单位为兆帕（MPa），取两位小数。

表示系统流量，单位为立方米每小时（m3/h），取整数。

表示灌溉首部配套用动力：C表示柴油机，Q表示汽油机，D表示电动机。

排灌机械类，灌溉首部

- 系统流量为60 m3/h，系统压力为0.50MPa，水泵配套用动力为电动机的自动型灌溉首部，其型号标记为：8GGSBD-60-0.50-Z。

- 技术要求

  - 安全要求

    - 灌溉首部布局应合理，保证操作人员按照使用说明书操作和保养时没有危险，其安全要求应符合GB 10395.1的规定。

    - 灌溉首部应在危险部位设置必要的安全标志，标志应符合GB 10396和GB/T 18025的规定。安全标志应至少包括以下内容：

- 在控制器外壳应有电气危险安全标志和接地标志；

- 过滤设备外壳和管路应有清晰、耐久的水流方向标志；

- 施肥设备处应有“禁止饮用”的警告标志；

- 具有自动启动功能的灌溉首部，安全标志应符合GB/T 18025—2000中11章的要求。

    - 产品使用说明书中应规定灌溉首部安全操作注意事项和维护保养方面的安全内容，重现安全标志并予以说明。

    - 安全标志应牢固可靠。

    - 清洗过滤器的废水应单独排放。

    - 系统控制柜应有接地措施，外壳应防水、防雷电，可单台或多台同时启动。

    - 系统控制柜接线端子与机壳间绝缘电阻应不小于20MΩ。

    - 灌溉首部内的管路压力等级不应小于系统设计压力的 1.5 倍，压力表准确度应不低于 1.0 级。

  - 通用要求

    - 灌溉首部所有部件应经检验合格，外购件、外协件应有合格证方可使用。

    - 灌溉首部使用说明书应符合GB/T 9480的规定，并应规定所需配套动力的要求。

    - 灌溉首部涂漆应符合JB/T 5673—2015中TQ-4-SC-DM的规定，漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2—1999规定的Ⅱ级。

    - 焊接件的焊缝表面应无气孔、夹渣、焊穿等焊接缺陷。

    - 灌溉首部应设置有防回流装置、过滤设备、压力测量装置和泄压阀，保证灌溉系统安全运行、有效管理。

    - 施肥（药）设备的上游和下游均应设置防回流装置、过滤设备和压力测量装置。

    - 灌溉首部出水口应安装泄压阀。

    - 灌溉首部有效度不应小于95%。

  - 系统性能

    - 安装完成后的灌溉首部系统在最大工作压力下工作30 min，应无渗漏。

    - 灌溉首部的技术资料应明示系统压力和系统流量，系统压力下的流量应不低于系统流量的95 %。

    - 设备工作稳定后，在灌溉首部系统出口接取的肥液，其电导率均匀性应≥90 %；通过设定电导率混肥时，电导率波动幅度（15 min）允许范围±0.3。

    - 电导率波动幅度允许范围±0.3是指通过设定电导率混肥，水肥一体机工作稳定后，电导率数值波动幅度在“设定值±0.3”范围内。

    - 设备工作稳定后，在灌溉首部系统出口接取的肥液，其PH值均匀性应≥90 %，通过设定PH值混肥时，PH值波动幅度（15 min）允许范围±0.3。

    - PH值波动幅度允许范围±0.3是指通过设定PH值混肥，水肥一体机工作稳定后，PH值数值波动幅度在“设定值±0.3”范围内。

    - 过滤装置应符合企业设计参数。

    - 智能型灌溉首部工作稳定后，缺水触发准确率≥95 %。

    - 智能型灌溉首部工作稳定后，缺肥触发准确率≥95 %。

  - 主要零部件要求

    - 泵

      - 泵的额定流量应覆盖系统流量，额定扬程应覆盖系统压力。

      - 泵的出水口内径、动力类型、功率及控制方式应满足灌溉首部系统配置要求。

      - 泵的流量、扬程应达到泵铭牌标注的规定，输入功率不大于10 kW的泵的扬程容差系数应满足±8 %；输入功率大于10 kW且小于等于100 kW的泵的扬程容差系数应满足±7 %。

    - 控制柜

      - 控制柜内电气装置及线路连接应正确、接头应可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。

      - 控制柜电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

      - 控制柜开关、按钮应操作方便，开关自如，不应因振动而自行接通或关闭。

      - 智能型灌溉首部控制柜应配置互联网触摸屏。

    - 过滤设备

      - 过滤设备的外观、材料、结构型式和控制方式应符合SL 470的规定。

      - 自动冲洗过滤器还应符合以下要求：

- 冲洗控制机构与过滤器组合成一体；

- 冲洗控制机构具备手动冲洗功能；

- 配备防止重复冲洗的保护装置。

    - 施肥设备

      - 施肥设备的材料、外观、安装接口应符合SL 550的规定。

      - 施肥设备的控制方式包括：手动控制、自动程序控制、智能反馈化控制。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 样机和试验场地

      - 样机在实验前应进行技术测定，并按使用说明书的规定进行调整和保养。

      - 灌溉首部系统配套的技术状态应良好。

      - 试验场所应选择满足灌溉首部正常安装使用的场地。

    - 试验水源水温的测定

对试验水源随机取样5次，进行水温测量，并记录水温范围。

  - 泵的检查和试验方法

    - 按照5.4.1.1和5.4.1.2规定的内容，检查配套用泵有关参数是否符合要求。

  - 控制柜的检查和试验方法

目测检查5.4.2规定的控制柜有关内容是否满足要求。

  - 过滤设备的检查和试验方法

目测检查5.4.3规定的过滤装置有关内容是否满足要求。

  - 施肥设备的检查和试验方法

目测检查5.4.4规定的施肥装置有关内容是否满足要求。

  - 系统性能测定

    - 安装的密封性测定

灌溉首部系统在企业明示的最大工作压力下工作30 min，目测检查系统有无渗漏。

    - 系统流量与系统压力

      - 在灌溉首部系统出水口接入流量和压力测量仪表，调整主管道阀门，将系统压力调至企业明示的设计值，待系统按GB/T 12785—2014第3.3.5条稳定运转后，连续测量3次，取平均值作为系统压力，单位为兆帕（MPa）。

      - 调整阀门，将系统压力调至企业明示的设计值，待系统按GB/T 12785—2014第3.3.5条稳定运转后，间隔15 s测量3次，取平均值作为系统流量，单位为立方米每小时（m3/h）。

    - 电导率均匀性及波动幅度

      - 采用电导率配比混肥，设备工作稳定后，在灌溉首部系统出口接取肥液不少于100 mL，每隔1 min接一次，共接取15次，用电导率仪测量其电导率，按式（1）、式（2）和式（3）计算配肥后电导率均匀性。

x=i=115xi15	(1)

sd=i=115xi−x215−1	(2)

vx=1−sdx×100	(3)

式中：

xi ——每次测量的电导率值，单位为毫秒每厘米（ms/cm）；

x ——电导率的平均值，单位为毫秒每厘米（ms/cm）；

sd——电导率的标准差，单位为毫秒每厘米（ms/cm）；

vx ——电导率均匀性，%。

      - 采用设定电导率配比混肥时，设备工作稳定后，前5 min每隔15 s观察记录一次电导率仪显示值，后10 min每隔30 s观察记录一次电导率仪显示值，取最大偏差值（与设定值相比）作为波动幅度。

    - PH值均匀性及波动幅度

      - 设备工作稳定后，在灌溉首部系统出口接取肥液，每隔1 min接一次，共接取15次，用PH值测量仪测量肥液的PH值，按式（4）、式（5）和式（6）计算配肥后PH值均匀性。

y=i=115yi15	(4)

sy=i=115yi−y215−1	(5)

vy=1−sdx×100	(6)

式中：

yi——每次测量的PH值；

y ——PH值的平均值；

sy——PH值的标准差；

vy——PH值均匀性，%。

      - 采用设定PH值配比混肥时，设备工作稳定后，前5 min每隔15 s观察记录一次PH值测量仪显示值，后10 min每隔30 s观察记录一次PH值测量仪显示值，取最大偏差值（与设定值相比）作为波动幅度。

    - 缺水触发准确率

智能型灌溉首部工作稳定后，设定系统土壤含水率触发值，人为调整传感器附近土壤含水率，触发系统自动供水，记录正常触发的次数，测量50次，按式（7）计算缺水触发准确率。

α=R50×100%	(7)

式中：

α——缺水触发准确率；

R ——正常触发次数。

    - 缺肥触发准确率

智能型灌溉首部工作稳定后，设定系统土壤含肥率触发值，人为调整传感器附近土壤含肥率，触发系统自动施肥，记录正常触发的次数，测量50次，按式（8）计算缺肥触发准确率。

β=R50×100%	(8)

式中：

β——缺肥触发准确率；

R ——正常触发次数。

  - 安全要求的检测

目测。

  - 通用要求的检测

漆膜厚度按GB/T 13452.2—2008中第5.2条的规定进行；漆膜附着力按JB/T 9832.2的规定进行。其余项目目测。

  - 有效度

进行累计考核时间不少于20 h的生产查定。记录正常运行时间、故障情况及排除时间，时间精确到min。并按式（9）计算有效度K。

K=TZTZ+Tg×100%	(9)

式中：

K ——有效度；

TZ——正常运行时间，单位为小时（h）；

Tg——故障排除时间，单位为小时（h）。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每套灌溉首部出厂前应经制造厂质量检验部门检验合格后，附产品检验合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表1规定。若有不合格项应返修，直到检验合格。

  - 型式检验

    - 型式检验要求

有下列情况之一时，灌溉首部应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定时；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 批量生产的产品，周期性的检验时（每年至少进行一次）；

- 国家质量监督部门或机构提出进行型式检验要求时；

- 产品连续停产3年，恢复生产时。

    - 检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A类、B类、C类三类，检验项目分类见表1。

- 检验项目分类

| 分类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.1.1 | √ | √ |
|  | 2 | 安全标志 | 5.1.2 | √ | √ |
|  | 3 | 安全防护 | 5.1.5～5.1.7 | √ | √ |
|  | 4 | 密封性 | 5.3.1 | √ | √ |
|  | 5 | 系统流量 | 5.3.2 | √ | － |
|  | 6 | 系统压力 | 5.3.2 | √ | － |
|  | 7 | 有效度 | 5.2.5 | √ | — |
| B | 1 | 电导率均匀性 | 5.3.3 | √ | — |
|  | 2 | 电导率波动幅度a | 5.3.3 | √ | — |
|  | 3 | PH值均匀性 | 5.3.4 | √ | — |
|  | 4 | PH值波动幅度a | 5.3.4 | √ | — |
|  | 5 | 缺水触发准确率a | 5.3.5 | √ | — |
|  | 6 | 缺肥触发准确率a | 5.3.6 | √ | — |
|  | 7 | 配套泵的流量、扬程 | 5.4.1.3 | √ | — |
|  | 8 | 控制柜 | 5.4.2 | √ | — |
|  | 9 | 过滤装置 | 5.4.3 | √ | — |
|  | 10 | 施肥装置 | 5.4.4 | √ | — |
| C | 1 | 使用说明书 | 5.1.3，5.2.2 | √ | √ |
|  | 2 | 涂漆 | 5.2.3 | √ | √ |
|  | 3 | 焊接 | 5.2.4 | √ | √ |
|  | 4 | 标志 | 8.1 | √ | √ |
| a仅适用于智能型灌溉首部。 |  |  |  |  |  |

    - 抽样方法

      - 按GB/T 2828.1中的正常检查一次抽样方案，检验水平采用特殊检查水平S-1，抽样数量为2台。

      - 采用随机抽样方法，由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于3台。在用户和销售部门抽样时，不受此限制，但应为未使用产品。

    - 判定规则

      - 评定结果按表2规定进行判定，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

      - 表1中规定的检验项目含有多个子项的，若其中有一个子项不合格，则应判该项目为不合格。

      - 订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。

- 抽样评定表

| 项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 |  | 2 |  |  |
| 检验水平 |  | S-1 |  |  |
| 项目数 |  | 7 | 10 | 4 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

每套灌溉首部应在明显部位固定符合GB/T 13306规定的标牌，清晰标明以下内容：

- 制造厂名称、地址；

- 名称和型号；

- 主要参数；

- 制造日期；

- 出厂编号；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 灌溉首部的包装应符合GB/T 13384的规定，包装前应将产品擦拭干净，所有外露金属表面应涂耐水耐潮涂层。泵、过滤设备、施肥设备等应采取防止被磕碰的防护措施，对外连接的管路接头处应密封，防止污染物进入系统。

    - 控制柜和电气线路应采取防水、防尘措施、避免受潮、防止磕碰。

    - 在出厂装运时应拆下的零部件及附件、备件和工具，应进行分类包装。

    - 包装内应附有下列随机文件，包括：

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 装箱清单。

  - 运输与贮存

    - 灌溉首部运输时应平稳固定、防止磕碰，保证零部件不致损坏。

    - 灌溉首部应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。

_________________________________