《水稻有序抛秧机》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据2022年12月30日工业和信息化部办公厅工信厅科函[2022]312号《关于印发2022年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》下达的《水稻有序抛秧机》（计划编号2022-1240T-JB）机械行业标准制定任务进行标准制定的。本标准计划中负责起草单位为湖南省农机事务中心、湖南中联重科智能农机有限责任公司。现更换为湖南农业大学。项目周期为24个月，计划完成时间为2024年12月。本项目为重点项目，属于农业机械标准专项。

2、工作过程

起草阶段：计划下达后，鉴于湖南省农机事务中心单位属性是公务性质的农机事业管理单位，缺少技术力量支撑，并且非计划预算不能进行项目开支。湖南农业大学机电工程学院是我省乃至中南地区农业机械科研和教学力量较强的一本学院，承担过许多省部级科研项目，尤其在标准编制方面技术力量雄厚，专业性人才队伍强大，有编制国家标准、行业标准和地方标准的经历和经验。因此，经湖南省农业机械标准化技术委员会提议，由湖南省农机事务中心委托湖南农业大学作为牵头单位，组织湖南中联重科智能农机有限责任公司、湖南龙舟农机股份有限公司等单位的技术骨干成立了标准起草工作组。主要人员：吴明亮、刘大为、蒋蘋、汪波、夏宁清、汪友祥等。人员分工：吴明亮为第一起草人，全面主持和负责标准起草工作。刘大为、蒋蘋：负责调研工作，协助标准起草。汪波、夏宁清：负责验证工作，协助标准起草。汪友祥负责资料查阅收集，协助起草工作。

调研工作涉及了所有的有序抛秧机生产企业，包括最早的生产企业也是有序抛秧机首创单位--湖南巽地农机制造有限责任公司，负责人彭洪巽。调研了现在正在生产的中联重科智能农机、中联重科芜湖公司以及龙舟农机公司，编写组人员有2人分别来自中联重科和龙舟农机公司。还调研了中联重科东北销售公司抛秧机的工作情况。

资料的查阅和收集做得最充分最翔实，收集了DB43/T 1295-2017《水稻有序抛秧机》及与抛秧机有关的所有标准，DB43/T 1896-2020《水稻有序抛秧机抛秧技术规程》等，还有同类栽植机械---插秧机的所有标准，包括已经废止的插秧机标准也收集来作参考与借鉴。我们还到湖南省农机鉴定站收集了所有3家生产企业的检验报告和6份推广鉴定报告，收集了农业农业村部2019年12月发布的DG/T 169-2019《水稻抛秧机》农业机械推广鉴定大纲(以下简称大纲)作为标准编制的主要依据。标准编写还参考了3家企业的使用说明书及企业标准等主要技术资料，还上网搜索了许多产品信息及特征参数等等。

2023年3月1日，标准牵头单位--湖南农大组织召开了标准编写工作组成立暨首次碰头会。会上，湖南省农机事务中心委托湖南农大吴明亮教授牵头承当这一工信部的重点标准编写任务。随后，吴明亮教授作了工作布置和任务分工；大家一起还商定了编写方案及时间进度表。经过近三个月的调研和收集资料，终于在5月底形成了征求意见稿。2023年5月30日，湖南农大组织召开了标准初稿的技术研讨会，来自湖南农大、湖南省农机事务中心、中联重科、汨罗龙舟、湖南农机标委会等6家单位参加。与会代表对标准参数修订，提出了建设性意见。会后，标准编写工作组结合与会代表的意见、检验检测结果和企业技术文件等内容进行分析、研究后，对标准初稿进行了修改，完成了征求意见稿。

征求意见阶段：计划经中国农机标委会秘书处同意后，届时，由标委会和工作组牵头负责，在全国农机标委会官网http://www.sactc201.org/面向全国有关单位和个人对《水稻有序抛秧机》公开征求意见，同时通过文稿邮寄、在线发送等方式公开征求意见。共向有关单位、科研院所、大专院校及有代表性的标准利益方发函征求意见。通过对这些反馈意见进行整理和分析，并与来自起草单位的专家们召开工作组会议进行商讨，并对标准征求意见稿进行了补充、修改，形成标准送审稿和编制说明。

审查阶段：未进行。

报批阶段：未进行。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本文件由湖南农业大学、湖南中联重科智能农机有限责任公司、湖南省农机事务中心、湖南龙舟农机股份有限公司共同起草。

主要成员有：吴明亮、刘大为、蒋蘋、汪波、夏宁青、汪友祥。

所做的工作：吴明亮、刘大为、蒋蘋、汪波主要负责方案制定、资料收集、产品调研、技术参数的确定以及标准条款编写等工作。

汪友祥、夏宁青主要负责标准资料的收集、产品生产和使用情况的调研以及协助产品试验等工作。

二、标准编制原则的主要内容

1、标准编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。以促进经济效益和社会效益统一，体现重点突出和市场需求的原则，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，本标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

本标准起草过程中，引用了有关国家标准和行业标准，与国家法律、法规和强制性标准协调一致。

在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，本标准客观反映了目前用于水稻栽植作业的有序抛秧机的技术水平，便于执行、适于应用。同时，兼顾了生产企业的实际情况，充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性。

本标准是以国内主要生产企业先进技术为依据，参考国内产品现状，结合国内所有主流产品而制定，能够满足生产企业在标准规范下的生产行为和使用条件。

2、标准主要内容

（1）根据水稻有序抛秧机目前的技术与实际生产和使用情况，本文件规定了水稻有序抛秧机的术语和定义、分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于水稻有序抛秧机的设计、制造和检验。

（2）根据水稻有序抛秧机的技术、工艺、生产、应用等所涉及的范围，在规范性引用文件中引用了相关的国家、行业标准，并与所引用的国家、行业标准保持一致，所引用的规范性引用文件均为现行最新有效版本

（3）为避免各方在标准引用上可能出现的差异，对水稻有序抛秧机的术语和定义作了必要的规定，尤其是伤秧、漂秧、漏秧的定义以区别于插秧机。将地方标准中的散秧与大纲中的漂秧合并称为漂秧，避免概念混淆。

（4）根据实际生产和使用，对水稻有序抛秧机的型号作了规定。型号编制按照JB/T 8574的要求，参照DB43/T 1295的规定，主要依据农业农业村部的农业机械推广鉴定大纲DG/T 169-2019《水稻抛秧机》确定，因为大纲己有广泛的应用基础，也是为了具有延续性。其实大纲与DB43/T 1295的区别在于是否以有Y无Y代表“有序”“无序”。

（5）在技术要求上，主要从技术、制造、质量检测、使用等方面作了规定，具体有：

①根据水稻有序抛秧机的制造和使用及检验，作了一般要求的规定，有利于制造商和用户及检测等共同遵循，可避免因使用条件或环境的不同而引起的问题。

②根据相关规范性引用文件，对水稻有序抛秧机的安全要求作了规定。

安全要求共15项，主要涵盖了大纲中的所有内容，能与大纲一致，又与地方标准的内容统一而不矛盾。也沿用了地方标准中螺栓强度等级及电气装置及线路，舍弃了地方标准中最高行驶速度及环境噪声，因为环境噪声均与耳位噪声相关。另外座位的调整待征求大多数专家意见后再看是否采用。

——规定了外露运动件、剪切和挤压等容易对人身安全造成伤害部位的安全要求；

——规定了有潜在危险的部件的安全要求；

- ——规定了各部件操纵装置安全要求；

- ——规定了电气安全要求。

③根据使用要求，对水稻有序抛秧机的主要性能指标作了规定，见表1。也是主要参照了大纲的内容。引入采用于行距和穴距调节范围将地板中的指标要求是否改为“符合使用说明书明示要求”还得研究。

表1   作业性能

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 行距调节范围 | - cm | - 20cm～30cm |
| - 2 | - 穴距调节范围 | - cm | - 10cm～18cm |
| - 3 | 伤秧率 | - / | ≤3% |
| - 4 | 漂秧率 | - / | ≤3% |
| - 5 | 漏秧率 | - / | ≤5% |
| - 6 | 行距稳定性系数 | - / | ≥85% |
| - 7 | 穴距稳定性系数 | - / | ≥70% |
| - 8 | - 生产率 | - hm2/h | 不小于设计值 |
| - 9 | - 首次故障前平均工作时间（MTTFF） | - h | - ≥100 |
| - 10 | - 有效度 | - / | - ≥98% |

- ④根据制造和使用要求，对外观质量作了规定。

- ⑤根据使用要求，对可靠性、噪音和使用说明书作了规定。

- ⑥根据使用要求，对试运转要求作了规定。

（6）在试验方法中，根据使用和检验需要，按技术要求对试验条件、部分安全要求、外观质量要求、可靠性等直接给出了具体的检测方法规定。

（7）根据技术要求，对检验规则中的出厂和型式检验的项目，抽检方法，判定等作了规定。

（8）按相关引用标准对水稻有序抛秧机的标志、包装、运输和贮存作了相应的要求和规定。

3、解决的主要问题

该标准涉及的产品为农业机械中的水稻栽植机械，属于种植机械标准，该标准的制定和实施，填补了我国农业机械行业水稻有序抛秧机国内标准空白，规范了水稻有序抛秧机性能、安全等指标，有利于规范市场秩序。

我国是世界上水稻种植面积第一大国，也是水稻产量最多的国家。南方全国水稻主产区以湖南省为例，2022年水稻生产三个主要作业环节机械化程度分别为：耕整地99%，栽植49%，收获92%。栽植机械化仍然是短板，依然是制约全程机械化发展的瓶颈。我们一以贯之地推广机插秧，同时也大力推进水稻有序抛秧的发展，着力推广工厂化育秧设备和有序抛秧机，形成新的先进水稻机械化栽种模式。

本标准的作用：本标准结合产品特点和市场发展制定，充分反映水稻栽植机械的新产品、新技术、新工艺的先进技术成果，体现标准的创新性，通过水稻有序抛秧机标准的实施，可提升国内水稻有序抛秧机设计、制造水平，在提高水稻栽植机械生产效率方面有重要意义。

本标准主要创新点：

（1）本标准的制定为行业的规范化发展提供了依据；

（2）规定的水稻有序抛秧机型号编制方法，便于行业开展产品规划与开发；

（3）作业性能指标的确定，解决了行业各制造企业要求不一致的问题；

（4）明确了易对人身安全造成伤害部位的安全性要求，提高了行业产品的安全性；

（5）规定的部分安全项目、作业性能项目、可靠性考核等试验方法，为水稻有序抛秧机的性能指标和安全指标测定提供了统一的检测方案，既体现了本行业检测方法的先进技术成果，也可降低产品开发的成本。

三、主要试验（或验证）情况

1、性能指标的确定

通过用户走访、市场调研，专家论证等，标准编制组最终确定伤秧率、漂秧率、漏秧率、行距稳定性系数、穴距稳定性系数、生产率等8项指标如表2，作为主要的性能指标。主要的依据为：

（1）生产率：这一指标直接反映水稻有序抛秧机作业效率，不同型号的水稻有序抛秧机应明确标注生产率。

（2）漂秧率、漏秧率：反映的都是水稻有序抛秧机的作业质量，最终也会影响水稻的产量。

（3）伤秧率：这一指标反映的是作业时对钵苗的损伤情况，损伤严重时秧苗返青慢，影响水稻的产量，将会给农户带来经济损失。

（4）行距稳定性系数、穴距稳定性系数，这2个指标直接反映钵苗均匀性程度，也代表水稻有序抛秧机的工作质量。

以上的几个核心指标，直接或间接地影响秧苗整体的生长情况，故这几项指标应明确最低参数。

表2 主要性能指标表

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 行距调节范围 | - 20cm～30cm |
| 2 | - 穴距调节范围 | - 10cm～18cm |
| 3 | 伤秧率 | ≤3% |
| 4 | 漂秧率 | ≤3% |
| 5 | 漏秧率 | ≤5% |
| 6 | 行距稳定性系数 | ≥85% |
| 7 | 穴距稳定性系数 | ≥70% |
| 8 | - 生产率 | 不小于设计值 |

2、主要性能指标的试验验证

湖南中联重科智能农机有限责任公司、湖南龙舟农机股份有限公司的水稻有序抛秧机产品，通过湖南省农业机械鉴定站推广鉴定检验，都获得了农业农业村部颁发的农业机械推广鉴定证书。而标准制定主要参照了DG/T 169-2019《水稻抛秧机》农业机械推广鉴定大纲的主要性能指标，相当于都经过了多次的试验验证。

以湖南龙舟农机股份有限公司申请并生产的的2ZPY-14A型水稻有序抛秧机进行了推广鉴定为试验验证实例。

（1）产品样机情况：2ZPY-14A型水稻有序抛秧机，试验用样机编号为LZ2ZPY14A22052571，出厂日期为2022年06月。行走底盘采用乘坐式四轮驱动底盘，配套动力为3M78-25G411J型柴油机（国四），标定功率18.5kW，标定转速3000r/min。抛秧部分主要由送秧机构、取秧机构、抛秧机构三部分组成。送秧机构采用链传动栅状滚筒式。取秧机构采用螺旋排列单辊夹式。抛秧机构采用间隔斗+导管式。抛秧穴距通过手柄调节，实现抛秧机前进速度与送秧取秧速度相匹配。具体如表3：

表3 样机主要参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | / | 2ZPY-14A |
| 2 | 结构型式 | / | 四轮乘坐式 |
| 3 | 发动机型号名称 | / | 3M78-25G411J型柴油发动机（国四） |
| 4 | 发动机结构型式 | / | 水冷、三缸、四冲程 |
| 5 | 发动机额定功率（或标定功率） | kW | 18.5 |
| 6 | 发动机额定转速（或标定转速） | r/min | 3000 |
| 7 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm | 3720×2945×2880 |
| 8 | 作业速度 | m/s | 0～1.5 |
| 9 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.6～1.0 |
| 10 | 单位作业面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤5.6 |
| 11 | 工作行数 | 行 | 14 |
| 12 | 行走变速方式 | / | 机械+无级变速 |
| 13 | 穴距调节机构型式 | / | 手柄调节 |
| 14 | 穴距调节档位数量 | 个 | 7 |
| 15 | 取秧机构型式 | / | 螺旋排列单辊夹式 |
| 16 | 抛秧机构型式 | / | 间隔斗+导管式 |
| 17 | 前行走轮结构型式 | / | 实心橡胶轮 |
| 18 | 前行走轮直径 | mm | 650 |
| 19 | 后行走轮结构型式 | / | 水田防滑双轮 |
| 20 | 后前行走轮直径 | mm | 950 |

标准起草小组联合检测单位对产品样机进行了一致性检查，开展了安全性评价、适用性评价。按照标准草案，作业性能试验主要包含了伤秧率、漂秧率、漏秧率、行距稳定性系数、穴距稳定性系数、生产率等，主要试验项目结果如表4：

表4 主要指标试验情况

| 序号 | 项目 | 合格指标 | 试验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伤秧率 | ≤3% | 2% | + |
| 2 | 漂秧率 | ≤3% | 2% | + |
| 3 | 漏秧率 | ≤5% | 4% | + |
| 4 | 行距稳定性系数 | ≥85% | 86% | + |
| 5 | 穴距稳定性系数 | ≥70% | 75% | + |
| 6 | 有效度 | ≥98% | 100% | + |

3、对数据的分析

对表4的数据分析，伤秧率、漂秧率、漏秧率、行距稳定性系数、穴距稳定性系数、有效度试验结果和设定指标符合较好，其中行距稳定性系数测试结果相对其他项目稍差，但都在可接受范围。从本次试验验证结果来看，设定值合理可行。

综上所述：通过表4中的验证统计数据分析，本标准对水稻有序抛秧机的性能规定是符合实际质量水平的，具有一定的先进性，本标准规定的主要性能指标合理、切实可行，标准规定的主要指标检测方法具有可操作性。通过本标准的实施，将促进行业的整体技术提高与发展，有利于水稻有序抛秧机的推广与应用，同时对产品的开发、制造、质量检验、使用等具有很好的对标价值。

四、标准中涉及专利的情况

本标准制定不涉及任何专利等知识产权问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

我国是世界上水稻种植面积第一大国，也是水稻产量最多的国家。在南方，水稻为主要粮食作物，占我国粮食产量45%以上。水稻生产三个主要作业环节机械化程度其中栽植机械化仍然是短板，依然是制约全程机械化发展的瓶颈，限制了我国水稻种植业的技术进步和产业发展。近年来，随着我国农业从传统向现代化转变的发展，随着国家农业结构调整的不断推进，设施农业得到快速发展，尤其是水稻种植机械化更是得到了前所未有的发展。近年来在工厂化农业带动下，水稻栽植机械化呈现了良好的发展势头，使集约化生产成为可能。水稻有序抛秧机的发展，市场前景不可估量。水稻有序抛秧机标准的实施，可提升国内水稻有序抛秧机设计、制造水平，在提高育苗集约化生产效率、推进水稻种植行业快速发展、增加农民收入方面有重要意义。

本标准规定了水稻有序抛秧机的型号编制方法，便于行业开展产品型谱规划与开发。

本标准规定了伤秧率、漂秧率、漏秧率、行距稳定性系数、穴距稳定性系数，从多个维度限定水稻有序抛秧机的整体性能，规范化生产，保证了产品质量的稳定性，保证了产品健康有序发展。

本标准规定了首次故障前平均工作时间、有效度的限制要求，为提升产品质量，提高使用可靠性、耐久性具有特别重要的意义。

本标准规定的上述性能指标的等试验方法，为水稻有序抛秧机的性能指标测定提供了统一的检测方案，既体现了本行业检测方法的先进技术成果，也可降低产品开发的成本。提高作业效率和质量，推进我省现代农业发展，提高水稻产业生产效益，保障国家粮食安全意义重大。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际、国外标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于农业机械标准体系“种植与施肥机械”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

鉴于本标准规定的安全要求，虽然有涉及人身及设备安全的内容，但其属产品标准，不是通用性的安全规范或标准，仅在涉及到的内容上引用相关的安全规范或标准作为本标准的规定，不属安全性标准。根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

1.首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂、设计单位以及检测机构等都能及时获得本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2.本次制定的行业标准《水稻有序抛秧机》，不仅与生产企业有关，而且与设计单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3.可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

4.建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

1、原计划牵头单位为湖南省农机事务中心，现调整牵头单位为湖南农业大学。调整原因：根据单位属性及专业技术力量等因素，结合项目计划预算开支等原因，征求意见阶段标准起草工作组研究决定调整标准牵头起草单位为湖南农业大学。

《水稻有序抛秧机》标准起草工作组

二○二三年五月