ICS 65.060.50

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 6979-202×

代替GB/T6979.1-2005、GB/T6979.2-2005

收获机械 联合收割机及功能部件

词汇

Equipment for harvesting-Combines and functional components-

Vocabulary

(ISO6689:2021 IDT)

（报批稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 6979.1-2005《收获机械 联合收割机及功能部件 第1部分:词汇》、GB/T 6979.2-2005《收获机械 联合收割机和工作部件 第2部分：在词汇中定义的性能和特征评价》，与GB/T 6979.1-2005、GB/T 6979.2-2005相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

本部分修改采用国际标准ISO6689：2021《收获机械 联合收割机及功能部件词汇》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会(TC201)归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本部分代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 6979-1986、GB/T6979.1-19862005、GB/T6979.2-2005。

收获机械 联合收割机及功能部件 第1部分:词汇

- 1 范围

本文件规定了与收获机械 联合收割机及其功能部件相关的术语和定义。

本文件规定的联合收割机尺寸和技术特性，应与ISO 8210词汇中定义的性能和特征评价配合使用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 定义

ISO和IEC在以下地址维护用于标准化的术语数据库：

—ISO在线浏览平台：可在https://www.iso.org/obp获得

—IEC电子百科：可在http://www.electropedia.org/获得

3.1作物术语Terms relate to crops

3.1.1

谷物损伤grain damage

由机器本身引起的谷物损伤，通过样品中损伤籽粒所占的重量百分比衡量，保留一位小数。

注1：术语“谷物”包含所有能被联合收割机从作物中分离出来的籽粒、种子、豆类、果类。

3.1.1.1

可见谷物损伤visible grain damage

目测可以观察到的籽粒表面的谷物损伤（3.1.1）。

注1：术语“谷物”包含所有能被联合收割机从作物中分离出来的籽粒、种子、豆类、果类。

3.1.1.2

不可见谷物损伤invisible grain damage

需要通过仪器或特殊过程才能观察到的谷物损伤（3.1.1）。

注1：术语“谷物”包含所有能被联合收割机从作物中分离出来的籽粒、种子、豆类、果类。

3.1.2

未脱净穗头unthreshed head

未脱净谷物 unthreshed grain

籽粒没有被完全分离的穗头或断穗头。

注1：术语“谷物”包含所有能被联合收割机从作物中分离出来的籽粒、种子、豆类、果类。

3.1.3

二次处理量returns

筛余物 tailings

从清选机构上排出的，需进行再处理的作物。

3.1.4

草谷比material-other-then-grain(MOG) to grain；MOG:G ratio

样品中茎杆质量与谷物质量之比。

注1：术语“谷物”包含所有能被联合收割机从作物中分离出来的籽粒、种子、豆类、果类。

3.1.5

收获排出物harvest residue

从联合收割机内排出的作物茎杆部分，包括杂草籽粒。

3.1.5.1

颖壳 chaff

从清粮装置内排出的剩余物。

3.1.5.2

茎杆straw

从分离装置内排出的剩余物。

3.1.6

含水率（水份）moisture content

以湿基表达的含水率（100 g未处理样品中的水质量）。

注1：见ISO 712。

3.1.7

作物高度plant length

在作物直立的条件下，从地面到顶端的距离。

注1：单位用毫米表示。

3.1.8

割茬高度stubble length

割茬指作物被收割之后残留在地表的部分。割茬高度指割茬直立条件下的高度。

注1：单位用毫米表示。

3.2联合收割机术语Terms related to combine harverster

3.2.1

联合收割机combine harvester

谷物收获机械grain-harvester

用来完成作物采集、切割、挖掘、摘取、捡拾或脱粒、分离、清选、将谷物送往粮箱和排放收获残留物的谷物收获机械。

3.2.1.1

逐稿轮 beater

主要用于垂直于旋转轴运输的旋转装置。

- 3.2.1.2

- 脱粒滚筒threshing cylinder；threshing drum

旋转部件，由装在其上的各种脱粒零件(如纹杆、钉齿或弓齿等)及其支承部分组成；与小于360°包角的相邻凹板配合对穗头进行脱粒的旋转部件。

3.2.1.3

轴流式脱粒滚筒threshing rotor

- 用于全喂入式脱粒装置。作物由滚筒一端(或中间)切向或轴向喂入，绕旋转轴作多圈旋转运动，并沿轴向移动。经脱粒和分离后的物料从脱粒滚筒的另一端(或两端)沿轴向或切向排出。

3.2.1.4

凹板concave

与脱粒滚筒（3.2.1.2）或轴流式脱粒滚筒（3.2.1.3）配合，促进分离的凹形装置。

注：全部或部分带透孔，允许籽粒通过的凹板，具有重要的辅助分离功能。

3.2.1.4.1

凹板栅条concave grate

- 带透孔的、用于分离的凹板部分。

3.2.1.5

过渡栅条transition grate

- 用于从一个滚筒凹板组合过渡到下一个滚筒凹板组合，或从滚筒凹板组合（3.6.16.1）、凹板栅条（3.2.1.7.4）过渡到逐稿器的带栅条的部件，见图6。

3.2.1.6

叶片 vane

平滑、静止、突出或一系列相邻的突出，用于将作物引导至所需方向。

3.2.1.6.1

转子叶片 rotor vane

围绕转子安装的弧形或螺旋叶片（3.2.1.6），以改善轴向上的物料输送。

3.2.1.6.2

叶片角 vane angle

叶片（3.2.1.6）相对于材料在不受叶片影响的情况下行进方向的角度。

注：通常计算而不是直接测量。

3.2.1.7

分离装置separating devices

- 不具有脱粒功能的所有分离部件。

3.2.1.7.1

分离滚筒separating cylinder

- 用于加强分离功能的旋转部件，其与一邻近的固定部件连接，作物在两者之间小于360°的范围内被分离。

3.2.1.7.2

分离滚筒 separating rotor

用于加强分离功能的旋转部件，其与一邻近的固定部件连接，作物在两者之间小于360°的范围内被分离并且作物可以绕转子轴通过一次或多次。

3.2.7.1.3

脱粒分离滚筒 threshing and separating rotor

旋转部件，结合了轴流式脱粒滚筒（3.2.1.3）和分离滚筒（3.2.1.7.2）的功能。

3.2.1.7.4

逐稿器straw walker

由数个安装在旋转曲轴上带有透孔的键箱组成，主要目的是分离。

3.2.1.7.5

辅助分离装置auxiliary separating device

- 用于强化分离过程，但不改变联合收割机的逐稿器和分离面积的装置。

注：如滚筒、拨叉和拨指。

3.2.1.7.6

分离栅条 separating grate

旋转分离栅条rotary separating grate

通过离心力从茎杆中分离籽粒的栅条的后部。

注：见图8。

3.2.1.8

清选设备 cleaning devices

主要功能是将收获的收获排出物（3.1.5）、筛余物（3.1.3）和其他杂质从清洁谷物中分离出来，然后将清洁谷物输送到传送装置（3.2.1.9）并返回到后处理系统。

3.2.1.8.1

下筛shoe

- 主要的清选装置，一种摆动结构，支持清粮筛或清粮筛组，也可以支持颖筛（3.2.1.8.3）或/和尾筛（3.2.1.8.3.1）。

注：见图6中7和图8中8。

3.2.1.8.2

预清筛 precleaner sieve

可调节或不可调节的筛子，可从谷壳中提供第一阶段的清洁谷物。

3.2.1.8.3

颖筛 chaffer sieve

上筛通常用于从谷壳中初步清选谷物，同时允许谷物通过。

3.2.1.8.3.1

颖筛扩展 chaffer sieve extension

尾筛 tailings sieve

位于颖筛（3.2.1.8.3）后部的渗透筛，目的是让未脱净谷物（3.1.2）通过，用于再加工。

3.2.1.8.4

清选筛 cleaning sieve

通常用语最后清选谷物的下筛。

3.2.1.9

传送装置conveying device

联合收割机内部主要用于输送物料的装置。

例如：斗式、螺旋、刮板或其它无透孔的输送带。

注：它们的区域不得划分为分离区域或添加到其他分离区域。

3.2.1.10

茎秆撒布器straw spreader

当颖壳和茎秆流分开时，撒布排出的茎杆，且无进一步切割的装置。

3.2.1.11

茎杆切碎器straw chopper

将茎杆切碎的装置。

3.2.1.12

颖壳撒布器chaff spreader

当颖壳和茎秆流分开时，撒布或分布清选装置排出的颖壳的装置。

3.2.1.13

茎秆颖壳撒布器straw and chaff spreader

撒布或分布清选和分离装置排出的杂余的装置。

3.3割台术语 Terms related to header

3.3.1

割台head；header；feed table

具有收集、切割、摘取或捡拾作物功能的联合收割机部件。

3.3.1.1

初级切割机构 primary cutting mechanism

割台上用于切断植物茎的装置。

注：这可能包括往复式、旋转式、连续式、剪刀式或其他用于切断的机构，并且主要位于水平面内。

3.3.1.2

二次切割机构 secondary cutting mechanism

任何其他不作为主要切割设备的切割设备。

3.3.1.3

切割器cutterbar；sickle；knife

割台上用于切割作物的往复式部件。

3.3.1.3.1

切割器频率 cutterbar frequency

切割器（3.3.1.3）在给定时间段内进行的循环次数。

注1：切割器频率以每分钟循环次数表示。

注2：一个循环是切割器（3.3.1.3）在一个方向上完全移动并返回起点。

3.3.1.3.2

切割器行程 cutterbar stroke

切割器（3.3.1.3）上的一点相对于刀指或防护装置的中心线在一个半周期内移动的距离。

注：切割器行程以毫米表示。

3.3.1.4

旋转切割器rotary cutter

割台上用于切割作物的旋转式部件。

3.3.1.5

捡拾装置pick-up attachment

用于收集先前剪下的作物（通常来自堆垛）并将剪下的作物输送到联合收割机的装置。

3.3.1.6

玉米割台maize head；cornhead

- 摘取、收集和传送玉米到联合收割机的割台。

- 3.3.1.6.1

- 摘穗辊snapping rolls

抓取并拉引玉米茎秆、将玉米穗从茎秆上摘下的装置，属于玉米割台（3.3.1.6）部件。3.4联合收割机功能术语Terms related to combine harvester action

3.4.1

切割cutting

从生长在田间的作物上割（收）下谷物或所需的部分。

3.4.2

喂入feeding

将割下、摘取或捡拾的作物送入脱粒装置。

3.4.3

脱粒threshing

从穗头、穗轴上或荚果里脱下籽粒。

3.4.4

分离separating

从收获排出物中分离出谷物、小杂物、未脱净籽粒。

3.4.5

清选cleaning

从颖壳、小杂物和未脱净穗头、穗轴或荚果里分离出谷物。

- 3.4.5.1

- 大杂清选sieving

将几何尺寸大于籽粒的杂物从籽粒混合物中清除出去。

- 3.4.5.2

- 小杂清选screening

- 将几何尺寸小于籽粒的杂物从籽粒混合物中清除出去。

- 3.4.5.3

- 风选blowing

- 风力清选 pneumatic cleaning

- 利用空气分离出谷物中较轻的杂质。

- 3.4.5.4

- 风选 chaffing

- 采用空气和机械相结合的手段，将较轻的杂质从谷物中分离出来。

- 3.5联合收割机特性 Terms related to combine harvester characteristics

- 3.5.1

- 联合收割机质量combine harvester mass

在粮箱卸空、燃油和消耗性液体箱加满以及驾驶员座位上有75kg标准质量的情况下，分别测定前后轴的质量，单位用kg表示。

- 3.5.1.1

- 联合收割机运输状态质量combine harvester mass equipped for road travel

- 联合收割机质量（3.5.1）中不带割台或其他附加装置。若割台不能与机体分开，则需标出割台的质量。

3.5.1.2

联合收割机田间作业状态质量combine harvester mass equipped for operation in the field

联合收割机质量（3.5.1）中带某项作业所需要的全部附加装置，割台或捡拾器应完全升起，拨禾轮调到最前位置。

- 3.5.2

- 联合收割机长度combine harvester length

平行于联合收割机纵向中心线的机器最大长度。

- 3.5.3

- 联合收割机高度combine harvester height

从联合收割机的停放平面到联合收割机最高点的垂直距离。在测量联合收割机田间作业状态质量的规定条件下测量（3.5.1.2）。

3.5.4

联合收割机宽度combine harvester width

联合收割机的最大横向宽度，分别测定运输状态和田间作业状态下的宽度。

- 3.5.5

- 发动机净功率engine net power

- 在试验台架上曲轴端或与之相当速度端测得，所包含的装置和附件应符合ISO1439的规定。

- 注：如果功率的测量必须通过一个齿轮箱，齿轮箱的损失记入发动机的功率。

- 3.5.6

- 转向圆直径turning diameter

- 联合收割机进行最小转弯时，与地面接触的最外侧轮胎中心线轨迹圆的直径。

- 注：见ISO 789-3:2015的图3和ISO 8210:2021表2的5.4.4。

- 3.5.7

- 通过圆直径clearance diameter

- 联合收割机进行最小转弯时，包围联合收割机及其最外侧点投影的最小圆的直径。

- 注：见ISO 789-3:2015的图3和ISO 8210:2021表2的5.4.5。

- 3.5.8

- 离地间隙ground clearance

从联合收割机所在的平面到联合收割机最低部分的垂直距离，不包括轮胎、车轮、割台和喂入室—茎秆输送器装备。

- 注：单位用mm表示。

- 3.5.9

- 最大卸粮高度maximum unloading discharge height

- H1

卸粮器处于作业位置时，从联合收割机的停放平面到卸粮口最低点的垂直距离。

- 注1：见图1。

- 注2：单位用m表示，保留2位小数。

3.5.10

最大卸料通过高度maximum unloading clearance height

- H2

从联合收割机的停放平面到距卸粮口最低点水平距离为1000mm处的卸粮器下缘的垂直距离。

- 注1：见图1。

- 注2：单位用m表示，保留2位小数。

3.5.11卸粮器最大伸出距离maximum unloading reachR

卸粮口最里侧点到同侧割台最外点的水平距离。

- 注1：见图1。

- 注2：单位用m表示，保留2位小数。

3.5.12

卸粮器长度 length of unloading

L

卸粮口最低点到联合收割机中心线的垂直于联合收割机纵向中心线的水平距离。

- 注1：见图1。

- 注2：单位用m表示，保留2位小数。

- 3.6功能部件特性Terms related to functional components characteristics

- 3.6.1

- 割台工作幅宽head working width

两侧分禾器尖端的中心线的距离。

- 注：割台工作幅宽单位用m表示,保留2位小数。

3.6.2

有效切割幅宽effective cutterbar width

- 割台两侧壁间的距离，在动刀片前端的上方测量。

- 注：有效切割幅宽单位用m表示,保留2位小数。

3.6.3

玉米割台有效工作幅宽maize head effective working width

相邻两行摘穗部件中心线间的平均距离乘以行数。

- 注：玉米割台有效工作幅宽单位用m表示,保留2位小数。

图例：

H1  最大卸粮高度

H2  最大通过高度

R  卸粮器最大伸出距离

L  卸粮器长度

图1  卸粮高度、通过高度和卸粮器伸出距离

3.6.4

割台整体宽度 header overall width

割台最外侧端部之间的距离。

- 注：割台整体宽度单位用m表示,保留2位小数。

- 3.6.5

- 切割器高度cutterbar height

动刀片前端距指定机器停放平面的高度。

- 注：切割器高度单位用mm表示。

3.6.6

捡拾器宽度pick-up attachment width

包括捡拾器最外两侧输送部件宽度（不包括两侧外伸的拢禾部件）在内的最小距离。

- 注：捡拾器宽度单位用m表示,保留2位小数。

- 3.6.7

- 拨禾速比lifting speed index

割台（3.3.1）上拨禾轮圆周速度和机器作业速度之比。

- 3.6.8

- 分离滚筒直径 separating cylinder diameter；separating rotor diameter

脱粒滚筒直径 threshing cylinder diameter；threshing rotor diameter

脱粒滚筒旋转时，脱粒零件径向最外端绕自身轴线旋转时所形成的旋转体的直径。

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：见图2，3，φD，φDs，φDt。

图例：

φD  滚筒及滚筒直径图2  滚筒及滚筒直径

3.6.9

分离滚筒长度separating cylinder length；separating rotor length

脱粒滚筒长度threshing cylinder length；threshing rotor length

脱粒滚筒旋转时，脱粒零件最外端所形成的圆柱体长度，针对滚筒的功能分别应注明脱粒部分和分离部分的长度。

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：见图3，尺寸L，Ls，Lt。

3.6.10

凹板宽度、凹板长度concave width ； concave length

为凹板（3.2.1.4）两端板之间的平行与其所配滚筒轴线的距离，包括脱粒滚筒（3.2.1.2）和轴流式滚筒（3.2.1.3）。

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：见图3，尺寸W。

图例：

φDs  分离滚筒直径

φDt  脱粒滚筒直径

L  长度

Ls  分离滚筒长度**

Lt  脱粒滚筒长度*

W  凹板宽度（凹板长度）

图3  滚筒及凹板尺寸

3.6.11

凹板弧长concave arc length

在垂直于滚筒轴线的断面上，凹板（3.2.1.4）最外两侧隔板之间，沿着凹板隔板内表面轮廓测量的弧长。

见图4尺寸A。

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：测量值不会随凹板位置而改变。

- 注3：见图4，尺寸A。

3.6.12

凹板包角 concave arc

在垂直于滚筒轴线的断面上，凹板最外两侧隔板与凹板圆弧中心的联线所构成的圆心角α。

- 注1：见图4，尺寸α。

- 注2：测量值会随凹板位置而改变。

3.6.13

凹板面积concave area

- 凹板宽度或长度（3.6.10）与凹板弧长(3.6.11)的乘积。

- 注：单位用m2表示,保留2位小数。

- 3.6.14

- 凹板栅条宽度concave grate width

- 为凹板栅条（3.2.1.4.1）两端板之间沿平行与其所配脱粒滚筒（3.2.1.2）或轴流式脱粒滚筒（3.2.1.3）轴线测量的距离

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：见图3，尺寸W。

图例：

α  凹板包角

A  凹板弧长

- 图4 凹板弧长

- 3.6.15

- 凹板栅条弧长concave grate arc length

- 与凹板栅条（3.6.11）对应的凹板弧长（3.2.1.4.1）部分。

- 注1：见图5，尺寸Ag。

图例：

α  凹板包角

Ag  凹板栅条弧长

图5  凹板栅条弧长

- 3.6.16

- 凹板栅条面积concave grate area

- 凹板栅条宽度或长度（3.6.14）与凹板栅条弧长(3.6.15)的乘积。

- 注1：单位用m2表示,保留2位小数。

- 注2：对于具有多个凹板栅条的联合收割机，该面积是各个面积的总和。

- 3.6.16.1

- 凹板延长栅条 concave grate extension

- 可渗透部件，与相关的圆柱体或转子近似同心，一般形成凹板的延伸。

- 注1：这可能仅作为如图6中尺寸G所示的凹板和过渡栅条（3.2.1.5）之间的间隙存在。

- 注2：见图4。

- 3.6.16.2

- 凹板延长宽度 concave extension width

- 凹板延长栅条（3.6.16.1）的外部尺寸，平行于其相配的脱粒滚筒（3.2.1.2）或轴流式脱粒滚筒（3.2.1.3）轴线测量。

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：见图3，尺寸W。

- 3.6.16.3

- 凹板延长长度 concave extension length

- 与凹板延长栅条（3.6.16.1）对应的凹板弧长（3.6.11）的一部分。

- 注：见图6，尺寸G。

- 3.6.16.4

- 凹板延长栅条面积 concave grate extension area

- 凹板延长宽度（3.6.16.2）与凹板延长长度（3.6.16.3）的乘积，单位用m2表示，精确到百分之一。

- 3.6.17

- 过渡栅条宽度transition grate width

- 过渡栅条（3.2.1.5）的外部尺寸，平行于其相配的脱粒滚筒（3.2.1.2）或轴流式脱粒滚筒（3.2.1.3）轴线测量。

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：见图3，尺寸W。

- 3.6.18

- 过渡栅条长度transition grate length

- 过渡栅条（3.2.1.5）上表面的轮廓长度。

- 注1：单位用mm表示。

- 注2：见图6，尺寸B。3.6.19

- 过渡栅条面积transition grate area

- 过渡栅条宽度（3.6.17）与过渡栅条长度(3.6.18)的乘积。

- 注：单位用m2表示，保留2位小数。

- 3.6.20

- 逐稿器宽度straw walker width

- 包含逐稿器（3.2.1.7.4）的分离装置的内部宽度。

- 注1：单位用m表示，保留2位小数。

- 注2：见图7，尺寸R。

- 3.6.21

- 逐稿器长度straw walker length

- 从逐稿器（3.2.1.7.4）前部到后部的直线距离。

- 注1：单位用m表示，保留2位小数。

- 注2：如果逐稿器后部有可调节部分，则它们应处于完全伸展位置。

- 注3：见图6，尺寸P。

- 3.6.22

- 逐稿器面积straw walker area

- 逐稿器宽度（3.6.20）与逐稿器长度(3.6.21)的乘积，单位用m2表示,保留2位小数。

- 注：单位用m2表示，保留2位小数。

- 3.6.23

- 分离栅条长度separating grate length

- 平行于旋转滚筒轴线测量分离栅条长度，单位用m表示。

- 注：见图3，尺寸L。

- 3.6.24

- 分离栅条弧长separating grate arc length

- 在垂直于其相关滚筒的轴线的平面上测量，并围绕由凹板内表面形成的轮廓。

- 注：见图4，尺寸A。

- 3.6.25

- 分离栅条面积separating grate area

- 分离栅条长度（3.6.23）与分离栅条弧长（3.6.24）的乘积。

- 注1：单位用m2表示。

- 注2：通过此计算得出的面积不能以任何方式和带逐稿器联合收割机的分离面积进行比较，在此两重系统中，分离原理本质不同，在理论和经验上目前还没有发现两者的相关因素。

图例：

1  滚筒                                   A  凹板弧长

2  凹板                                   B  过渡栅条长度

3  凹板延长栅格                           G  凹板延长长度

4  逐稿轮                                 P  逐稿器长度

5  过渡栅格

6  逐稿器

7  下筛

- 图6 一个典型的带逐稿器联合收割机的侧面物流示意图

图例：

- R  逐稿器宽度

图例：

- A  滚筒

- B  脱粒凹板

- C  分离栅条

- D  后逐稿轮

- E  下筛

- Ls  分离滚筒（分离滚筒长度**）

- Lt  脱粒滚筒（脱粒滚筒长度*）

- 图8 一个典型的轴流滚筒联合收割机的侧面物流示意图3.6.26

- 二次分离栅格面积 secondary separation grate area

- 栅格可通过部分的面积，如果在由穿孔支架形成的表面处去除穿孔，则安装在初级分离下游的旋转元件下方，并将分离的谷物返回到清洁系统。

- 注：二次分离栅格面积的计算方式与凹板面积相似，并且应计入总分离面积。

- 3.6.27

- 筛片面积sieve area

- 颖壳筛、中间筛、清洁筛以及各筛的延长部分的面积，如果在由百叶支撑行程的平面上移除百叶，则使用开口面积计算。

- 3.6.28

- 风选面积pneumatic grate area

- 颖壳被气流吹出的面积，通过在气体与物料的接触位置、垂直于气流方向的长与宽计算，单位以m2表示。

- 注：为了说明联合收割机规格，应分别单独注明3.6.13、3.6.16、3.6.16.4、3.6.19、3.6.22、3.6.25、3.6.27和3.6.28中定义的区域。不应单独或组合使用面积来衡量联合收割机的能力、性能或价值。

- 4  联合收割机性能术语Terms related to combine harvester performance

4.1喂入量（喂入速度）术语Terms related to throughputs(feed rates)

4.1.1

籽粒喂入量grain throughput

单位时间内通过机器的籽粒质量（包括机体损失）。

- 注：以每小时吨数表示。

4.1.2

茎杆喂入量MOG throughput

单位时间内通过机器的茎杆质量。

- 注：以每小时吨数表示。

4.1.3

总喂入量total throughput

单位时间内通过机器的籽粒和茎杆质量之和。

- 注：以每小时吨数表示。

4.2籽粒损失grain loss

4.2.1

籽粒损失grain loss

按损失来源分类，由机器产生的所有田间损失。

4.2.2

机体损失率process loss rate

在完成脱粒、分离和清选之后，单位时间内夹带在茎杆中的籽粒和未脱净穗头籽粒（3.1.2）之和除以籽粒喂入量(4.1.1)，以百分数表达。

注：以籽粒喂入量（4.1.1）的百分比表示。

4.2.3

割台损失率gathering loss rate

单位时间内由割台(3.3.1)或其它喂入装置碰落或造成的损失除以籽粒喂入量(4.1.1)和割台损失之和，以百分数表达。

注：作物收获前由其他因素（例如天气、鸟类）造成的损失不计入割台损失。

4.2.4

泄漏率leakage rate

除籽粒损失（4.2.1）、机体损失（4.2.2）和割台损失（4.2.3）之外，由机器产生的意料之外的籽粒损失除以籽粒喂入量(4.1.1)。

注：以籽粒喂入量（4.1.1）的百分比表示。

4.3  联合收割机容量术语Terms related to combine harvester capacity

- 4.3.1

- 联合收割机容量combine harvester capacity

- 联合收割机停放在水平路面上，在指定的损失水平下，连续喂入不含籽粒的、切割线以上的茎杆，茎杆喂入量（4.1.2）最大值。

- 注：以吨每小时表示。

- 4.3.2

- 谷物产量能力 grain output capacity

- 联合收割机停放在水平路面上，连续喂入不含籽粒的、切割线以上的茎杆，从联合收割机的清洁谷物中排出的谷物的持续最大速率，以吨每小时表示。

- 参考文献

- [1] ISO 712, Cereals and cereal products — Determination of moisture content — Reference method

- [2] ISO 789-3:2015, Agricultural tractors — Test procedures — Part 3: Turning and clearance diameters

- [3] ISO 8210:2021, Equipment for harvesting — Combine harvesters — Test procedure and performance assessment

- [4] ISO 14396, Reciprocating internal combustion engines — Determination and method for the measurement of engine power — Additional requirements for exhaust emission tests in accordance with ISO 8178